Приложение 1 к решению Совета депутатов Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия от 25 декабря 2025 г. № 143 «Приложение № 1 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов № 236 от 03.12.2021

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Сельское поселение «Туркинское» Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРКИНСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Индивидуальный предприниматель                                                А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

Состав

| № | Наименование | нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 3 | Внесены изменения |
| 1.2 | Описание местоположения границ (Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского муниципального района) | 7 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 | 40 | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 | 41 | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 | 42 | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | 43 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта существующих объектов, масштаб 1:50 000 | 181 | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 | 182 | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 | 183 | Внесены изменения |

1.1. Положение о территориальном планировании

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 6 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

## Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка) | Вместимость придорожного сервиса 2 ед.* Вместимость гостиницы 36 мест* Единовременная пропускная способность 18 чел.* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района) |
|  | Объект общественного питания | Объекты торговли, общественного питания | Кафе, с.Турка, | На 10 рабочих мест, вместимостью 50 чел.* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Гостиница, с. Турка | Вместимость гостиницы 36 мест* Единовременная пропускная способность 18 чел.* | Объекты отдыха и туризма | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения | Строительство очистных сооружений в с. Горячинск. | Производительностью 2 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения | Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск». | Производительностью 1 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Объект инженерной защиты от опасных геологических процессов | Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы) | Третий класс сооружений инженерной защиты* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Зона градостроительного зонирования | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 328,01 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 4 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 74,96 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 5 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | Объекты местного значения: - Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка); - Кафе, с.Турка; - Гостиница, с. Турка. |
| 3. | Зона объектов культурного наследия | 2,44 | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | - |
| 4. | Производственная зона | 61,96 |  |  |
| 5. | Зона инженерной инфраструктуры | 4,0 |  | Объекты местного значения: - Строительство очистных сооружений в с. Горячинск; - Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск»; - Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы). |
| 6. | Зона автомобильного транспорта | 27,21 |  |  |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | 168,56 |  | Объекты регионального значения: - Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия |
| 8. | Зона кладбищ | 31,59 |  | - |
| 9. | Территории общего пользования | 97,89 |  | - |
| 10. | Противопожарный разрыв | 22,06 |  | - |
| Общая площадь: |  | 818,68 |  |  |

| 1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 418,68 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Турка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 656322,83 | 4197471,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 656370,36 | 4197441,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 656416,01 | 4197412,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 656417,69 | 4197411,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 656431,31 | 4197380,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 656451,45 | 4197334,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 656441,47 | 4197330,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 656447,70 | 4197311,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 656459,51 | 4197316,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 656479,65 | 4197270,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 656463,29 | 4197263,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 656489,69 | 4197218,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 656519,35 | 4197154,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 656546,27 | 4197126,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 656560,14 | 4197106,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 656568,68 | 4197093,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 656579,00 | 4197079,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 656593,61 | 4197059,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 656600,81 | 4197049,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 656603,04 | 4197039,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 656612,76 | 4197024,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 656612,62 | 4197012,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 656612,48 | 4196994,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 656609,13 | 4196978,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 656605,96 | 4196971,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 656602,44 | 4196965,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 656532,19 | 4196909,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 656510,06 | 4196892,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 656482,64 | 4196871,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 656453,77 | 4196843,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 656456,55 | 4196840,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 656485,20 | 4196868,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 656510,85 | 4196887,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 656534,53 | 4196907,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 656550,69 | 4196917,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 656604,26 | 4196963,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 656612,41 | 4196977,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 656615,76 | 4196992,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 656616,17 | 4197019,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 656617,73 | 4197017,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 656619,36 | 4197045,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 656596,28 | 4197150,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 656613,11 | 4197212,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 656618,60 | 4197228,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 656617,88 | 4197245,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 656621,43 | 4197245,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 656624,60 | 4197227,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 656618,85 | 4197210,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 656602,46 | 4197150,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 656625,41 | 4197046,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 656622,29 | 4197009,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 656643,57 | 4196980,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 656779,33 | 4196767,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 656878,90 | 4196609,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 656903,53 | 4196595,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 656911,93 | 4196600,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 656904,45 | 4196609,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 656934,15 | 4196636,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 656963,84 | 4196663,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 656993,54 | 4196690,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 657023,24 | 4196716,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 657037,74 | 4196698,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 657042,93 | 4196700,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 657065,69 | 4196710,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 657094,97 | 4196723,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 657106,90 | 4196701,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 657127,84 | 4196662,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 657139,82 | 4196640,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 657230,39 | 4196474,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 657319,12 | 4196263,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 657361,70 | 4196176,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 657383,80 | 4196156,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 657365,28 | 4196136,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 657431,03 | 4195983,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 657433,23 | 4195977,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 657466,43 | 4195890,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 657534,49 | 4195790,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 657682,40 | 4195820,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 657846,55 | 4195826,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 657849,15 | 4195823,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 657850,99 | 4195826,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 657979,35 | 4195831,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 658025,55 | 4195831,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 658025,51 | 4195826,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 658036,24 | 4195827,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 658036,56 | 4195831,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 658110,18 | 4195832,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 658109,43 | 4195828,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 658119,44 | 4195826,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 658120,56 | 4195832,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 658143,54 | 4195832,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 658173,49 | 4195833,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 658204,65 | 4195835,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 658203,09 | 4195831,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 658203,51 | 4195830,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 658205,07 | 4195834,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 658256,74 | 4195834,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 658309,11 | 4195838,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 658405,18 | 4195845,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 658407,08 | 4195845,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 658459,85 | 4195849,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 658493,68 | 4195850,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 658498,20 | 4195850,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 658500,81 | 4195843,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 658505,55 | 4195850,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 658553,76 | 4195849,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 658577,47 | 4195844,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 658578,19 | 4195874,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 658617,52 | 4195868,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 658617,46 | 4195845,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 658803,42 | 4195840,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 658987,29 | 4195844,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 659151,45 | 4195834,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 659238,46 | 4195923,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 659375,72 | 4196030,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 659404,43 | 4196014,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 659472,82 | 4196007,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 659587,40 | 4195979,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 659632,83 | 4195981,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 659635,16 | 4195950,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 659635,93 | 4195939,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 659650,58 | 4195940,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 659661,42 | 4195942,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 659662,47 | 4195943,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 659663,02 | 4195928,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 659635,24 | 4195917,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 659639,90 | 4195908,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 659668,89 | 4195914,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 659698,12 | 4195921,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 659708,96 | 4195925,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 659736,37 | 4195937,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 659744,50 | 4195919,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 659717,09 | 4195907,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 659702,16 | 4195904,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 659709,35 | 4195872,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 659687,45 | 4195855,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 659683,94 | 4195853,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 659658,50 | 4195847,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 659662,94 | 4195830,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 659621,59 | 4195820,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 659590,74 | 4195836,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 659580,72 | 4195839,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 659509,87 | 4195823,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 659473,09 | 4195827,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 659453,09 | 4195822,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 659387,52 | 4195764,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 659359,92 | 4195716,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 659300,51 | 4195659,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 659252,33 | 4195575,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 659255,82 | 4195559,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 659276,50 | 4195533,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 659282,48 | 4195512,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 659280,11 | 4195494,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 659261,17 | 4195474,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 659214,86 | 4195448,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 659160,01 | 4195425,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 659138,41 | 4195419,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 659003,62 | 4195387,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 659000,70 | 4195402,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 658971,27 | 4195383,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 658974,49 | 4195373,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 658965,88 | 4195363,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 658958,74 | 4195375,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 658938,19 | 4195362,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 658771,81 | 4195181,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 658753,40 | 4195152,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 658745,04 | 4195144,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 658727,70 | 4195128,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 169 | 658712,68 | 4195120,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 658596,74 | 4195036,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 171 | 658509,20 | 4195005,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 658426,30 | 4194932,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 658312,68 | 4194851,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 174 | 658239,69 | 4194855,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 175 | 658189,49 | 4194834,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 658138,64 | 4194822,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 177 | 658121,67 | 4194836,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 178 | 658111,74 | 4194867,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 658051,55 | 4194925,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 657975,67 | 4194966,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 181 | 657959,55 | 4194973,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 182 | 657960,29 | 4194974,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 657817,84 | 4195015,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 184 | 657641,12 | 4195111,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 185 | 657645,70 | 4195145,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 186 | 657658,61 | 4195239,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 187 | 657598,86 | 4195274,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 188 | 657510,22 | 4195339,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 189 | 657455,50 | 4195379,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 190 | 657413,39 | 4195410,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 191 | 657394,03 | 4195440,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 192 | 657342,32 | 4195593,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 193 | 657340,75 | 4195599,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 194 | 657316,65 | 4195602,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 195 | 657297,03 | 4195600,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 196 | 657297,03 | 4195600,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 197 | 657153,58 | 4195588,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 198 | 656914,17 | 4195571,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 199 | 656817,11 | 4195561,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 200 | 656665,07 | 4195538,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 201 | 656536,60 | 4195497,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 202 | 656476,90 | 4195467,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 203 | 656439,72 | 4195442,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 204 | 656396,91 | 4195403,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 205 | 656324,68 | 4195320,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 206 | 656289,00 | 4195270,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 207 | 656126,47 | 4194992,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 208 | 656092,26 | 4194944,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 209 | 656011,64 | 4194867,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 210 | 655903,16 | 4194779,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 211 | 655853,02 | 4194739,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 212 | 655759,23 | 4194661,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 213 | 655705,34 | 4194616,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 214 | 655625,62 | 4194552,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 215 | 655532,03 | 4194470,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 216 | 655426,00 | 4194361,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 217 | 655308,95 | 4194226,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 218 | 655181,27 | 4194086,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 219 | 654940,92 | 4193809,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 220 | 654911,56 | 4193774,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 221 | 654864,93 | 4193721,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 222 | 654785,84 | 4193626,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 223 | 654742,33 | 4193562,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 224 | 654710,98 | 4193505,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 225 | 654686,76 | 4193449,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 226 | 654657,57 | 4193372,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 227 | 654641,41 | 4193338,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 228 | 654618,66 | 4193292,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 229 | 654555,74 | 4193088,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 230 | 654437,66 | 4192730,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 231 | 654406,94 | 4192669,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 232 | 654387,64 | 4192636,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 233 | 654282,52 | 4192461,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 234 | 654216,07 | 4192387,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 235 | 653247,39 | 4191552,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 236 | 653210,32 | 4191522,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 237 | 653184,04 | 4191497,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 238 | 653156,39 | 4191475,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 239 | 653145,87 | 4191461,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 240 | 653142,62 | 4191456,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 241 | 653130,63 | 4191426,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 242 | 653115,35 | 4191377,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 243 | 653103,52 | 4191324,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 244 | 653084,30 | 4191164,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 245 | 653075,49 | 4191100,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 246 | 653072,79 | 4191087,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 247 | 653067,82 | 4191070,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 248 | 653061,69 | 4191053,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 249 | 653039,86 | 4191006,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 250 | 653010,56 | 4190947,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 251 | 652970,71 | 4190866,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 252 | 652953,59 | 4190828,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 253 | 652943,18 | 4190793,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 254 | 652934,94 | 4190749,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 255 | 652926,93 | 4190638,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 256 | 652925,85 | 4190608,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 257 | 652920,61 | 4190585,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 258 | 652900,97 | 4190552,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 259 | 652738,40 | 4190356,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 260 | 652583,92 | 4190159,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 261 | 652294,46 | 4189736,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 262 | 652233,58 | 4189647,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 263 | 652180,78 | 4189586,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 264 | 652103,81 | 4189507,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 265 | 652037,23 | 4189440,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 266 | 651977,63 | 4189379,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 267 | 651944,99 | 4189333,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 268 | 651912,32 | 4189284,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 269 | 651875,36 | 4189227,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 270 | 651820,36 | 4189128,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 271 | 651773,48 | 4189029,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 272 | 651723,11 | 4188928,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 273 | 651697,87 | 4188878,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 274 | 651685,71 | 4188860,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 275 | 651671,01 | 4188844,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 276 | 651642,12 | 4188822,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 277 | 651620,77 | 4188810,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 278 | 651608,82 | 4188832,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 279 | 651628,13 | 4188843,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 280 | 651654,18 | 4188863,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 281 | 651666,13 | 4188876,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 282 | 651676,27 | 4188891,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 283 | 651700,77 | 4188939,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 284 | 651751,01 | 4189040,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 285 | 651798,13 | 4189139,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 286 | 651853,92 | 4189240,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 287 | 651892,18 | 4189296,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 288 | 651930,06 | 4189346,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 289 | 651958,86 | 4189386,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 290 | 652017,04 | 4189448,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 291 | 652085,80 | 4189523,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 292 | 652162,34 | 4189602,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 293 | 652213,73 | 4189662,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 294 | 652273,83 | 4189750,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 295 | 652567,12 | 4190173,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 296 | 652718,95 | 4190371,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 297 | 652880,46 | 4190566,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 298 | 652897,54 | 4190595,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 299 | 652901,36 | 4190614,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 300 | 652903,76 | 4190643,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 301 | 652912,10 | 4190751,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 302 | 652921,03 | 4190797,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 303 | 652931,69 | 4190836,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 304 | 652950,45 | 4190875,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 305 | 652988,20 | 4190946,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 306 | 653022,76 | 4191017,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 307 | 653038,40 | 4191062,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 308 | 653044,06 | 4191078,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 309 | 653048,54 | 4191093,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 310 | 653050,84 | 4191104,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 311 | 653059,52 | 4191168,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 312 | 653078,86 | 4191328,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 313 | 653091,18 | 4191383,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 314 | 653107,06 | 4191434,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 315 | 653120,13 | 4191467,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 316 | 653125,15 | 4191475,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 317 | 653138,41 | 4191492,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 318 | 653170,60 | 4191518,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 319 | 654262,12 | 4192469,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 320 | 654385,01 | 4192681,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 321 | 654414,54 | 4192739,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 322 | 654535,38 | 4193094,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 323 | 654604,30 | 4193297,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 324 | 654624,72 | 4193341,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 325 | 654638,61 | 4193372,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 326 | 654667,47 | 4193462,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 327 | 654688,52 | 4193516,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 328 | 654721,01 | 4193575,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 329 | 654765,83 | 4193641,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 330 | 654845,95 | 4193737,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 331 | 654892,56 | 4193790,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 332 | 654921,85 | 4193825,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 333 | 655162,91 | 4194103,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 334 | 655179,19 | 4194120,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 335 | 655290,21 | 4194243,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 336 | 655407,59 | 4194378,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 337 | 655514,85 | 4194488,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 338 | 655609,56 | 4194571,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 339 | 655689,43 | 4194635,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 340 | 655743,21 | 4194681,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 341 | 655837,28 | 4194759,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 342 | 655887,03 | 4194797,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 343 | 655995,13 | 4194886,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 344 | 656073,26 | 4194960,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 345 | 656105,45 | 4195006,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 346 | 656268,02 | 4195284,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 347 | 656305,04 | 4195336,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 348 | 656379,09 | 4195421,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 349 | 656424,27 | 4195461,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 350 | 656464,16 | 4195489,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 351 | 656527,17 | 4195520,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 352 | 656659,36 | 4195562,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 353 | 656813,97 | 4195586,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 354 | 656912,05 | 4195596,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 355 | 657152,03 | 4195611,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 356 | 657146,88 | 4195714,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 357 | 657130,24 | 4195760,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 358 | 657113,97 | 4195828,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 359 | 657103,90 | 4195908,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 360 | 657098,09 | 4195957,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 361 | 657081,82 | 4195993,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 362 | 657047,34 | 4196034,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 363 | 657022,55 | 4196061,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 364 | 656983,43 | 4196113,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 365 | 656941,59 | 4196142,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 366 | 656864,51 | 4196190,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 367 | 656788,20 | 4196260,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 368 | 656718,86 | 4196331,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 369 | 656643,32 | 4196404,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 370 | 656539,89 | 4196510,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 371 | 656477,91 | 4196573,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 372 | 656427,17 | 4196636,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 373 | 656379,91 | 4196703,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 374 | 656359,77 | 4196724,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 375 | 656325,29 | 4196746,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 376 | 656297,01 | 4196756,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 377 | 656196,69 | 4196762,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 378 | 656102,94 | 4196777,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 379 | 656062,66 | 4196779,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 380 | 656040,19 | 4196783,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 381 | 656016,17 | 4196788,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 382 | 655932,89 | 4196775,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 383 | 655886,99 | 4196772,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 384 | 655859,30 | 4196797,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 385 | 655813,50 | 4196777,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 386 | 655813,50 | 4196777,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 387 | 655813,49 | 4196777,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 388 | 655801,49 | 4196805,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 389 | 655781,47 | 4196851,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 390 | 655827,24 | 4196871,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 391 | 655815,85 | 4196898,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 392 | 655762,47 | 4197028,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 393 | 655690,89 | 4197212,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 394 | 655778,98 | 4197395,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 395 | 655938,91 | 4197404,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 396 | 656218,57 | 4197453,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 397 | 656218,56 | 4197448,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 398 | 656220,59 | 4197446,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 399 | 656228,42 | 4197446,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 400 | 656230,40 | 4197448,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 401 | 656230,30 | 4197455,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 656322,83 | 4197471,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 402 | 657837,26 | 4195823,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 403 | 657840,10 | 4195820,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 404 | 657835,81 | 4195819,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 402 | 657837,26 | 4195823,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 405 | 658213,43 | 4195829,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 406 | 658213,84 | 4195829,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 407 | 658212,19 | 4195826,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 408 | 658211,78 | 4195826,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 405 | 658213,43 | 4195829,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 409 | 656033,02 | 4198621,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 410 | 656048,12 | 4198555,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 411 | 656072,90 | 4198490,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 412 | 656119,46 | 4198304,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 413 | 655855,92 | 4198277,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 414 | 655853,78 | 4198130,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 415 | 655953,69 | 4198123,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 416 | 656053,46 | 4198116,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 417 | 656168,22 | 4198109,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 418 | 656298,30 | 4197727,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 419 | 656373,24 | 4197485,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 420 | 656388,72 | 4197451,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 421 | 656326,47 | 4197490,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 422 | 655936,91 | 4197422,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 423 | 655767,50 | 4197413,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 424 | 655681,48 | 4197235,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 425 | 655652,20 | 4197337,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 426 | 655605,72 | 4197459,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 427 | 655530,51 | 4197457,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 428 | 655430,50 | 4197457,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 429 | 655430,75 | 4197557,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 430 | 655469,22 | 4197557,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 431 | 655471,55 | 4197657,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 432 | 655491,01 | 4197747,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 433 | 655446,83 | 4197806,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 434 | 655468,37 | 4197826,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 435 | 655479,22 | 4197843,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 436 | 655485,25 | 4197873,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 437 | 655490,59 | 4197924,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 438 | 655488,18 | 4197989,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 439 | 655495,07 | 4198027,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 440 | 655504,03 | 4198103,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 441 | 655504,03 | 4198192,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 442 | 655489,16 | 4198237,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 443 | 655538,14 | 4198492,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 444 | 655656,77 | 4198472,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 445 | 655657,22 | 4198464,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 446 | 655687,88 | 4198452,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 447 | 655821,73 | 4198467,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 448 | 655836,68 | 4198481,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 449 | 655904,50 | 4198513,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 450 | 655899,48 | 4198589,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 409 | 656033,02 | 4198621,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 451 | 654471,10 | 4193932,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 452 | 654658,18 | 4193924,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 453 | 654758,92 | 4193904,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 454 | 654704,11 | 4193853,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 455 | 654680,89 | 4193822,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 456 | 654251,22 | 4193199,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 457 | 654140,77 | 4193028,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 458 | 654148,34 | 4193019,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 459 | 654141,76 | 4193009,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 460 | 654129,98 | 4193027,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 461 | 654095,40 | 4192973,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 462 | 653978,78 | 4192987,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 463 | 654062,10 | 4193096,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 464 | 654053,38 | 4193108,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 465 | 654018,19 | 4193143,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 466 | 653985,51 | 4193103,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 467 | 654022,23 | 4193069,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 468 | 653940,61 | 4192968,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 469 | 653881,64 | 4192979,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 470 | 653895,77 | 4193002,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 471 | 653866,43 | 4193026,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 472 | 653777,19 | 4193099,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 473 | 653819,99 | 4193149,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 474 | 653836,20 | 4193136,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 475 | 653887,96 | 4193224,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 476 | 653833,91 | 4193263,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 477 | 653846,14 | 4193282,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 478 | 653799,17 | 4193297,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 479 | 653780,11 | 4193303,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 480 | 653746,68 | 4193319,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 481 | 653746,67 | 4193319,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 482 | 653746,66 | 4193319,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 483 | 653672,78 | 4193371,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 484 | 653701,31 | 4193388,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 485 | 653900,60 | 4193595,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 486 | 653891,20 | 4193609,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 487 | 653891,20 | 4193609,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 488 | 653904,58 | 4193620,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 489 | 653915,62 | 4193610,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 490 | 654019,48 | 4193687,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 491 | 654041,27 | 4193670,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 492 | 654067,59 | 4193693,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 493 | 654135,65 | 4193750,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 494 | 654172,03 | 4193797,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 495 | 654181,93 | 4193789,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 496 | 654184,03 | 4193790,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 497 | 654155,17 | 4193812,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 498 | 654228,56 | 4193860,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 499 | 654311,32 | 4193911,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 500 | 654325,08 | 4193884,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 501 | 654371,61 | 4193793,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 451 | 654471,10 | 4193932,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 502 | 654518,24 | 4193925,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 503 | 654519,71 | 4193900,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 504 | 654490,28 | 4193899,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 505 | 654489,61 | 4193923,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 502 | 654518,24 | 4193925,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 506 | 653881,71 | 4193280,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 507 | 653882,70 | 4193279,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 508 | 653881,71 | 4193278,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 509 | 653880,72 | 4193279,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 506 | 653881,71 | 4193280,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 510 | 654121,83 | 4193043,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 511 | 654122,82 | 4193042,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 512 | 654121,83 | 4193041,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 513 | 654120,84 | 4193042,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 510 | 654121,83 | 4193043,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 514 | 654088,26 | 4193076,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 515 | 654089,25 | 4193075,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 516 | 654088,26 | 4193074,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 517 | 654087,27 | 4193075,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 514 | 654088,26 | 4193076,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 518 | 654053,55 | 4193110,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 519 | 654054,54 | 4193109,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 520 | 654053,55 | 4193108,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 521 | 654052,56 | 4193109,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 518 | 654053,55 | 4193110,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 522 | 654019,99 | 4193144,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 523 | 654020,98 | 4193143,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 524 | 654019,99 | 4193142,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 525 | 654019,00 | 4193143,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 522 | 654019,99 | 4193144,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 526 | 653915,27 | 4193247,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 527 | 653916,26 | 4193246,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 528 | 653915,27 | 4193245,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 529 | 653914,28 | 4193246,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 526 | 653915,27 | 4193247,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 530 | 653984,72 | 4193178,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 531 | 653985,71 | 4193178,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 532 | 653984,72 | 4193177,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 533 | 653983,73 | 4193178,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 530 | 653984,72 | 4193178,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 534 | 653951,17 | 4193212,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 535 | 653952,16 | 4193211,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 536 | 653951,17 | 4193210,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 537 | 653950,18 | 4193211,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 534 | 653951,17 | 4193212,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 538 | 653696,83 | 4198600,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 539 | 653737,11 | 4198598,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 540 | 653736,89 | 4198593,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 541 | 653807,02 | 4198590,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 542 | 653875,79 | 4198585,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 543 | 653853,19 | 4198225,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 544 | 653795,20 | 4198232,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 545 | 653476,60 | 4198247,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 546 | 652964,11 | 4198255,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 547 | 652969,15 | 4198389,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 548 | 653033,06 | 4198426,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 549 | 653114,41 | 4198466,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 550 | 653202,53 | 4198483,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 551 | 653445,61 | 4198543,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 552 | 653458,41 | 4198548,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 553 | 653496,65 | 4198559,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 554 | 653535,22 | 4198570,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 555 | 653573,39 | 4198581,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 556 | 653612,30 | 4198589,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 557 | 653654,99 | 4198597,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 538 | 653696,83 | 4198600,21 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 263,93 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 662308,26 | 4202076,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 662324,02 | 4202067,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 662331,56 | 4202062,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 662350,45 | 4202051,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 662364,35 | 4202043,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 662379,81 | 4202034,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 662397,52 | 4202024,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 662418,89 | 4202012,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 662448,06 | 4201995,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 662541,29 | 4201941,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 662670,70 | 4201872,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 662685,81 | 4201864,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 662721,69 | 4201844,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 662740,84 | 4201839,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 662760,00 | 4201833,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 662779,15 | 4201827,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 662798,31 | 4201821,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 662807,33 | 4201819,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 662817,45 | 4201816,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 662814,98 | 4201808,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 662841,87 | 4201769,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 662709,67 | 4201492,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 662631,10 | 4201298,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 662635,27 | 4201149,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 662644,33 | 4201088,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 662649,53 | 4200949,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 662677,80 | 4200761,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 662664,70 | 4200756,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 662675,89 | 4200657,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 662684,08 | 4200646,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 662720,13 | 4200606,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 662755,09 | 4200567,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 662791,69 | 4200527,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 662827,01 | 4200488,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 662828,52 | 4200486,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 662826,31 | 4200484,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 662839,83 | 4200468,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 662844,86 | 4200460,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 662775,43 | 4200405,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 662725,59 | 4200467,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 662778,64 | 4200517,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 662671,89 | 4200637,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 662654,03 | 4200621,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 662658,82 | 4200379,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 662696,37 | 4200329,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 662700,53 | 4200284,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 662702,86 | 4200258,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 662703,48 | 4200251,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 662708,27 | 4200198,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 662668,32 | 4200195,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 662657,61 | 4200195,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 662655,51 | 4200108,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 662715,93 | 4200112,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 662723,52 | 4200027,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 662726,20 | 4199997,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 662697,01 | 4199987,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 662649,32 | 4199970,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 662637,14 | 4199974,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 662657,50 | 4199953,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 662737,26 | 4199980,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 662755,64 | 4199880,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 662675,64 | 4199934,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 662765,91 | 4199839,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 662768,46 | 4199753,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 662771,42 | 4199654,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 662724,15 | 4199645,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 662733,26 | 4199573,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 662619,89 | 4199556,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 662619,15 | 4199543,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 662580,29 | 4199534,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 662434,78 | 4199473,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 662331,95 | 4199425,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 662244,94 | 4199366,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 662158,58 | 4199349,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 662119,56 | 4199334,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 662002,70 | 4199311,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 661945,69 | 4199288,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 661927,09 | 4199281,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 661897,29 | 4199270,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 661882,16 | 4199312,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 661809,32 | 4199553,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 661661,36 | 4200043,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 661617,29 | 4200178,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 661529,76 | 4200183,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 661529,18 | 4200177,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 661527,92 | 4200163,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 661547,36 | 4200161,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 661544,67 | 4200137,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 661542,05 | 4200112,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 661482,33 | 4200118,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 661484,95 | 4200142,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 661487,64 | 4200167,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 661489,92 | 4200187,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 661474,51 | 4200190,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 661472,52 | 4200172,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 661469,10 | 4200145,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 661470,10 | 4200144,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 661470,14 | 4200140,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 661466,94 | 4200110,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 661430,73 | 4200112,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 661430,63 | 4200115,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 661424,82 | 4200115,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 661427,28 | 4200148,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 661413,39 | 4200150,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 661411,56 | 4200151,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 661409,57 | 4200148,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 661407,14 | 4200122,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 661359,63 | 4200125,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 661361,44 | 4200152,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 661361,14 | 4200154,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 661363,95 | 4200186,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 661365,14 | 4200202,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 661349,59 | 4200204,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 661348,88 | 4200198,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 661346,97 | 4200185,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 661343,78 | 4200185,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 661339,13 | 4200156,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 661343,22 | 4200156,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 661338,66 | 4200130,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 661286,97 | 4200135,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 661286,75 | 4200160,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 661288,53 | 4200160,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 661292,92 | 4200190,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 661299,09 | 4200190,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 661297,56 | 4200201,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 661297,91 | 4200203,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 661299,11 | 4200214,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 661276,91 | 4200216,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 661269,67 | 4200175,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 661262,41 | 4200134,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 661226,94 | 4200140,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 661234,21 | 4200181,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 661241,46 | 4200222,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 661153,48 | 4200254,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 661133,70 | 4200262,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 661152,91 | 4200310,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 661171,26 | 4200349,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 661212,38 | 4200423,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 661225,58 | 4200443,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 661238,72 | 4200459,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 661239,28 | 4200460,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 661252,91 | 4200479,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 661265,01 | 4200495,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 661322,19 | 4200589,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 661359,74 | 4200643,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 661403,20 | 4200712,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 661470,34 | 4200812,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 661549,80 | 4200931,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 661615,67 | 4201033,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 661632,01 | 4201055,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 661649,79 | 4201079,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 661677,75 | 4201122,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 661819,70 | 4201340,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 661888,76 | 4201443,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 661896,66 | 4201455,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 662060,52 | 4201699,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 662085,11 | 4201736,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 662145,82 | 4201825,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 662308,26 | 4202076,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 661182,19 | 4200498,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 661218,35 | 4200488,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 661232,93 | 4200486,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 661229,47 | 4200480,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 661217,09 | 4200482,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 661179,38 | 4200493,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 661182,19 | 4200498,70 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 138,50 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Соболиха Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 655080,19 | 4207909,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 655211,20 | 4207909,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 655288,67 | 4207793,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 655436,84 | 4207642,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 655530,74 | 4207546,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 655597,96 | 4207499,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 655697,00 | 4207413,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 655643,59 | 4206985,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 655609,13 | 4206589,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 655617,06 | 4206421,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 655582,59 | 4206276,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 655231,84 | 4206174,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 655172,88 | 4206228,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 655118,26 | 4206260,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 655040,78 | 4206280,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 654983,45 | 4206300,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 654869,18 | 4206313,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 654772,34 | 4206313,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 654700,68 | 4206282,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 654658,06 | 4206247,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 654627,08 | 4206213,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 654598,02 | 4206153,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 654570,91 | 4206142,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 654532,17 | 4206137,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 654481,81 | 4206161,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 654448,89 | 4206193,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 654419,83 | 4206352,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 654417,90 | 4206499,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 654451,79 | 4206637,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 654498,08 | 4206703,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 654551,93 | 4206766,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 654638,31 | 4206789,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 654769,24 | 4206799,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 654822,92 | 4206798,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 654820,90 | 4206806,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 654868,35 | 4206819,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 654868,75 | 4206817,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 654888,46 | 4206824,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 654891,84 | 4206815,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 654890,90 | 4206815,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 654891,15 | 4206811,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 654893,86 | 4206808,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 654897,29 | 4206802,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 654972,46 | 4206819,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 654964,00 | 4206844,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 654989,56 | 4206848,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 654996,30 | 4206828,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 655039,14 | 4206846,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 655036,17 | 4206854,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 655033,52 | 4206854,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 655032,02 | 4206858,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 655043,36 | 4206862,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 655067,85 | 4206873,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 655072,35 | 4206861,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 655161,64 | 4206912,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 655186,05 | 4206938,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 655202,32 | 4206989,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 655199,60 | 4207059,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 655188,76 | 4207082,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 655155,06 | 4207150,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 655125,23 | 4207195,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 655033,04 | 4207252,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 654897,07 | 4207328,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 654788,61 | 4207376,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 654773,11 | 4207381,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 654724,69 | 4207387,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 654648,38 | 4207377,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 654617,00 | 4207376,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 654589,26 | 4207394,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 654577,88 | 4207401,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 654553,09 | 4207426,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 654539,53 | 4207462,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 654538,72 | 4207471,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 654531,27 | 4207479,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 654537,22 | 4207489,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 654534,49 | 4207521,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 654546,89 | 4207567,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 654576,72 | 4207619,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 654616,62 | 4207664,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 654635,98 | 4207708,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 654683,58 | 4207731,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 654696,46 | 4207746,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 654728,28 | 4207759,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 654748,18 | 4207761,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 654964,76 | 4207861,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 655080,19 | 4207909,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 654953,68 | 4206846,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 654960,35 | 4206824,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 654952,68 | 4206824,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 654908,58 | 4206817,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 654908,25 | 4206819,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 654907,73 | 4206822,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 654906,00 | 4206834,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 654942,65 | 4206844,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 654942,89 | 4206843,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 654953,68 | 4206846,36 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 28,83 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 662297,79 | 4224906,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 662321,31 | 4224897,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 662417,65 | 4224776,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 662483,71 | 4224619,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 662484,45 | 4224553,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 662531,15 | 4224372,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 662521,11 | 4224277,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 662519,41 | 4224243,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 662525,75 | 4224212,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 662532,52 | 4224184,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 662544,36 | 4224163,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 662558,61 | 4224140,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 662624,81 | 4224074,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 662639,58 | 4224059,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 662632,45 | 4224051,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 662553,70 | 4224130,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 662526,59 | 4224171,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 662514,33 | 4224211,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 662507,98 | 4224244,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 662507,91 | 4224269,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 662476,05 | 4224248,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 662196,10 | 4224125,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 662083,80 | 4224335,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 661969,40 | 4224424,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 661956,64 | 4224556,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 662076,80 | 4224665,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 662155,12 | 4224767,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 662193,36 | 4224878,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 662297,79 | 4224906,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 661789,41 | 4224143,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 661875,73 | 4224138,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 661872,84 | 4224088,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 661786,52 | 4224093,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 661789,41 | 4224143,20 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Графические материалы

1.3. Карта размещения объектов

местного значения поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.4. Карта границ населенных пунктов

(в том числе границ образуемых населенных пунктов)

входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.5 Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000

2. Материалы по обоснованию генерального плана

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана

Содержание

|  | Содержание | 43 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 45 |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 47 |
| 2. | Описание положения сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района в структуре расселения | 51 |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 52 |
| 3.1. | Описание природных условий | 52 |
| 3.2. | Анализ использования территории | 58 |
| 3.3. | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 64 |
| 3.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения | 66 |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 66 |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 66 |
| 3.4.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 67 |
| 4. | Предложения по функциональному зонированию | 69 |
| 5. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 69 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 71 |
| 7. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 72 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 72 |
| 8.1. | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 73 |
| 9. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 74 |
| 10. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | 112 |
| 10.1. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 118 |
| 10.2. | Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 123 |
| 10.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 133 |
| 10.4. | Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности | 136 |
| 10.5 | Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 138 |
|  | Приложения | 142 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 г., в соответствии с техническим заданием на проектирование заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Туркинское».

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Туркинское» Прибайкальского района 4 населенных пунктов– административный центр село Турка, включающее поселки Золотой Ключ, Соболиха, село Горячинск

Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, изменении границ населенных пунктов, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 18.12.2017 № 108;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

- Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Кадры»;

- «Инфраструктура для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Эффективная и конкурентная экономика»;

- «Туризм и гостеприимство»;

- «Международная кооперация и экспорт»;

- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

- «Новые технологии сбережения здоровья«;

- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- «Новые материалы и химия«;

- «Средства производства и автоматизации«;

- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;

- «Беспилотные авиационные системы«;

- «Новые атомные и энергетические технологии«;

- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:

1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

2. «Здоровье для каждого»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;

6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

7. «Медицинские кадры»;

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

10. «Борьба с сахарным диабетом»;

11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;

12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

13. «Жилье»;

14. «Региональная и местная дорожная сеть»;

15. «Формирование комфортной городской среды»;

16. «Безопасность дорожного движения»;

17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

20. «Управление рынком труда»;

21. «Активные меры содействия занятости»;

22. «Образование для рынка труда»;

23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

25. «Пять морей и озеро Байкал»;

26. «Развитие опорной сети аэродромов»;

27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;

28. «Отечественные решения»;

29. «Цифровое государственное управление»;

30. «Вода России»;

31. «Чистый воздух»;

32. «Сохранение лесов»;

33. «Экономика замкнутого цикла»;

34. «Производительность труда»;

35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;

37. «Педагоги и наставники»;

38. «Россия - страна возможностей»;

39. «Все лучшее детям»;

40. «Профессионалитет»;

41. «Поддержка семьи»;

42. «Охрана материнства и детства»;

43. «Многодетная семья»;

44. «Старшее поколение»;

45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;

47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туркинское» в части населенного пункта с. Золотой Ключ Прибайкальского района Республики Бурятия, разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» 25.12.2023 № 39;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;

- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» на период 2017-2027 годы», утвержденная постановлением администрации МО «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия от 18.12.2017 г. №107;

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1192;

- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Туркинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1200;

- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРКИНСКОЕ»

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Туркинское» расположено на территории Прибайкальского района в 170 км от г. Улан-Удэ, на восточном берегу озера Байкал. Поселение окружено отрогами горного хребта УланБургасы, поросшими смешанным лесом. Наиболее высокая гора этого хребта Хурхан (2049 м над уровнем моря) находится в 60 км от с. Горячинск.

Площадь поселения составляет 376,1 га.

У подножия Туркинской горы (высота 763 м над уровнем моря) в устье реки Турка находится пристань. Климат на территории поселения резко-континентальный. Туркинское поселение территориально граничит с территориями Баргузинского и Кабанского районов, атакже г. Улан-Удэ.

Сельское поселение «Туркинское» объединяет 4 населённых пункта: с. Горячинск, Турка, Соболиха, Золотой Ключ.

Территория сельского поселения полностью располагается в Буферной экологической зоне Байкальской природной территории.

Поселение располагает высоким рекреационным потенциалом: протяженность на 34 км побережья озера Байкал с прекрасными естественными пляжами, наличие сети рек и озер, минеральные лечебные источники, природный ландшафт - горы и леса. Все это позволило поселению оказаться в выигрышном положении и стать территорией для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, на которой расположились два участка данной зоны – это участок «Пески» и участок «Турка». Также этому способствует наличие значительно развитой дорожной инфраструктуры.

Описание границ СП «Туркинское» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | северо-восток | с МО «Хоринский район» |
|  | запад | с Ольхонским районным муниципальным образованием |
|  | юго-запад | с МО СП «Гремячинское» |
|  | восток | с МО «Баунтовский эвенкийский район» |

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климат

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0°С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск  –19,3°С, Кабанск  –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.

Характеристика температурного режима

Таблица 2

| Показатели | Станция Нестерово |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. |

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)

Таблица 4

| Станция | Осадки за период с температурой |  |
| --- | --- | --- |
|  | +5°С | +10°С |
| Турунтаево | 236 | 184 |

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 5

| Станции | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | Наблюдения за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 6

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 7

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |

Рельеф и инженерно-геологические условия

В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).

Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.

Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны.

По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.

К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.

К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.

На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.

Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.

Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.

Гидрография

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней.

Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6-0.8 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для западной части хребта Хамар-Дабан. Малые реки, стекающие склонов хребтов Хамар-Дабан, на всем протяжении имеют горный характер и отличаются бурным течением. Реки, протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными отложениями, имеют свободно миандрирующие русла.

На территории поселения протекают следующие реки: Алексеевский, Андреева, Ара-Абага, Ара-Будота, Ара-Марикта, Ара-Супхота, Ара-Хурхок, Бабкинский, Батанай, Безымянка, Ближний Уголок, Бойчистый, Бол.Пановка, Братская (Никулина), Братский, Бугарикта, Бугарикта 1-я, Бугарикта 2-я, Быстрый, Верх.Жиронда, Верх.Омелины, Глубокий, Глубокий Ключ, Гнилой Ключ, Голонда, Голондокон, Гремячий, Громкий, Громотуха, Дархи-Горхон, Джевондакит, Дудакит, Дурня, Елисеевский, Жалбагар, Зарубинский, Зимовейный, Золотой Ключ, Золхун, Зумбуруки, Зятькова, Иличанова, Кабыкэниха, Калтусная, Каменистый, Каткова, Кашка, Ключевой, Короткий, Коточик, Краснояр, Кривой, Лев.Коточик, Мал.Пановка, Марикта, Мариктикан, Накун, Налимовка, Наргун, Ниж.Омелины, Олан, Осиновка, Пазуха, Пановская, Пашенная, Пихтовая, Пихтовый, Пластовая, Порос, Прав.Осиновка, прот.Пазуха, Семеновская, Семёновский, Студеный, Сухая Бодота, Талбоган, Турка, Укарчи, Уктакары, Урыкта, Ута, Холунуката, Хухайта, Черемшан, Черемшанка, Чулковский, Шивелевский, Шилкинский, Шиндалаки, Широкий, Шулпа, Ямбуй, прот.Пазуха.

Растительность и почвенный покров

Растительность

Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью.

Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести.

Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.

Почвы

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий.

Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Лесные ресурсы

Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.

Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.

Территорию сельского поселения затрагивает Байкальское лесничество.

В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Байкальского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 802, Байкальское лесничество (именуемое в дальнейшем лесничество) расположено в центральной части муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2020 общая площадь лесничества составляет 611151 га.

В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Байкальское - 36462 га, Горячинское - 12741 га, Голондинское - 267246 га, Котокельское - 83234 га, Туркинское - 211468 га.

Структура лесничества

| N п/п | Наименование участкового лесничества | Административный район (муниципальное образование) | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Байкальское | Прибайкальский | 36462 |
| 2. | Горячинское | Прибайкальский | 12741 |
| 3. | Голондинское | Прибайкальский | 267246 |
| 4. | Котокельское | Прибайкальский | 83234 |
| 5. | Туркинское | Прибайкальский | 211468 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 611151 |

Защитные леса:

1. леса, расположенные в водоохранных зонах. Основные функции лесов, расположенных в водоохранных зонах, заключаются в предотвращении загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. ценные леса:

- нерестоохранные полосы лесов. Нерестоохранные полосы лесов выделены по нерестовым рекам;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выполняют особо важную роль в сохранении водного режима рек, а также препятствуют ветровой и водной эрозии почв;

- леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. Леса этой категории выполняют важные защитные и водорегулирующие функции;

- орехово-промысловые зоны объединяют кедровые леса, имеют важное защитное и противоэрозионное значение, являются сырьевой базой в качестве заготовки орехов, а также организации охотничьего промысла ценного пушного зверя.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 2264 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2723 | 2725 | 2693 | 2664 | 2652 | 2618 | 2288 | 2301 | 2276 | 2264 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Туркинское» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Туркинское», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Туркинское» | 2264 | 2060 | 1562 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 10.

Таблица 10

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Туркинское» | 2264 | 2468 | 3215 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищный фонд

В сельском поселении жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами и в основной массе представляет одноквартирные, неблагоустроенные частные, деревянные жилые дома. Основная масса домов построены в 50 –е годы. Новое жилье строится главным образом иногородними гражданами для дач.

Здравоохранение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прибайкальская центральная районная больница» (сокр. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и республики Бурятии, Уставом. Лицензия № ЛО-03-01-002475 от 15.08.2017 г. на осуществление медицинской деятельности, предоставлена на срок - бессрочно.

На территории поселния находятся следующие структурные подразделения ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:

- Туркинская врачебная амбулатория прием ведут: врач-терапевт участковый -2, врач-стоматолог-1, врач дневного стационара -1; фельдшер врача педиатра, работает смотровой кабинет, кабинет физиотерапии, процедурный кабинет, рентгенлаборант, ведется забор анализов клинико-диагностической лаборатории.

- отделение скорой медицинской помощи с. Турка вызова обслуживаются фельдшерами.

- фельдшерско-акушерский пункт с. Горячинск;

- фельдшерско-акушерский пункт с. Соболиха;

- фельдшерско-акушерский пункт с. Золотой Ключ.

Сеть ЛПУ структурных подразделений ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ, находящихся на территории Туркинского сельского поселения:

| Наименование ед. помощи | Ед.изм. | Туркинская врачебная амбулатория | Горячинск ФАП | Соболиха ФАП | Золотой Ключ ФАП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | Посещений в смену | 100 | 15 | 10 | 10 |
| Скорая мед.помощь | Вызовов в смену | 6 |  |  |  |
| Стационарно-замещающая помощь | Пациенто-дней в смену | 10 |  |  |  |

Образование

Инфраструктура сельского поселения в сфере образования представлена:

- Дошкольные образовательные организации на 140 мест:

1) МДОУ Горячинский детский сад «Родничок» - 50 мест;

2) МДОУ Туркинский детский сад «Теремок» - 90 мест.

- Общеобразовательные организации на 415 учащихся:

1) МОУ «Горячинская СОШ» - 165 мест;

2) МОУ «Туркинская СОШ» - 250 мест.

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составило – 142 чел. В общеобразовательном учреждении по программе среднего полного) общего образования обучаются – 373 чел.

В отрасли трудится 44 педагога, из них 4 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 9 чел. – первую, соответствие занимаемой должности – 15 чел.  Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 15 чел.

Норматив обеспеченности детскими садами выдерживается.

В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуется строительство спортивного зала в Горячинской СОШ.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Родничок» с. Горячинск ул. Октябрьская, 68 | Проектная наполняемость - 48 человек; Площадь здания: 394,0 кв.м.; Площадь земельного участка: 2437,0 кв.м | Деревянное здание, не требует капитального ремонта |  |
| 3. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок» с. Турка ул.Школьная,46 | Проектная наполняемость - 90 мест; Площадь здания 1451,3 кв.м.; Площадь земельного участка 6094 кв.м. | Кирпичное здание, обшитое сайдингом | Детский сад введен в эксплуатацию в 2015 г. |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горячинская СОШ» с. Горячинск ул.Октябрьская,66-а | Проектная наполняемость 165 мест; обучаются 103 учащихся, площадь здания: 925,0 кв.м., площадь земельного участка: 570,0 кв.м. | Деревянное здание, требует капитального ремонта |  |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Туркинская СОШ» с. Турка ул. Школьная, 8 | Проектная наполняемость - 250 мест, обучаются 264 ребенка. Площадь здания 5600,0 кв.м.; Площадь земельного участка – 20599,0 | Кирпичное здание, обшитое сайдингом | Школа введена в эксплуатацию 01 сентября 2015 г. |

Культура

В Туркинском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Туркинский культурно-информационный центр», с филиалами: сельские библиотеки в с. Горячинск, Турка, Золотой Ключ, сельскими клубами в с. Соболиха и Золотой Ключ, сельским Домам культуры в с. Турка.

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества. Книжный фонд трех библиотек составляет 6291 экз.

В учреждениях работают 17 формирований, которые посещают 147 человек, детских 9, в них участников – 83 человека. Кадровый состав работников учреждения составляет 7 человек, из них с профильным образованием 2 человека. обучаются в институте культуры – 3 человека.

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения «Туркинский культурно-информационный центр» |  |  |  |  |
| 1. | Дом культуры с. Горячинск (с. Горячинск, ул. Октябрьская 70) | 50 человек Площадь здания: 110,5 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. |
| З | Дом культуры с. Турка (п. Турка, ул школьная 46. | 70 человек Площадь здания: 274,9 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 3. | Сельский клуб с. Соболиха (с. Соболиха ул. набережная 1 | 50 человек Площадь здания: 153,4 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 4. | Сельский клуб с. Золотой Ключ (с. Золотой Ключ, ул. набережная 13 | 50 человек Площадь здания: 58 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 5. | Сельская библиотека (с. Горячинск, ул.комсомольская 1г | 20 человек Площадь здания: 56,4 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 6. | Сельская библиотека (п. Турка, ул. Школьная 46) | 10 человек Площадь здания: 29,2 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 7. | Сельская библиотека (с. Золотой Ключ набережная 21 | 10 человек Площадь здания: 27,8 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |

### Физическая культура, массовый спорт и культура

В сельском поселении работают:

•	1 спортивный зал, который находится в Туркинской средней школе,

•	3 площадки (футбольное, баскетбольное, волейбольное), которые находится в Туркинской средней школе

Основным учреждением физической культуры и спорта является Туркинская средняя школа, осуществляющая физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением поселения. В структуре комплекса – спортивный зал для игровых видов спорта и стадион с беговой дорожкой, площадками для волейбола и баскетбола.

Транспортная инфраструктура

Расстояния между с. Турка и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Турка, км (административного центра) |
| --- | --- |
| с. Горячинск | 10 |
| с. Соболиха | 15 |
| с. Золотой Ключ | 47 |

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Турка –ул.Октябрьская, с. Горячинск – ул. Октябрьская, с. Соболиха – ул. Набережная, с. Золотой Ключ – ул. Набережная. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Туркинское» сельское поселение выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние дорог местного значения и улиц;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Туркинское» Прибайкальского района Республики Бурятия:

| № | Наименование автодорог | Дислокация | Протяженность, км | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грунтовые | с. Горячинск | 10,4 |  |
| 2 | Твердое покрытие | с. Горячинск | 2 | Региональные а/д |
| 3 | Грунтовые | с. Турка | 18,6 |  |
| 4 | Твердое покрытие | с. Турка | 3,7 | Региональные а/д |
| 5 | Грунтовые | п. Соболиха | 5,6 |  |
| 6 | Грунтовые | п. Золотой Ключ | 3,4 |  |
| 7 | Грунтовые | с. Турка-п. Соболиха | 14,7 | межпоселенческая |
|  | ИТОГО |  | 58,4 |  |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Центральное водоснабжение в поселении отсутствует. На территории Туркинского поселения расположены объекты ОЭЗ «Байкальская гавань», в составе их коммунальной инфрастуктуры построены водозаборные объекты емкостью в пределах 1000 куб м.

Канализация

Жилая застройка населенных пунктов не канализована.

Теплоснабжение

В настоящее время поселение не имеет централизованного источника теплоснабжения.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельной, входят социально значимые учреждения: школа, больница, жилые дома, администрация, дом быта, скважины.

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт».

Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении отсутствует.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

Газоснабжение

В настоящее время в поселении централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

На территории поселения в границах населенных пунктов расположены 3 кладбища:

- в с. Турка на земельном участке с кадастровым номером 03:16:330106:326, площадью12 973 кв. м;

- в с. Соболиха на земельном участке с кадастровым номером 03:16:270101:127 на земельном участке с кадастровым номером, площадью 8 174 кв. м;

- в с. Горячинск на земельном участке с кадастровым номером 03:16:050151:331, площадью 29 554 кв. м.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 5 414,75 куб. м

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.

В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.

Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:

- Расчетное количество условных контейнеров в МО - 69 шт.;

- Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;

- Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 35 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 139 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 278 шт.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определены места несанкционированного складирования отходов на территории поселения:

| Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН) | Объем загрязняющего вещества/отхода (указывать только в м3) | Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га) | Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский с.Итанца | 7000 | 2,3 | 03:16:000000, 52.160139, 107.534634 |

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Возможные направления развития территории:

1. Развитие экотуризма:

Использование уникальных природных ресурсов: озера Байкал, живописные ландшафты, уникальные экосистемы. Создание пеших и велосипедных маршрутов, развитие кемпингов и гостевых домов. Организация тематических туров и экскурсий, популяризация традиционного образа жизни и культуры местного населения.

2. Развитие аграрного сектора:

Поддержка фермерских хозяйств, выращивание экологически чистых продуктов. Развитие семейных ферм, производство органической сельхозпродукции. Продвижение бренда «экологически чистая продукция Прибайкалья».

3. Укрепление инфраструктуры и энергоэффективности:

Модернизация автодорог, обеспечение доступности отдаленных населенных пунктов. Улучшение качества водоснабжения и водоотведения, внедрение современных технологий утилизации отходов. Повышение энергетической независимости за счет внедрения солнечных панелей и других возобновляемых источников энергии.

4. Сохранение исторического и культурного наследия:

Сохранение и реставрация исторических достопримечательностей, музеев и культурных центров. Проведение традиционных праздников и фестивалей, популяризация народных ремесел и традиций. Привлечение туристов через этнографический туризм и знакомство с традициями местных народов.

Прогнозируемые ограничения использования территории:

1. Климатические и географические ограничения:

Континентальный климат с резким чередованием сезонов снижает эффективность земледелия и привлекательность региона для туристов в холодное время года. Доступность ряда населенных пунктов затруднена из-за сложного рельефа и климатических условий.

2. Экономические ограничения:

Низкий уровень доходов населения, нехватка инвестиций в инфраструктуру и бизнес-проекты. Необходимость государственных субсидий и частных вложений для эффективного развития экономики региона.

3. Экологические ограничения:

Особая значимость Байкала и необходимость жесткого контроля за качеством окружающей среды. Негативные последствия неконтролируемой вырубки лесов, загрязнения водоемов и накопления мусора.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 12. SWOT анализ МО СП «Туркинское»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| - высокий рекреационный потенциал (озеро Байкал, пляжи, минеральные источники); - уникальная флора и фауна, чистота экологии; - возможность развития экологического туризма и агротуризма; - богатая история и культурное наследие. | - удаленность от центральных регионов и труднодоступность многих населенных пунктов; - высокая стоимость логистических перевозок и проблемы с доступностью качественного жилья; - отсутствие крупных инвестиционных проектов и низкая привлекательность для инвесторов; - недостаточность финансирования и низкий уровень инвестиционной активности. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - увеличение интереса к внутреннему туризму и развитию экотуризма; - потенциал в сфере агротуризма и семейного фермерства; - современные подходы к устойчивости и использованию возобновляемых источников энергии; - развитие этнического туризма и сохранение культурных традиций. | - угроза разрушения уникальной экосистемы Байкала; - сложности в привлечении квалифицированных кадров и молодых специалистов; - недостаточно развитая инфраструктура и ограниченные ресурсы бюджета. |

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Туркинское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Туркинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 13

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Вело-пешеходный (экологический) туристский маршрут «Народные тропы Прибайкалья» | Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность маршрута –30 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», «Туркинское», с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск | Расчетный срок до 2045 г. | Не устанавливаются | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 2 | Электроснабжение потребителей | ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155) | Реконструкция ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) в районе опоры №92а с организацией схемы заход-выход на ПС 110 кВ Берег и образованием двух ЛЭП: - ВЛ 110 кВ Берег – Котокель и ВЛ 110 кВ Берег - Турка | Протяженность – 12,5 км | Прибайкальский район | Расчетный срок до 2045 г | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |

3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 14

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Турка) | Вместимость придорожного сервиса 2 ед.* Вместимость гостиницы 36 мест* Единовременная пропускная способность 18 чел.* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района) |
|  | Объект общественного питания | Объекты торговли, общественного питания | Кафе, с.Турка, | На 10 рабочих мест, вместимостью 50 чел.* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Гостиница, с. Турка | Вместимость гостиницы 36 мест* Единовременная пропускная способность 18 чел.* | Объекты отдыха и туризма | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения | Строительство очистных сооружений в с. Горячинск. | Производительностью 2 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Очистные сооружения | Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск». | Производительностью 1 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Горячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Сооружения для защиты от затопления и подтопления | Объект инженерной защиты от опасных геологических процессов | Защита с. Соболиха от вредного воздействия вод р. Турки в Прибайкальском районе РБ (берегоукрепительные работы) | Третий класс сооружений инженерной защиты* | Прибайкальски й район, сельское поселение «Туркинское», с. Турка | До 2027 года | Не устанавливается | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Туркинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 15.

Таблица 15. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилая зона | га | 328,01 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 74,96 |
| 3. | Зона объектов культурного наследия | га | 2,44 |
| 4. | Производственная зона | га | 61,96 |
| 5. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 4,0 |
| 6. | Зона автомобильного транспорта | га | 27,21 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | га | 168,56 |
| 8. | Зона кладбищ | га | 31,59 |
| 9. | Территории общего пользования | га | 97,89 |
| 10. | Противопожарный разрыв | га | 22,06 |

## 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 16.

Таблица 16. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

    - 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 17. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Текущее состояние земельных участков |  | Цель планируемого использования земельного участка | Планируемое функциональное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель, существующая | Разрешенное использование |  |  |
| 1 | Условный земельный участок 03:16:440101:266 | Республика Бурятия, Прибайкальский район, МО СП Туркинское | 46,06 | - | - | Для автомобильного транспорта | Зона автомобильного транспорта |
| 2 | 03:16:270105:19 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Соболиха, ул. Таежная, дом 9 | 0,10 | Земли населенных пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства | Жилая зона |

### 7. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Проектом Генерального плана предусматривается изменение границ населенных пунктов с. Турка и п. Соболиха:

- в границу населенного пункта с. Турка предусматривается включить условный земельный участок для использования дороги;

- в границу населенного пункта п. Соболиха предусматривается включить земельный участок с кадастровым номером 03:16:270105:19, существующая категория земель «земли населенных пунктов» в целях ведения личного подсобного хозяйства.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 29.04.2025 №ОКН-20250428-2664308294-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Туркинское» расположены: 1 объект археологического значения, 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 16 выявленных объектов археологического наследия:

| № | Название | Адрес | Рег.№ в ЕГРОКН | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Безымянка VII. Стоянка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 4,5 км от снт Садовое товарищество Безымянка, на левом приустьевом мысу ручья Налимовка, на берегу озера Байкал | 031640508890006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 № 18д |

| № | Название | Адрес | Рег.№ в ЕГРОКН | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 2 | Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка | 031410059540005 | Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д |
| 3 | Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Горячинск | 031410103860005 | Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д |

# Выявленные объекты археологического наследия:

| № | Название | Границы территории |
| --- | --- | --- |
| 4 | Катково I. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 5 | Катково II. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 6 | Безымянка I. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 7 | Безымянка II (Мыс Безымянный). Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 8 | Безымянка IV. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 9 | Безымянка V. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 10 | Безымянка VI. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 11 | Безымянка VIII. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 12 | Горячинск -1. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 13 | Горячинск -2. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 14 | Горячинск -3. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 15 | Горячинск -4. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 16 | Горячинск -5. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 17 | Турка. Местонахождение | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 18 | Турка -1 (Песчаные Бугры). Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 19 | Соболиха. Быстрая. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |

Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.

Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Туркинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

Таблица 18. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 19.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |
|  | Граница особо охраняемой природной территории | Особо охраняемые природные территории | 03:16-9.1 | На территории ООПТ согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются: - засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; - сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов; - использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; - заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; - уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; - разведение огня вне специально отведенных для этого мест; - виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643; - виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак. |
|  |  | Территория особо охраняемого природного объекта | 03:16-9.7 |  |
|  | Особо охраняемая природная территория | Особо охраняемая природная территория регионального значения - рекреационная местность «Побережье Байкала», участок 3 | 03:16-9.9 | 1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных; 2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство); 3) разведка и разработка полезных ископаемых; 4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 5) заготовка древесины; 6) заготовка живицы; 7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса); 8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров; 9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами; 10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 11) пускание палов и выжигание растительности; 12) мойка механизированных транспортных средств; 13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов, и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах; 16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий); 17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев; 18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования; 19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн; 20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшение среды их обитания; 21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объект |
|  | Охранная зона особо охраняемого природного объекта | Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник» | 03:16-6.9 | Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы» |
|  | Особая экономическая зона | Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа | 03:16-10.1 | Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7 |
|  | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» | 03:16-6.1082 | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно |
|  |  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона) | 03:16-6.1083 |  |
|  | Береговая линия | Береговая линия | 03:00-5.2 | В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ |
|  |  | Береговая линия (граница водного объекта) р. Турка | 03:00-5.9 |  |
|  | Граница зоны с особыми условиями использования территории | Водоохранная зона озера Байкал | 03:00-6.21 | В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) |
|  |  | Водоохранная зона р.Турка на территории Прибайкальского района, Республика Бурятия | 03:00-6.219 | Содержание ограничений на территории зоны приведено в ч.15 ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. В границах водоохранных зон запрещаются:1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). |
|  |  | второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» | 03:16-6.818 | Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах II пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. Во втором поясе не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. На территории второго пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.Правила и режим хозяйственного использования территории зон санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. В пределах III пояса зоны санитарной охраны запрещается размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения, а также кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения. На территории третьего пояса осуществляется выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов; бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами Роспотребнадзора; своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли; размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (допускается при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля). |
|  |  | второй пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт»третий пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» | 03:16-6.819 |  |
|  |  | первый пояс зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал-Экспорт» | 03:16-6.429 | Правила и режим хозяйственного использования территории зоны санитарной охраны водозабора ООО «Байкал - Экспорт» в границах поясов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока и ограждения. Здесь запрещены все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение удобрений и ядохимикатов. Дорожки к павильонам должны иметь твердое покрытие. На территории зоны санитарной охраны запрещается посадка высокоствольных деревьев. Для незащищенных водоносных горизонтов граница пояса I зоны санитарной охраны должна находиться на расстоянии не менее 50 м от скважины. Ограждение I пояса зоны санитарной охраны предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04.02-84* - глухого ограждения высотой 3 м, в том числе: забор деревянный высотой 2.5 м; навес из колючей проволоки в 5 рядов (общая высота 0,5 м). Длина забора по периметру 270 м. Ответственность за состояние зоны санитарной охраны I пояса несет организация, являющаяся владельцем водозабора. Персонал, ответственный за эксплуатацию зоны санитарной охраны I пояса назначается приказам по организации. Скважинный павильон исключает доступ посторонних лиц к устью скважины и оборудуется водомерным счетчиком для учета отбираемой воды. Должно быть выполнено обязательное санитарно-техническое требование к обустройству устьевой части скважины. Устье эксплуатационной скважины полностью герметизируется, пол скважинного павильона цементируется. Герметизация устья скважины достигается за счет установки резиновой прокладки между оголовком скважины и фланцем. Устье скважины должно быть выше цементного пола не менее, чем на 0.5 м в устьевой части устанавливается кран для отбора воды. Территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважины, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ зоны санитарной охраны. На территории первого пояса зоны санитарной охраны не допускается: посадка высокоствольных деревьев; все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей; применение удобрений и ядохимикатов. |
|  | Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения | Граница первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа | 03:16-6.43 | Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.1.1-3.2.1.5 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2)Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3)Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4) Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. 5) Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 6) Ограждения первого пояса предусматривается согласно п. 14.4 СНиП 2.04 02-84 - дощатый забор высотой 2 м с колючей проволокой в 4-5 нитей, на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. |
|  |  | Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа | 03:16-6.326 | Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02: 1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора 3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. |
|  | Иная зона с особыми условиями использования территории | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1112 | ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Срок данной Зоны установлен бессрочно. |
|  |  | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1091 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1092 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Золотой Ключ, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1093 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне затопления р.Турка в п.Соболиха, Прибайкальского района Республики Бурятия (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1113 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1130 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1115 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз.Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1103 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1099 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1131 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Катково, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1132 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1100 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз.Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1104 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1116 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории м. Безымянка, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1101 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Горячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз.Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1105 |  |
|  |  | Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р. Турка при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 03:16-6.1117 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1121 |  |
|  |  | Зона затопления территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 03:16-6.1122 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия р. Турка (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1125 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия р. Турка (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности ) | 03:16-6.1127 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская Гавань), Прибайкальского района Республики Бурятия р. Турка (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1128 |  |
|  | Зоны охраны искусственных объектов | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды на территории Республики Бурятия. | 03:16-6.997 | п.6 Постановления Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972 «Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении. |
|  |  |  | 03:16-6.998 |  |
|  |  | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды - гидрологический пост ГП-I Соболиха-р.Турка |  |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от оп.№3 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама | 03:16-6.767 | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, для исполнения договора по переустройству линий электропередач ООО «Дорстройсервис» | 03:16:000000-17.5 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-14 Г-1 Курорт | 03:16-6.752 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-7 Т-3 Соболиха | 03:16-6.739 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ от оп.№5 ф.1 ТП-10 Г-1 Пилорама | 03:16-6.731 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-29 Т-1 Байкал | 03:16-6.724 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№2/4 ф.1 ТП-8 Г-1 Библиотека | 03:16-6.723 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№5/9 ф.1 ТП-4 Г-1 Комсомольская | 03:16-6.714 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-9-Г1 Дачная | 03:16-6.703 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Г-1 Пилорама | 03:16-6.690 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Г-1 Пилорама | 03:16-6.687 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-19 Т-3 мкр.Охотино | 03:16-6.682 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №18 ф. Г-1 Горячинск ПС 220/10 Горячинская до ТП-5-Г1 Саяпиха | 03:16-6.430 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии 0.4 кВ выход с ТП Т-4-5 | 03:16-6.375 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона ПС 220 кВ Горячинская | 03:16-6.258 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.2 от ТП-10-Т1 «Пилорама» (отп.от оп.№3) | 03:16-6.236 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4кВ ф.1от ТП-6-Т1 «Гагарина» (отп.от оп.№5/4/1) | 03:16-6.906 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф. 2 ТП-5 Г-1 «Саяпиха» | 03:16-6.786 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Золотой ключ от ТП-8-Т3 «Золотой ключ» | 03:16-6.198 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 4 ТП-10-Г-1 «Пилорама» | 03:16-6.903 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-5-Г1 Саяпиха | 03:16-6.798 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№1/5/1 ф.2 ТП-7 Т-3 Соболиха | 03:16-6.770 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №19/2 ф. Т-7 ПС 110/10 Турка до ТП -5-Т7 Турка | 03:16-6.720 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-9-Г1 Дачная | 03:16-6.709 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп.№104/2 Т-1 Горячинская | 03:16-6.672 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-7-Т7 «Парк», ТП1-Т1 «Школьная» | 03:16-6.173 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №19/2/3 ф. №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ» | 03:16-6.868 |  |
|  |  | Охранная зона КЛ 10 кВ отп. от оп. №104/2/10 ВЛ 10 кВ Т-1 Горячинская до ПС 220/110/10 кВ Горячинская | 03:16-6.807 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Соболиха от ТП-7-Т3 «Соболиха» | 03:16-6.8 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск; ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-10Т-1 «Пилорама (от оп. №12)» | 03:16-6.213 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №26/14 ф. Г-1 ПС 220/10 Горячинская до ТП-9-Г1 Дачная | 03:16-6.760 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии электропередачи 0.4 кВ от ТП-24 Т-1 ф.1; ТП-24 Т-1 | 03:16-6.458 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Турка | 03:16-6.897 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. №1 от ТП-24-Т-1 «БНЦ» | 03:16-6.881 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-9-Г1 Дачная | 03:16-6.762 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№16 ф.2 ТП-1 Т-7 Клуб | 03:16-6.729 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ТРРС-5 «Турка-Радиорелейная станция» | 03:16-6.483 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ТГ-4 «Турка-Горячинск» | 03:16-6.53 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-110 кВ Горячинская - Турка | 03:16-6.995 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Горячинск | 03:16-6.887 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская» | 03:16-6.130 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская» | 03:16-6.155 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Турка от ТП-3-Т7 «Кафе», ТП-6-Т7 «Комсомольская», ТП-2-Т7 «Водозабор», ТП-1-Т7 «Клуб» | 03:16-6.44 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ТТ-1 «Турка-Турка» | 03:16-6.161 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с.Турка от ТП-1-Т3 «Половинка» | 03:16-6.313 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель» | 03:16-6.19 |  |
|  |  | зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район | 03:16-6.217 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.223 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.400 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ТС-3 «Турка-Соболиха» | 03:16-6.58 |  |
|  |  | Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Соболиха | 03:16-6.1190 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, МОУ «Горячинская СОШ», ул. Комсомольская,3а- ул.Октябрьская,66а | 03:16-6.955 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для курорта «Горячинск» по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Октябрьская, 9 | 03:16-6.658 | В пределах охранной зоны волоконно-оптической линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации. |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для Республиканского агентства лесного хозяйства по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Октябрьская, 89 | 03:16-6.659 |  |
|  |  | Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая | 03:16-6.493 |  |
|  |  | Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком» | 03:16-6.816 |  |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, АТС, ул. Комсомольская,2-ФГУП «РТРС» с. Горячинск, ул. Некрасова | 03:16-6.956 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |

Особо охраняемые природные территории

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Особо охраняемая природная территория регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»

Согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 09 июня 2012г № 342 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения рекреационной местности «Побережье Байкала»« запрещаются:

- засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами;

- отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест;

- сброс в акваторию озера Байкал, его притоки, болота бытовых отходов;

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

- заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз;

- уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства;

- разведение огня вне специально отведенных для этого мест;

- виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 N 643;

- виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак.

Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Горячинский источник»

Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы.

На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);

4) заготовка живицы;

5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);

6) сплошные рубки леса;

7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;

9) мойка механизированных транспортных средств;

10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;

18) сплав древесины по водотокам и водоемам;

19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №02-459, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о местоположении береговой линии:

| Наименование водного объекта | Категория водного объекта рыбохозяйственного значения | Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км |
| --- | --- | --- |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район | 15,87 |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:

| Наименование водного объекта | Категория водного объекта рыбохозяйственного значения | Параметры, м |  | Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| Турка |  | 200 | 200 | 615.87 | 615.87 |

Зоны затопления, подтопления:

| Наименование водного объекта | Местоположение установленной зоны (населенный пункт) | Площадь установленной зоны, км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона подтопления | зона подтопления |  |  |
|  |  |  | сильного | умеренного | слабого |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ | 0,36 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ |  | 0,050000 | 0,040000 | 0,020000 |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха | 0,5 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха |  | 0,240000 | 0,170000 | 0,150000 |
| Цивлей (Прямой Цивлей) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево | 1,44 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань) | 0,06 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань) |  | 0,050000 | 0,060000 | 0,070000 |

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.

    - Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

    - В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

    - В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

    - 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 19.

Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 19, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 19, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Туркинское» осуществляется эксплуатация передающих радиотехнических объектов – станций цифрового телевидения РТС Турка и РТС Турка (тень). Копия письма представлена в приложении 3.

Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:

| Вид зоны линий и сооружений связи и линий | Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:16-6.955 |
|  | 03:16-6.658 |
|  | 03:16-6.659 |
|  | 03:16-6.493 |
|  | 03:16-6.816 |
|  | 03:16-6.956 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:

- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)

Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».

Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».

Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.

принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Туркинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Туркинское» все населенные пункты являются затопляемыми.

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №02-459, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).

| Наименование водного объекта | Местоположение установленной зоны (населенный пункт) | Площадь установленной зоны, км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона подтопления | зона подтопления |  |  |
|  |  |  | сильного | умеренного | слабого |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ | 0,36 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Золотой Ключ |  | 0,050000 | 0,040000 | 0,020000 |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха | 0,5 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Соболиха |  | 0,240000 | 0,170000 | 0,150000 |
| Цивлей (Прямой Цивлей) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево | 1,44 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань) | 0,06 |  |  |  |
| Турка | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Тур ка (включая ОЭЗ Пески, Байкальская гавань) |  | 0,050000 | 0,060000 | 0,070000 |

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Туркинского поселения имеются действующие лицензии:

| Номер лицензии | Недропользователь | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Участок | ИНН | Вид полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УДЭ00287МЭ | СКУП РБ «Байкалкурорт» | 28.01.1999 | 12.05.2029 | Горячинское | 323000209 | воды минеральные |
| УДЭ00624ВЭ | СКУП РБ «Байкалкурорт» | 31.12.1999 | 01.12.2045 | в с.Ярцы и в с. Горячинск | 323000209 | воды пресные |
| УДЭ01999ВЭ | АО «ОЭЗ «Байкальская гавань» | 19.09.2018 | 19.09.2043 | в п.Турка | 326556361 | воды пресные питьевые и технические |
| УДЭ01647ВЭ | ООО «Байкал-Экспорт» | 03.03.2015 | 03.03.2040 | в с. Турка (скв. №7-14Д) | 301004993 | воды пресные |
| УДЭ027500БП | ООО «ГГК» | 20.09.2024 | 20.09.2029 | Андреева | 323372870 | золото россыпное |
| УДЭ027415БП | ООО «ГГК» | 17.09.2024 | 17.09.2029 | Ямбуй | 323372870 | золото россыпное |
| УДЭ02043БП | ООО «ВБС» | 13.03.2019 | 12.03.2026 | Сухая Бодота | 323391351 | золото россыпное |
| УДЭ02044БП | ООО «ВБС» | 13.03.2019 | 12.03.2026 | Олан | 323391351 | золото россыпное |
| УДЭ02299БП | ООО «ТехРесурс» | 20.05.2020 | 20.05.2025 | рч.Ямбуй | 326570165 | золото россыпное |
| УДЭ02404БП | ООО «БурятТех» | 01.12.2020 | 01.12.2025 | вершина Кыджимита | 323410413 | золото россыпное |
| УДЭ018864МП | ООО «Амар» | 23.10.2023 | 23.10.2028 | Пески | 300004856 | воды минеральные |
| УДЭ027868БП | ООО «Тайгер» | 03.10.2024 | 03.10.2029 | Ямбуйский | 326601254 | золото россыпное |

Кроме того, на территории имеется:

1) Нераспределенный фонд:

- линейный,группа скважин «Горячинское» с видом полезных ископаемых - пресная вода;

-»Ямбуй р. (10 км)», «Андреева руч.» и «Пановка Бол. р.» с видом полезных ископаемых - россыпное золото.

2) Распределенный фонд:

- группа скважин «Кочневское» с видом полезных ископаемых - пресная вода, (лицензия УДЭ01590ВЭ);

- скважина № 1-63 «Горячинское» с видом полезных ископаемых - минеральная вода (лицензия УДЭ 00287 МЭ).

Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта:

- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;

- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;

- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;

- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;

- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;

- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;

- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;

- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;

- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- участок «Попереченский»;

- Малая Билюта;

- Малая Билюта;

- Засухина Речка;

- Засухина Речка-1;

- Засухина Речка-2;

- Малая Билюта-4;

- Малая Билюта-1;

- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;

- Таловское месторождение, Кукуйский участок;

- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;

- месторождение Таловское, Восточный участок;

- месторождение Засухинское;

- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- Туркинское;

- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;

- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;

- Итанца;

- 2,5 км севернее Горячинск.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год:

Таблица 20.

| Характеристика природных условий территории | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Значение показателя на 2022 г. |
| 32. Среднегодовые: - направление ветра, румбы; - скорость ветра, км/ч; - относительная влажность, % | Западное, юго-западное 3,3 м/с 55-73% |
| 33. Максимальные значения (по сезонам): - скорость ветра, км/ч.: - зима - весна - лето - осень | 3,2 – 6,4 м/с 3,2 – 4,0 м/с 3.2 – 4.0 м/с 3,2 – 6,4 м/с |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм.: - среднегодовое - максимальное (по сезонам): - зима - весна - лето - осень | 383 мм 600- 700 мм 40-60 160-170 110130 |
| 35. Температура, по Цельсию - среднегодовая - максимальная (по сезонам) - зима - весна - лето - осень | от + 25 до -25 -30; – 45 +5,5; + 15 +25; + 30 +7; +15 |
| 36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных | 48 км. 48 км/ 100% |
| 37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием | 348 км 258/74.1% |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества | 8/ 21, 2% с. Золотой Ключ с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки, |
| 39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества | нет/0 |
| 40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород. |
| 41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад |
| 42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., | Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт. |
| 43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | 9 мостов/ 2 эстакады |
| 44. Протяженность водных путей, км. | 48 км. |
| 45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. | 4 ед., в т.ч. Причалы: - с. Ильинка; - ст. Татаурово Пристани: - с. Гремячинск Порт - с. Турка |
| 46. Количество шлюзов и каналов, ед. | нет |
| 47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед. | 1 ед. – с. Горячинск – законсервирован |
| 48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. | нет |
| 49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС | 831, 2 |

В таблице представлена характеристика опасных объектов на территории района:

Таблица 21 - Характеристика опасных объектов на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г. | Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г. |
| 1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч. : | нет | нет |
| - Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе : - объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС; Из них с реакторами типа РБМК; - научно – исследовательские и другие реакторы (стенды) - объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» | нет нет нет | нет нет нет |
| 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт | нет | нет |
| 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | нет | нет |
| 1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км | нет | нет |
| 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.: - опасного загрязнения - чрезвычайно – опасного загрязнения | нет нет | нет нет |
| 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | нет | нет |
| - Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.: - хлора - аммиака - сернистого ангидрида и др* | нет нет нет | нет нет нет |
| 2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ | нет данных | нет данных |
| 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км. | нет данных | нет данных |
| 2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед. | нет | нет |
| 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед. | 11 ед. | 11 ед. |
| 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м. - взрывоопасных веществ - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.: - АЗК с. Горячинск - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка - АЗК с. Гремячинск - АЗК с. Нестерово - АЗК « Роснефтепродукт»« - с. Турунтаево - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево - АЗК ст.Татаурово - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка - АЗС «Копыч» - с. Итанца | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. |
| 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 4. Биологически опасные объекты, в .т.ч. | нет | нет |
| 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед. | нет | нет |
| 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 5. Гидротехнические сооружения ед. в т.ч | 7 | 7 |
| 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности): - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок | 1 1 | 1 1 |
| 5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.: - Гурулевская защитная дамба; - Золотоукрепляющая дамба; - Ильинское берегоукрепительное сооружение; | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год - химически опасных веществ - биологически опасных веществ - физически опасных веществ | нет нет нет | нет нет нет |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч. - мест захоронения промышленных и бытовых отходов - скотомогильников - свалок (организованных, неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | нет 2 ед. 2 организованных; 3 неорганизованных 5 ед. 1 ед. | 14 – законсерв- ны 1 организован 1 организованная – с. Турунтаево 2 ед. 1 ед. |
| 8. Количество отходов, тонн | 234 200 | 217 456 |

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС.

ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 22 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.

Таблица 22 - Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км. | Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 > 9 | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | 15 472 15 472 15 472 | 38 38 38 | 26 801 26 801 26 801 | 1449 5794 8961 | 8961 14486 17383 |  |
| 2. Извержение вулканов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Оползни, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Селевые потоки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Снежные лавины, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Бури, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. Цунами, м | >5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. Наводнения, м | >5 | 1/10 лет | 1/10 лет | 15 472 | 38 | 26 801 | 1000-1500 | 8000 - 10000 |  |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/2 года | 1/2 года | 15 472 | 38 | 26 801 | 10 -20 | 600-700 |  |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно | 1/2 года | 1 – 1,5 | 12 | 1133 | 8-10 | 100-150 |  |

Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.

Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы.

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС.

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи).

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС.

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС.

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб.

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Турунтаевское» населенный пункт с. Турунтаево является затопляемыми.

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:

| Наименование района, города | Количество пожаров: лесные/ландшафтные | Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесные пожары | Ландшафтные пожары |
| Прибайкальский район | 19/17 | п. Золотой Ключ, с. Соболиха, п. Ярцы, с. Горячинск, п. Исток, п. Черемушка, с. Гремячинск, п. Котокель, п. Кика, п. Бурля, с. Ангир, п. Итанца, с. Лиственничное, п. Еловка, с. Турунтаево, с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная), с. Турка, с. Гурулево, с. Иркилик | с. Батурино, с. Зырянск, с. Карымск, с. Халзаново, с. Засухино, с. Острог, с. Покровка, п. Татаурово, с. Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, с. Югово, с. Таловка, с. Мостовка, с. Нестерово, с. Бурдуково, с. Кома |

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

Опасные геологические явления

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Мероприятия по защите от возможных землетрясений:

- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий;

- проведение обследования зданий и сооружений;

- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС;

- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах;

- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.

10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории муниципального образования сельского поселения «Туркинское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на объектах транспорта.

Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 23.

Таблица 24 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры вероятной ЧС, кв. км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах: | - с. Горячинск: ИП «Подкорытов» - с. Турка: ОАО «Роснефтепродукт»« - с. Гремячинск: ИП «Чирков» - с. Нестерово: - ИП «Чирков» - с. Турунтаево: - ОАО «Байкальская топливная компания»« - ОАО «Роснефтепродукт» - ЗАО «Кремний» - ст. Татаурово: - ООО «Байкальская топливная компания» - с. Ильинка: - ОАО «Роснефтепродукт» - ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Кома ИП «Копыч» | нефтепродукты -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- | не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось |  | 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 -2 1 – 2 1 – 2 1-2 | 0,5 – 0,7 2,0 – 3,0 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 0,1 – 0,15 0,4 – 0,6 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 0,5 – 0,7 | 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 - 10 | 70 – 100 90 – 120 60 – 70 30 – 40 200 – 250 200 – 250 30 – 40 60 – 90 50 – 60 100 – 120 60-70 |  |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи | Прибайкальские РЭС: - участок «Мостовка» - с. Еловка - участок «Турка» - с. Турка – с. Золотой Ключ | повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей | Ежегодно Ежегодно |  | 3 – 4 1 - 2 | 0,1 – 0,12 0,1 | нет нет | 15 – 20 нет |  |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | ООО «Бытсервис» - с. Мостовка - с.Тало вка - с. Ильинка - ст. Татаурово - с. Старое Татаурово МУП «Турунтаево» - с. Турун таево: - котельная ТУСМ - котельная № 1 - котельная № 3 - котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» МУП «Ярцы | размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |  | 1, 0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,5 – 2,5 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,01- 0,02 1,5 – 2,0 1,5 – 2.0 0,3 – 0,5 | 0,13 0,67 0,7 0,86 0,36 0,07-0,1 0,47 0,69 0,2 – 0,3 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | 10 - 15 15 - 20 15 – 20 15 – 20 15- 20 10 -15 15 – 20 15 – 20 0,6 – 0,7 |  |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок; - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца; - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей; - муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение – с. Золотой Ключ – р. Турка; - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца; - берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга | Порыв, обвал дамбы | Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось |  | 30 – 40 1- 3 2 -3 2 -3 2 – 3 3 – 4 6 – 7 3 – 5 | 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,15-0,2 0,05 -0,06 0,05 – 0,06 0,05 – 0,06 нет 1173 | нет нет нет нет нет нет нет нет | нет нет 0,05 – 0,07 0,01 -0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,15 нет 0,3 – 0,7 |  |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – участок – с. Мостовка – с. Еловка |  | не регистрировалось | не регистрировалось | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\- |  |

Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д.

На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:

- износ основных производственных фондов;

- разрывы трубопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.

Аварии на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на объектах транспорта

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Перевозка опасных грузов

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 25.

Таблица 25 - Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемии |  |  | эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито |  | Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га. | Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | а) холера б) сибирская язва | Прибайкальский район Прибайкальский район | не регистрировалось не регистрировалось | не регистрировалось не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпизоотии | а) сибирская язва | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпифитотии | а) саранча | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |

Эпидемиологические заболевания

На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).

В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.

Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.

По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).

Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).

В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.

В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.

В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.

В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

10.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории Республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения остутствуют.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.

На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:

- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б

- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1

- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1

- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности | - |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности | 117/60% |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 41/24,6% |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО | 13/48,7% |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | 1 |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 11111/38,4% |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно | 11 500/ 48,5% |
| 9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности - противогазы | Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения |
| 10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. : - поездов - автомобилей - судов - самолетов, вертолетов | 14 ед. / 32% нет 14 ед./32% нет нет |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | 71 |
| 12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 20 |
| 13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности | 400000 / 66% |
| 14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности | 672 тыс. куб. м./ 100% |
| 15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности | 36/15,8% |
| 16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 0,98 т. / 100% |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности | 1,11 т. / 100% |
| 18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | нет |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | нет |
| 20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | 99/ 56,4% |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | 1/0,4% |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий | 86/20,4% |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет нет |
| 25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |
| 26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | нет |
| 27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа | нет |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа | нет |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | нет |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: - средств для очистки воды - оборудование для очистки воды | нет нет нет |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. : - гидрометеостанций - санитарно – эпидемиологических станций - ветеринарных лабораторий - агрохимических лабораторий | 2/2 1/1 нет/1 нет/1 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества | 1/100% |
| 35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 4/ 11,1% |
| 36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 3/100% нет |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности | 1/ 100% 1/100% нет |
| 38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности | 70/96% |
| 39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | 3/75% |
| 40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.: - служба охраны общественного порядка - противопожарная (лесопожарная) служба - медицинская служба - транспортная служба - служба защиты животных - служба защиты растений - служба торговли и питания - автодорожная служба - коммунально – техническая служба - служба горячее – смазочных материалов - служба связи и оповещения - служба энергоснабжения | 404/ 86,5%, в т.ч. 62/100% 69/100% 104/92% 3/100% 11/53,3% 12/ 54,4% 14/27,5% 23/30,5% 31/71,5% 5/94,1% 16/100% 54/84,1% |
| 41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) - легковой транспорт - грузовой транспорт - специальный транспорт - инженерная техника - ВПХР - ДП - р/ст. - катер - трактор - опыливатель - пожарная автомашина - автомотопомпа - пожарный насос - автономные электростанции - автокухня | 23 ед. 22 ед. 11 ед. 14 ед. 1 шт. 2 шт. 17 шт. 2 ед. 22 ед. 4 ед. 9 ед. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 ед. |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 4/67% |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа | 45/94% |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа | 246/90% |
| 50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 2315/85% |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2115/81% |
| 52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 3565/87% |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Графические материалы

2.2 Карта инженерной инфраструктуры.

Карта существующих объектов

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.3.Карта зон с особыми условиями

использования территорий

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.4 Карта территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

масштаб 1:50 000

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Приложение 2 к решению Совета депутатов Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия от 25 декабря 2025 г. № 143 «Приложение № 2 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов № 236 от 03.12.2021

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию

инфраструктуры Прибайкальского района»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГРЕМЯЧИНСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Индивидуальный предприниматель                                               А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

Состав

| № | Наименование | Листов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 3 | Внесены изменения |
| 1.2 | Описание местоположение границ (Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского муниципального района) | 8 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 | 85 | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 | 86 | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 | 87 | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | 88 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта существующих объектов. Карта инженерной инфраструктуры, масштаб 1:50 000 | 244 | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 | 245 | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 | 246 | Внесены изменения |

1.1 Положение о территориальном планировании

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 6 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

## Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор | Объект водоснабжения | Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м) | 2 скважины (60 м) Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее- СТП района) |
| 2 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск) | Вместимость 30 мест* Единовременная пропускная способность 15 чел.* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
| 3 | Станция технического обслуживания | Объект обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Пункт автосервиса с. Гремячинск | Вместимость 2 единицы* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | СТП района |
| 4 | Линии электропередачи | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км | Строительство ЛЭП в населенных пунктах Турунтаево, Ильинка Горячинск, Гремячинск. | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Зона градостроительного зонирования | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 230,90 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 4 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 24,17 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 5 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | Объекты местного значения: - Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск). |
| 3. | Производственная зона | 4,30 | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | - |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 3,89 |  | Объекты местного значения: - Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м). |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | 1,19 |  | Объекты регионального значения: - Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия; - Пункт автосервиса с. Гремячинск. |
| 6. | Зона рекреационного назначения | 183,82 |  | Объекты регионального значения: - Реконструкция детского санаторного лагеря круглогодичного действия «Байкальский Бор»; - Строительство рекреационной местности «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск. |
| 7. | Зона озелененных территорий | 5,78 |  | - |
| 8. | Зона кладбищ | 1,52 |  | - |
| 9. | Территории общего пользования | 49,17 |  | - |
| 10. | Иная зона | 8,49 |  | - |
| Общая площадь: |  | 513,23 |  |  |

| 1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 242,11 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Гремячинск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 641590,15 | 4179189,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 641625,28 | 4179185,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 641663,26 | 4179177,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 641739,49 | 4179154,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 641793,07 | 4179137,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 641793,11 | 4179134,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 641793,29 | 4179123,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 641794,57 | 4179113,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 641963,26 | 4179058,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 642108,28 | 4179010,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 642146,71 | 4179002,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 642182,00 | 4179002,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 642217,34 | 4179003,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 642240,17 | 4179003,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 642386,69 | 4178961,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 642465,99 | 4178935,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 642467,11 | 4178935,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 642466,79 | 4178934,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 642467,23 | 4178934,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 642467,55 | 4178935,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 642509,95 | 4178934,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 642573,96 | 4178934,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 642660,60 | 4178938,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 642664,12 | 4178934,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 642675,09 | 4178922,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 642685,71 | 4178910,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 642690,89 | 4178905,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 642575,42 | 4178896,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 642537,73 | 4178902,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 642483,15 | 4178902,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 642467,82 | 4178906,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 642459,06 | 4178904,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 642439,82 | 4178898,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 642730,00 | 4178625,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 643185,00 | 4178665,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 642904,53 | 4178367,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 642753,90 | 4178305,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 642673,36 | 4178261,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 642578,79 | 4178217,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 642474,01 | 4178167,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 642409,91 | 4178143,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 642315,77 | 4178107,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 642211,00 | 4178035,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 641910,14 | 4177908,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 641857,67 | 4177852,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 641736,49 | 4177804,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 641614,80 | 4177721,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 641558,37 | 4177704,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 641522,21 | 4177684,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 641396,39 | 4177631,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 641351,79 | 4177603,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 641282,63 | 4177560,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 641202,18 | 4177519,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 641074,87 | 4177456,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 640878,61 | 4177347,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 640509,08 | 4177087,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 640453,96 | 4177033,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 640403,74 | 4177001,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 640325,36 | 4177066,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 640329,22 | 4177144,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 640333,36 | 4177162,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 640333,90 | 4177199,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 640325,57 | 4177220,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 640293,07 | 4177243,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 640281,04 | 4177244,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 640273,74 | 4177259,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 640304,94 | 4177259,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 640316,27 | 4177264,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 640345,94 | 4177299,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 640334,87 | 4177308,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 640312,61 | 4177290,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 640278,76 | 4177288,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 640280,09 | 4177323,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 640291,70 | 4177359,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 640292,64 | 4177406,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 640315,94 | 4177422,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 640405,14 | 4177432,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 640507,03 | 4177459,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 640553,99 | 4177485,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 640604,58 | 4177537,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 640633,32 | 4177630,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 640624,69 | 4177675,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 640580,98 | 4177749,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 640836,79 | 4177750,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 640878,44 | 4177763,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 640889,32 | 4177815,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 641129,89 | 4178088,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 641206,96 | 4178182,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 641208,75 | 4178186,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 641208,52 | 4178203,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 641206,10 | 4178206,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 641140,22 | 4178271,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 641143,58 | 4178277,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 641121,31 | 4178296,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 641117,05 | 4178289,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 641115,01 | 4178286,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 641111,49 | 4178280,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 641094,32 | 4178280,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 641040,89 | 4178269,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 641013,46 | 4178320,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 641004,36 | 4178341,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 640994,71 | 4178404,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 640989,44 | 4178403,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 640998,33 | 4178347,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 640999,27 | 4178341,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 641009,38 | 4178318,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 640936,56 | 4178439,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 640817,83 | 4178514,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 640806,87 | 4178541,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 640788,49 | 4178677,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 640792,86 | 4178678,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 640802,39 | 4178681,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 640802,10 | 4178704,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 640801,77 | 4178730,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 640802,96 | 4178735,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 640969,00 | 4178845,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 640999,00 | 4178914,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 641091,77 | 4179025,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 641176,13 | 4179033,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 641236,51 | 4179029,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 641264,24 | 4179013,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 641486,05 | 4179161,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 641554,13 | 4179184,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 641590,15 | 4179189,17 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 285,67 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Исток Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 648951,02 | 4196176,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 648954,82 | 4196176,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 648959,15 | 4196174,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 648962,23 | 4196172,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 648964,21 | 4196169,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 648966,38 | 4196165,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 648969,27 | 4196158,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 648972,89 | 4196149,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 648975,60 | 4196141,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 648977,04 | 4196134,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 648981,56 | 4196119,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 648985,35 | 4196106,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 648987,88 | 4196096,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 648990,23 | 4196088,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 648991,13 | 4196082,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 648991,86 | 4196073,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 648992,22 | 4196062,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 648992,58 | 4196053,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 648992,21 | 4196045,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 648992,76 | 4196040,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 648994,39 | 4196034,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 648996,01 | 4196026,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 648998,00 | 4196021,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 649000,00 | 4196018,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 649000,72 | 4196017,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 649001,40 | 4196016,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 649002,02 | 4196014,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 649002,30 | 4196012,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 649002,39 | 4196010,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 649002,59 | 4196010,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 649002,76 | 4196009,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 649003,88 | 4196008,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 649004,72 | 4196007,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 649005,74 | 4196004,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 649007,96 | 4196000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 649008,50 | 4195999,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 649009,55 | 4195997,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 649010,94 | 4195996,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 649011,27 | 4195995,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 649011,78 | 4195994,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 649012,71 | 4195992,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 649013,91 | 4195988,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 649014,38 | 4195986,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 649015,59 | 4195982,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 649016,15 | 4195980,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 649016,43 | 4195978,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 649017,72 | 4195973,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 649018,38 | 4195970,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 649019,12 | 4195966,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 649018,94 | 4195965,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 649019,03 | 4195962,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 649018,85 | 4195960,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 649019,40 | 4195959,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 649019,49 | 4195957,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 649019,49 | 4195955,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 649019,12 | 4195953,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 649018,91 | 4195952,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 649018,62 | 4195951,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 649018,56 | 4195951,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 649018,56 | 4195949,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 649018,56 | 4195947,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 649018,85 | 4195945,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 649018,85 | 4195944,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 649018,94 | 4195943,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 649019,58 | 4195942,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 649020,24 | 4195940,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 649020,32 | 4195940,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 649020,32 | 4195939,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 649020,33 | 4195939,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 649020,42 | 4195938,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 649021,08 | 4195937,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 649022,10 | 4195935,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 649022,37 | 4195934,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 649022,93 | 4195933,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 649023,59 | 4195931,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 649024,13 | 4195930,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 649024,46 | 4195929,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 649025,07 | 4195929,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 649027,31 | 4195927,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 649028,97 | 4195926,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 649029,90 | 4195925,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 649032,14 | 4195922,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 649033,91 | 4195920,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 649036,04 | 4195918,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 649037,52 | 4195917,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 649038,24 | 4195916,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 649039,76 | 4195916,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 649041,24 | 4195916,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 649042,55 | 4195916,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 649043,03 | 4195916,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 649043,94 | 4195916,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 649044,54 | 4195915,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 649045,61 | 4195914,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 649046,73 | 4195913,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 649047,75 | 4195913,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 649048,31 | 4195912,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 649049,01 | 4195912,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 649049,99 | 4195912,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 649050,96 | 4195912,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 649052,27 | 4195912,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 649052,87 | 4195911,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 649054,35 | 4195910,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 649056,30 | 4195909,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 649056,83 | 4195908,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 649057,98 | 4195908,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 649059,02 | 4195907,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 649059,56 | 4195907,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 649061,33 | 4195907,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 649064,76 | 4195908,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 649067,82 | 4195908,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 649070,99 | 4195908,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 649071,93 | 4195908,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 649073,78 | 4195909,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 649075,82 | 4195910,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 649076,10 | 4195910,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 649076,60 | 4195910,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 649077,45 | 4195911,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 649077,96 | 4195912,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 649080,18 | 4195913,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 649082,88 | 4195914,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 649084,74 | 4195916,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 649085,76 | 4195916,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 649087,16 | 4195917,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 649089,48 | 4195918,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 649091,43 | 4195919,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 649092,59 | 4195920,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 649093,11 | 4195921,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 649094,78 | 4195923,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 649095,99 | 4195925,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 649097,19 | 4195927,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 649098,50 | 4195930,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 649098,95 | 4195931,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 649099,25 | 4195931,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 649100,45 | 4195932,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 649102,59 | 4195933,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 649105,01 | 4195934,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 649106,96 | 4195936,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 649109,19 | 4195938,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 649112,07 | 4195940,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 649114,58 | 4195942,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 649116,72 | 4195944,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 649117,44 | 4195944,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 649119,05 | 4195945,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 649121,36 | 4195946,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 649122,98 | 4195947,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 649123,68 | 4195947,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 649126,29 | 4195950,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 649128,53 | 4195952,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 649130,94 | 4195954,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 649133,16 | 4195957,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 649134,38 | 4195958,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 649135,20 | 4195959,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 649135,68 | 4195960,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 649137,26 | 4195961,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 649138,47 | 4195961,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 649139,58 | 4195963,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 649140,89 | 4195964,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 649141,37 | 4195965,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 649142,55 | 4195965,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 649144,50 | 4195965,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 649145,64 | 4195966,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 649146,18 | 4195966,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 649148,04 | 4195967,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 649149,81 | 4195969,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 649151,76 | 4195971,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 649152,65 | 4195972,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 649154,55 | 4195973,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 649157,00 | 4195975,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 169 | 649158,26 | 4195975,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 649161,03 | 4195976,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 171 | 649162,44 | 4195977,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 649165,89 | 4195978,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 649168,89 | 4195979,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 174 | 649169,79 | 4195979,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 175 | 649170,96 | 4195979,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 649172,54 | 4195979,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 177 | 649173,32 | 4195979,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 178 | 649176,77 | 4195979,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 649178,72 | 4195979,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 649181,97 | 4195979,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 181 | 649183,73 | 4195978,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 182 | 649184,57 | 4195978,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 649186,05 | 4195977,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 184 | 649188,20 | 4195976,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 185 | 649188,99 | 4195975,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 186 | 649189,31 | 4195975,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 187 | 649190,42 | 4195973,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 188 | 649191,66 | 4195971,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 189 | 649192,01 | 4195970,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 190 | 649192,10 | 4195968,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 191 | 649192,28 | 4195965,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 192 | 649192,43 | 4195964,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 193 | 649193,03 | 4195963,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 194 | 649194,33 | 4195961,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 195 | 649194,51 | 4195960,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 196 | 649194,50 | 4195959,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 197 | 649194,42 | 4195959,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 198 | 649194,09 | 4195958,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 199 | 649193,31 | 4195957,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 200 | 649192,10 | 4195955,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 201 | 649190,70 | 4195953,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 202 | 649189,40 | 4195951,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 203 | 649188,57 | 4195949,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 204 | 649187,18 | 4195946,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 205 | 649186,91 | 4195946,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 206 | 649186,52 | 4195944,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 207 | 649186,46 | 4195944,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 208 | 649186,44 | 4195943,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 209 | 649186,34 | 4195942,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 210 | 649185,68 | 4195941,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 211 | 649184,66 | 4195938,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 212 | 649183,37 | 4195936,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 213 | 649182,33 | 4195932,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 214 | 649181,40 | 4195930,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 215 | 649180,94 | 4195928,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 216 | 649180,11 | 4195925,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 217 | 649179,45 | 4195922,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 218 | 649178,99 | 4195921,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 219 | 649178,34 | 4195920,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 220 | 649177,50 | 4195918,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 221 | 649176,84 | 4195916,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 222 | 649176,66 | 4195915,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 223 | 649176,66 | 4195912,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 224 | 649176,86 | 4195910,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 225 | 649176,86 | 4195906,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 226 | 649176,39 | 4195904,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 227 | 649176,39 | 4195902,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 228 | 649176,95 | 4195898,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 229 | 649177,04 | 4195896,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 230 | 649177,70 | 4195893,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 231 | 649177,70 | 4195890,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 232 | 649177,79 | 4195889,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 233 | 649178,34 | 4195888,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 234 | 649178,60 | 4195887,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 235 | 649178,97 | 4195886,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 236 | 649179,08 | 4195886,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 237 | 649179,18 | 4195884,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 238 | 649179,36 | 4195883,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 239 | 649179,62 | 4195882,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 240 | 649180,10 | 4195881,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 241 | 649180,29 | 4195880,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 242 | 649180,85 | 4195878,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 243 | 649181,51 | 4195877,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 244 | 649182,33 | 4195876,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 245 | 649183,55 | 4195873,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 246 | 649185,03 | 4195871,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 247 | 649186,05 | 4195869,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 248 | 649187,27 | 4195867,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 249 | 649189,22 | 4195865,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 250 | 649191,35 | 4195864,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 251 | 649193,03 | 4195862,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 252 | 649193,73 | 4195861,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 253 | 649194,65 | 4195860,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 254 | 649195,16 | 4195860,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 255 | 649197,59 | 4195858,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 256 | 649199,81 | 4195857,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 257 | 649200,54 | 4195856,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 258 | 649201,64 | 4195856,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 259 | 649202,13 | 4195856,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 260 | 649204,28 | 4195855,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 261 | 649206,41 | 4195854,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 262 | 649208,93 | 4195852,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 263 | 649209,77 | 4195852,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 264 | 649211,52 | 4195851,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 265 | 649214,13 | 4195851,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 266 | 649216,26 | 4195850,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 267 | 649220,27 | 4195849,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 268 | 649222,77 | 4195848,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 269 | 649226,12 | 4195847,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 270 | 649227,98 | 4195847,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 271 | 649230,11 | 4195846,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 272 | 649233,36 | 4195845,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 273 | 649236,99 | 4195844,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 274 | 649241,36 | 4195843,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 275 | 649244,24 | 4195842,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 276 | 649245,63 | 4195842,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 277 | 649246,41 | 4195841,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 278 | 649247,78 | 4195840,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 279 | 649249,73 | 4195838,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 280 | 649252,32 | 4195836,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 281 | 649257,06 | 4195831,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 282 | 649258,13 | 4195830,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 283 | 649258,62 | 4195830,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 284 | 649259,30 | 4195830,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 285 | 649260,12 | 4195828,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 286 | 649260,41 | 4195828,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 287 | 649260,99 | 4195826,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 288 | 649261,16 | 4195825,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 289 | 649261,44 | 4195822,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 290 | 649261,71 | 4195819,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 291 | 649261,88 | 4195819,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 292 | 649262,55 | 4195817,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 293 | 649263,20 | 4195816,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 294 | 649263,57 | 4195816,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 295 | 649264,22 | 4195815,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 296 | 649265,34 | 4195815,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 297 | 649267,47 | 4195814,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 298 | 649268,07 | 4195814,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 299 | 649269,30 | 4195814,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 300 | 649270,17 | 4195813,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 301 | 649270,86 | 4195813,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 302 | 649272,11 | 4195812,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 303 | 649273,05 | 4195811,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 304 | 649275,66 | 4195809,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 305 | 649277,88 | 4195808,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 306 | 649279,83 | 4195806,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 307 | 649280,87 | 4195806,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 308 | 649282,20 | 4195805,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 309 | 649284,95 | 4195804,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 310 | 649286,91 | 4195804,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 311 | 649287,93 | 4195804,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 312 | 649290,24 | 4195804,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 313 | 649292,94 | 4195804,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 314 | 649296,02 | 4195804,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 315 | 649300,29 | 4195804,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 316 | 649301,07 | 4195804,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 317 | 649302,65 | 4195804,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 318 | 649303,82 | 4195804,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 319 | 649307,63 | 4195803,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 320 | 649313,58 | 4195802,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 321 | 649314,14 | 4195802,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 322 | 649316,73 | 4195803,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 323 | 649319,90 | 4195805,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 324 | 649322,31 | 4195806,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 325 | 649323,33 | 4195806,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 326 | 649325,30 | 4195807,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 327 | 649328,73 | 4195810,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 328 | 649332,17 | 4195812,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 329 | 649334,43 | 4195813,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 330 | 649335,51 | 4195814,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 331 | 649337,66 | 4195816,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 332 | 649338,32 | 4195817,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 333 | 649339,74 | 4195818,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 334 | 649340,72 | 4195819,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 335 | 649342,95 | 4195821,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 336 | 649345,83 | 4195825,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 337 | 649346,84 | 4195827,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 338 | 649347,42 | 4195827,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 339 | 649348,43 | 4195827,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 340 | 649348,83 | 4195827,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 341 | 649349,49 | 4195827,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 342 | 649350,44 | 4195827,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 343 | 649350,90 | 4195827,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 344 | 649351,47 | 4195827,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 345 | 649352,48 | 4195826,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 346 | 649353,29 | 4195826,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 347 | 649354,77 | 4195825,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 348 | 649356,57 | 4195825,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 349 | 649357,73 | 4195824,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 350 | 649358,25 | 4195824,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 351 | 649358,88 | 4195823,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 352 | 649359,50 | 4195822,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 353 | 649361,21 | 4195817,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 354 | 649361,52 | 4195816,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 355 | 649361,81 | 4195814,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 356 | 649362,02 | 4195809,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 357 | 649362,02 | 4195807,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 358 | 649362,29 | 4195805,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 359 | 649363,16 | 4195802,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 360 | 649365,06 | 4195797,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 361 | 649366,46 | 4195793,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 362 | 649366,94 | 4195792,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 363 | 649368,15 | 4195790,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 364 | 649369,07 | 4195788,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 365 | 649370,18 | 4195786,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 366 | 649370,66 | 4195786,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 367 | 649371,78 | 4195785,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 368 | 649372,61 | 4195784,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 369 | 649376,31 | 4195780,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 370 | 649378,73 | 4195777,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 371 | 649380,33 | 4195776,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 372 | 649381,19 | 4195775,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 373 | 649382,55 | 4195774,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 374 | 649383,35 | 4195774,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 375 | 649385,03 | 4195773,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 376 | 649386,26 | 4195773,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 377 | 649388,64 | 4195772,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 378 | 649389,80 | 4195771,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 379 | 649391,37 | 4195770,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 380 | 649392,35 | 4195769,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 381 | 649392,86 | 4195769,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 382 | 649395,65 | 4195768,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 383 | 649397,70 | 4195768,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 384 | 649401,23 | 4195766,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 385 | 649402,83 | 4195766,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 386 | 649403,64 | 4195766,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 387 | 649406,43 | 4195766,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 388 | 649411,46 | 4195766,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 389 | 649414,25 | 4195766,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 390 | 649414,97 | 4195766,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 391 | 649416,42 | 4195766,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 392 | 649417,49 | 4195766,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 393 | 649420,10 | 4195767,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 394 | 649424,46 | 4195769,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 395 | 649427,64 | 4195770,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 396 | 649429,20 | 4195770,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 397 | 649429,82 | 4195771,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 398 | 649430,94 | 4195771,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 399 | 649431,81 | 4195772,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 400 | 649433,21 | 4195773,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 401 | 649439,64 | 4195777,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 402 | 649439,99 | 4195777,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 403 | 649440,74 | 4195777,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 404 | 649442,12 | 4195778,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 405 | 649445,66 | 4195778,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 406 | 649449,00 | 4195779,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 407 | 649452,26 | 4195780,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 408 | 649453,19 | 4195781,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 409 | 649454,96 | 4195782,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 410 | 649459,13 | 4195784,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 411 | 649465,64 | 4195788,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 412 | 649469,64 | 4195790,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 413 | 649471,22 | 4195791,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 414 | 649472,06 | 4195791,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 415 | 649474,85 | 4195792,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 416 | 649477,53 | 4195793,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 417 | 649480,41 | 4195794,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 418 | 649483,95 | 4195795,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 419 | 649489,34 | 4195797,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 420 | 649492,11 | 4195798,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 421 | 649493,52 | 4195798,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 422 | 649496,40 | 4195798,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 423 | 649498,02 | 4195798,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 424 | 649501,23 | 4195798,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 425 | 649503,65 | 4195798,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 426 | 649509,32 | 4195799,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 427 | 649518,35 | 4195799,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 428 | 649523,73 | 4195799,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 429 | 649531,35 | 4195800,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 430 | 649539,35 | 4195801,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 431 | 649545,20 | 4195801,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 432 | 649546,50 | 4195801,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 433 | 649549,10 | 4195802,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 434 | 649551,06 | 4195802,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 435 | 649555,05 | 4195802,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 436 | 649558,13 | 4195802,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 437 | 649558,76 | 4195803,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 438 | 649560,92 | 4195803,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 439 | 649565,66 | 4195804,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 440 | 649568,07 | 4195805,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 441 | 649572,06 | 4195805,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 442 | 649577,36 | 4195805,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 443 | 649581,17 | 4195805,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 444 | 649583,06 | 4195805,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 445 | 649586,84 | 4195805,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 446 | 649589,07 | 4195805,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 447 | 649592,48 | 4195804,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 448 | 649594,10 | 4195803,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 449 | 649596,98 | 4195801,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 450 | 649599,66 | 4195800,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 451 | 649603,47 | 4195798,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 452 | 649606,46 | 4195796,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 453 | 649607,51 | 4195795,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 454 | 649608,09 | 4195794,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 455 | 649609,05 | 4195793,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 456 | 649610,06 | 4195790,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 457 | 649610,45 | 4195789,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 458 | 649611,57 | 4195785,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 459 | 649611,84 | 4195784,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 460 | 649611,84 | 4195782,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 461 | 649611,66 | 4195782,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 462 | 649610,91 | 4195780,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 463 | 649609,25 | 4195778,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 464 | 649608,23 | 4195776,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 465 | 649607,96 | 4195776,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 466 | 649607,61 | 4195774,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 467 | 649607,30 | 4195773,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 468 | 649605,62 | 4195769,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 469 | 649604,31 | 4195765,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 470 | 649601,00 | 4195755,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 471 | 649600,59 | 4195753,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 472 | 649600,37 | 4195751,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 473 | 649600,13 | 4195748,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 474 | 649600,04 | 4195744,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 475 | 649600,13 | 4195742,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 476 | 649600,38 | 4195741,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 477 | 649601,06 | 4195739,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 478 | 649601,99 | 4195736,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 479 | 649602,29 | 4195735,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 480 | 649602,92 | 4195734,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 481 | 649603,29 | 4195733,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 482 | 649603,41 | 4195732,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 483 | 649603,44 | 4195731,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 484 | 649603,47 | 4195729,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 485 | 649603,85 | 4195726,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 486 | 649604,22 | 4195724,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 487 | 649604,45 | 4195724,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 488 | 649605,06 | 4195723,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 489 | 649606,05 | 4195721,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 490 | 649606,64 | 4195720,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 491 | 649607,04 | 4195720,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 492 | 649608,03 | 4195719,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 493 | 649608,80 | 4195719,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 494 | 649610,36 | 4195718,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 495 | 649612,71 | 4195718,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 496 | 649613,88 | 4195718,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 497 | 649616,96 | 4195718,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 498 | 649621,61 | 4195718,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 499 | 649625,60 | 4195718,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 500 | 649630,07 | 4195718,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 501 | 649630,89 | 4195718,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 502 | 649632,54 | 4195718,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 503 | 649633,79 | 4195718,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 504 | 649636,85 | 4195719,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 505 | 649640,10 | 4195719,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 506 | 649642,70 | 4195720,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 507 | 649644,20 | 4195720,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 508 | 649645,77 | 4195720,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 509 | 649648,83 | 4195721,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 510 | 649651,91 | 4195723,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 511 | 649655,25 | 4195724,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 512 | 649658,13 | 4195726,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 513 | 649660,37 | 4195728,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 514 | 649662,03 | 4195730,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 515 | 649664,27 | 4195732,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 516 | 649664,82 | 4195732,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 517 | 649665,75 | 4195734,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 518 | 649667,00 | 4195736,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 519 | 649668,72 | 4195741,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 520 | 649669,56 | 4195744,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 521 | 649669,85 | 4195745,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 522 | 649669,92 | 4195746,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 523 | 649669,85 | 4195748,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 524 | 649669,65 | 4195751,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 525 | 649669,50 | 4195751,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 526 | 649668,96 | 4195752,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 527 | 649668,63 | 4195753,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 528 | 649668,33 | 4195755,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 529 | 649668,26 | 4195756,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 530 | 649668,26 | 4195759,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 531 | 649668,45 | 4195764,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 532 | 649668,68 | 4195765,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 533 | 649669,47 | 4195768,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 534 | 649670,16 | 4195770,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 535 | 649670,58 | 4195771,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 536 | 649672,17 | 4195773,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 537 | 649672,86 | 4195775,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 538 | 649673,10 | 4195776,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 539 | 649673,57 | 4195778,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 540 | 649674,21 | 4195783,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 541 | 649674,86 | 4195789,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 542 | 649674,86 | 4195792,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 543 | 649675,52 | 4195795,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 544 | 649676,16 | 4195802,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 545 | 649676,25 | 4195808,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 546 | 649676,72 | 4195808,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 547 | 649677,05 | 4195810,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 548 | 649677,09 | 4195811,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 549 | 649676,91 | 4195813,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 550 | 649676,91 | 4195815,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 551 | 649677,39 | 4195821,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 552 | 649678,11 | 4195827,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 553 | 649679,10 | 4195829,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 554 | 649681,58 | 4195832,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 555 | 649683,80 | 4195836,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 556 | 649685,81 | 4195839,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 557 | 649686,92 | 4195841,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 558 | 649687,61 | 4195842,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 559 | 649689,09 | 4195843,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 560 | 649690,68 | 4195845,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 561 | 649694,00 | 4195848,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 562 | 649696,80 | 4195850,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 563 | 649698,29 | 4195851,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 564 | 649699,19 | 4195852,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 565 | 649701,08 | 4195852,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 566 | 649702,47 | 4195853,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 567 | 649704,18 | 4195854,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 568 | 649705,52 | 4195854,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 569 | 649706,70 | 4195855,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 570 | 649707,72 | 4195855,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 571 | 649709,46 | 4195854,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 572 | 649710,30 | 4195854,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 573 | 649711,11 | 4195854,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 574 | 649711,37 | 4195854,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 575 | 649714,46 | 4195854,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 576 | 649717,91 | 4195854,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 577 | 649722,36 | 4195854,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 578 | 649727,28 | 4195853,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 579 | 649731,18 | 4195853,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 580 | 649732,44 | 4195852,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 581 | 649734,89 | 4195851,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 582 | 649736,76 | 4195851,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 583 | 649740,39 | 4195851,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 584 | 649744,62 | 4195851,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 585 | 649749,32 | 4195851,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 586 | 649752,69 | 4195851,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 587 | 649759,11 | 4195851,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 588 | 649759,52 | 4195851,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 589 | 649760,27 | 4195851,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 590 | 649761,89 | 4195852,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 591 | 649763,67 | 4195853,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 592 | 649766,21 | 4195853,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 593 | 649767,35 | 4195853,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 594 | 649770,05 | 4195853,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 595 | 649774,13 | 4195852,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 596 | 649777,10 | 4195852,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 597 | 649779,33 | 4195852,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 598 | 649780,01 | 4195852,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 599 | 649781,28 | 4195851,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 600 | 649783,05 | 4195850,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 601 | 649784,16 | 4195850,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 602 | 649784,88 | 4195849,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 603 | 649786,35 | 4195849,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 604 | 649787,42 | 4195849,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 605 | 649790,21 | 4195848,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 606 | 649792,82 | 4195846,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 607 | 649795,20 | 4195845,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 608 | 649796,34 | 4195844,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 609 | 649799,51 | 4195842,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 610 | 649802,10 | 4195840,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 611 | 649802,99 | 4195839,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 612 | 649804,52 | 4195837,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 613 | 649805,91 | 4195834,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 614 | 649806,15 | 4195834,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 615 | 649806,38 | 4195833,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 616 | 649806,33 | 4195832,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 617 | 649806,21 | 4195831,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 618 | 649805,91 | 4195830,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 619 | 649805,10 | 4195829,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 620 | 649804,62 | 4195828,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 621 | 649802,10 | 4195825,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 622 | 649798,67 | 4195822,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 623 | 649796,54 | 4195819,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 624 | 649794,57 | 4195818,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 625 | 649792,59 | 4195816,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 626 | 649791,69 | 4195814,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 627 | 649789,83 | 4195812,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 628 | 649788,26 | 4195809,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 629 | 649787,94 | 4195809,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 630 | 649787,04 | 4195806,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 631 | 649785,84 | 4195804,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 632 | 649785,29 | 4195801,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 633 | 649784,91 | 4195799,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 634 | 649784,75 | 4195797,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 635 | 649784,82 | 4195796,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 636 | 649785,56 | 4195792,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 637 | 649786,01 | 4195790,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 638 | 649786,31 | 4195789,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 639 | 649786,67 | 4195789,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 640 | 649787,61 | 4195787,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 641 | 649788,68 | 4195786,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 642 | 649789,28 | 4195786,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 643 | 649790,93 | 4195784,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 644 | 649794,30 | 4195782,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 645 | 649798,02 | 4195780,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 646 | 649800,62 | 4195778,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 647 | 649802,21 | 4195777,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 648 | 649803,30 | 4195777,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 649 | 649805,55 | 4195776,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 650 | 649807,86 | 4195776,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 651 | 649810,35 | 4195775,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 652 | 649812,95 | 4195775,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 653 | 649814,03 | 4195775,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 654 | 649814,51 | 4195774,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 655 | 649815,12 | 4195774,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 656 | 649815,48 | 4195773,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 657 | 649815,93 | 4195772,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 658 | 649816,32 | 4195771,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 659 | 649816,77 | 4195770,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 660 | 649817,07 | 4195770,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 661 | 649817,88 | 4195770,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 662 | 649819,68 | 4195769,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 663 | 649820,97 | 4195769,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 664 | 649824,89 | 4195767,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 665 | 649825,43 | 4195766,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 666 | 649826,57 | 4195766,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 667 | 649827,36 | 4195766,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 668 | 649827,77 | 4195765,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 669 | 649828,43 | 4195764,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 670 | 649828,97 | 4195764,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 671 | 649829,82 | 4195763,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 672 | 649830,65 | 4195763,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 673 | 649831,52 | 4195763,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 674 | 649833,29 | 4195762,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 675 | 649835,25 | 4195762,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 676 | 649839,29 | 4195761,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 677 | 649842,75 | 4195760,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 678 | 649846,37 | 4195760,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 679 | 649848,14 | 4195760,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 680 | 649849,31 | 4195760,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 681 | 649851,65 | 4195761,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 682 | 649855,10 | 4195762,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 683 | 649857,81 | 4195762,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 684 | 649859,13 | 4195763,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 685 | 649860,03 | 4195763,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 686 | 649861,56 | 4195765,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 687 | 649862,75 | 4195766,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 688 | 649866,38 | 4195768,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 689 | 649871,64 | 4195772,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 690 | 649873,95 | 4195774,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 691 | 649875,39 | 4195775,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 692 | 649876,01 | 4195776,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 693 | 649879,25 | 4195781,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 694 | 649882,59 | 4195786,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 695 | 649884,83 | 4195790,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 696 | 649887,36 | 4195794,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 697 | 649889,18 | 4195796,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 698 | 649892,31 | 4195801,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 699 | 649894,77 | 4195805,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 700 | 649897,29 | 4195808,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 701 | 649897,95 | 4195810,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 702 | 649898,91 | 4195812,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 703 | 649899,68 | 4195814,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 704 | 649901,06 | 4195818,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 705 | 649901,94 | 4195819,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 706 | 649903,58 | 4195821,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 707 | 649905,60 | 4195824,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 708 | 649906,02 | 4195825,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 709 | 649906,98 | 4195825,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 710 | 649907,70 | 4195826,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 711 | 649908,20 | 4195826,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 712 | 649909,17 | 4195827,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 713 | 649910,00 | 4195828,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 714 | 649913,37 | 4195830,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 715 | 649916,75 | 4195832,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 716 | 649920,05 | 4195834,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 717 | 649923,66 | 4195836,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 718 | 649925,34 | 4195837,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 719 | 649926,23 | 4195837,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 720 | 649927,22 | 4195837,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 721 | 649929,24 | 4195837,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 722 | 649930,74 | 4195837,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 723 | 649933,38 | 4195838,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 724 | 649935,60 | 4195838,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 725 | 649936,62 | 4195838,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 726 | 649938,65 | 4195837,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 727 | 649941,24 | 4195837,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 728 | 649942,41 | 4195836,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 729 | 649944,66 | 4195835,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 730 | 649945,59 | 4195835,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 731 | 649946,01 | 4195834,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 732 | 649946,51 | 4195834,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 733 | 649947,62 | 4195832,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 734 | 649948,65 | 4195830,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 735 | 649949,31 | 4195829,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 736 | 649950,47 | 4195826,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 737 | 649951,53 | 4195823,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 738 | 649952,43 | 4195821,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 739 | 649953,26 | 4195819,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 740 | 649953,42 | 4195818,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 741 | 649953,44 | 4195817,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 742 | 649953,20 | 4195816,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 743 | 649952,39 | 4195813,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 744 | 649952,07 | 4195812,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 745 | 649952,00 | 4195811,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 746 | 649952,03 | 4195810,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 747 | 649953,09 | 4195804,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 748 | 649953,59 | 4195799,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 749 | 649954,41 | 4195795,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 750 | 649955,19 | 4195790,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 751 | 649955,28 | 4195788,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 752 | 649955,48 | 4195787,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 753 | 649956,03 | 4195785,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 754 | 649957,32 | 4195781,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 755 | 649957,38 | 4195780,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 756 | 649958,04 | 4195778,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 757 | 649958,57 | 4195777,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 758 | 649959,77 | 4195774,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 759 | 649961,00 | 4195772,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 760 | 649961,63 | 4195772,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 761 | 649962,98 | 4195770,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 762 | 649965,72 | 4195768,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 763 | 649967,25 | 4195767,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 764 | 649967,97 | 4195767,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 765 | 649969,47 | 4195767,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 766 | 649969,94 | 4195766,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 767 | 649970,87 | 4195766,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 768 | 649971,54 | 4195766,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 769 | 649972,20 | 4195766,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 770 | 649973,31 | 4195765,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 771 | 649973,93 | 4195764,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 772 | 649975,58 | 4195760,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 773 | 649976,37 | 4195758,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 774 | 649976,88 | 4195757,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 775 | 649977,18 | 4195757,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 776 | 649977,92 | 4195756,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 777 | 649978,77 | 4195756,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 778 | 649979,40 | 4195756,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 779 | 649980,68 | 4195755,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 780 | 649983,92 | 4195755,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 781 | 649986,69 | 4195754,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 782 | 649988,09 | 4195754,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 783 | 649990,83 | 4195753,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 784 | 649992,20 | 4195753,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 785 | 649994,28 | 4195753,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 786 | 649995,80 | 4195754,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 787 | 649998,93 | 4195753,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 788 | 650135,65 | 4195722,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 789 | 650303,06 | 4195606,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 790 | 650314,66 | 4195056,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 791 | 650078,36 | 4195069,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 792 | 649279,86 | 4195106,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 793 | 649270,95 | 4194736,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 794 | 649323,05 | 4194668,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 795 | 649376,70 | 4194517,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 796 | 649437,52 | 4194348,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 797 | 649518,67 | 4194127,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 798 | 649597,12 | 4194018,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 799 | 649633,88 | 4193979,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 800 | 649633,78 | 4193979,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 801 | 649633,94 | 4193979,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 802 | 649686,38 | 4193759,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 803 | 649621,78 | 4193662,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 804 | 649622,85 | 4193600,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 805 | 649599,04 | 4193593,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 806 | 649595,00 | 4193601,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 807 | 649590,55 | 4193610,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 808 | 649586,71 | 4193620,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 809 | 649583,52 | 4193630,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 810 | 649576,97 | 4193645,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 811 | 649569,74 | 4193660,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 812 | 649561,84 | 4193674,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 813 | 649556,52 | 4193683,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 814 | 649554,37 | 4193694,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 815 | 649547,42 | 4193704,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 816 | 649527,01 | 4193725,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 817 | 649504,20 | 4193757,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 818 | 649492,86 | 4193758,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 819 | 649489,23 | 4193762,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 820 | 649476,66 | 4193772,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 821 | 649470,02 | 4193777,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 822 | 649467,08 | 4193785,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 823 | 649466,21 | 4193790,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 824 | 649462,74 | 4193799,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 825 | 649462,50 | 4193806,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 826 | 649446,45 | 4193813,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 827 | 649440,80 | 4193814,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 828 | 649433,63 | 4193815,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 829 | 649427,77 | 4193820,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 830 | 649414,96 | 4193828,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 831 | 649400,40 | 4193834,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 832 | 649393,89 | 4193834,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 833 | 649388,23 | 4193834,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 834 | 649320,44 | 4193892,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 835 | 649261,50 | 4193942,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 836 | 649245,95 | 4193951,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 837 | 649247,23 | 4193954,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 838 | 649247,88 | 4193961,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 839 | 649246,36 | 4193968,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 840 | 649242,66 | 4193975,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 841 | 649240,38 | 4193983,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 842 | 649234,67 | 4194000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 843 | 649213,99 | 4194005,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 844 | 649204,22 | 4194006,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 845 | 649194,23 | 4194003,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 846 | 649183,80 | 4194001,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 847 | 649173,16 | 4194006,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 848 | 649165,78 | 4194016,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 849 | 649158,17 | 4194028,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 850 | 649150,14 | 4194036,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 851 | 649140,36 | 4194039,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 852 | 649135,37 | 4194045,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 853 | 649136,24 | 4194052,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 854 | 649132,54 | 4194060,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 855 | 649117,99 | 4194065,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 856 | 649109,09 | 4194065,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 857 | 649102,79 | 4194069,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 858 | 649098,01 | 4194083,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 859 | 649093,66 | 4194093,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 860 | 649090,44 | 4194095,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 861 | 649088,13 | 4194098,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 862 | 649084,81 | 4194102,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 863 | 649081,05 | 4194105,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 864 | 649076,94 | 4194107,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 865 | 649072,54 | 4194109,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 866 | 649070,43 | 4194109,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 867 | 649069,34 | 4194114,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 868 | 649063,04 | 4194122,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 869 | 649048,27 | 4194129,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 870 | 649036,98 | 4194135,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 871 | 649024,16 | 4194141,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 872 | 649006,89 | 4194144,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 873 | 648998,41 | 4194145,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 874 | 648972,48 | 4194159,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 875 | 648925,26 | 4194184,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 876 | 648878,40 | 4194210,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 877 | 648825,78 | 4194237,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 878 | 648799,94 | 4194251,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 879 | 648774,43 | 4194266,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 880 | 648749,25 | 4194281,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 881 | 648724,43 | 4194297,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 882 | 648699,97 | 4194314,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 883 | 648675,89 | 4194331,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 884 | 648652,20 | 4194349,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 885 | 648636,60 | 4194362,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 886 | 648620,50 | 4194375,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 887 | 648603,92 | 4194387,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 888 | 648586,89 | 4194398,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 889 | 648569,42 | 4194409,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 890 | 648551,55 | 4194419,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 891 | 648533,30 | 4194429,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 892 | 648514,70 | 4194438,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 893 | 648495,78 | 4194446,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 894 | 648477,78 | 4194452,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 895 | 648475,51 | 4194458,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 896 | 648454,22 | 4194470,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 897 | 648428,37 | 4194477,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 898 | 648409,04 | 4194481,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 899 | 648392,97 | 4194488,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 900 | 648382,54 | 4194493,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 901 | 648357,57 | 4194497,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 902 | 648342,14 | 4194497,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 903 | 648335,54 | 4194494,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 904 | 648317,75 | 4194498,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 905 | 648297,28 | 4194501,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 906 | 648276,71 | 4194504,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 907 | 648256,05 | 4194505,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 908 | 648235,36 | 4194506,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 909 | 648214,64 | 4194506,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 910 | 648193,94 | 4194505,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 911 | 648173,28 | 4194504,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 912 | 648169,11 | 4194502,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 913 | 648164,76 | 4194502,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 914 | 648160,34 | 4194502,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 915 | 648155,97 | 4194502,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 916 | 648151,79 | 4194504,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 917 | 648147,90 | 4194506,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 918 | 648144,42 | 4194509,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 919 | 648140,94 | 4194513,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 920 | 648140,01 | 4194514,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 921 | 648140,20 | 4194514,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 922 | 648139,98 | 4194517,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 923 | 648138,86 | 4194519,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 924 | 648135,60 | 4194523,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 925 | 648132,64 | 4194524,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 926 | 648129,39 | 4194525,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 927 | 648120,76 | 4194527,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 928 | 648113,38 | 4194527,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 929 | 648111,30 | 4194527,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 930 | 648106,76 | 4194527,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 931 | 648101,36 | 4194526,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 932 | 648096,06 | 4194525,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 933 | 648091,63 | 4194524,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 934 | 648088,18 | 4194524,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 935 | 648081,67 | 4194524,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 936 | 648072,87 | 4194524,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 937 | 648066,62 | 4194521,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 938 | 648056,80 | 4194521,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 939 | 648046,94 | 4194522,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 940 | 648037,13 | 4194523,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 941 | 648027,42 | 4194525,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 942 | 648020,91 | 4194525,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 943 | 648014,48 | 4194524,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 944 | 648011,69 | 4194523,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 945 | 648009,66 | 4194524,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 946 | 648000,00 | 4194524,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 947 | 647992,18 | 4194521,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 948 | 647983,38 | 4194517,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 949 | 647979,15 | 4194514,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 950 | 647975,13 | 4194512,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 951 | 647969,37 | 4194510,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 952 | 647963,18 | 4194506,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 953 | 647960,25 | 4194503,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 954 | 647958,71 | 4194498,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 955 | 647956,88 | 4194495,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 956 | 647954,97 | 4194493,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 957 | 647953,36 | 4194494,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 958 | 647952,10 | 4194495,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 959 | 647952,06 | 4194499,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 960 | 647951,58 | 4194503,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 961 | 647950,06 | 4194507,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 962 | 647947,63 | 4194509,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 963 | 647948,09 | 4194512,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 964 | 647950,15 | 4194518,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 965 | 647952,00 | 4194526,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 966 | 647952,54 | 4194537,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 967 | 647951,78 | 4194547,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 968 | 647949,72 | 4194557,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 969 | 647946,46 | 4194577,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 970 | 647942,87 | 4194596,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 971 | 647941,14 | 4194608,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 972 | 647942,00 | 4194614,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 973 | 647940,16 | 4194622,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 974 | 647938,64 | 4194633,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 975 | 647934,95 | 4194643,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 976 | 647933,43 | 4194648,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 977 | 647931,36 | 4194652,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 978 | 647928,97 | 4194653,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 979 | 647925,50 | 4194651,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 980 | 647924,85 | 4194649,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 981 | 647925,28 | 4194646,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 982 | 647925,93 | 4194642,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 983 | 647924,41 | 4194641,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 984 | 647922,13 | 4194641,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 985 | 647918,66 | 4194650,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 986 | 647918,65 | 4194655,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 987 | 647920,72 | 4194661,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 988 | 647924,85 | 4194669,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 989 | 647929,41 | 4194675,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 990 | 647937,23 | 4194680,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 991 | 647946,89 | 4194685,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 992 | 647954,82 | 4194689,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 993 | 647974,58 | 4194706,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 994 | 647987,73 | 4194717,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 995 | 647997,61 | 4194727,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 996 | 648000,00 | 4194730,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 997 | 648003,69 | 4194736,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 998 | 648010,75 | 4194749,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 999 | 648017,03 | 4194767,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1000 | 648017,39 | 4194771,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1001 | 648017,51 | 4194773,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1002 | 648018,81 | 4194774,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1003 | 648019,40 | 4194775,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1004 | 648019,52 | 4194777,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1005 | 648018,81 | 4194779,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1006 | 648018,69 | 4194779,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1007 | 648018,21 | 4194780,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1008 | 648018,29 | 4194782,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1009 | 648018,12 | 4194783,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1010 | 648017,72 | 4194785,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1011 | 648018,21 | 4194786,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1012 | 648019,16 | 4194789,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1013 | 648019,28 | 4194791,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1014 | 648018,81 | 4194794,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1015 | 648018,09 | 4194795,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1016 | 648016,92 | 4194796,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1017 | 648013,61 | 4194794,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1018 | 648013,02 | 4194792,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1019 | 648012,90 | 4194789,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1020 | 648011,84 | 4194788,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1021 | 648010,53 | 4194789,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1022 | 648009,59 | 4194790,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1023 | 648006,39 | 4194792,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1024 | 648003,09 | 4194797,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1025 | 648002,54 | 4194800,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1026 | 648002,00 | 4194803,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1027 | 648001,94 | 4194804,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1028 | 648002,04 | 4194804,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1029 | 648002,30 | 4194805,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1030 | 648002,60 | 4194806,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1031 | 648003,11 | 4194807,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1032 | 648004,04 | 4194809,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1033 | 648006,36 | 4194811,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1034 | 648010,77 | 4194816,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1035 | 648016,32 | 4194819,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1036 | 648019,64 | 4194821,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1037 | 648024,48 | 4194822,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1038 | 648033,47 | 4194823,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1039 | 648038,31 | 4194823,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1040 | 648045,29 | 4194825,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1041 | 648053,19 | 4194828,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1042 | 648056,99 | 4194829,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1043 | 648060,05 | 4194828,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1044 | 648061,83 | 4194828,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1045 | 648063,12 | 4194829,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1046 | 648063,36 | 4194831,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1047 | 648065,96 | 4194834,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1048 | 648071,40 | 4194841,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1049 | 648073,37 | 4194843,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1050 | 648077,24 | 4194863,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1051 | 648081,45 | 4194874,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1052 | 648080,03 | 4194874,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1053 | 648076,95 | 4194876,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1054 | 648072,47 | 4194879,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1055 | 648069,63 | 4194882,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1056 | 648068,45 | 4194884,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1057 | 648067,85 | 4194886,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1058 | 648069,15 | 4194888,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1059 | 648069,03 | 4194890,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1060 | 648068,33 | 4194890,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1061 | 648065,85 | 4194888,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1062 | 648062,78 | 4194888,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1063 | 648060,05 | 4194889,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1064 | 648056,51 | 4194891,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1065 | 648054,03 | 4194893,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1066 | 648052,02 | 4194897,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1067 | 648052,02 | 4194901,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1068 | 648052,97 | 4194905,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1069 | 648055,68 | 4194910,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1070 | 648059,22 | 4194915,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1071 | 648061,83 | 4194920,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1072 | 648065,25 | 4194922,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1073 | 648071,28 | 4194924,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1074 | 648076,25 | 4194928,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1075 | 648082,28 | 4194931,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1076 | 648092,09 | 4194937,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1077 | 648094,92 | 4194938,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1078 | 648100,95 | 4194942,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1079 | 648104,61 | 4194942,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1080 | 648108,63 | 4194941,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1081 | 648114,30 | 4194941,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1082 | 648117,50 | 4194943,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1083 | 648122,81 | 4194946,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1084 | 648124,94 | 4194948,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1085 | 648128,25 | 4194953,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1086 | 648129,32 | 4194958,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1087 | 648129,66 | 4194961,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1088 | 648129,32 | 4194965,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1089 | 648123,63 | 4194977,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1090 | 648118,32 | 4194984,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1091 | 648113,60 | 4194989,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1092 | 648112,17 | 4194992,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1093 | 648109,58 | 4194995,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1094 | 648106,50 | 4194997,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1095 | 648102,49 | 4195000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1096 | 648102,20 | 4195000,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1097 | 648101,76 | 4195001,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1098 | 648100,53 | 4195002,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1099 | 648099,36 | 4195003,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1100 | 648098,61 | 4195003,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1101 | 648097,79 | 4195002,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1102 | 648097,08 | 4195002,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1103 | 648095,21 | 4195004,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1104 | 648093,63 | 4195005,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1105 | 648092,22 | 4195006,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1106 | 648089,94 | 4195005,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1107 | 648088,13 | 4195005,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1108 | 648086,49 | 4195005,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1109 | 648084,96 | 4195006,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1110 | 648084,72 | 4195007,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1111 | 648085,20 | 4195009,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1112 | 648087,42 | 4195010,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1113 | 648091,94 | 4195013,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1114 | 648095,97 | 4195016,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1115 | 648098,37 | 4195018,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1116 | 648099,14 | 4195019,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1117 | 648099,84 | 4195020,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1118 | 648100,25 | 4195021,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1119 | 648100,37 | 4195022,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1120 | 648100,49 | 4195024,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1121 | 648101,18 | 4195028,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1122 | 648101,48 | 4195030,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1123 | 648100,95 | 4195032,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1124 | 648100,07 | 4195035,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1125 | 648099,72 | 4195037,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1126 | 648099,84 | 4195039,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1127 | 648100,07 | 4195042,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1128 | 648100,31 | 4195043,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1129 | 648100,13 | 4195044,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1130 | 648099,14 | 4195046,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1131 | 648098,84 | 4195047,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1132 | 648098,49 | 4195049,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1133 | 648097,20 | 4195050,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1134 | 648096,90 | 4195051,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1135 | 648096,80 | 4195052,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1136 | 648096,50 | 4195052,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1137 | 648095,91 | 4195052,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1138 | 648095,73 | 4195053,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1139 | 648095,51 | 4195054,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1140 | 648094,98 | 4195056,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1141 | 648093,51 | 4195058,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1142 | 648090,93 | 4195061,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1143 | 648088,80 | 4195064,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1144 | 648085,89 | 4195068,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1145 | 648083,97 | 4195070,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1146 | 648083,67 | 4195070,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1147 | 648082,32 | 4195072,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1148 | 648080,57 | 4195074,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1149 | 648078,75 | 4195074,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1150 | 648076,94 | 4195075,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1151 | 648074,90 | 4195077,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1152 | 648073,02 | 4195079,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1153 | 648070,97 | 4195081,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1154 | 648069,03 | 4195084,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1155 | 648067,74 | 4195086,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1156 | 648066,29 | 4195087,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1157 | 648065,34 | 4195086,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1158 | 648064,47 | 4195086,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1159 | 648063,65 | 4195087,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1160 | 648062,30 | 4195089,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1161 | 648060,48 | 4195090,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1162 | 648057,50 | 4195091,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1163 | 648054,81 | 4195091,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1164 | 648053,58 | 4195091,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1165 | 648053,49 | 4195091,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1166 | 648055,68 | 4195089,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1167 | 648056,85 | 4195088,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1168 | 648057,56 | 4195087,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1169 | 648057,38 | 4195086,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1170 | 648055,80 | 4195085,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1171 | 648053,58 | 4195084,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1172 | 648050,82 | 4195084,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1173 | 648047,54 | 4195085,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1174 | 648046,20 | 4195086,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1175 | 648044,61 | 4195086,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1176 | 648043,16 | 4195085,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1177 | 648041,40 | 4195085,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1178 | 648039,75 | 4195084,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1179 | 648037,41 | 4195084,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1180 | 648036,12 | 4195084,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1181 | 648034,19 | 4195085,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1182 | 648032,21 | 4195087,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1183 | 648030,56 | 4195088,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1184 | 648028,46 | 4195089,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1185 | 648027,23 | 4195091,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1186 | 648026,52 | 4195092,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1187 | 648026,40 | 4195094,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1188 | 648027,17 | 4195096,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1189 | 648029,57 | 4195100,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1190 | 648031,56 | 4195103,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1191 | 648032,37 | 4195104,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1192 | 648032,31 | 4195107,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1193 | 648032,90 | 4195108,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1194 | 648034,08 | 4195109,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1195 | 648038,70 | 4195111,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1196 | 648042,86 | 4195112,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1197 | 648045,38 | 4195114,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1198 | 648047,37 | 4195115,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1199 | 648051,65 | 4195119,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1200 | 648056,27 | 4195122,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1201 | 648060,66 | 4195126,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1202 | 648062,36 | 4195127,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1203 | 648063,30 | 4195128,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1204 | 648064,23 | 4195129,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1205 | 648068,85 | 4195133,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1206 | 648071,43 | 4195136,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1207 | 648073,55 | 4195138,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1208 | 648077,64 | 4195142,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1209 | 648079,11 | 4195144,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1210 | 648081,98 | 4195147,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1211 | 648083,39 | 4195148,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1212 | 648084,20 | 4195150,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1213 | 648085,61 | 4195152,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1214 | 648086,43 | 4195154,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1215 | 648086,78 | 4195155,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1216 | 648086,60 | 4195156,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1217 | 648086,54 | 4195157,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1218 | 648087,42 | 4195159,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1219 | 648088,65 | 4195160,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1220 | 648089,48 | 4195162,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1221 | 648090,35 | 4195163,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1222 | 648090,29 | 4195164,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1223 | 648090,87 | 4195167,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1224 | 648091,64 | 4195169,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1225 | 648092,99 | 4195172,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1226 | 648093,27 | 4195173,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1227 | 648094,04 | 4195174,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1228 | 648095,33 | 4195176,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1229 | 648097,20 | 4195179,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1230 | 648098,31 | 4195183,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1231 | 648099,14 | 4195184,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1232 | 648099,72 | 4195185,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1233 | 648101,18 | 4195185,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1234 | 648102,65 | 4195187,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1235 | 648103,53 | 4195188,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1236 | 648105,17 | 4195190,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1237 | 648107,39 | 4195193,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1238 | 648109,38 | 4195197,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1239 | 648111,08 | 4195200,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1240 | 648111,90 | 4195203,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1241 | 648112,83 | 4195205,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1242 | 648115,29 | 4195210,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1243 | 648116,00 | 4195212,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1244 | 648116,70 | 4195217,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1245 | 648117,99 | 4195220,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1246 | 648119,10 | 4195222,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1247 | 648119,57 | 4195224,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1248 | 648119,57 | 4195226,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1249 | 648120,21 | 4195231,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1250 | 648120,57 | 4195234,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1251 | 648121,85 | 4195238,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1252 | 648122,97 | 4195243,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1253 | 648123,32 | 4195248,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1254 | 648123,26 | 4195252,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1255 | 648123,78 | 4195255,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1256 | 648124,43 | 4195259,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1257 | 648124,55 | 4195261,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1258 | 648124,49 | 4195263,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1259 | 648124,14 | 4195263,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1260 | 648123,50 | 4195263,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1261 | 648121,91 | 4195261,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1262 | 648120,51 | 4195258,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1263 | 648119,10 | 4195257,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1264 | 648118,16 | 4195258,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1265 | 648117,87 | 4195261,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1266 | 648117,57 | 4195265,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1267 | 648117,75 | 4195271,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1268 | 648117,69 | 4195276,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1269 | 648118,05 | 4195278,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1270 | 648119,39 | 4195280,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1271 | 648121,38 | 4195284,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1272 | 648123,44 | 4195288,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1273 | 648126,60 | 4195292,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1274 | 648127,65 | 4195295,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1275 | 648129,65 | 4195296,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1276 | 648130,76 | 4195298,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1277 | 648131,75 | 4195301,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1278 | 648132,51 | 4195303,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1279 | 648133,16 | 4195305,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1280 | 648133,22 | 4195306,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1281 | 648133,34 | 4195307,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1282 | 648133,74 | 4195307,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1283 | 648134,21 | 4195308,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1284 | 648134,39 | 4195309,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1285 | 648135,68 | 4195311,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1286 | 648137,13 | 4195312,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1287 | 648139,37 | 4195314,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1288 | 648141,59 | 4195315,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1289 | 648143,58 | 4195318,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1290 | 648144,75 | 4195319,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1291 | 648145,80 | 4195320,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1292 | 648146,57 | 4195323,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1293 | 648147,21 | 4195327,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1294 | 648147,53 | 4195329,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1295 | 648147,86 | 4195332,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1296 | 648148,02 | 4195334,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1297 | 648148,02 | 4195336,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1298 | 648147,39 | 4195338,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1299 | 648146,69 | 4195339,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1300 | 648144,45 | 4195344,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1301 | 648140,36 | 4195351,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1302 | 648138,02 | 4195355,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1303 | 648135,38 | 4195357,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1304 | 648133,92 | 4195358,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1305 | 648133,38 | 4195358,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1306 | 648133,22 | 4195357,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1307 | 648133,68 | 4195356,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1308 | 648133,68 | 4195355,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1309 | 648133,38 | 4195355,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1310 | 648131,99 | 4195355,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1311 | 648129,35 | 4195356,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1312 | 648127,35 | 4195357,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1313 | 648126,30 | 4195357,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1314 | 648125,84 | 4195358,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1315 | 648124,67 | 4195359,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1316 | 648123,44 | 4195359,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1317 | 648121,50 | 4195358,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1318 | 648120,68 | 4195357,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1319 | 648120,21 | 4195356,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1320 | 648119,10 | 4195355,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1321 | 648116,88 | 4195354,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1322 | 648112,02 | 4195354,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1323 | 648109,38 | 4195355,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1324 | 648106,10 | 4195356,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1325 | 648104,99 | 4195356,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1326 | 648104,94 | 4195357,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1327 | 648105,17 | 4195357,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1328 | 648106,40 | 4195357,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1329 | 648107,57 | 4195357,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1330 | 648108,86 | 4195357,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1331 | 648109,14 | 4195357,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1332 | 648108,92 | 4195358,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1333 | 648107,57 | 4195361,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1334 | 648106,86 | 4195364,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1335 | 648106,92 | 4195367,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1336 | 648106,62 | 4195370,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1337 | 648106,46 | 4195376,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1338 | 648106,46 | 4195380,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1339 | 648106,62 | 4195384,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1340 | 648107,69 | 4195388,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1341 | 648108,50 | 4195392,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1342 | 648108,86 | 4195394,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1343 | 648109,56 | 4195398,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1344 | 648109,91 | 4195401,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1345 | 648109,97 | 4195404,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1346 | 648110,03 | 4195408,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1347 | 648110,25 | 4195410,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1348 | 648110,15 | 4195412,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1349 | 648110,43 | 4195415,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1350 | 648111,38 | 4195416,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1351 | 648112,02 | 4195418,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1352 | 648112,67 | 4195421,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1353 | 648113,30 | 4195425,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1354 | 648113,42 | 4195428,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1355 | 648113,60 | 4195430,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1356 | 648113,42 | 4195432,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1357 | 648113,48 | 4195435,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1358 | 648112,13 | 4195440,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1359 | 648111,14 | 4195445,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1360 | 648110,25 | 4195448,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1361 | 648108,50 | 4195452,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1362 | 648107,39 | 4195455,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1363 | 648106,10 | 4195460,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1364 | 648104,52 | 4195465,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1365 | 648102,89 | 4195469,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1366 | 648101,76 | 4195472,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1367 | 648100,65 | 4195480,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1368 | 648100,71 | 4195481,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1369 | 648100,71 | 4195485,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1370 | 648099,14 | 4195489,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1371 | 648096,74 | 4195492,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1372 | 648094,10 | 4195496,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1373 | 648091,11 | 4195498,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1374 | 648088,01 | 4195501,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1375 | 648085,43 | 4195502,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1376 | 648082,50 | 4195503,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1377 | 648079,11 | 4195503,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1378 | 648076,59 | 4195503,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1379 | 648073,83 | 4195503,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1380 | 648070,79 | 4195502,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1381 | 648068,21 | 4195502,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1382 | 648064,64 | 4195501,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1383 | 648062,12 | 4195500,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1384 | 648057,21 | 4195498,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1385 | 648054,17 | 4195495,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1386 | 648051,71 | 4195493,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1387 | 648049,25 | 4195491,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1388 | 648047,72 | 4195491,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1389 | 648046,73 | 4195489,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1390 | 648045,38 | 4195489,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1391 | 648043,26 | 4195489,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1392 | 648041,99 | 4195488,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1393 | 648041,57 | 4195486,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1394 | 648041,51 | 4195484,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1395 | 648041,16 | 4195482,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1396 | 648041,16 | 4195480,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1397 | 648040,58 | 4195479,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1398 | 648040,86 | 4195479,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1399 | 648041,45 | 4195478,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1400 | 648042,33 | 4195478,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1401 | 648042,68 | 4195476,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1402 | 648042,74 | 4195474,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1403 | 648042,45 | 4195472,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1404 | 648041,04 | 4195470,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1405 | 648040,05 | 4195469,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1406 | 648039,47 | 4195468,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1407 | 648038,64 | 4195467,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1408 | 648037,59 | 4195466,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1409 | 648035,84 | 4195466,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1410 | 648034,31 | 4195466,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1411 | 648032,37 | 4195466,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1412 | 648030,03 | 4195466,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1413 | 648028,34 | 4195466,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1414 | 648027,05 | 4195466,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1415 | 648024,89 | 4195469,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1416 | 648022,95 | 4195472,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1417 | 648021,95 | 4195474,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1418 | 648021,48 | 4195476,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1419 | 648020,25 | 4195479,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1420 | 648018,90 | 4195481,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1421 | 648017,97 | 4195485,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1422 | 648016,74 | 4195489,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1423 | 648015,75 | 4195494,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1424 | 648014,63 | 4195498,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1425 | 648013,52 | 4195502,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1426 | 648012,81 | 4195505,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1427 | 648012,35 | 4195510,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1428 | 648010,59 | 4195516,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1429 | 648008,54 | 4195520,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1430 | 648006,78 | 4195524,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1431 | 648004,91 | 4195527,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1432 | 648002,93 | 4195530,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1433 | 648000,87 | 4195533,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1434 | 648000,00 | 4195534,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1435 | 647996,31 | 4195538,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1436 | 647994,05 | 4195541,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1437 | 647991,90 | 4195543,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1438 | 647989,89 | 4195546,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1439 | 647988,56 | 4195547,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1440 | 647987,22 | 4195550,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1441 | 647985,21 | 4195552,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1442 | 647983,74 | 4195554,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1443 | 647982,95 | 4195556,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1444 | 647981,73 | 4195558,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1445 | 647980,40 | 4195561,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1446 | 647978,79 | 4195564,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1447 | 647978,13 | 4195567,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1448 | 647977,73 | 4195571,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1449 | 647977,46 | 4195577,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1450 | 647977,59 | 4195582,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1451 | 647978,27 | 4195587,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1452 | 647980,26 | 4195594,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1453 | 647982,54 | 4195601,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1454 | 647984,69 | 4195606,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1455 | 647991,23 | 4195615,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1456 | 647994,05 | 4195619,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1457 | 647997,92 | 4195622,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1458 | 648000,00 | 4195623,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1459 | 648011,73 | 4195629,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1460 | 648019,49 | 4195633,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1461 | 648027,96 | 4195638,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1462 | 648035,58 | 4195644,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1463 | 648041,18 | 4195650,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1464 | 648045,92 | 4195656,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1465 | 648050,24 | 4195661,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1466 | 648053,25 | 4195665,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1467 | 648058,28 | 4195671,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1468 | 648060,72 | 4195677,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1469 | 648063,74 | 4195685,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1470 | 648065,03 | 4195696,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1471 | 648065,46 | 4195702,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1472 | 648065,03 | 4195707,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1473 | 648063,74 | 4195714,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1474 | 648060,86 | 4195721,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1475 | 648058,43 | 4195727,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1476 | 648057,71 | 4195731,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1477 | 648055,98 | 4195733,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1478 | 648053,67 | 4195734,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1479 | 648049,65 | 4195734,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1480 | 648046,35 | 4195737,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1481 | 648043,34 | 4195740,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1482 | 648041,04 | 4195743,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1483 | 648039,60 | 4195746,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1484 | 648039,32 | 4195753,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1485 | 648039,89 | 4195762,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1486 | 648040,61 | 4195770,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1487 | 648042,62 | 4195776,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1488 | 648045,78 | 4195783,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1489 | 648050,81 | 4195790,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1490 | 648056,12 | 4195795,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1491 | 648061,58 | 4195799,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1492 | 648067,04 | 4195802,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1493 | 648072,21 | 4195804,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1494 | 648081,12 | 4195808,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1495 | 648087,30 | 4195809,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1496 | 648093,90 | 4195809,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1497 | 648100,37 | 4195808,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1498 | 648107,12 | 4195806,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1499 | 648115,88 | 4195801,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1500 | 648120,20 | 4195798,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1501 | 648124,50 | 4195793,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1502 | 648128,24 | 4195788,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1503 | 648130,97 | 4195784,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1504 | 648131,97 | 4195781,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1505 | 648132,54 | 4195777,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1506 | 648132,98 | 4195769,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1507 | 648133,55 | 4195763,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1508 | 648134,42 | 4195755,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1509 | 648134,99 | 4195750,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1510 | 648136,71 | 4195747,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1511 | 648138,87 | 4195743,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1512 | 648142,61 | 4195739,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1513 | 648148,64 | 4195735,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1514 | 648153,09 | 4195732,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1515 | 648158,55 | 4195731,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1516 | 648165,59 | 4195730,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1517 | 648169,91 | 4195730,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1518 | 648177,23 | 4195732,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1519 | 648190,16 | 4195736,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1520 | 648195,05 | 4195738,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1521 | 648197,40 | 4195739,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1522 | 648200,79 | 4195740,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1523 | 648205,38 | 4195740,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1524 | 648213,44 | 4195741,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1525 | 648221,76 | 4195741,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1526 | 648232,11 | 4195740,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1527 | 648238,43 | 4195740,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1528 | 648245,61 | 4195742,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1529 | 648252,65 | 4195745,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1530 | 648258,39 | 4195748,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1531 | 648264,00 | 4195752,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1532 | 648268,02 | 4195757,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1533 | 648271,32 | 4195761,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1534 | 648273,33 | 4195766,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1535 | 648274,62 | 4195773,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1536 | 648275,49 | 4195778,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1537 | 648275,49 | 4195781,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1538 | 648275,06 | 4195786,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1539 | 648274,92 | 4195791,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1540 | 648273,33 | 4195797,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1541 | 648271,19 | 4195803,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1542 | 648269,31 | 4195806,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1543 | 648266,01 | 4195808,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1544 | 648263,13 | 4195810,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1545 | 648261,56 | 4195809,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1546 | 648259,55 | 4195807,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1547 | 648257,54 | 4195807,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1548 | 648254,24 | 4195809,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1549 | 648250,64 | 4195813,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1550 | 648244,89 | 4195819,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1551 | 648241,88 | 4195825,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1552 | 648241,01 | 4195832,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1553 | 648240,44 | 4195839,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1554 | 648240,72 | 4195844,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1555 | 648243,32 | 4195850,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1556 | 648246,75 | 4195854,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1557 | 648250,07 | 4195857,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1558 | 648254,94 | 4195858,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1559 | 648261,12 | 4195858,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1560 | 648266,01 | 4195858,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1561 | 648279,38 | 4195857,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1562 | 648297,75 | 4195854,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1563 | 648307,53 | 4195852,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1564 | 648313,41 | 4195849,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1565 | 648317,30 | 4195847,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1566 | 648321,03 | 4195843,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1567 | 648323,33 | 4195840,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1568 | 648326,34 | 4195834,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1569 | 648328,35 | 4195827,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1570 | 648328,65 | 4195823,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1571 | 648328,50 | 4195818,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1572 | 648327,06 | 4195815,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1573 | 648325,92 | 4195814,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1574 | 648325,77 | 4195814,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1575 | 648325,77 | 4195815,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1576 | 648326,49 | 4195818,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1577 | 648326,49 | 4195820,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1578 | 648326,21 | 4195821,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1579 | 648325,49 | 4195821,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1580 | 648324,05 | 4195818,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1581 | 648322,47 | 4195812,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1582 | 648319,88 | 4195807,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1583 | 648316,86 | 4195802,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1584 | 648312,27 | 4195796,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1585 | 648307,53 | 4195790,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1586 | 648302,79 | 4195784,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1587 | 648299,19 | 4195779,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1588 | 648297,75 | 4195777,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1589 | 648297,33 | 4195774,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1590 | 648295,74 | 4195771,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1591 | 648294,02 | 4195768,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1592 | 648293,60 | 4195767,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1593 | 648293,88 | 4195761,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1594 | 648295,17 | 4195756,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1595 | 648297,18 | 4195753,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1596 | 648300,06 | 4195750,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1597 | 648304,22 | 4195746,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1598 | 648308,39 | 4195744,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1599 | 648312,84 | 4195743,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1600 | 648316,73 | 4195743,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1601 | 648319,74 | 4195743,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1602 | 648323,76 | 4195746,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1603 | 648327,78 | 4195749,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1604 | 648332,52 | 4195751,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1605 | 648336,12 | 4195754,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1606 | 648340,86 | 4195759,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1607 | 648348,75 | 4195768,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1608 | 648357,38 | 4195777,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1609 | 648363,69 | 4195782,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1610 | 648366,86 | 4195787,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1611 | 648370,46 | 4195793,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1612 | 648373,61 | 4195800,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1613 | 648377,49 | 4195808,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1614 | 648380,36 | 4195817,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1615 | 648382,80 | 4195826,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1616 | 648385,11 | 4195830,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1617 | 648387,54 | 4195832,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1618 | 648390,27 | 4195836,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1619 | 648392,72 | 4195839,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1620 | 648396,74 | 4195842,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1621 | 648401,19 | 4195845,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1622 | 648404,21 | 4195846,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1623 | 648409,10 | 4195846,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1624 | 648412,40 | 4195846,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1625 | 648420,87 | 4195845,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1626 | 648430,22 | 4195843,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1627 | 648436,82 | 4195842,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1628 | 648442,56 | 4195839,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1629 | 648446,01 | 4195836,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1630 | 648450,75 | 4195833,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1631 | 648459,81 | 4195831,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1632 | 648465,84 | 4195832,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1633 | 648472,16 | 4195831,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1634 | 648478,62 | 4195832,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1635 | 648485,96 | 4195833,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1636 | 648494,00 | 4195835,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1637 | 648499,61 | 4195837,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1638 | 648504,17 | 4195842,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1639 | 648508,37 | 4195846,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1640 | 648510,09 | 4195849,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1641 | 648511,82 | 4195852,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1642 | 648514,11 | 4195858,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1643 | 648515,40 | 4195865,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1644 | 648515,55 | 4195870,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1645 | 648515,12 | 4195873,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1646 | 648513,83 | 4195877,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1647 | 648508,65 | 4195884,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1648 | 648503,06 | 4195892,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1649 | 648495,59 | 4195900,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1650 | 648488,40 | 4195907,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1651 | 648480,35 | 4195913,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1652 | 648471,15 | 4195917,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1653 | 648467,00 | 4195917,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1654 | 648463,83 | 4195916,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1655 | 648457,80 | 4195918,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1656 | 648451,34 | 4195920,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1657 | 648447,17 | 4195921,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1658 | 648444,29 | 4195923,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1659 | 648441,14 | 4195926,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1660 | 648439,85 | 4195929,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1661 | 648439,98 | 4195933,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1662 | 648441,99 | 4195938,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1663 | 648444,72 | 4195942,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1664 | 648448,02 | 4195945,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1665 | 648453,92 | 4195946,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1666 | 648458,37 | 4195947,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1667 | 648461,39 | 4195947,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1668 | 648468,29 | 4195945,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1669 | 648476,61 | 4195943,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1670 | 648484,67 | 4195938,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1671 | 648491,27 | 4195934,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1672 | 648494,15 | 4195931,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1673 | 648495,44 | 4195929,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1674 | 648498,74 | 4195925,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1675 | 648500,13 | 4195924,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1676 | 648503,19 | 4195921,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1677 | 648505,79 | 4195918,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1678 | 648509,22 | 4195913,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1679 | 648511,23 | 4195910,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1680 | 648514,55 | 4195906,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1681 | 648519,14 | 4195904,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1682 | 648524,75 | 4195901,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1683 | 648537,09 | 4195900,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1684 | 648544,86 | 4195899,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1685 | 648553,04 | 4195897,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1686 | 648561,81 | 4195895,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1687 | 648578,33 | 4195894,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1688 | 648582,78 | 4195894,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1689 | 648586,08 | 4195896,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1690 | 648591,12 | 4195901,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1691 | 648592,83 | 4195904,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1692 | 648595,56 | 4195907,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1693 | 648600,45 | 4195908,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1694 | 648604,91 | 4195911,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1695 | 648608,49 | 4195913,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1696 | 648614,67 | 4195914,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1697 | 648616,97 | 4195914,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1698 | 648624,59 | 4195914,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1699 | 648628,17 | 4195915,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1700 | 648630,33 | 4195918,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1701 | 648633,06 | 4195919,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1702 | 648634,22 | 4195918,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1703 | 648635,66 | 4195914,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1704 | 648638,09 | 4195911,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1705 | 648639,68 | 4195911,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1706 | 648640,68 | 4195912,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1707 | 648640,53 | 4195915,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1708 | 648642,11 | 4195916,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1709 | 648645,47 | 4195919,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1710 | 648647,87 | 4195920,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1711 | 648652,89 | 4195923,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1712 | 648660,08 | 4195928,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1713 | 648667,26 | 4195933,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1714 | 648673,43 | 4195939,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1715 | 648679,32 | 4195943,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1716 | 648684,63 | 4195947,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1717 | 648687,51 | 4195951,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1718 | 648689,37 | 4195955,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1719 | 648696,14 | 4195964,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1720 | 648699,44 | 4195969,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1721 | 648701,01 | 4195974,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1722 | 648704,18 | 4195978,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1723 | 648714,66 | 4195991,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1724 | 648726,56 | 4196000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1725 | 648739,91 | 4196001,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1726 | 648748,12 | 4196002,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1727 | 648752,10 | 4196001,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1728 | 648754,99 | 4196000,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1729 | 648757,58 | 4196000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1730 | 648766,14 | 4195995,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1731 | 648771,62 | 4195991,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1732 | 648776,54 | 4195987,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1733 | 648781,26 | 4195982,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1734 | 648785,12 | 4195978,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1735 | 648788,97 | 4195972,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1736 | 648793,80 | 4195963,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1737 | 648797,76 | 4195953,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1738 | 648799,16 | 4195949,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1739 | 648800,66 | 4195944,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1740 | 648801,95 | 4195939,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1741 | 648805,49 | 4195932,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1742 | 648811,26 | 4195923,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1743 | 648816,95 | 4195918,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1744 | 648820,49 | 4195914,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1745 | 648823,28 | 4195911,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1746 | 648827,78 | 4195909,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1747 | 648839,13 | 4195906,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1748 | 648845,24 | 4195906,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1749 | 648852,96 | 4195907,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1750 | 648856,07 | 4195906,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1751 | 648858,75 | 4195907,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1752 | 648861,86 | 4195909,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1753 | 648865,50 | 4195912,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1754 | 648871,07 | 4195916,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1755 | 648875,46 | 4195921,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1756 | 648880,61 | 4195927,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1757 | 648884,46 | 4195936,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1758 | 648886,61 | 4195939,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1759 | 648888,23 | 4195943,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1760 | 648888,33 | 4195946,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1761 | 648889,50 | 4195950,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1762 | 648891,23 | 4195954,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1763 | 648891,23 | 4195955,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1764 | 648890,58 | 4195957,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1765 | 648891,65 | 4195961,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1766 | 648892,73 | 4195964,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1767 | 648892,29 | 4195970,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1768 | 648892,08 | 4195975,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1769 | 648891,44 | 4195980,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1770 | 648890,48 | 4195984,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1771 | 648890,90 | 4195987,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1772 | 648890,69 | 4195990,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1773 | 648889,50 | 4195994,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1774 | 648887,04 | 4195998,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1775 | 648886,08 | 4196000,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1776 | 648881,22 | 4196003,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1777 | 648878,16 | 4196005,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1778 | 648873,51 | 4196009,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1779 | 648866,65 | 4196010,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1780 | 648860,87 | 4196012,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1781 | 648856,89 | 4196014,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1782 | 648851,83 | 4196017,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1783 | 648846,59 | 4196017,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1784 | 648838,82 | 4196020,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1785 | 648831,23 | 4196024,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1786 | 648823,28 | 4196028,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1787 | 648817,32 | 4196030,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1788 | 648811,10 | 4196034,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1789 | 648807,64 | 4196037,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1790 | 648803,41 | 4196040,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1791 | 648796,00 | 4196044,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1792 | 648791,12 | 4196048,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1793 | 648787,69 | 4196054,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1794 | 648784,26 | 4196060,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1795 | 648782,09 | 4196066,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1796 | 648781,01 | 4196071,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1797 | 648780,82 | 4196077,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1798 | 648781,91 | 4196084,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1799 | 648782,99 | 4196089,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1800 | 648785,16 | 4196094,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1801 | 648788,41 | 4196100,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1802 | 648792,39 | 4196105,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1803 | 648796,00 | 4196109,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1804 | 648801,42 | 4196111,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1805 | 648809,37 | 4196113,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1806 | 648815,88 | 4196114,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1807 | 648824,01 | 4196114,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1808 | 648829,79 | 4196112,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1809 | 648837,02 | 4196110,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1810 | 648845,69 | 4196105,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1811 | 648850,21 | 4196102,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1812 | 648858,16 | 4196096,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1813 | 648861,23 | 4196093,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1814 | 648867,55 | 4196087,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1815 | 648872,43 | 4196084,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1816 | 648878,39 | 4196082,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1817 | 648880,38 | 4196079,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1818 | 648885,26 | 4196078,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1819 | 648890,50 | 4196077,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1820 | 648895,92 | 4196076,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1821 | 648901,16 | 4196076,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1822 | 648908,02 | 4196076,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1823 | 648911,82 | 4196077,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1824 | 648914,35 | 4196079,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1825 | 648918,14 | 4196083,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1826 | 648921,21 | 4196087,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1827 | 648925,01 | 4196091,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1828 | 648928,62 | 4196095,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1829 | 648930,06 | 4196099,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1830 | 648931,87 | 4196105,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1831 | 648932,23 | 4196109,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1832 | 648933,14 | 4196113,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1833 | 648933,68 | 4196116,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1834 | 648935,12 | 4196119,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1835 | 648935,31 | 4196122,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1836 | 648935,67 | 4196127,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1837 | 648935,85 | 4196133,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1838 | 648934,94 | 4196138,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1839 | 648933,14 | 4196143,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1840 | 648932,41 | 4196148,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1841 | 648933,68 | 4196153,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1842 | 648934,76 | 4196159,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1843 | 648936,21 | 4196163,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1844 | 648938,20 | 4196167,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1845 | 648941,09 | 4196171,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1846 | 648943,62 | 4196174,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1847 | 648945,60 | 4196176,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1848 | 648947,95 | 4196176,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 648951,02 | 4196176,94 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 34,95 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Котокель Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 637828,37 | 4185781,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 637859,63 | 4185644,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 637800,26 | 4185600,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 637756,98 | 4185572,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 637695,30 | 4185485,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 637656,33 | 4185453,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 637602,23 | 4185408,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 637577,08 | 4185390,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 637564,36 | 4185398,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 637542,59 | 4185374,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 637456,96 | 4185271,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 637415,57 | 4185216,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 637420,63 | 4185185,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 637422,33 | 4185173,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 637424,30 | 4185124,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 637425,39 | 4185097,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 637438,02 | 4185060,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 637432,43 | 4185041,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 637437,41 | 4185033,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 637446,13 | 4185022,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 637437,92 | 4185002,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 637419,39 | 4184979,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 637412,87 | 4184955,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 637424,48 | 4184941,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 637413,96 | 4184906,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 637416,98 | 4184895,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 637407,07 | 4184881,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 637393,12 | 4184861,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 637331,41 | 4184895,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 637303,19 | 4184910,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 637276,61 | 4184857,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 637265,00 | 4184822,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 637251,39 | 4184799,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 637228,53 | 4184781,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 637213,92 | 4184771,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 637193,88 | 4184764,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 637180,55 | 4184766,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 637075,81 | 4184803,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 637029,70 | 4184691,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 637017,69 | 4184693,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 636994,89 | 4184805,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 636992,87 | 4184853,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 637000,02 | 4184923,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 637001,47 | 4184978,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 637060,36 | 4185158,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 637084,85 | 4185216,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 637187,28 | 4185276,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 637235,38 | 4185321,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 637252,21 | 4185350,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 637266,16 | 4185378,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 637276,26 | 4185410,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 637271,93 | 4185587,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 637350,80 | 4185573,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 637411,88 | 4185583,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 637520,97 | 4185706,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 637528,08 | 4185705,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 637537,86 | 4185706,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 637547,57 | 4185707,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 637557,14 | 4185709,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 637566,52 | 4185712,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 637575,65 | 4185716,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 637584,47 | 4185720,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 637592,92 | 4185725,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 637600,96 | 4185731,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 637610,90 | 4185736,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 637621,19 | 4185741,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 637631,79 | 4185746,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 637642,65 | 4185749,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 637653,72 | 4185752,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 637664,96 | 4185755,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 637676,33 | 4185756,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 637687,77 | 4185757,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 637699,24 | 4185757,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 637708,11 | 4185757,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 637716,97 | 4185757,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 637725,79 | 4185758,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 637734,51 | 4185760,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 637743,07 | 4185762,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 637751,43 | 4185765,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 637759,55 | 4185769,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 637767,36 | 4185773,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 637774,84 | 4185778,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 637776,26 | 4185779,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 637828,37 | 4185781,12 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 37,19 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Черемушка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 637039,65 | 4187956,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 637138,59 | 4187943,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 637089,71 | 4187819,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 636956,74 | 4187451,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 636980,37 | 4187434,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 636986,63 | 4187419,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 637017,21 | 4187416,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 636992,19 | 4187352,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 636944,92 | 4187247,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 636916,43 | 4187098,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 636871,24 | 4186897,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 636862,21 | 4186813,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 636842,05 | 4186732,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 636849,70 | 4186529,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 636849,95 | 4186514,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 636849,00 | 4186505,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 636832,04 | 4186415,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 636807,70 | 4186331,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 636800,08 | 4186276,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 636745,24 | 4186275,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 636725,60 | 4186263,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 636701,84 | 4186254,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 636648,18 | 4186243,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 636583,14 | 4186223,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 636445,35 | 4186609,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 636680,17 | 4187021,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 636709,10 | 4187100,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 636710,34 | 4187104,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 636717,79 | 4187118,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 636765,20 | 4187238,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 636844,03 | 4187444,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 636909,48 | 4187620,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 636896,95 | 4187628,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 636907,36 | 4187671,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 636928,42 | 4187665,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 637039,65 | 4187956,26 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 20,90 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Ярцы Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 649949,24 | 4190051,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 650006,07 | 4190036,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 650060,46 | 4189991,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 650079,29 | 4189969,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 650182,82 | 4189935,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 650203,12 | 4189804,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 650201,19 | 4189734,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 650263,01 | 4189736,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 650265,03 | 4189589,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 650323,34 | 4189596,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 650321,89 | 4189493,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 650438,41 | 4189490,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 650459,17 | 4189442,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 650463,71 | 4189429,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 650485,83 | 4189413,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 650472,95 | 4189203,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 650445,82 | 4189220,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 650382,31 | 4189259,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 650406,26 | 4189346,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 650377,47 | 4189346,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 650377,10 | 4189357,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 650358,90 | 4189357,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 650359,20 | 4189345,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 650272,12 | 4189341,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 650272,09 | 4189354,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 650267,10 | 4189354,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 650248,80 | 4189354,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 650248,66 | 4189343,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 650177,14 | 4189345,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 650177,36 | 4189352,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 650152,02 | 4189351,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 650160,73 | 4189635,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 649925,37 | 4189639,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 649944,88 | 4189814,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 649930,00 | 4189938,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 649907,01 | 4190000,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 649923,16 | 4190004,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 649918,48 | 4190046,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 649949,24 | 4190051,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 650201,15 | 4189542,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 650216,13 | 4189542,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 650236,20 | 4189541,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 650235,16 | 4189507,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 650234,72 | 4189492,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 650199,81 | 4189492,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 650201,15 | 4189542,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 650292,81 | 4190275,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 650296,05 | 4190246,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 650255,95 | 4190247,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 650254,49 | 4190193,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 650288,93 | 4190192,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 650240,12 | 4190165,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 650171,17 | 4190151,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 650147,93 | 4190132,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 650141,54 | 4190112,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 650126,63 | 4190110,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 650101,98 | 4190105,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 650034,20 | 4190101,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 650031,01 | 4190100,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 650031,20 | 4190098,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 650031,74 | 4190098,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 650035,07 | 4190076,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 650033,90 | 4190071,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 650054,16 | 4190070,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 650053,70 | 4190053,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 650053,69 | 4190053,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 650005,55 | 4190056,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 650005,51 | 4190072,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 650006,86 | 4190071,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 650008,79 | 4190073,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 650010,12 | 4190077,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 650005,57 | 4190079,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 650001,90 | 4190112,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 649998,03 | 4190109,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 649962,79 | 4190119,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 649959,73 | 4190123,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 649958,53 | 4190127,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 649958,11 | 4190151,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 649996,65 | 4190153,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 650011,97 | 4190195,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 650083,34 | 4190219,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 650082,58 | 4190226,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 650091,88 | 4190227,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 650095,31 | 4190226,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 650151,03 | 4190250,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 650186,28 | 4190253,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 650252,13 | 4190263,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 650292,81 | 4190275,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 650142,64 | 4190226,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 650142,73 | 4190226,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 650142,28 | 4190226,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 650142,20 | 4190226,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 650142,64 | 4190226,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 650157,50 | 4190148,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 650157,58 | 4190148,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 650157,14 | 4190148,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 650157,06 | 4190148,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 650157,50 | 4190148,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 650391,35 | 4189749,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 650392,73 | 4189719,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 650387,80 | 4189719,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 650381,24 | 4189719,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 650371,84 | 4189719,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 650351,81 | 4189719,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 650343,78 | 4189719,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 650343,96 | 4189748,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 650351,97 | 4189749,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 650391,35 | 4189749,93 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Графические материалы

1.3 Карта планируемого размещения объектов

местного значения поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.4 Карта границ населенных пунктов

(в том числе границ образуемых населенных пунктов)

входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.5 Карта функциональных зон поселения

масштаб 1:50 000

2. Материалы по обоснованию генерального плана

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана

Содержание

|  | Содержание | 88 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 90 |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 92 |
| 2. | Описание положения сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района в структуре расселения | 96 |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 97 |
| 3.1. | Описание природных условий | 97 |
| 3.2. | Анализ использования территории | 104 |
| 3.3. | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 110 |
| 3.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения | 112 |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 112 |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 112 |
| 3.4.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 113 |
| 4. | Предложения по функциональному зонированию | 116 |
| 5. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 116 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 117 |
| 7. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 117 |
| 7.1. | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 118 |
| 8. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 119 |
| 9. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | 168 |
| 9.1. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 174 |
| 9.2. | Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 179 |
| 9.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 189 |
| 9.4. | Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности | 192 |
| 9.5 | Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 196 |
|  | Приложения | 200 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 №б/н в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Муниципальное казенное учреждение «Комитет по развитию инфраструктуры муниципального образования «Прибайкальский район»

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Гремячинское» Прибайкальского района 5 населенных пунктов– поселки Исток, Котокель, Черемушка, Ярцы и село Гремячинск.

Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 29.12.2017 № 62;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

            - - Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Кадры»;

- «Инфраструктура для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Эффективная и конкурентная экономика»;

- «Туризм и гостеприимство»;

- «Международная кооперация и экспорт»;

- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

- «Новые технологии сбережения здоровья«;

- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- «Новые материалы и химия«;

- «Средства производства и автоматизации«;

- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;

- «Беспилотные авиационные системы«;

- «Новые атомные и энергетические технологии«;

- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:

1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

2. «Здоровье для каждого»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;

6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

7. «Медицинские кадры»;

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

10. «Борьба с сахарным диабетом»;

11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;

12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

13. «Жилье»;

14. «Региональная и местная дорожная сеть»;

15. «Формирование комфортной городской среды»;

16. «Безопасность дорожного движения»;

17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

20. «Управление рынком труда»;

21. «Активные меры содействия занятости»;

22. «Образование для рынка труда»;

23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

25. «Пять морей и озеро Байкал»;

26. «Развитие опорной сети аэродромов»;

27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;

28. «Отечественные решения»;

29. «Цифровое государственное управление»;

30. «Вода России»;

31. «Чистый воздух»;

32. «Сохранение лесов»;

33. «Экономика замкнутого цикла»;

34. «Производительность труда»;

35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;

37. «Педагоги и наставники»;

38. «Россия - страна возможностей»;

39. «Все лучшее детям»;

40. «Профессионалитет»;

41. «Поддержка семьи»;

42. «Охрана материнства и детства»;

43. «Многодетная семья»;

44. «Старшее поколение»;

45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;

47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;

- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» на период 2018-2030 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 27.12.2017 г. №51;

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1185;

- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гремячинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1204;

- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГРЕМЯЧИНСКОЕ»

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское поселение Гремячинское расположено на территории Прибайкальского района. Административный центр с. Гремячинск расположен в 140 км от г. Улан – Удэ. Земли поселения расположены на границе с Кабанским районом (по озеру Байкал от мыса Швед до устья реки Десятая), общая протяженность 90 км. На северо-востоке земли поселения окружают горы.

В МО «Гремячинское» СП входят населенные пункты: административный центр – с. Гремячинск, с. Котокель, с. Черемушки, с. Исток, с. Ярцы.

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Через МО «Гремячинское» СП проходит автомобильная магистраль республиканского значения Улан-Удэ- Турунтаево - Курумкан. Расстояние до районного центра с. Турунтаево 90 км, до столицы Бурятии города Улан-Удэ 140 км.

Общая земельная площадь составляет 303 га. Территория поселения входит в водозаборную зону Байкала.

Описание границ СП «Гремячинское» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | северо-восток | с МО СП «Туркинское» |
|  | запад | с МО «Кабанский район» |
|  | юг | с МО СП «Нестеровское» |
|  | восток | с МО «Хоринский район» |

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климат

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0°С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.

Характеристика температурного режима

Таблица 2

| Показатели | Станция Нестерово |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. |

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)

Таблица 4

| Станция | Осадки за период с температурой |  |
| --- | --- | --- |
|  | +5°С | +10°С |
| Турунтаево | 236 | 184 |

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 5

| Станции | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | Наблюдения за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 6

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 7

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |

Полезные ископаемые

Черемшанское месторождение расположено в Прибайкальском районе в 60 км от г. Улан-Удэ и в 40 км от ст. Татаурово ВСЖД. Оно представлено единым протяженным (более 10 км) пластом белых мономинеральных кварцитов и кварцитовидных песчаников мощностью от 30 до 50 м. Белые, желто-белые кварцитовидные песчаники состоят из зерен кварца (99,2% свободного кремнезема) не имеющих газово-жидких и минеральных включений. Вредные примеси (0,7-1,0%) представлены окислами железа, которые легко удаляются.

По вещественному составу, минералого-текстурным особенностям и физическим параметрам кварцитовидные песчаники относятся к единому технологическому типу, удовлетворяют требованиям промышленности для производства технического кремния, карбида кремния и ферросилиция. В последние 2-3 года проводятся работы по изучению возможности использования наиболее чистых разновидностей кварцитов для наплава однокомпонентного кварцевого стекла, получения высокочастотного кремния для солнечной энергетики, а также выращивания монокристаллов пъезокварца.

Запасы кварцитовидных песчаников в контуре карьера первой очереди составляют 14,2 млн.т (кат. В+С1), которые при сложившейся производительности (около 150 тыс.т/год) обеспечивают практически неограниченный срок функционирования предприятия. Разведанные запасы участка № 2 Черемшанского месторождения находятся на стадии эксплуатации. На очереди – освоение запасов участка № 1, проект которого уже составлен и находится на стадии прохождения оценки воздействия добычных работ на окружающую среду.

В пределах Черемшанского рудного поля имеются: доломиты и доломитизированные известняки, пригодные для использования в стекольной промышленности; фосфат-кальций-магниевые удобрения; минеральные пигменты и каолиновые глины, пригодные для использования в лакокрасочной, бумажной и керамической промышленности.

По результатам современной системной прогнозной оценки рудное поле представляется также перспективным на выявление промышленных месторождений полиметаллов, благородных металлов, молибдена и вольфрама.

Рельеф и инженерно-геологические условия

В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).

Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.

Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. В с. Гремячинск залегают обводненные песчано-глинистые грунты с низкими несущими способностями, глубина распространения которых достигает 10 и более.

По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.

К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.

К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.

На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.

Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.

Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.

Гидрография

Основной рекой поселения является река Итанца (правый приток р. Селенги), в которую впадают реки: Бурля, Иркилик, Кома, Ангыр и др.

Река Итанца имеет в основном дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но дождевые паводки достигают значительных размеров, Густота речной сети составляет 0,7-0,8 км/км2. Течение р. Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 1 м до 1,25 м, ширина 5-15 м.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Водный режим рек стационарно начал изучаться в середине 30-х годов. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Воды рек района используются для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и других сельскохозяйственных нужд. Значительный объем воды для орошения производится из р. Ангыр (приток р. Итанца).

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней.

Растительность и почвенный покров

Растительность

Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью.

Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа.

В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.

Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м.

Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид.

Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести.

Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.

Почвы

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий.

Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Лесные ресурсы

Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.

Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.

Территорию сельского поселения затрагивает Кикинское лесничество, а также Заказник Прибайкальский.

В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.

В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.

Прибайкальский заказник находится в Прибайкальском районе в 100 км к северу от г.Улан-Удэ, на территории Кикинского лесничества. Созданный в 1981 году, он один из самых крупных заказников республики, второй по площади (74,18 тысячи гектаров). Занимает центральную часть Морского хребта и представляет собой горно-таежную местность, прилегающую к озеру Байкал. Протяженность его береговой линии составляет почти 30 километров (от Гремячинска до мыса Швец).

Цель заказника - обеспечение сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания экологической целостности естественных природных сообществ. Заказник расположен вдоль восточного побережья Байкала и находится на территории Кикинского лесхоза. Общая площадь заказника составляет 74180 гектаров, из которых 93% площади покрыта лесами с преобладанием сосны. Оставшаяся часть занята озерами, болотами, пастбищными угодьями и так далее.

В заказнике выделено 3 функциональные зоны: 1) строго защитная, куда вошли участки, где запрещены все виды хозяйственной деятельности; 2) особо охраняемая, иуда вошли участки с ограниченным лесопользованием (водоох¬ранные зоны рек, озер, глухариные тока, места концентрации диких копытных); 3) продуктивная или зона лесопользования, где разрешаются следующие виды пользования: заготовка древесины, заготовка второстепенных лесных материа¬лов, пользование в культурно-оздоровительных и туристических целях.

Кроме того, выделены следующие особые участки в рамках названных зон: леса с высоким участием кедра, места обитания диких животных, потенциальные участки для развития туризма, водоохранные зоны рек, участки со склонами более 15°, лесные болота, прибрежная береговая линия озера Байкал. В них разрешается проведение сплошных санитарных рубок (гари, лесоповалы, леса поврежденные вредителями) и запрещены все виды охоты.

Установленный объем заготовки составляет – 80,5 тыс. м3 ежегодно.

В соответствии с новым лесным кодексом территория заказника относится к защитным лесам, в которых предусмотрено только выборочные рубки погибающих и поврежденных насаждений.

Благодаря разнообразию мест обитания, относительно мягкому климату и наличию ненарушенных участков, заказник богат охотничьими ресурсами. На территории заказника обитает 21 вид охотничьих животных и 6 видов редких и исчезающих представителей животного мира. К последним относятся выдра и пять видов птиц: черный аист, лебедь-кликун, орлан-белохвост, большая выпь и скопа.

Вся территория заказника разбита на три зоны. Первая включает особо защитные участки, где запрещены все виды пользования - места концентрации соболя и кабарги, участки лесного фонда, имеющие в составе более двух единиц кедра сибирского. Ко второй зоне отнесены особо охраняемые участки, где лесопользование ограничено - водоохранные зоны рек и озер, глухариные тока, места размножения диких животных. В третьей зоне разрешаются следующие виды пользования - заготовка древесины.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 1032 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1284 | 1278 | 1295 | 1296 | 1254 | 1058 | 1050 | 1046 | 1050 | 1032 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Гремячинское» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Гремячинское», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Гремячинское» | 1032 | 900 | 596 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 10.

Таблица 10

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Гремячинское» | 1032 | 1178 | 1757 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищный фонд

В сельском поселении Гремячинское жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами и в основной массе представляет одноквартирные, неблагоустроенные частные, деревянные жилые дома. Основная масса домов построены в 50 –е годы. Новое жилье строится главным образом иногородними гражданами для дач.

Здравоохранение

На территории сельского поселения находятся «Гремячинская центральная районная больница» в с. Гремячинск, 2 ФАПа, расположенные в селах: Котокель, Исток, где ведут прием 2 фельдшера.

На территории поселения имеется аптечный пункт в магазине Титан ИП Глебова.

Образование

Социальная инфраструктура сельского поселения «Гремячинское» в сфере образования представлена:

- Дошкольная образовательная организация детский сад «Березка» в с. Гремячинск 76 мест;

- Гремячинская СОШ (на 150 мест/ 139 учащихся),

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составила – 44 чел.

В общеобразовательном учреждении «Гремячинская СОШ» по программе среднего общего образования обучаются –139 чел.

В отрасли трудится 13 педагогов, из них чел. имеют высшую квалификационную категорию, 7 - первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 8 чел.

Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 15 человек.

Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 12-15 человек.

В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии (кроме Гремячинской средней школы), но требуют ремонта.

100% объектов школьного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам, поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время Гремячинская средняя школа находится в аварийном состоянии, требует капитального ремонта или нового строительства.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка», с. Гремячинск | 52 человека Площадь здания: 225 кв.м Площадь земельного участка: | Деревянное здание |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Гремячинская основная общеобразовательная школа» | Количество мест-150 Общая площадь здания-1232 кв.м. Площадь земельного участка- 561 кв. м. | Деревянное здание |

Культура

В Гремячинском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Гремячинский культурно-информационный центр», обслуживающее 5 сел. В состав МБУ «Гремячинский КИЦ» входят следующие учреждения культуры:

- Дом культуры с. Гремячинк на 180 мест;

- сельский клуб с. Котокель на 50 мест;

- сельский клуб в с. Исток на 50 мест;

- сельская библиотека с. Гремячинск на 2 490 томов.

Кроме этого, в с. Гремячинске есть Храм в честь святого Апостола Андрея Первозванного.

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества.

В отчетном периоде читателями библиотек являются 686 чел. Число посещений составило 4000 человек. С целью привлечения населения к чтению было проведено 22 массовых мероприятия.

Специалисты библиотек принимают активное участие в районных и республиканских семинарах, мероприятиях.

Библиотеки имеют доступ к сети «Интернет» и оснащены компьютерным оборудованием.

Культурно - досуговыми учреждениями поселения по итогам 2016 года было проведено 293 культурно -досуговых мероприятий. Их посетило 7.024 чел. Мероприятий на платной основе 148, посетители данные мероприятия 2099 человек. Удельный вес населения, участвующих на платных культурно-массовых мероприятиях от общего числа населения составляет 71,0 %

В учреждениях работают 15 формирования, которые посещают 181 человек, детских 9, в них участников – 100 человека. Творческие коллективы успешно принимают участие в районных и республиканских конкурсах.

Кадровый состав работников учреждения составляет 5 человек, из них с профильным образованием 1 человек, обучается в институте культуры – 1 человек.

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения «Нестеровский культурно-информационный центр» |  |  |  |  |
| 1. | Дом культуры с. Гремячинск (с. Гремячинск, ул. Пионерская, д. 23) | 180 человек Площадь здания: 329,7 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 50% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. |
| 2. | Сельский клуб с. Исток (с. Исток, ул. Братьев Ильиных 73, д. 26) | 30 человек Площадь здания: 45 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 3. | Сельский клуб с. Котокель (с. Котокель, ул. Озерная, д.37) | 30 человек Площадь здания: 56 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 100% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 4. | Сельская библиотека с. Гремячинск, (с. Гремячинск, ул. Школьная, д. 11) | 20 человек Площадь здания: 42 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |

### Физическая культура, массовый спорт и культура (пример текста)

В Гремячинском сельском поселении:

- Культурно-спортивный парк Победа;

- Спортивный зал Гремячинской средней школы.

Транспортная инфраструктура

Протяженность транспортных путей составляет в пределах Прибайкальского района: железных дорог – 42 км, водных путей – 48 км, автодорог с твердым покрытием – 258 км.

Основной транспортной артерией является автомобильная дорога федерального значения «Байкал», с твердым асфальтобетонным покрытием, проходящая по югу Прибайкальского района, участок длиной 48 км. Существующая автомобильная дорога Улан-Удэ- Турунтаево-Курумкан относится по классификации к республиканским автодорогам и является основным средством связи между населенными пунктами, расположенными вдоль нее, а также центром Бурятии - г. Улан-Удэ. Протяжение ее по Прибайкальскому району - 220 км. Трасса расположена в основном среди средневысоких гор. Автомобильная дорога находится в I-й дорожно-климатической зоне. Климатические условия суровые, резкоконтинентальные, средняя температура холодного периода –24,1°С, теплого периода времени +16.6°С.

По территории села Гремячинск проходит автомобильная магистраль Республиканского значения Улан-Удэ –Турунтаево –Баргузин- Курумкан. Протяженность муниципальных внутрипоселковых автодорог составляет 11,7 км.

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Нестерово – ул. Комсомольская, в с. Гурулево – ул. Центральная, в с. Кика – ул. Трактовая, в с. Батурино – ул. Монастырская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское»:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения автомобильной дороги | Протяженность дороги (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорога | с. Гремячинск, ул. Ул. Комсомольская | 1000 |
| 2 | дорога | с. Гремячинск ул. Братьев Волковых | 1500 |
| 3 | дорога | с. Гремячинск ул. Школьная | 800 |
| 4 | дорога | с. Гремячинск ул. Трактовая | 1000 |
| 5 | дорога | с. Гремячинск ул. Лесная | 800 |
| 6 | дорога | с. Гремячинск ул. Производственная | 800 |
| 7 | дорога | с. Гремячинск ул. Пионерская | 700 |
| 8 | дорога | с. Гремячинск ул. Молодежная | 500 |
| 9 | дорога | с. Гремячинск ул. Спортивная | 700 |
| 10 | дорога | с. Гремячинск ул. Нагорная | 300 |
| 11 | дорога | с. Гремячинск, ул. Октябрьская | 800 |
| 12 | дорога | с. Гремячинск ул. Новая | 500 |
| 13 | дорога | с. Гремячинск ул. Байкальская | 800 |
| 14 | дорога | с. Гремячинск переулок Спортивный | 500 |
| 15 | дорога | с. Гремячинск ул. Набережная | 1000 |
| 16 | дорога | с. Гремячинск ул. Береговая | 1000 |
| 17 | дорога | с. Гремячинск мкр Байкальский | 1000 |
| 18 | дорога | с. Гремячинск пер. Пионерский | 1800 |
| 19 | дорога | с. Черемушки ул. Набережная | 1500 |
| 20 | дорога | с. Котокель ул.Озерная | 1000 |
| 21 | дорога | с. Исток ул. Братьев Ильиных | 4000 |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение села Гремячинск в настоящее время децентрализованное, осуществляется от шахтных колодцев: общественных и индивидуальных.

Ранее были сооружены водозаборные скважины для водоснабжения в селах: Котокель, Черемушки, Исток. Пробурены скважины глубиной от 60 до 90 м. Установлены насосы марки ЭЦВ 5-4-75. Производительность скважины 10м3/час. Согласно результатам последних исследований установлено несоответствие качества питьевой воды по органолептическим показателям, содержанию железа и марганца.

Главной целью должно стать обеспечение населения сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач. К таким задачам относится: строительство новых скважин с пригодной водой для питья, модернизация старых, путем капитального ремонта и внедрением оборудования для очистки воды. Повышение качества предоставляемых услуг по снабжению водой населения.

Канализация

Жилая застройка населенных пунктов не канализована.

Теплоснабжение

с. Гремячинск.

В настоящее время с. Гремячинск не имеет централизованного источника теплоснабжения. Жилые дома и здания общественно-административной застройки села имеют печное отопление.

с. Ярцы.

Теплоснабжение села осуществляется от котельной санатория Прибайкальский район, с.Ярцы, д. 11А. В котельной установлены два котла КВМ 1,25, топливом служит уголь или, при его отсутствии, дрова и отходы деревопереработки.

с. Исток, Котокель, Черемушки.

В данных селах отсутствуют какие-либо котельные. Вся существующая жилая и общественно-административная застройка сел имеет печное отопление. Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и население.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова.

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельной, входят социально значимые учреждения: школа, больница, жилые дома, администрация, дом быта, скважины.

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт».

Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении Гремячинское отсутствует.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

Газоснабжение

В настоящее время в МО СП «Гремячинское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

Кладбище с. Гремячинск расположено за границами населенного пункта. Два кладбища п. Исток расположены в границах населенного пункта. Земельные участки под кладбищами не сформированы.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 2 498,02 куб. м

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.

В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.

Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:

- Расчетное количество условных контейнеров в МО - 32 шт.;

- Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;

- Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 16 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 64 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 128 шт.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определены места несанкционированного складирования отходов на территории поселения:

| Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН) | Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га) | Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка) |
| --- | --- | --- |
| Республика Бурятия, Прибайкальский район с. Гремячинск | 1,7 | 03:16:390105 52.806100, 108.011185 |

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление развития территории в сфере туризма в строительстве современных рекреационных центров и санаториев, развития гастрономического и этнографического туризма, ориентированного на традиционную кухню и быт народа Бурятии. Проведения ежегодных культурных фестивалей и ярмарок народных ремёсел.

Направление развития территории в сфере инженерной инфраструктуры в модернизации существующих сетей энергообеспечения и введение альтернативных источников энергии (солнечной, ветровой), улучшении водоснабжения и водоотведения, решение проблемы качественных стандартов питьевой воды. Газификации поселения и замена устаревших отопительных систем на современные энергоэффективные.

Направление развития территории в сфере транспортной инфраструктуры в укреплении дорожной сети, расширении автопарка и автобусов, усилении транспортного сообщения с крупными городскими агломерациями, организации регулярных автобусных рейсов и создание логистических хабов для удобства перемещения товаров и туристов.

Направление развития территории в сфере производства и переработки в запуске предприятий по глубокой переработке древесины и полезных ископаемых. Совершенствование аграрного сектора (органическое земледелие, переработка сельхозпродуктов).

Проблемами в развитии территории являются экологические ограничения, связанные с расположением на Байкальской природной территории, особенностями экосистемы озера Байкал и водоохранных зон. Труднодоступность отдельных регионов, трудности с доставкой стройматериалов и специалистов. Высокоэффективное освоение требует больших бюджетных расходов и длительных сроков реализации проектов.

Таким образом, эффективное развитие территории требует продуманного сочетания инвестиционной привлекательности, устойчивого экологического развития и социальной ответственности.

В приведенной ниже таблице 12 отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 12. SWOT анализ МО СП «Гремячинское»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Уникальное расположение рядом с озером Байкал, живописная природа, привлекательность для туристов. Наличие минеральных источников и лечебных грязей, возможность развивать медицинский туризм. Исторические и культурные достопримечательности, способные привлечь внимание путешественников. Ресурсообеспеченность полезными ископаемыми, возможность развития перерабатывающей промышленности. Возможность интеграции в программы национального и регионального уровней поддержки туризма и развития сельских территорий. | Низкий уровень инженерной инфраструктуры (водоснабжение, канализация, теплоснабжение). Отсутствие центрального газоснабжения и дефицит качественной питьевой воды. Недостаточность транспортной доступности (автомобильные дороги, транспортное сообщение). Демографическое старение и снижение численности населения. Высокая доля устаревших деревянных построек, низкая устойчивость к природным катаклизмам. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Создание новой туристической инфраструктуры, развитие гостиничного дела и рекреационных зон. Обустройство велосипедных маршрутов и пешеходных троп, привлечение любителей активного отдыха. Организация экологических туров и образовательных программ для школьников и студентов. Поддержка местной культуры и народных ремесел. Использование потенциала природных достопримечательностей (озеро Котокель, гора Амбул, минеральные источники) для увеличения туристического потока. Привлечение инвестиций в инфраструктуру и экономику региона через федеральные и региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса. | Потенциальные риски катастрофического подтопления и эрозии почв. Ограничения, вызванные наличием зон с особым режимом использования (охранные зоны, особо охраняемые природные территории). Сокращение трудоспособного населения и оттока молодежи в крупные города. Высокий риск возникновения природных пожаров и антропогенных загрязнений. Необходимость значительных финансовых вложений для улучшения инфраструктуры и преодоления недостатков социального и бытового обслуживания. |

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Гремячинское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Гремячинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 13.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Вело-пешеходный (экологический) туристский маршрут «Народные тропы Прибайкалья» | Обустройство вело-пешеходного (экологического) туристского маршрута «Народные тропы Прибайкалья» Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность маршрута –30 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», «Туркинское», с. Гремячинск, с. Турка, с. Горячинск | Расчетный срок до 2045 г. | Не устанавливаются | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 2 | Объект санаторно-курортного назначения | Детский санаторный лагерь круглогодичного действия «Байкальский Бор» | Реконструкция детского санаторного лагеря круглогодичного действия «Байкальский Бор» | Вместимость 158 мест. | Прибайкальски й район, сельское поселение «Гремячинское», с. Ярцы | Не определены | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 3 | Электроснабжение потребителей | ВЛ 110 кВ Котокель-Турка (КТ-155) | Реконструкция ВЛ 110 кВ Котокель – Турка с отпайкой на ПС Берег (КТ-155) в районе опоры №92а с организацией схемы заход-выход на ПС 110 кВ Берег и образованием двух ЛЭП: - ВЛ 110 кВ Берег – Котокель и ВЛ 110 кВ Берег - Турка | Протяженность – 12,5 км | Прибайкальский район | Расчетный срок до 2045 г | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 4 | Иные охраняемые природные территории | Рекреационная местность «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск | Строительство рекреационной местности «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск | Площадь - 2,5 кв. км | Прибайкальский район | Расчетный срок до 2045 г | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |

3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 14.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор | Объект водоснабжения | Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м) | 2 скважины (60 м) Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее- СТП района) |
| 2 | Гостиницы и аналогичные коллективные средства размещения | Объекты отдыха и туризма | Строительство туристического комплекса (Придорожный сервис, гостиница, с. Гремячинск) | Вместимость 30 мест* Единовременная пропускная способность 15 чел.* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
| 3 | Станция технического обслуживания | Объект обслуживания и хранения автомобильного транспорта | Пункт автосервиса с. Гремячинск | Вместимость 2 единицы* | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | СТП района |
| 4 | Линии электропередачи | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км | Строительство ЛЭП в населенных пунктах Турунтаево, Ильинка Горячинск, Гремячинск. | ТП 10/0,4 кВ 250 кВА; ВЛ 10 кВ - 1,4 км; ВЛ 0,4 кВ СИП - 2,3 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Гремячинское», с. Гремячинск | До 2027 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Гремячинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 15.

Таблица 15. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 230,90 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 24,17 |
| 3. | Производственная зона | га | 4,30 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,89 |
| 5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,19 |
| 6. | Зона рекреационного назначения | га | 183,82 |
| 7. | Зона озелененных территорий | га | 5,78 |
| 8. | Зона кладбищ | га | 1,52 |
| 9. | Территории общего пользования | га | 49,17 |
| 10. | Иная зона | га | 8,49 |

## 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 16.

Таблица 16. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом Генерального плана МО СП «Гремячинское» не предусматривается изменение границ населенных пунктов, входящих в состав поселения.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 29.04.2025 №ОКН-20250428-2664308294-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Гремячинское» расположены 2 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 9 выявленных объектов археологического наследия:

| № | Название | Адрес | Рег.№ в ЕГРОКН | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Часовня | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск, кладбище | 031410059540005 | Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |
| 2. | Памятник воинамземлякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Гремячинск | 031410103860005 | Распоряжение АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д |

# Выявленные объекты археологического наследия:

| № | Название | Границы территории |
| --- | --- | --- |
| 3. | Гремячинск. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 4. | Исток. Ярцы Байкальские. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 5. | Исток. Лесоучасток -1. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 6. | Исток -Котокель -1. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 7. | Исток -Котокель -2. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 8. | Исток -Котокель -3. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 9. | Исток -Котокель -4. Стоянка | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 10. | Котокель. Стоянка Баня | Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| 11. | Исток. Ярцы Байкальские. Стоянка II | Приказ АГ ИП РБ от 14.01.2025 г. № 1окн |

Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.

Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Гремячинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

Таблица 17. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 18.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |
|  | Особо охраняемые природные территории | Граница особо охраняемой природной территории | 03:16-9.2 | На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков. |
|  | Граница особо охраняемой природной территории | Территория особо охраняемого природного объекта | 03:16-9.3 | На территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности: 1.засорение территории отходами бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; 2.отправление естественных потребностей вне специальных отведенных мест; 3.использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 4.заготовка песка, гравия, глины, растительного сырья и других природных материалов и их вывоз; 5.уничтожение, повреждение природных объектов, памятников истории и культуры, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также иных объектов благоустройства; 6.разведение огня вне специально отведенных для этого мест; 7.виды деятельности, запрещенные в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 №643; 8.виды деятельности, влекущие за собой снижение природной и культурной ценности территории и причиняющие вред охраняемым объектам природного и культурного наследия: разорение жилищ диких животных (гнезд, нор, логовищ, муравейников), стоянок, объектов археологического наследия и свободный (без поводка) выгул собак. |
|  | Особая экономическая зона | Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа | 03:16-10.1 | Дополнительное соглашение к Дополнительному соглашению от 19 октября 2007 г. №16162-ЭН/Ф7 к Соглашению о создании на территории муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 г. №2768-ГГ/Ф7 |
|  | Водоохранная зона | Водоохранная зона озера Байкал | 03:00-6.21 | В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) |
|  | Охотничьи угодья | Охоничье угодье | 03:16-11.1 | В соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1. Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйствеными соглашениями. |
|  | Береговая линия | Береговая линия | 03:16-5.1 | В соответствии со Статьей 65 Водного Кодека РФ |
|  |  |  | 03:00-5.2 |  |
|  | Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения) | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» | 03:16-6.1082 | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно |
|  |  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» (3 зона) | 03:16-6.1083 | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск» устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 N 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия». На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин | 03:00-6.21 | В соответствии со статьей 65 частью 15 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. В границах водоохранных зон запрещаются: 1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации o недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ) |
|  | Прибрежная защитная полоса | Зона с особыми условиями использования территории. Часть прибрежной защитной полосы озера Байкал | 03:00-6.56 | В соответствии с ч.15 и ч.17 ст.65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещается: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I «О недрах»). 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
|  | Водоохранная зона | Водоохранная зона озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия | 03:16-6.1002 | Запрещаются: 1)исполнение сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядов. веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязнениями веществами, предельно допустимой. концентрации кот. в водах водн.объектов рыбохоз. значения не устан-ны; 3)осущ-ние авиацион.мер по борьбе с вредн.организмами; 4)движение и стоянка трансных средств (кроме спец. трансных средств), за искл. их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спец. оборуд-ных местах, имеющ. твердое покрытие; 5) строит-во и реконс-ция автозаправ. станций, складов горюче-смазочных материалов (за искл. случаев, если автозаправ. станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-риях портов, инфраструктуры внутр. водн. путей, в т.ч. баз (сооружений) для стоянки маломер. судов, объектов органов фед. службы безопасности), станций технич.обслуживания, испол-ых для технич. осмотра и ремонта транс-ных средств, осущес-ние мойки транс-ных средств; 6)хранение пестицидов и агрохимикатов (за искл. хранения агрохимикатов в специализир. хранилищах на тер-риях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7)сброс сточных, в т.ч. дренажных, вод; 8)разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых (за искл.случаев, если разведка и добыча общераспростр. полез. ископаемых осущ-ся пользователями недр, осущест-ими разведку и добычу иных видов полез. ископаемых, в границах предост-ных им в соотв. с законод-ом РФ о недрах горных отводов и (или) геолог. отводов на основании утвержд. техн. проекта в соответ. со статьей 19.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»). Разрешается: проект-ние, строит-во, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хоз-ных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водн.об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соот-вии с водн.законод-вом и законод-вом в обл. охр. окруж. среды. Выбор типа сооружения, обеспечив. охрану вод. об. от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необход-ти соблюдения устан-ных в соотв-вии с законод-вом в области охр. окруж. среды нормативов допустимых сбросов загряз. веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под такими сооружениями понимаются: 1)централ-ные системы водоотведения (канализации), централ-ные ливневые системы водоотведения |
|  | Прибрежная защитная полоса | Прибрежная защитная полоса озера Котокельское в Прибайкальском районе Республики Бурятия | 03:16-6.1003 | Запрещено: 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»); 9) распашка земель; 10) размещение отвалов размываемых грунтов; 11) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |
|  | Охранная зона особо охраняемого природного объекта | Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Озеро Котокель» | 03:16-6.1019 | Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы» |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 03:16-6.1024 | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории в соответствии с постановлением Правительства РФ №392 от 17.03.2021 г.: 14. Предельные размеры охранной зоны составляют: а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта. 16. В границах охранной зоны запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений; б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма); в) проведение горных, геолого-разведочных и взрывных работ, а также земляных работ; г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения. 18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Полож |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, кладбище | 03:16-6.1062 | Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия; б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации; в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели. Запрещается: а) строительство объектов капитального и некапитального строительства; б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия; в) устройство могил, захоронений; г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера; д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, навесов; е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил; ж) повышение отметок уровня земли при благоустройстве территории. Срок действия данной зоны не установлен. |
|  | Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | Граница третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа | 03:16-6.326 | Согласно, приложению 2, к приказу Министерства природных ресурсов РБ № 389-П1 от 04.12.2014 г.: Мероприятия по второму и третьему поясам зоны санитарной охраны водозабора регламентируются пунктами 3.2.2.1-3.2.3.2 СанПин 2.1.4.11110-02 1)Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов 2)Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора; 3)Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.; 4)Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.; 5)Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск») | 03:16-6.469 | Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск») (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств находится на высотах 17-25 м с круговой диаграммой направленности (0-360 град.) и максимальной протяженностью не более 14 м на высоте 22 м от уровня земли; нижняя граница ЗОЗ на высоте 17 м протяженностью до 6 м, на высоте 17-22 м протяженностью с 6 м до 14 м |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая | 03:16-6.493 | В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 3. Откры |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Банзарон И. К. по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Братьев Волковых, д. 20 а | 03:16-6.655 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи для ИП Гиноян по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Трактовая, д. 40 | 03:16-6.656 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | Охранная зона кабельной линии связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток, ВОЛС | 03:16-6.1081 | В соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578), в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории Кабельная линия связи к узлам доступа ПРТС УЦН Исток2, расположенная по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п. Исток, БС2 ПРТС | 03:16-6.1133 |  |
|  | Иная зона с особыми условиями использования территории | Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами оз. Байкал при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 03:16-6.1106 | ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Срок данной Зоны установлен бессрочно. |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1107 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1108 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия оз. Байкал (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) | 03:16-6.1109 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Кика (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) | 03:16-6.1120 |  |
|  |  | Зона затопления территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р. Кику при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 03:16-6.1123 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1124 |  |
|  | Иная зона с особыми условиями использования территории | Зона подтопления на территории с. Гремячинск, Прибайкальского района Республики Бурятия р. Кика (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1126 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона Воздушная линия-10 кВ: от отпайки ВЛ-10 кВ МРСК Сибири до ТП-1 (ВТП-686): АС-50 на 34 ж/б опоры: ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №21 ВЛ-10 кВ ф.К-1 от ПС Котокель, инвентарный № 865271502 | 03:16-6.1159 | Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения усл |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп.от оп.№252 ф.Т-5 Ярцы ПС 110/10 кВ Турка | 03:16-6.1165 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ ТЯ-2 «Турка-Ярцы», К-1 «Гремячинск», К-7 «Котокель» | 03:16-6.19 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» ВЛ 10 кВ К-1 «Гремячинск» оп. 119-119/8 | 03:16-6.888 |  |
|  | Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17-Т5 СНТ | 03:16-6.1168 | Согласно Постановлению Правительства РФ №160 от 24.02.2009 г. в охранной зоне запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов ЭСХ, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а)набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; б)проводить работы, угрожающие повреждению объектов ЭСХ, размещать объекты и предметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики, без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики; в)находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи (далее КЛ); г)размещать свалки; д)производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных КЛ) е)убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики); ж)производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ); з)осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов. В пределах охранной зоны без соблюдения условий |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17-Т5 СНТ | 03:16-6.1169 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-17-Т5 СНТ | 03:16-6.1170 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-17-Т5 СНТ | 03:16-6.1171 |  |
|  |  | Охранная зона КТП(Н) 10/0,4 кВ ТП-17-Т5 СНТ | 03:16-6.1173 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-1-К7 «Котокель» | 03:16-6.191 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ п. Исток от ТП-9-Т5 «Магазин», ТП-8-Т5 «Село» | 03:16-6.260 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ с.Гремячинск | 03:16-6.265 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-3-К7 «Черемушки» | 03:16-6.283 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВТП-11 К-1 «Лесхоз» | 03:16-6.5 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП-10 Т5 Ярцы | 03:16-6.664 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №3/2/4/2 ф.2 ТП 10 К-1 Рыбкооп | 03:16-6.669 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-10 Т-5 Ярцы | 03:16-6.683 |  |
|  |  | Охранная зона воздушной линии электропередач 0.4кВ с.Черемушки | 03:16-6.726 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №2 ф.2 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский | 03:16-6.735 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-18 Т-5 мкр.Озерный | 03:16-6.744 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4/5 ф.1 ТП-23 К-1 мкр. Байкальский | 03:16-6.747 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№20 ф.1 ТП-9 К-1 Трактовая | 03:16-6.754 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-10 Т-5 Ярцы | 03:16-6.787 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ отп.от оп. №2/1 ф.1 ТП-8 Т-5 Село | 03:16-6.809 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Гремячинск | 03:16-6.884 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4 ф. 2 ТП-23-К-1 «мкр. Байкальский» | 03:16-6.904 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций Охранная зона инженерных коммуникаций | Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская» | 03:16-6.130 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район | 03:16-6.217 | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:; а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.223 | Зона с особыми условиями; использования территории (воздушная линия электропередачи 10 кВ ТЯ-2 «Турка» - «Ярцы») В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается:; а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов; е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:; а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.400 | В пределах зоны с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается; а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; том числе горюче-смазочных, материалов; е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; ж) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов; В пределах зоны с особыми условиями использования без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются; а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; д) полив сельскохозяйственных насаждений |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ от ПС «ТуркаТИ-7 | 03:16-6.425 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории П./ст. 110/10 кВ Котокель Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель | 03:16-6.70 | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:; а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с. Гремячинск,Администрация МО СП «Гремячинское» и ПЧ-82 8-го Прибайкальского отряда ГКУ РБ «Противопожарная служба РБ», АТС с. Гремячинск, ул.Школьная,2-ул.Братьев Волковых,48 | 03:16-6.957 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, с.Гремячинск, МОУ «Гремячинская средняя общеобразовательная школа», РМ-ул.Школьная,11 | 03:16-6.966 |  |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, п.Котокель, ул.Озерная - ул.Озерная, 43 (ФАП с.Котокель) | 03:16-6.989 |  |

Особо охраняемые природные территории

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заказник «Прибайкальский»

Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Гремячинское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.

В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;

2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);

3) разведка и разработка полезных ископаемых;

4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

5) заготовка древесины;

6) заготовка живицы;

7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);

8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;

9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;

10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) пускание палов и выжигание растительности;

12) мойка механизированных транспортных средств;

13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;

14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;

18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;

19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;

22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;

26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;

27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;

29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;

31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;

33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

34) сплав древесины по водотокам и водоемам;

35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;

38) проведение экскурсий;

39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;

40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;

41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.

Памятник природы «Озеро Котокель»

В соответствии с Постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 29.07.1975 № 321, Постановление Правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 № 292 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения - памятниках природы», площадью 6,89900 тыс. га с реестровым номером 03:16-9.3, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;

2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство), за исключением спортивной и любительской рыбалки, а также рыболовства на утвержденных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия рыболовных участках, аквакультуры (рыбоводства), на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

3) разведка и разработка полезных ископаемых, за исключением разведки и добычи подземных вод для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, минеральных и термальных подземных вод;

4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

5) заготовка древесины, за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках, согласованных с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в следующие сроки: с 1 марта по 15 апреля; с 1 сентября по 31 декабря;

6) заготовка живицы;

7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);

8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров, за исключением организации таких мероприятий, туристских стоянок и разведения костров на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;

10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) пускание палов и выжигание растительности;

12) мойка механизированных транспортных средств;

13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;

14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;

18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;

19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак, за исключением выгула собак на специально предусмотренных для этого местах, определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;

26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;

27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;

29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;

31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), определенных учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций, за исключением такого сбора на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

34) сплав древесины по водотокам и водоемам;

35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

37) проведение экскурсий, за исключением проведения экскурсий на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

38) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;

39) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

39.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

39.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

39.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

39.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия. в таблице 19 представлен перечень территорий, перспективных для образования ООПТ регионального значения.

Таблица 19

| Наименование объекта | Назначение объекта | Наименование мероприятия | Местоположение размещаемого объекта | Характеристика объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреационная местность «Побережье Байкала», перспективный участок Гремячинск | Иные охраняемые природные территории | Создание рекреационной местности | Прибайкальский район | Участок не сформирован |

Охотничьи угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Гремячинское» установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.1.

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №03-455, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2). Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 20.

Таблица 20.

| Наименование водного объекта | Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Балаганная (12 км по лв. берегу р. Малая Сухая) | 10 | 50 |
| р. Большая (оз. Колок) | 16 | 100 |
| р. Горева (36 км по лв. берегу р. Кика) | 11 | 100 |
| р. Гремячая (54 км по пр. берегу р. Баргузин) | 13 | 100 |
| р. Заванда (18 км по пр. берегу р. Хаим) | 21 | 100 |
| руч. Зырянка (11 км по лв. берегу р. Кика) | 13 | 100 |
| р. Калтусная (93 км по пр. берегу р. Турка) | 19 | 100 |
| р. Кика (Большая Кика) (оз.Байкал) | 107 | 200 |
| р. Коточик (Катышин, Каточик) (4 км по лв. берегу р. Турка) | 76 | 200 |
| р. Красная (13 км по пр. берегу пр. Кокуйская) | 14 | 100 |
| р. Крестовская (оз. Арангатуй) | 17 | 100 |
| р. Куркавка (24 км по пр. берегу р.Хаим) | 28 | 100 |
| р. Левый Хаим (58 км по лв. берегу р. Хаим) | 19 | 100 |
| р. Малая Сухая (оз. Байкал) | 34 | 100 |
| р. Мостовка (83 км по лв. берегу р. Селенга) | 33 | 100 |
| р. Правый Хаим (58 км по пр. берегу р. Хаим) | 21 | 100 |
| р. Таланчанка (оз. Байкал) | 16 | 100 |
| р. Хаим (45 км по пр. берегу р. Кика) | 58 | 200 |
| р. Черемшанка (оз. Байкал) | 13 | 100 |

Площадь зеркала оз. Дикое (р. Кика, в 1 км к В от устья реки) составляет 1,64 км2, оз. Духовое (р. Кика, в 5 км к Ю от устья реки) – 2,68 км2, оз. Малое Духовое (р. Кика, в 3 км к В от устья реки) – 1,88 км2.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о местоположении береговой линии:

| Наименование водного объекта | Категория водного объекта рыбохозяйственного значения | Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км |
| --- | --- | --- |
| Байкал | Республика Бурятия, Северо-Байкальский район, Баргузинский район, Прибайкальский район, Кабанский район | 1915,73 |
| Котокельское (Котокель, Катакель) | Республика Бурятия, район Прибайкальский | 50,26 |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:

| Наименование водного объекта | Категория водного объекта рыбохозяйственного значения | Параметры, м |  | Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| Байкал |  |  | 200 |  |  |
| Котокельское (Котокель, Катакель) |  | 50 | 50 |  |  |
| Котокельское (Котокель, Катакель) | Первая категория ры бохозяйственного зна чения | 50 | 50 | 50.3 | 50.3 |

Зоны затопления, подтопления:

| Наименование водного объекта | Местоположение установленной зоны (населенный пункт) | Площадь установленной зоны, км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона подтопления | зона подтопления |  |  |
|  |  |  | сильного | умеренного | слабого |
| Кика (Большая Кика) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск | 1.84 |  |  |  |
| Кика (Большая Кика) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск |  | 0,090000 | 0,210000 | 0,110000 |
| Байкал | Республика Буря тия, Прибайкаль ский район, с. Гремячинск |  | 0,140000 | 0,190000 | 0,080000 |

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

    - 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 18.

Территорию поселения охватывают границы третьего пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора (скважины №1-10, 2-10, 3-10) для централизованного водоснабжения объектов инфраструктуры участков «Турка», «Пески» особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, с реестровым номером 03:16-6.326.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Гремячинское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Татаурово. Копия письма представлена в приложении 3.

Таблица 21.

| Зона с особыми условиями использования территории магистральной кабельной линии | Реестровый номер зоны, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Гремячинск») | 03:16-6.469 |

Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:

| Вид зоны линий и сооружений связи и линий | Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:16-6.493 |
|  | 03:16-6.655 |
|  | 03:16-6.656 |
|  | 03:16-6.1081 |
|  | 03:16-6.1133 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:

- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанциями, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)

Территорию поселения охватывает округ санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов «Горячинск».

Решение об установлении санитарного разрыва (санитарной полосы отчуждения) принято в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2017 № 475 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного значения, расположенных на территории Республики Бурятия» (утратил силу, актуализированная редакция постановления Правительства Республики Бурятия от 24 февраля 2025 года № 102 «Об утверждении Порядка подготовки и принятия решений Правительства Республики Бурятия об установлении, изменении или о прекращении существования округа санитарной (горно-санитарной) охраны в отношении природных лечебных ресурсов».

Границы второй и третьей зон округов горно-санитарной охраны определяются путем специальных гидрогеологических расчетов, отраженных в отчете по оценке запасов месторождения (участка месторождения) минеральных подземных вод, получившем положительное заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации «О недрах».

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта регионального и местного значения. Зона с особыми условиями использования территории установлена бессрочно.

принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Гремячинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия отсутствуют.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Гремячинское» населенный пункт с. Гремячинск является затопляемыми.

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Гремячинского поселения имеются действующие лицензии:

| Номер лицензии | Недропользователь | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Участок | ИНН | Вид полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УДЭ01286ВЭ | ОАО «Желдорреммаш» - филиал Улан-Удэнский ЛВРЗ | 23.07.2009 | 22.01.2027 | на озере Котокель в районе с. Черемушки | 7715729877 | воды пресные |
| УДЭ00290МЭ | СКУП РБ «Байкалкурорт» | 28.01.1999 | 01.01.2027 | мин.вода Котокельский | 323000209 | воды минеральные |
| УДЭ00290МЭ | ООО «Конкор» | 22.12.2008 | 01.11.2028 | в с.Исток | 2826003947 | воды пресные |
| УДЭ01242ВЭ | СКУП РБ «Байкалкурорт» | 28.01.1999 | 31.12.2025 | месторождение оз. Котокель, уч. Залив Осиновый | 323000209 | грязь минеральная лечебная |
| УДЭ00284МЭ | ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ | 22.09.2017 | 22.09.2037 | на территории военного городка №84, оз. Котокель, Прибайкальского района | 7729314745 | воды пресные питьевые |
| УДЭ01879ВЭ | ООО «Амар» | 23.10.2023 | 23.10.2028 | Пески | 300004856 | воды минеральные |
| УДЭ018864МП | СКУП РБ «Байкалкурорт» | 28.01.1999 | 01.01.2027 | мин.вода Котокельский | 323000209 | воды минеральные |

Кроме того, на территории имеется:

1) Нераспределенный фонд:

- оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - сапропель (лечебные грязи).

2) Распределенный фонд:

- скважина № 23 на оз. Котокельское с видом полезных ископаемых - минеральная вода, (лицензия УДЭ 00290 МЭ);

- «уч. Залив Осиновый» с видом полезных ископаемых - грязь лечебная.

Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта:

- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;

- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;

- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;

- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;

- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;

- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;

- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;

- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;

- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- участок «Попереченский»;

- Малая Билюта;

- Малая Билюта;

- Засухина Речка;

- Засухина Речка-1;

- Засухина Речка-2;

- Малая Билюта-4;

- Малая Билюта-1;

- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;

- Таловское месторождение, Кукуйский участок;

- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;

- месторождение Таловское, Восточный участок;

- месторождение Засухинское;

- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- Туркинское;

- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;

- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;

- Итанца;

- 2,5 км севернее Горячинск.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год:

Таблица 22.

| Характеристика природных условий территории | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Значение показателя на 2022 г. |
| 32. Среднегодовые: - направление ветра, румбы; - скорость ветра, км/ч; - относительная влажность, % | Западное, юго-западное 3,3 м/с 55-73% |
| 33. Максимальные значения (по сезонам): - скорость ветра, км/ч.: - зима - весна - лето - осень | 3,2 – 6,4 м/с 3,2 – 4,0 м/с 3.2 – 4.0 м/с 3,2 – 6,4 м/с |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм.: - среднегодовое - максимальное (по сезонам): - зима - весна - лето - осень | 383 мм 600- 700 мм 40-60 160-170 110130 |
| 35. Температура, по Цельсию - среднегодовая - максимальная (по сезонам) - зима - весна - лето - осень | от + 25 до -25 -30; – 45 +5,5; + 15 +25; + 30 +7; +15 |
| 36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных | 48 км. 48 км/ 100% |
| 37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием | 348 км 258/74.1% |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества | 8/ 21, 2% с. Золотой Ключ с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки, |
| 39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества | нет/0 |
| 40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород. |
| 41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад |
| 42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., | Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт. |
| 43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | 9 мостов/ 2 эстакады |
| 44. Протяженность водных путей, км. | 48 км. |
| 45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. | 4 ед., в т.ч. Причалы: - с. Ильинка; - ст. Татаурово Пристани: - с. Гремячинск Порт - с. Турка |
| 46. Количество шлюзов и каналов, ед. | нет |
| 47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед. | 1 ед. – с. Горячинск – законсервирован |
| 48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. | нет |
| 49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС | 831, 2 |

В таблице 23 представлена характеристика опасных объектов на территории района:

Таблица 23. Характеристика опасных объектов на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г. | Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г. |
| 1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч.: | нет | нет |
| - Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе: - объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС; Из них с реакторами типа РБМК; - научно – исследовательские и другие реакторы (стенды) - объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» | нет нет нет | нет нет нет |
| 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт | нет | нет |
| 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | нет | нет |
| 1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км | нет | нет |
| 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.: - опасного загрязнения - чрезвычайно – опасного загрязнения | нет нет | нет нет |
| 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | нет | нет |
| - Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.: - хлора - аммиака - сернистого ангидрида и др* | нет нет нет | нет нет нет |
| 2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ | нет данных | нет данных |
| 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км. | нет данных | нет данных |
| 2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед. | нет | нет |
| 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед. | 11 ед. | 11 ед. |
| 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м. - взрывоопасных веществ - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.: - АЗК с. Горячинск - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка - АЗК с. Гремячинск - АЗК с. Нестерово - АЗК «Роснефтепродукт» «с. Турунтаево - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево - АЗК ст.Татаурово - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка - АЗС «Копыч» - с. Итанца | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. |
| 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 4. Биологически опасные объекты, в .т.ч. | нет | нет |
| 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед. | нет | нет |
| 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 5. Гидротехнические сооружения ед. в т.ч | 7 | 7 |
| 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности): - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок | 1 1 | 1 1 |
| 5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.: - Гурулевская защитная дамба; - Золотоукрепляющая дамба; - Ильинское берегоукрепительное сооружение; | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. (по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год - химически опасных веществ - биологически опасных веществ - физически опасных веществ | нет нет нет | нет нет нет |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч. - мест захоронения промышленных и бытовых отходов - скотомогильников - свалок (организованных, неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | нет 2 ед. 2 организованных; 3 неорганизованных 5 ед. 1 ед. | 14 – законсерв- ны 1 организован 1 организованная – с. Турунтаево 2 ед. 1 ед. |
| 8. Количество отходов, тонн | 234 200 | 217 456 |

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС.

ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 24 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.

Таблица 24. Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км. | Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 > 9 | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | 15 472 15 472 15 472 | 38 38 38 | 26 801 26 801 26 801 | 1449 5794 8961 | 8961 14486 17383 |  |
| 2. Извержение вулканов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Оползни, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Селевые потоки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Снежные лавины, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Бури, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. Цунами, м | >5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. Наводнения, м | >5 | 1/10 лет | 1/10 лет | 15 472 | 38 | 26 801 | 1000-1500 | 8000 - 10000 |  |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/2 года | 1/2 года | 15 472 | 38 | 26 801 | 10 -20 | 600-700 |  |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно | 1/2 года | 1 – 1,5 | 12 | 1133 | 8-10 | 100-150 |  |

Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.

Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы.

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС.

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи).

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС.

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС.

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб.

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:

| Наименование района, города | Количество пожаров: лесные/ландшафтные | Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесные пожары | Ландшафтные пожары |
| Прибайкальский район | 19/17 | п. Золотой Ключ, с. Соболиха, п. Ярцы, с. Горячинск, п. Исток, п. Черемушка, с. Гремячинск, п. Котокель, п. Кика, п. Бурля, с. Ангир, п. Итанца, с. Лиственничное, п. Еловка, с. Турунтаево, с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная), с. Турка, с. Гурулево, с. Иркилик | с. Батурино, с. Зырянск, с. Карымск, с. Халзаново, с. Засухино, с. Острог, с. Покровка, п. Татаурово, с. Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, с. Югово, с. Таловка, с. Мостовка, с. Нестерово, с. Бурдуково, с. Кома |

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

Опасные геологические явления

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Мероприятия по защите от возможных землетрясений:

- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий;

- проведение обследования зданий и сооружений;

- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС;

- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах;

- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.

9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории муниципального образования сельского поселения «Гремячинское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на объектах транспорта.

Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 25.

Таблица 25. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры вероятной ЧС, кв. км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах: | - с. Горячинск: ИП «Подкорытов» - с. Турка: ОАО «Роснефтепродукт»« - с. Гремячинск: ИП «Чирков» - с. Нестерово: - ИП «Чирков» - с. Турунтаево: - ОАО «Байкальская топливная компания» - ОАО «Роснефтепродукт» - ЗАО «Кремний» - ст. Татаурово: - ООО «Байкальская топливная компания» - с. Ильинка: - ОАО «Роснефтепродукт» - ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Кома ИП «Копыч» | нефтепродукты -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- | не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось |  | 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 -2 1 – 2 1 – 2 1-2 | 0,5 – 0,7 2,0 – 3,0 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 0,1 – 0,15 0,4 – 0,6 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 0,5 – 0,7 | 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 - 10 | 70 – 100 90 – 120 60 – 70 30 – 40 200 – 250 200 – 250 30 – 40 60 – 90 50 – 60 100 – 120 60-70 |  |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи | Прибайкальские РЭС: - участок «Мостовка» - с. Еловка - участок «Турка» - с. Турка – с. Золотой Ключ | повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей | Ежегодно Ежегодно |  | 3 – 4 1 - 2 | 0,1 – 0,12 0,1 | нет нет | 15 – 20 нет |  |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | ООО «Бытсервис» - с. Мостовка - с.Тало вка - с. Ильинка - ст. Татаурово - с. Старое Татаурово МУП «Турунтаево» - с. Турун таево: - котельная ТУСМ - котельная № 1 - котельная № 3 - котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» МУП «Ярцы | размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |  | 1, 0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,5 – 2,5 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,01- 0,02 1,5 – 2,0 1,5 – 2.0 0,3 – 0,5 | 0,13 0,67 0,7 0,86 0,36 0,07-0,1 0,47 0,69 0,2 – 0,3 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | 10 - 15 15 - 20 15 – 20 15 – 20 15- 20 10 -15 15 – 20 15 – 20 0,6 – 0,7 |  |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок; - муниципальное образование «Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца; - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей; - муниципальное образование «Туркинское» сельское поселение – с. Золотой Ключ – р. Турка; - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца; - берегозащитная дамба; – с. Кома – р Итанца - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга | Порыв, обвал дамбы | Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось |  | 30 – 40 1- 3 2 -3 2 -3 2 – 3 3 – 4 6 – 7 3 – 5 | 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,15-0,2 0,05 -0,06 0,05 – 0,06 0,05 – 0,06 нет 1173 | нет нет нет нет нет нет нет нет | нет нет 0,05 – 0,07 0,01 -0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,15 нет 0,3 – 0,7 |  |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – участок – с. Мостовка – с. Еловка |  | не регистрировалось | не регистрировалось | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\- |  |

Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д.

На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:

- износ основных производственных фондов;

- разрывы трубопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.

Аварии на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на объектах транспорта

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Перевозка опасных грузов

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

9.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 26.

Таблица 26. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемии |  |  | эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито |  | Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га. | Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | а) холера б) сибирская язва | Прибайкальский район Прибайкальский район | не регистрировалось не регистрировалось | не регистрировалось не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпизоотии | а) сибирская язва | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпифитотии | а) саранча | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |

Эпидемиологические заболевания

На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).

В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.

Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.

По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).

Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).

В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.

В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.

В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.

В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

9.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:

- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б

- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1

- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1

- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

9.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности | - |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности | 117/60% |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 41/24,6% |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО | 13/48,7% |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | 1 |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 11111/38,4% |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно | 11 500/ 48,5% |
| 9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности - противогазы | Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения |
| 10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. : - поездов - автомобилей - судов - самолетов, вертолетов | 14 ед. / 32% нет 14 ед./32% нет нет |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | 71 |
| 12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 20 |
| 13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности | 400000 / 66% |
| 14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности | 672 тыс. куб. м./ 100% |
| 15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности | 36/15,8% |
| 16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 0,98 т. / 100% |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности | 1,11 т. / 100% |
| 18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | нет |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | нет |
| 20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | 99/ 56,4% |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | 1/0,4% |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий | 86/20,4% |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет нет |
| 25. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |
| 26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | нет |
| 27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа | нет |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа | нет |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | нет |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: - средств для очистки воды - оборудование для очистки воды | нет нет нет |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч.: - гидрометеостанций - санитарно – эпидемиологических станций - ветеринарных лабораторий - агрохимических лабораторий | 2/2 1/1 нет/1 нет/1 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества | 1/100% |
| 35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 4/ 11,1% |
| 36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 3/100% нет |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности | 1/ 100% 1/100% нет |
| 38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований (по видам), ед. /% от расчетной потребности | 70/96% |
| 39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | 3/75% |
| 40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.: - служба охраны общественного порядка - противопожарная (лесопожарная) служба - медицинская служба - транспортная служба - служба защиты животных - служба защиты растений - служба торговли и питания - автодорожная служба - коммунально – техническая служба - служба горячее – смазочных материалов - служба связи и оповещения - служба энергоснабжения | 404/ 86,5%, в т.ч. 62/100% 69/100% 104/92% 3/100% 11/53,3% 12/ 54,4% 14/27,5% 23/30,5% 31/71,5% 5/94,1% 16/100% 54/84,1% |
| 41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) - легковой транспорт - грузовой транспорт - специальный транспорт - инженерная техника - ВПХР - ДП - р/ст. - катер - трактор - опыливатель - пожарная автомашина - автомотопомпа - пожарный насос - автономные электростанции - автокухня | 23 ед. 22 ед. 11 ед. 14 ед. 1 шт. 2 шт. 17 шт. 2 ед. 22 ед. 4 ед. 9 ед. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 ед. |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 4/67% |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа | 45/94% |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа | 246/90% |
| 50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 2315/85% |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2115/81% |
| 52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 3565/87% |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Графические материалы

2.2 Карта существующих объектов

Карта инженерной инфраструктуры

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.3. Карта зон с особыми условиями

использования территорий, масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.4 Карта территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

масштаб 1:50000

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Приложение 3 к решению Совета депутатов Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия от 25 декабря 2025 г. № 143 «Приложение № 3 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов № 236 от 03.12.2021

Заказчик: Сельское поселение «Нестеровское» Прибайкальского муниципального района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «НЕСТЕРОВСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)

Индивидуальный предприниматель                                                А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

Состав

| № | Наименование | нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 3 | Внесены изменения |
| 1.2 | Описание местоположения границ (Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского муниципального района) | 6 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 | 23 | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 | 24 | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 | 25 | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | 27 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта существующих объектов, масштаб 1:50 000 | 206 | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 | 207 | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 | 208 | Внесены изменения |

1.1.  Положение о территориальном планировании

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 5 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования городского поселения «Нестеровское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

## Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор | Объект водоснабжения | Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м) | 2 скважины (60 м) Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», с. Нестерово | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Зона градостроительного зонирования | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 211,75 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 4 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 18,0 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 5 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 3. | Производственная зона | 37,67 | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | - |
| 4. | Зоны рекреационного назначения | 9,24 |  | - Объекты регионального значения: - Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Кика-Прорва» Минтуризма Республики Бурятия; - Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Хаим-Бычья гора» Минтуризма Республики Бурятия; - Строительство коллективного средства размещения (13 мероприятий). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | 112,66 |  | - |
| 6. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,96 |  | Объекты местного значения: - Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м) |
| 7. | Зона транспортной инфраструктуры | 1,64 |  | - |
| 8. | Производственная зона | 37,67 |  | - |
| 9. | Зона кладбищ | 1,17 |  | - |
| 10. | Территории общего пользования | 70,11 |  | - |
| 11. | Противопожарный разрыв | 4,36 |  |  |
| Общая площадь: |  | 505,23 |  |  |

| 1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 209,16 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 594989,53 | 4172372,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 595007,65 | 4172353,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 595021,66 | 4172316,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 595038,94 | 4172328,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 595052,41 | 4172326,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 595087,14 | 4172293,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 595119,70 | 4172305,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 595302,83 | 4172367,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 595315,88 | 4172339,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 595317,45 | 4172335,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 595324,05 | 4172321,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 595339,35 | 4172289,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 595402,09 | 4172152,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 595495,22 | 4171954,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 595497,58 | 4171949,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 595497,57 | 4171947,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 595450,87 | 4171879,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 595376,13 | 4171747,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 595373,87 | 4171625,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 595379,08 | 4171560,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 595373,24 | 4171557,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 595309,67 | 4171540,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 595222,77 | 4171723,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 594855,97 | 4171594,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 594498,92 | 4171483,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 594336,67 | 4171445,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 594379,34 | 4171336,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 594411,85 | 4171186,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 594270,92 | 4171132,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 594216,84 | 4171111,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 593693,77 | 4170909,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 592897,25 | 4170828,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 592704,51 | 4171055,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 592688,47 | 4171074,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 592674,81 | 4171090,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 592793,41 | 4171135,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 593333,25 | 4171565,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 593497,19 | 4171688,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 593362,61 | 4172016,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 593620,16 | 4172180,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 593687,35 | 4172047,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 593993,89 | 4172183,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 594030,98 | 4172038,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 594058,12 | 4171958,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 594132,27 | 4171986,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 594109,36 | 4172041,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 594195,44 | 4172074,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 594214,28 | 4172014,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 594284,21 | 4172036,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 594341,42 | 4172057,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 594384,06 | 4172141,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 594558,85 | 4172204,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 594561,04 | 4172137,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 594667,41 | 4172171,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 594653,42 | 4172249,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 594989,53 | 4172372,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 593419,39 | 4171670,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 593421,27 | 4171667,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 593420,89 | 4171667,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 593419,01 | 4171670,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 593419,39 | 4171670,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 592796,15 | 4171344,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 592796,33 | 4171344,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 592795,92 | 4171343,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 592795,73 | 4171344,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 592796,15 | 4171344,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 592725,78 | 4171307,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 592725,95 | 4171307,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 592725,53 | 4171307,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 592725,35 | 4171307,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 592725,78 | 4171307,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 592959,90 | 4171429,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 592960,08 | 4171429,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 592959,66 | 4171429,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 592959,48 | 4171429,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 592959,90 | 4171429,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 592575,62 | 4171229,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 592575,79 | 4171229,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 592575,37 | 4171229,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 592575,20 | 4171229,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 592575,62 | 4171229,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 593038,44 | 4171470,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 593038,61 | 4171470,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 593038,18 | 4171469,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 593038,02 | 4171470,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 593038,44 | 4171470,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 592914,26 | 4171405,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 592914,42 | 4171405,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 592914,00 | 4171405,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 592913,83 | 4171405,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 592914,26 | 4171405,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 592648,03 | 4171267,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 592648,20 | 4171267,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 592647,78 | 4171266,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 592647,61 | 4171267,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 592648,03 | 4171267,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 593116,39 | 4171511,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 593116,57 | 4171510,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 593116,15 | 4171510,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 593115,98 | 4171510,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 593116,39 | 4171511,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 594257,42 | 4172079,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 594257,59 | 4172079,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 594257,17 | 4172079,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 594257,00 | 4172079,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 594257,42 | 4172079,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 594110,03 | 4172021,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 594110,21 | 4172021,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 594109,80 | 4172020,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 594109,63 | 4172021,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 594110,03 | 4172021,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 593199,00 | 4171554,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 593199,17 | 4171553,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 593198,76 | 4171553,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 593198,59 | 4171553,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 593199,00 | 4171554,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 594332,24 | 4172107,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 594332,41 | 4172106,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 594331,99 | 4172106,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 594331,83 | 4172106,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 594332,24 | 4172107,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 593432,28 | 4171642,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 593432,45 | 4171641,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 593432,05 | 4171641,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 593431,88 | 4171641,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 593432,28 | 4171642,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 592869,04 | 4171382,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 592869,21 | 4171382,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 592868,80 | 4171381,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 592868,63 | 4171382,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 592869,04 | 4171382,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 594631,32 | 4172217,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 594631,49 | 4172216,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 594631,08 | 4172216,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 594630,91 | 4172217,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 594631,32 | 4172217,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 593339,93 | 4171627,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 593340,11 | 4171627,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 593339,69 | 4171626,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 593339,52 | 4171627,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 593339,93 | 4171627,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 593266,50 | 4171589,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 593266,67 | 4171588,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 593266,26 | 4171588,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 593266,09 | 4171589,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 593266,50 | 4171589,22 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Гурулево Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 110,49 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Нестерово Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 597804,53 | 4175164,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 597829,51 | 4175161,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 597894,16 | 4175134,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 597880,44 | 4175101,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 597894,23 | 4175089,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 597943,79 | 4175034,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 597967,05 | 4174990,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 598026,52 | 4174975,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 598046,04 | 4174951,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 598060,58 | 4174932,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 598051,26 | 4174891,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 598044,27 | 4174851,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 598046,54 | 4174837,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 598059,92 | 4174829,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 598064,19 | 4174826,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 598066,78 | 4174825,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 598078,65 | 4174818,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 598083,94 | 4174814,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 598086,43 | 4174813,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 598095,67 | 4174786,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 598124,04 | 4174770,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 598157,35 | 4174736,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 598180,24 | 4174713,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 598191,88 | 4174713,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 598239,25 | 4174678,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 598257,22 | 4174629,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 598294,66 | 4174594,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 598312,63 | 4174561,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 598333,60 | 4174494,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 598371,04 | 4174459,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 598396,50 | 4174418,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 598378,53 | 4174405,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 598335,85 | 4174415,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 598315,63 | 4174398,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 598317,13 | 4174352,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 598317,34 | 4174312,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 598396,50 | 4174224,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 598434,70 | 4174181,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 598453,42 | 4174117,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 598448,17 | 4174057,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 598423,40 | 4174006,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 598420,47 | 4174000,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 598390,51 | 4173974,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 598294,34 | 4173952,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 598214,28 | 4173892,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 598190,19 | 4173874,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 598163,96 | 4173854,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 598139,40 | 4173836,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 598133,18 | 4173833,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 598106,25 | 4173827,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 598063,72 | 4173829,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 598028,82 | 4173880,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 597986,14 | 4173950,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 597944,20 | 4174011,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 597890,29 | 4174068,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 597840,18 | 4174135,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 597809,61 | 4174110,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 597834,87 | 4174046,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 597879,06 | 4174007,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 597918,74 | 4173971,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 597953,94 | 4173917,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 597973,41 | 4173868,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 597973,41 | 4173846,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 597960,68 | 4173804,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 597931,47 | 4173762,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 597901,52 | 4173718,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 597875,31 | 4173695,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 597795,19 | 4173642,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 597722,55 | 4173622,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 597680,61 | 4173586,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 597635,68 | 4173604,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 597560,80 | 4173653,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 597550,31 | 4173709,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 597527,10 | 4173734,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 597491,91 | 4173734,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 597435,74 | 4173684,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 597375,09 | 4173660,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 597327,66 | 4173653,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 597309,28 | 4173673,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 597305,53 | 4173678,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 597256,78 | 4173739,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 597251,78 | 4173746,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 597248,73 | 4173749,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 597239,08 | 4173762,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 597234,53 | 4173767,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 597217,97 | 4173753,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 597035,84 | 4173975,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 597162,33 | 4174107,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 597211,84 | 4174130,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 597288,22 | 4174142,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 597321,92 | 4174152,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 597357,11 | 4174161,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 597378,83 | 4174197,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 597336,15 | 4174231,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 597318,17 | 4174251,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 597339,14 | 4174286,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 597421,51 | 4174285,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 597432,00 | 4174295,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 597426,01 | 4174322,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 597458,21 | 4174373,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 597502,39 | 4174380,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 597560,97 | 4174385,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 597568,29 | 4174385,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 597580,57 | 4174418,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 597582,96 | 4174444,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 597534,44 | 4174497,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 597496,68 | 4174522,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 597555,84 | 4174606,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 597634,32 | 4174765,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 597804,53 | 4175164,46 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 44,70 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 590686,16 | 4170196,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 590781,33 | 4169897,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 590757,75 | 4169825,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 590692,90 | 4169761,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 590655,69 | 4169737,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 590622,60 | 4169717,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 590477,12 | 4169627,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 590430,86 | 4169628,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 590452,23 | 4169598,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 590449,66 | 4169571,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 590443,87 | 4169547,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 590322,59 | 4169556,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 590308,92 | 4169528,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 590267,23 | 4169531,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 590101,43 | 4169567,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 590068,47 | 4169581,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 589807,27 | 4169596,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 589705,97 | 4169616,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 589706,25 | 4169726,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 589706,28 | 4169739,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 589770,53 | 4169744,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 589749,14 | 4169912,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 589707,21 | 4169908,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 589703,05 | 4169999,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 589702,52 | 4170007,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 589897,75 | 4170025,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 589896,73 | 4170003,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 589941,06 | 4169992,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 590040,95 | 4169966,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 590210,19 | 4169962,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 590248,23 | 4169979,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 590281,78 | 4170034,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 590292,86 | 4170058,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 590353,46 | 4170067,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 590396,75 | 4170077,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 590427,55 | 4170088,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 590484,21 | 4170106,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 590494,22 | 4170111,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 590562,27 | 4170140,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 590641,32 | 4170175,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 590686,16 | 4170196,90 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 103,84 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Кика Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 607803,47 | 4182156,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 607808,19 | 4182145,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 607794,76 | 4182127,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 607784,60 | 4182108,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 608005,39 | 4181983,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 608163,20 | 4181993,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 608353,93 | 4182106,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 608563,97 | 4182147,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 608636,36 | 4182124,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 608699,16 | 4182087,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 608767,49 | 4182079,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 608779,65 | 4182048,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 608785,21 | 4182043,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 608841,27 | 4182004,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 608869,71 | 4181975,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 608885,31 | 4181978,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 608886,94 | 4181914,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 608834,33 | 4181885,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 608790,90 | 4181856,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 608782,55 | 4181846,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 608774,93 | 4181828,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 608772,47 | 4181803,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 608779,37 | 4181778,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 608802,04 | 4181749,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 608810,57 | 4181739,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 608815,11 | 4181721,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 608825,63 | 4181695,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 608722,18 | 4181372,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 608654,90 | 4181458,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 608633,04 | 4181465,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 608629,73 | 4181463,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 608620,22 | 4181463,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 608615,28 | 4181458,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 608599,69 | 4181458,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 608594,07 | 4181449,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 608576,89 | 4181435,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 608552,45 | 4181424,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 608540,28 | 4181417,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 608525,81 | 4181413,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 608516,78 | 4181414,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 608506,75 | 4181420,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 608485,61 | 4181371,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 608485,18 | 4181365,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 608505,31 | 4181329,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 608526,33 | 4181304,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 608529,04 | 4181298,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 608528,41 | 4181290,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 608529,73 | 4181273,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 608528,29 | 4181261,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 608524,32 | 4181253,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 608528,03 | 4181240,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 608537,79 | 4181220,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 608555,24 | 4181199,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 608558,41 | 4181171,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 608592,49 | 4181164,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 608583,93 | 4181131,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 608576,05 | 4181120,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 608555,01 | 4181097,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 608107,29 | 4180913,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 607872,96 | 4181081,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 607848,29 | 4181103,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 607750,64 | 4181249,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 607661,52 | 4181761,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 607729,55 | 4181872,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 607638,08 | 4182076,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 607803,47 | 4182156,62 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Графические материалы

1.3 Карта размещения объектов

местного значения поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.4 Карта границ населенных пунктов

(в том числе границ образуемых населенных пунктов)

входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.5 Карта функциональных зон поселения,

масштаб 1:50 000

2. Материалы по обоснованию генерального плана

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана

Содержание

|  | Содержание | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 28 |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 30 |
| 2. | Описание положения сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района в структуре расселения | 34 |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 34 |
| 3.1. | Описание природных условий | 34 |
| 3.2. | Анализ использования территории | 40 |
| 3.3. | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 46 |
| 3.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения | 48 |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 48 |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 48 |
| 3.4.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 52 |
| 4. | Предложения по функциональному зонированию | 53 |
| 5. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 53 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 55 |
| 7. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 56 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 56 |
| 8.1. | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 57 |
| 9. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 58 |
| 10. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | 94 |
| 10.1. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 100 |
| 10.2. | Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 105 |
| 10.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 115 |
| 10.4. | Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности | 118 |
| 10.5 | Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 120 |
|  | Приложения | 124 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП А.Н. Суранов на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 года №б/н в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Нестеровское».

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Нестеровское» Прибайкальского района 4 населенных пунктов– административный центр село Нестерово, включающее села Батурино, Гурулево, поселок Кика

Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 27.12.2017 № 42;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 года № 908-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

- Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Кадры»;

- «Инфраструктура для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Эффективная и конкурентная экономика»;

- «Туризм и гостеприимство»;

- «Международная кооперация и экспорт»;

- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

- «Новые технологии сбережения здоровья«;

- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- «Новые материалы и химия«;

- «Средства производства и автоматизации«;

- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;

- «Беспилотные авиационные системы«;

- «Новые атомные и энергетические технологии«;

- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:

1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

2. «Здоровье для каждого»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;

6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

7. «Медицинские кадры»;

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

10. «Борьба с сахарным диабетом»;

11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;

12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

13. «Жилье»;

14. «Региональная и местная дорожная сеть»;

15. «Формирование комфортной городской среды»;

16. «Безопасность дорожного движения»;

17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

20. «Управление рынком труда»;

21. «Активные меры содействия занятости»;

22. «Образование для рынка труда»;

23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

25. «Пять морей и озеро Байкал»;

26. «Развитие опорной сети аэродромов»;

27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;

28. «Отечественные решения»;

29. «Цифровое государственное управление»;

30. «Вода России»;

31. «Чистый воздух»;

32. «Сохранение лесов»;

33. «Экономика замкнутого цикла»;

34. «Производительность труда»;

35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;

37. «Педагоги и наставники»;

38. «Россия - страна возможностей»;

39. «Все лучшее детям»;

40. «Профессионалитет»;

41. «Поддержка семьи»;

42. «Охрана материнства и детства»;

43. «Многодетная семья»;

44. «Старшее поколение»;

45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;

47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;

- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское на период 2018-2030 годы», утвержденная постановлением администрация МО «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия от 27.12.2017 г. №42;

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1190;

- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1203;

- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НЕСТЕРОВСКОЕ»

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение, находящееся на территории Прибайкальского района, граничит со следующими муниципальными образованиями: МО «Зырянское» сельское поселение, МО «Гремячинское» сельское поселение.

Общая площадь муниципального образования – 209,5 тыс.кв.км. Сельскохозяйственные угодья составляют 3 863,0 га, лесные массивы – 124 998,0 га.

В Муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение входят населенные пункты: административный центр – с. Нестерово, с. Батурино, с. Гурулёво, с. Кика, дачное некоммерческое объединение «Хаим».

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Через МО «Нестеровское» СП проходит автомобильная магистраль республиканского значения Улан-Удэ- Турунтаево - Курумкан. Расстояние до районного центра с. Турунтаево 35 км, до столицы Бурятии города Улан-Удэ 78 км.

Описание границ СП «Нестеровское» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | север | с МО СП «Гремячинское» |
|  | запад | с МО «Кабанский район» |
|  | юг | с МО СП «Зырянское» |
|  | восток | с МО «Хоринский район» |

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климат

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0°С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск  –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.

Характеристика температурного режима

Таблица 2

| Показатели | Станция Нестерово |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. |

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 4

| Станции | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | Наблюдения за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 5

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 6

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |

Рельеф и инженерно-геологические условия

В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).

Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.

Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.

К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.

К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.

На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.

Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.

Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.

Гидрография

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней.

Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6-0.8 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для западной части хребта Хамар-Дабан. Малые реки, стекающие склонов хребтов Хамар-Дабан, на всем протяжении имеют горный характер и отличаются бурным течением. Реки, протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными отложениями, имеют свободно миандрирующие русла.

На территории поселения протекают следующие реки: Батуринская Речка, Бол.Зимарсак, Бол.Зимовьедка, Бол.Кафтанчикова, Бол.Кика, Бол.Сосновый, Бол.Черемуховая, Большая, Бурля, Бурля-Колочная, Бухульжан, Быстрая, Быстрый, Бычья, Бычья 1-я, Бычья 2-я, Бэльчир, Верезовик, Глубокий, Гордюшка, Добатый, Долгий, Дурная, Дурной, Ельцова, Зезиванда, Зеленовский, Зольный, Зырянка, Истоминская, Итанца, Караушкин, Кика, Красивовский, Кривой Цивлей, Куркавка, Лапчаха, Лев.Бэльчир, Лев.Хаим, Мал.Бэльчир, Мал.Зимарсак, Мал.Зимовьедка, Мал.Кафтанчикова, Мал.Сухая, Мал.Черемуховая, Манжеевка, Мельничная, Моисеевский ,Мойся, Мостовая, Мунгутовка, Мухар-Козулька, Нестеровская, Ниж.Березовый, Орефьевский, Пасмурный, Плеханова, Поперечный, Прав.Бэльчир, Прорва, Прямая, Прямая Кика, Прямой Цивлей, Разбойникова, Россыпная, Рямовая, Самойловский, Сергеевка, Серебряный, Сред.Кафтанчикова, Становой, Старухин, Сухой Ручей, Торгониха, Узкий, Усутай, Ушканий, Федоровская, Финогеновка, Хаим, Хаимкэн, Хаимский, Хандей, Хоро, Цивлей, Частая, Черемошен, Широкий, Эбэр-Катышин.

Растительность и почвенный покров

Растительность

Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью.

Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа.

В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.

Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м.

Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид.

Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести.

Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.

Почвы

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий. В приведенной выше таблице указаны данные, которые характеризуют время различного увлажнения почвы в слое 10 – 12 см в весенний период и начало полевых работ после схода снежного покрова и оттаивания почвы на глубину пахотного горизонта.

Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Лесные ресурсы

Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.

Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.

В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.

В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.

Структура лесничества:

| N п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гремячинское | Прибайкальский | 64450 |
| 2. | Черемушкинское | Прибайкальский | 83462 |
| 3. | Верхне-Итанцинское | Прибайкальский | 62104 |
| 4. | Кикинское | Прибайкальский | 86439 |
| 5. | Ангырское | Прибайкальский | 66534 |
|  | Всего по лесничеству: |  | 362989 |

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 1209 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 3.

Таблица 7. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 1385 | 1400 | 1397 | 1398 | 1364 | 1357 | 1245 | 1230 | 1230 | 1209 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается незначительное снижение численности населения.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Нестеровское» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП « Нестеровское», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 4.

Таблица 8

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Нестеровское» | 1209 | 1124 | 906 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 5.

Таблица 9

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Нестеровское» | 1209 | 1294 | 1595 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищный фонд

В сельском поселении Нестеровское жилой фонд представлен одноэтажными жилыми домами.

Жилая застройка сел представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами квартирами с приусадебными участками. Общая площадь жилого фонда составляет 23,11 тыс. кв.м.

Здравоохранение

На территории Нестеровского сельского поселения находятся 3 ФАПа расположенные в селах: Нестерово, Гурулёво, Кика), где ведут прием 3 фельдшера.

На территории поселения нет аптечного пункта.

Образование

Социальная инфраструктура сельского поселения «Нестеровское» в сфере образования представлена:

- Дошкольная образовательная организация на 45 мест

- Общеобразовательные учреждения: Нестеровская СОШ (на 320 мест/ 109 учащихся), Кикинская ООШ (на 150 мест/66 учащихся).

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составила – 44 чел.

В общеобразовательном учреждении «Нестеровская СОШ» по программе среднего общего образования обучаются –109 чел.

В отрасли трудится 25 педагогов, из них 3 чел. имеют высшую квалификационную категорию, 2 - первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 13 чел.

Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 15 человек.

Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 12-15 человек.

В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии (кроме Нестеровской средней школы), но требуют ремонта.

100% объектов школьного образования от общего количества объектов имеют площади земельных участков, которые не соответствуют нормативам, поэтому реконструкцию их осуществлять нецелесообразно. В настоящее время Нестеровская средняя школа находится в аварийном состоянии, требуется строительство нового здания.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Петушок», с. Нестерово | 44 человека Площадь здания: 225 кв.м Площадь земельного участка: | Деревянное здание |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Кикинская основная общеобразовательная школа» | Количество мест-150 Общая площадь здания-1232 кв.м. Площадь земельного участка- 561 кв. м. | Деревянное здание |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Нестеровская средняя общеобразовательная школа» | Количество мест-320 Общая площадь здания-2171 кв.м. Площадь земельного участка- 1520 кв.м. | Деревянное здание, требует капитального ремонта |  |

Культура

В Нестеровском сельском поселении осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное учреждение «Нестеровский культурно-информационный центр», обслуживающее 4 села. В состав МБУ «Нестеровский КИЦ» входят следующие учреждения культуры:

- Дом культуры с. Нестерово;

- Дом Культуры с. Кика;

- сельский клуб с. Гурулево;

- сельская библиотека с. Нестерово;

- сельская библиотека с. Кика

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества.

Книжный фонд двух библиотек составляет 13 450.0 экз. Число посещений составило 10 707 человек.

В учреждениях работают 24 формирования, которые посещают 219 человек, детских 14, в них участников – 144 человека. Творческие коллективы успешно принимают участие в районных и республиканских конкурсах.

Кадровый состав работников учреждения составляет 8 человек, из них с профильным образованием 1 человек, обучается в институте культуры – 1 человек, в колледже искусств – 2 человека.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры муниципального бюджетного учреждения «Нестеровский культурно-информационный цетр» |  |  |  |  |
| 1. | Дом культуры с. Нестерово (с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 38) | 70 человек Площадь здания: 191,6 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 50% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте. |
| 2. | Дом культуры с. Кика (с. Кика, ул. Трактовая, д. 26) | 50 человек Площадь здания: 90кв.м. | Кирпичная здание требует капитального ремонта | В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 3. | Сельский клуб с. Гурулёво (с. Гурулево, ул. Центральная, д.12) | 50 человек Площадь здания: 153,4 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 70% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 4. | Сельская библиотека с. Нестерово, (с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 38) | 20 человек Площадь здания: 43 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 70% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 6. | Сельская библиотека с. Кика (с. Кика, ул. Трактовая, д. 26) | 10 человек Площадь здания: 29,2 кв.м. | Деревянное здание требует капитального ремонта | В связи 80% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |

Транспортная инфраструктура

Нестеровское сельское поселение располагается по автотрассе Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, севернее с. Турунтаево, в 82 км от г. Улан-Удэ.

Отдаленность населенных пунктов от центра поселения

Таблица 12

| № п/п | Населенный пункт | Отдаленность в км. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Батурино | 4 |
| 2 | с. Гурулево | 5 |
| 3 | с. Кика | 17 |

Основными транспортными артериями в поселении являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Нестерово – ул. Комсомольская, в с. Гурулево – ул. Центральная, в с. Кика – ул. Трактовая, в с. Батурино – ул. Монастырская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по сельским дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через все населенные пункты.

Таблица 13 - Перечень автомобильных дорог, расположенных на территории

муниципального образования сельского поселения «Нестеровское».

| № п/п | Наименование объекта | Адрес расположения автомобильной дороги | Протяженность дороги (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | дорога | с. Кика, ул. Новая-1 | 300 |
| 2 | дорога | с. Кика, ул. Новая-2 | 390 |
| 3 | дорога | с. Кика, ул. Лесная | 300 |
| 4 | дорога | с. Кика, ул. Набережная | 585 |
| 5 | дорога | с. Кика, ул. Талая | 600 |
| 6 | дорога | с. Кика, ул. Таежная | 740 |
| 7 | дорога | с. Кика, ул. Трактовая | 3970 |
| 8 | дорога | с. Кика, ул. Перевалочная | 240 |
| 9 | дорога | с. Кика, ул. Заречная | 600 |
| 10 | дорога | с. Кика, ул. Кирпичная | 700 |
| 11 | дорога | с. Нестерово, ул. Школьная | 520 |
| 12 | дорога | с. Нестерово, ул. Юбилейная | 550 |
| 13 | дорога | с. Нестерово, ул. Солнечная | 500 |
| 14 | дорога | с. Нестерово, ул. Комсомольская | 3020 |
| 15 | дорога | с. Нестерово, ул. Луговая | 1930 |
| 16 | дорога | с. Нестерово, ул. Дорожная | 505 |
| 17 | дорога | с. Гурулево, ул. Центральная | 1400 |
| 18 | дорога | с. Гурулево, ул. Нагорная | 180 |
| 19 | дорога | с. Гурулево, ул. Дорожная | 260 |
| 20 | дорога | с. Гурулево, ул. Полевая | 300 |
| 21 | дорога | с. Батурино, ул. Монастырская | 1850 |
| 22 | дорога | с. Батурино, ул. Нижняя | 600 |
| 23 | дорога | с. Батурино, ул. Сретенская | 500 |
| 24 | дорога | с. Батурино, ул. Св. Георгия Победоносца |  |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основные скважины, обеспечивающие водой 4 населенных пункта расположены в с. Нестерово, с. Батурино, с. Гурулёво, с.Кика. Скважины находятся на обслуживании в МО «Нестеровское» СП.

Канализация

В сельском поселении Нестеровское отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы как надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот на поля под запашку, так и выгребными ямами.

Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа по придорожным канавам.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт». Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении «Нестеровское» отсутствует.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

Газоснабжение

В настоящее время в поселении централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

На территории поселения расположено 1 кладбище.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 №159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 2 926,25 куб. м

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.

В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.

Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:

- Расчетное количество условных контейнеров в МО - 38 шт.;

- Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;

- Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 19 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 75 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 150 шт.

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление развития территории в сфере туризма, благодаря уникальным природным достопримечательностям (озеро Байкал, живописные горы, густые леса) возможны новые туристические маршруты и активизация экскурсионной деятельности. Проектирование велосипедных и пеших маршрутов, ориентированных на экологический туризм и активный отдых. Строительство кемпингов, гостевых домов, турбаз и гостиничных комплексов, интегрированных в природную среду.

Направление развития территории в сфере туризма сельского хозяйства выращивающих органические овощи, ягоды и грибы. Продажа натуральных продуктов питания на внутреннем рынке и развитие маркетинговых кампаний. Внедрение инновационных подходов в растениеводстве и животноводстве, адаптированных к местным природным условиям.

Направление развития территории в сфере инженерной инфраструктуры в строительство и ремонте автодорог, улучшение подъездных путей к населённым пунктам и туристическим объектам. Решение вопросов снабжения качественным водоснабжением и развитием систем водоотведения. Установка солнечных панелей и альтернативных источников энергии, замена устаревших отопительных систем.

Проблемами в развитии территории являются экологические ограничения, связанные с расположением на Байкальской природной территории, особенностями экосистемы озера Байкал и водоохранных зон. Труднодоступность отдельных регионов, трудности с доставкой стройматериалов и специалистов. Высокоэффективное освоение требует больших бюджетных расходов и длительных сроков реализации проектов.

Территория обладает значительным потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и сохранения культурного наследия. Однако успешное развитие требует преодоления серьёзных препятствий, таких как климатические риски, недостаточная инфраструктура и низкий уровень дохода населения. Для достижения успеха важно сочетание государственных инициатив, участия местного сообщества и привлечение частных инвестиций.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Озеро Байкал и уникальная природа региона требуют строгого контроля над антропогенным воздействием. Несанкционированная вырубка лесов, загрязнение водоемов и мусорные свалки ухудшают экологическую обстановку. Эффективная политика охраны природы и устойчивое природопользование станут важнейшими факторами успешного развития региона.

Прибайкальский район обладает огромным потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и культурного наследия. Однако реализация этих возможностей сталкивается с рядом серьезных трудностей, таких как сложный климат, ограниченные финансовые ресурсы и недостаток квалифицированной рабочей силы. Устойчивое развитие региона потребует комплексного подхода, сочетания усилий властей, предпринимателей и общественности.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 14. SWOT анализ МО СП «Нестеровское»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| уникальное географическое положение и природные ресурсы; - историческое и культурное наследие; - возможность развивать экотуризм и аграрный бизнес; - интерес туристов к региону и экологическим маршрутам; - благоприятные инвестиционные перспективы; - поддержка на государственном уровне. | - ограниченность финансовых ресурсов и старение населения; - недостаточная доступность и качество социальных услуг; - недостаточная транспортная инфраструктура; - жесткость регуляторных рамок в охраняемых зонах; - ограниченность трудовых ресурсов; - высокая зависимость от климатических условий. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - развитие международного сотрудничества и привлечение иностранных туристов; - повышение интереса к здоровым продуктам и экологически чистым товарам; - доступ к финансированию через государственные и международные программы; - возможность диверсификации экономики. | - ухудшение экологической ситуации; - конкуренция со стороны соседних регионов; - изменение климатических условий и рост частоты природных катаклизмов. |

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Нестеровское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2853основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Нестеровское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 15.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1 | Пешеходная (экологическая) туристская тропа «Кика-Прорва» | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Кика-Прорва» Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность тропы –8,2 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», п. Кика | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| - 2 | Пешеходная (экологическая) туристская тропа «Хаим-Бычья гора» | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы «Хаим-Бычья гора» Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность тропы –12 км для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», п. Кика | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| - 3 | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 20,5842 га, земли особо охраняемых территорий и объектов | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:38 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| - 4 | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 39,6647 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:39 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 2,6026 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:40 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 0,7809 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:41 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 1,537 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:42 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 7,5370 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:43 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 14,4946 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:44 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 23,9719 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500109:45 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 8,2299 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:500108:4 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 2,8206 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7174 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 12,1058 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7176 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 4,9785 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7177 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
|  | Коллективное средство размещения | Специализированные коллективные средства размещения | Строительство коллективного средства размещения | 2198,5092 га, земли особо охраняемых территорий и объектов для проектирования, строительства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, вместимость 50 мест. | Прибайкальский район, з/у с кадастровым номером 03:16:000000:7178 | До 2045 года. | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |

3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 16.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозабор | Объект водоснабжения | Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м) | 2 скважины (60 м) Производительность, 34 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Нестеровское», с. Нестерово | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Нестеровское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 10.

Таблица 17. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 211,75 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 18,0 |
| 3. | Производственная зона | га | 37,67 |
| 4. | Зоны рекреационного назначения | га | 9,24 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 112,66 |
| 6. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,96 |
| 7. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,64 |
| 8. | Производственная зона | га | 37,67 |
| 9. | Зона кладбищ | га | 1,17 |
| 10. | Территории общего пользования | га | 70,11 |
| 11. | Противопожарный разрыв | га | 4,36 |

## 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

## ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 11.

Таблица 18. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

    - 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 19. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Текущее состояние земельных участков |  | Цель планируемого использования земельного участка | Планируемое функциональное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель, существующая | Разрешенное использование |  |  |
| 1 | 03:16:490118:255 | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Полевая | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг, Амбулаторное ветеринарное обслуживание, Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, Ведение огородничества, Ведение садоводства, Деятельность по особой охране и изучению природы, Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, Охрана природных территорий, Ритуальная деятельность, Специальная деятельность. | Для автомобильного транспорта | Зона транспортной инфраструктуры |

### 7. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Проектом Генерального плана предусматривается изменение границы населенного пункта с. Гурулево за счет включения в границы земельного участка с кадастровым номером 03:16:490118:255, площадью 9 989 кв. м в целях использования для автомобильного транспорта.

    - 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 05.05.2025 №ОКН-20250428-26642746345-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Нестеровское» расположены 1 объект федерального значения и 5 объектов культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения.

| № | Название | Адрес | Рег.№ в ЕГРОКН | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Батурино, на территории Сретенского женского монастыря | 031610487880006 | Приказ АГИП РБ от 26.06.2023 г. № 432д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 29.07.2024 № 121окн |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 2 | Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово | 031410104720005 | Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 г. № 458д |
| 3 | Церковь Сретенская | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Батурино, ул. Монастырская, 2 | 031410049880005 | Приказ МК РБ от 23.09.2013 № 003-528 Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 29.07.2024 № 121окн |
| 4 | Жилой дом | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Нестерово, ул. Комсомольская, д.86 | 031410059460005 | Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |
| 5 | Часовня | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище | 031410059440005 | Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |
| 6 | Жилой дом | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Гурулево, ул. Центральная, 65 | 031410059450005 | Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |

Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Нестеровское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

Таблица 20. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 21

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |
|  | Граница особо охраняемой природной территории | Особо охраняемые природные территории | 03:16-9.2 | На территории Заказника согласно постановлению Правительства Республики Бурятия от 14 марта 2002 г. N 75 «О продлении срока действия государственных природных биологических заказников регионального значения «Прибайкальский» (вместе с «Положением о Государственном природном биологическом заказнике регионального значения «Ангирский» запрещаются следующие виды деятельности, противоречащие целям создания Заказника и причиняющие вред природным комплексам и их компонентам: охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, промысловая, любительская и спортивная охота, уничтожение либо повреждение воспроизводственных и защитных участков (гнезд, дупел, нор и других жилищ и убежищ диких животных) в течение всего года; - нахождение с огнестрельным, пневматическим и холодным оружием, отнесенным к охотничьему оружию, капканами и иными орудиями охоты, собаками, за исключением случаев, предусмотренных действующим федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия; - проведение геологоразведочных изысканий, разработка и добыча полезных ископаемых; - деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима; - выпас скота; - любая деятельность, противоречащая Правилам пожарной безопасности в лесах; - отвод земель под организацию фермерских хозяйств, для садоводства и огородничества, а также под застройку, за исключением случаев, необходимых для функционирования Заказника; - нахождение на территории Заказника транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных в установленном порядке видов природопользования; - прокладка новых дорог, троп, линий электропередач, коммуникаций, возведение строений и сооружений (в том числе временных), не связанных с деятельностью Заказника, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов; - иная деятельность, препятствующая сохранению и восстановлению природных комплексов и компонентов, причиняющая прямой или косвенный вред диким животным, влекущая за собой негативное изменение среды их обитания; - применение ядохимикатов в целях, не связанных с деятельностью Заказника и ведением лесного хозяйства; - засорение территории отходами производственной и бытовой деятельности, мусором, нефтепродуктами; - повреждение и уничтожение аншлагов, вывесок, опознавательных знаков. |
|  | Особо ценные земли | особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья | 03:16-6.9 | В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель |
|  | Охранная зона особо охраняемого природного объекта | охотничьи угодья | 03:09-11.1 | Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями. |
|  |  |  | 03:16-11.1 |  |
|  | Особая экономическая зона | Особая экономическая зона туристско-рекреационного | 03:16-10.1 | На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности: 1) разведка и разработка полезных ископаемых; 2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима; 3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ); 4) заготовка живицы; 5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса); 6) сплошные рубки леса; 7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности; 9) мойка механизированных транспортных средств; 10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации; 11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах; 12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий); 13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации; 14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания; 15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений; 16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования; 17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций; 18) сплав древесины по водотокам и водоемам; 19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность; 20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и: 20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997; 20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324; 20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614; 20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047. |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Часовня», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, кладбище | 03:16-6.1063 | Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия; б) нейтрализация дисгармоничного озеленения путем санации; в) благоустройство территории с применением малых архитектурных форм, уличной мебели. Запрещается: а) строительство объектов капитального и некапитального строительства; б) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия; в) устройство могил, погребений; г) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия в целях его популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера; д) размещение временных построек и объектов, автостоянок, киосков, навесов; е) установка ограждения могил высотой свыше 0,8 метра, глухих ограждений существующих могил. Срок действия данной зоны не установлен. |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86 | 03:16-6.1052 | Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); б) ремонт и реконструкция объектов капитального строительства в существующих габаритах; в) снос (демонтаж) объектов капитального строительства; г) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия; д) строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; е) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм. Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия; б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.); в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия; г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом; д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; е) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия в целях их популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление. Срок действия данной зоны не установлен. |
|  |  | Охранная зона объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65 | 03:16-6.1050 |  |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерово, ул. Комсомольская, д. 86 | 03:16-6.1053 |  |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Центральная, 65 | 03:16-6.1051 |  |
|  |  | Единая зона охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия» | 03:16-6.1161 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта (EЗОПЛ): Разрешается: а) сохранение (регенерация) природного ландшафта, связанного композиционно с объектами культурного наследия; б) проведение мероприятий по предотвращению образования водной, ветровой эрозий, предотвращению образования оврагов; в) проведение мероприятий по рекультивации нарушенных земель; г) уход за зелеными насаждениями (прореживание, обрезка крон, стрижка кустарников). Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства; б) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, газопроводов, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом; в) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах строений, сооружений, на ограждениях; г) изменение характеристик природного ландшафта, в том числе отметок природного рельефа и соотношения открытых и закрытых пространств; д) установка глухих ограждений. |
|  |  | Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности – подзона 1 (EЗРЗ-1) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия» | 03:16-6.1162 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 1 (ЕЗРЗ-1): Разрешается: а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 7 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства; б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников; д) применение отдельно стоящего оборудования освещения. Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 7 метров от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства (существующих на момент установления данных зон охраны) до верхней отметки конструктивных элементов крыши; б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны, связанная с превышением допустимого высотного параметра - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений; г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом; д) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-д |
|  |  | Единая охранная зона (ЕОЗ) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия» | 03:16-6.1164 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны (ЕОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); б) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия; в) ремонт и реконструкция существующих линейных объектов инженерной инфраструктуры, прокладка (строительство) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; г) установка отдельно стоящего оборудования освещения; д) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов, малых архитектурных форм. Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия; б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.); в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объектов культурного наследия, затрудняющая доступ к объектам культурного наследия; г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом; д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; е) запрещается посадка высокорослых деревьев хвойных и лиственных пород, препятствующих восприятию объектов культурного наследия; ж) размещение отдельно стоящих рекламных и (или) информационных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, за исключением информационных конструкций, содержащих информацию о популяризации и использовании объектов культурного наследия, информацию о деятельности монастыря – размерами не более 1,0 × 1,6 метра, высотой от планировочной отметки (для отдельно стоящих конструкций) не более 2,0 метра, а также временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление. |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2) объекта культурного наследия федерального значения «Могила Шимкова Ивана Федоровича (1803-1836), декабриста» и объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Сретенская», расположенных в с. Батурино Прибайкальского района Республики Бурятия» | 03:16-6.1163 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - подзона 2 (ЕЗРЗ-2): Разрешается: а) строительство, реконструкция объектов капитального строительства в соответствии с предельной высотой зданий, строений, сооружений – не более 10 метров по отметке конька кровель от наиболее низкой планировочной отметки участка строительства; б) снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства; в) благоустройство территории, установка элементов благоустройства (скамьи, урны, цветочницы), установка произведений монументально-декоративного искусства, памятных знаков, малых архитектурных форм; г) проведение работ по озеленению, организация газонов, цветников; д) применение отдельно стоящего оборудования освещения. Запрещается: а) новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; б) реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 10 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 10 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; в) при реконструкции и строительстве объектов капитального строительства расположенных по фронту улиц применение диссонансных, по отношению к объекту культурного наследия, объемно-пространственных и архитектурных решений, в том числе использование ярких цветовых решений в отделке фасадов, кровельном покрытии, применение сплошного остекления фасадов, использование цветного стекла; применение высоких (более 40 градусов) скатных кровель, башен, шпилей, куполов и иных доминантных элементов в завершениях сооружений; г) размещение отдельно стоящих рекламных конструкций, наружной рекламы на фасадах и крышах зданий, строений, сооружений, на ограждениях; д) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций – теплотрасс, сетей водоснабжения и водоотведения наземным и надземным способом; е) размещение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; ж) размещение взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием; з) использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия |
|  | Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства | Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания»Нестерово») | 03:16-6.509 | Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Размеры зоны ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового телевещания «Нестерово») составляют: по всем азимутам на высоте от 12 метров и выше составляет протяженностью 14 метров. |
|  | Зона с особыми условиями использования территории | Зона затопления территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия, затапливаемой водами р.Цивилей при половодьях и паводках 1-процентной обеспеченности | 03:16-6.1086 | ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Срок данной Зоны установлен бессрочно. |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей (территория сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 м от поверхности) | 03:16-6.1087 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей (территория слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 м от поверхности) | 03:16-6.1088 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории с.Гурулево, Прибайкальского района Республики Бурятия р.Цивилей (территория умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 м от поверхности) | 03:16-6.1089 |  |
|  | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, её загрязнений, входящую в государственную наблюдательную сеть в Республике Бурятия, Прибайкальский района, с. Нестерово, ул. Комсомольская, №110Б | 03:16-6.291 | Границы охранной зоны стационарных пунктов наблюдений установлена на расстоянии 200 метров от границ стационарных пунктов наблюдений. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении 1. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений является обязательным для всех юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами и пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную и иную деятельность (работы) запрещается: а) возводить любые здания и сооружения; б) производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта; в) высаживать деревья, складировать удобрения; г) прокладывать и сооружать железные, автомобильные и другие дороги, контактные линии трамвая, троллейбуса, высоковольтные линии электропередач, энергетические установки; д) устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и других машин и механизмов; е) размещать, перемещать, повреждать и уничтожать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты; ж) проводить сельскохозяйственные работы, связанные с распахиванием почв и внесением минеральных удобрений. 2. В пределах охранной зоны стационарных пунктов наблюдений на указанных расстояниях от границ стационарных пунктов наблюдений запрещается: а) возведение зданий и сооружений - на расстоянии 10-кратной и менее высоты возводимых одиночных зданий, сооружений, и на расстоянии 20-кратной и менее высоты двух и более возводимых зданий, сооружений, примыкающих друг к другу и образующих группу построек; б) высаживание деревьев и кустарников – на расстоянии 10-кратной и менее высоты отдельных деревьев, кустарников и 20-кратной и менее высоты сплошного леса или лесных полос; в) создание искусственных водных объектов, орошение (полив) сельскохозяйственных культур – на расстоянии 120 м и менее; г) прокладка теплотрасс и других трубопроводов, производство планировки грунта – на расстоянии 100 м и менее; д) производство геологоразведочных работ – на расстоянии 100 м и менее. 3. Хозяйственная и иная деятельность (работы) в охранойх зоне стационарных пунктов наблюдения |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды. | 03:16-6.1167 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-3-Н-7 Заречная | 03:16-6.910 | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов эелектросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах в соответствии с п. 8 запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). 9. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда. В пределах зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 10 кВ Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов; е) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов; ж) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;&#x |
|  |  | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-10-Н-7 Хаим | 03:16-6.827 |  |
|  |  | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-11-Н-7 Ключ | 03:16-6.823 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №11/6 ф.3 ТП-1 Н-7 Гурулево | 03:16-6.733 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-22 Н-1 Поле | 03:16-6.684 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №55 Ф-Н-5 Гурулево | 03:16-6.666 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории | 03:16-6.26 |  |
|  |  | зона с особыми условиями использования территории ОРУ 110/10 кВ ПС «Нестерево» Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Нестерево | 03:16-6.246 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 29 ф. Н-1 Зырянск ПС 10/110 Нестерово | 03:16-6.725 |  |
|  |  | зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2-НЗ «Гараж» фидера № Н-3 «КРС» от ПС 110/10 кВ «Нестерово» | 03:16-6.411 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-10 Н-7 «Хаим» | 03:16-6.900 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП-11 Н-7 «Ключ» | 03:16-6.898 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НГ-3 «Нестерово-Гурулево» | 03:16-6.473 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач –ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-5-Н7 «Поселок», ТП-7-Н7 «Кика» | 03:16-6.267 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ Нестерово-Солнечная | 03:16-6.252 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-3 Н-7 «Заречная» | 03:16-6.911 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Батурино | 03:16-6.882 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №256 ф. Н-7 Кика ПС 110/10 кВ | 03:16-6.850 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НКРС-2 «Нестерово-Комплекс (Нестерово) | 03:16-6.494 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-7 Н-7 «Кика» | 03:16-6.861 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НЗ-1 «Нестерово-Зырянск» | 03:16-6.299 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №254 ф. Н-7 ПС 110/10 кВ Нестерево | 03:16-6.949 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.332 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Турунтаево | 03:16-6.524 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 4-Н-1 «Батурино» | 03:16-6.414 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская | 03:16-6.130 |  |
|  |  | зона с особыми условиями использования территории ВЛ 110 кВ НТ-130 Нестерево-Турка Республика Бурятия, Прибайкальский район | 03:16-6.217 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ-0.4 кВ с.Гурулево от ТП-1-Н7 «Гурулево», ТП-3-Н5 «Корпус-3» | 03:16-6.290 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НК-4 «Нестерово-Кика» | 03:16-6.329 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи | Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузин | 03:00-6.213 | На основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года N 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в соответствии с пунктом 48 постановления: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке:Республика Бурятия,с.Нестерово, ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», сущ. РМ-ул.Комсомольская,26 | 03:16-6.962 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: МОУ «Кикинская основная общеобразовательная школа»,Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Трактовая,26 | 03:16-6.961 |  |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район, Администрация сельского поселения «Нестеровское»,с. Нестерово, ул. Школьная,6 | 03:16-6.963 |  |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», Республика Бурятия,п.Кика,АТС ул.Трактовая,28-ул.Набережная,17 | 03:16-6.960 |  |
|  |  | Охранна зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия,Прибайкальский район,с. Гурулево,ГБУЗ «Прибайкальская центральная районная больница», АТС с. Гурулево ул.Центральная,12а-ул.Центральная,24 | 03:16-6.965 |  |
|  |  | Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая | 03:16-6.493 | В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы |
|  |  | Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая | 03:16-6.419 |  |

Особо охраняемые природные территории

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Заказник «Прибайкальский»

Заказник «Прибайкальский» площадью73170 га, из них в границах МО СП «Нестеровское» - 63458,3 га. Реестровый номер Государственного природного заказника «Прибайкальский», согласно сведениям ЕГРН 03:16-9.2.

В соответствии с Постановлениями Совета Министров Бурятской АССР от 28.04.1981 № 160 и Правительства Республики Бурятия от 14.03.2002 № 75, на территории ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) промысловая, спортивная и любительская охота (за исключением охоты в целях регулирования численности волков, медведей, иных хищников и плотоядных животных в случае угрозы жизни и здоровью людей, возникновения очагов бешенства, трихинеллеза и иных смертельно опасных для человека вирусных и паразитарных инфекций среди диких животных), содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, уничтожение либо повреждение особо значимых и особо защитных участков леса, жилищ и убежищ диких животных;

2) промышленное, спортивное и любительское рыболовство, аквакультура (рыбоводство);

3) разведка и разработка полезных ископаемых;

4) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

5) заготовка древесины;

6) заготовка живицы;

7) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых и особо защитных участков леса);

8) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, туристских стоянок и разведение костров;

9) нахождение с огнестрельным, пневматическим и метательным оружием, в том числе с охотничьим огнестрельным оружием в собранном виде на дорогах общего пользования, капканами и другими орудиями охоты, а также с продукцией добывания объектов животного мира и орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по государственному надзору в области охраны и использования ООПТ уполномоченными должностными лицами;

10) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

11) пускание палов и выжигание растительности;

12) мойка механизированных транспортных средств;

13) нахождение на ООПТ транспортных средств в целях, не связанных с деятельностью ООПТ, охраной, защитой, использованием и воспроизводством лесов и осуществлением разрешенных видов деятельности на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, за исключением транспортных средств собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков при использовании земельных участков в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, с соблюдением режима особой охраны ООПТ;

14) в границах водоохранных зон движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

15) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

16) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

17) сенокошение, выпас скота, размещение ульев;

18) прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования;

19) в границах прибрежных защитных полос водных объектов выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;

20) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

21) нахождение с собаками (за исключением используемых при проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов), содержание собак без привязи, вне вольеров или иных сооружений, ограничивающих зону их передвижения, нагонка, натаска и выгул собак;

22) пролет ниже 500 метров, а также посадка воздушных судов и высадка пассажиров из них без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ;

23) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

24) предоставление земельных участков для ведения садоводства и огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;

25) предоставление лесных участков не для осуществления рекреационной деятельности, научно-исследовательской деятельности, религиозной деятельности;

26) строительство линейных объектов (или их частей), а также строительство хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, связанных с функционированием и развитием ООПТ;

27) строительство объектов капитального строительства (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

28) строительство (реконструкция) объектов капитального строительства (или их частей), за исключением объектов, строительство (реконструкция) которых допускается на ООПТ, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы;

29) возведение некапитальных строений, сооружений (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ;

30) размещение объектов (или их частей), не связанных с функционированием и развитием ООПТ, с рекреацией и отдыхом;

31) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

32) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;

33) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;

34) сплав древесины по водотокам и водоемам;

35) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

36) перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли других категорий, за исключением перевода таких земель в земли особо охраняемых территорий и объектов для функционирования и развития ООПТ, для государственных и муниципальных нужд, а также в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, занятые действующими местами погребения (кладбищами), образованными до создания ООПТ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

37) научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, ведение экологического мониторинга, проведение природоохранных, биотехнических, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий, лесоустроительных и землеустроительных работ без согласования с учреждением, осуществляющим управление ООПТ, и если эта деятельность не связана с функционированием и развитием ООПТ;

38) проведение экскурсий;

39) деятельность, предусмотренная Перечнем видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2399;

40) бесплатное посещение физическими лицами ООПТ, в случае если плата за посещение ООПТ установлена высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бурятия;

41) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

41.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

41.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

41.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

41.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047;

(в ред. Постановления Правительства Республики Бурятия от 10.08.2022 N 497)
42) сплошные рубки леса.

Охотничьи угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Нестеровское» установлены зоны особо охраняемого природного объекта с реестровыми номерами 03:16-11.1 и 03:16-11.1.

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-461, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2). Протяженность рек на территории поселения и ширина водоохранных зон, представлены в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование водного объекта | Протяженность водных объектов согласно сведениям Государственного водного реестра, км | Ширина водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| р. Итанца | 85 | 200 |
| р. Кика (Большая Кика) | 107 | 200 |
| р. Цивлей (Прямой Цивлей) | 18 | 100 |
| р. Большой Зимарсак | 10 | 50 |
| р. Большая Кафтанчикова | 14 | 100 |
| р. Большая (оз. Колок) | 16 | 100 |
| р. Большая (БАЙ/СЕЛЕНГ/285/357/97) | 82 | 200 |
| р. Большая | 32 | 100 |
| р. Большая (оз. Байкал) | 70 | 200 |
| р. Бурля Колочная | 12 | 100 |
| р. Быстрая | 15 | 100 |
| р. Бычья | 12 | 100 |
| р. Добатый | 12 | 100 |
| р. Зырянка | 14 | 100 |
| р. Куркавка (оз. Байкал) | 14 | 100 |
| р. Куркавка (13 км по лв. берегу р. Шегнанда) | 26 | 100 |
| р. Куркавка (24 км по лв. берегу р. Кабанья) | 10 | 100 |
| р. Куркавка (16040000112116300003528) | 13 | 100 |
| р. Куркавка (28 км по пр. берегу р. Уро) | 13 | 100 |
| р. Куркавка (оз. Байкал) | 14 | 100 |
| р. Куркавка (24 км по пр. берегу р. Хаим) | 28 | 100 |
| р. Левый Хаим | 19 | 100 |
| р. Малый Зимарсак | 14 | 100 |
| р. Малая Кафтанчикова | 10 | 100 |
| р. Малая Сухая (16040000112116300003849) | 12 | 100 |
| р. Малая Сухая (16040000212116300006764) | 34 | 100 |
| р. Манжеевка | 16 | 100 |
| р. Мельничная (Верхний Ботый) | 11 | 100 |
| р. Нестеровская | 10 | 100 |
| р. Поперечный | 11 | 100 |
| р. Прямая | 15 | 100 |
| р. Разбойникова | 14 | 100 |
| р. Сергеевка | 14 | 100 |
| р. Торгониха | 12 | 100 |
| р. Усутай | 15 | 100 |
| р. Хаим | 58 | 200 |
| р. Хаимкэн | 17 | 100 |
| р. Хандей | 23 | 100 |
| р. Частая | 17 | 100 |
| р. Падь Бурля | 40 | 100 |
| р. Бильчир (15 км по пр. берегу р. Уныгытей) | 10 | 100 |
| р. Бильчир (25 км по пр. берегу р. Гильбири) | 17 | 100 |
| р. Бильчир (16030000412299000000010) | 21 | 100 |
| р. Бильчир (32 км по пр. берегу р. Ангыр) | 21 | 100 |
| руч. Зырянка | 13 | 100 |
| руч. Сухой | 13 | 100 |

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.

    - Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

    - В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

    - В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

    - 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории поселения, согласно сведениям ЕГРН не установлены.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 20, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 20, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Нестеровское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Нестерово. Копия письма представлена в приложении 3.

Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:

| Вид зоны линий и сооружений связи и линий | Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:00-6.213 |
|  | 03:16-6.962 |
|  | 03:16-6.961 |
|  | 03:16-6.963 |
|  | 03:16-6.960 |
|  | 03:16-6.965 |
|  | 03:16-6.493 |
|  | 03:16-6.419 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:

- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарный разрыв (санитарная полоса отчуждения)

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Нестеровское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодия установлены с реестровым номером 03:16-6.9.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Нестеровское» населенный пункт с. Гурулево является затопляемыми.

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-461, на территории поселения установлены зоны затопления и подтопления (Приложение 2):

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Нестеровского поселения имеются действующие лицензии:

| Номер лицензии | Недропользователь | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Участок | ИНН | Вид полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УДЭ01981ТП | ООО «ГПК «Альянс-Недра» | 23.07.2018 | 23.07.2025 | Усутайский | 3811449441 | родонит |
| УДЭ011436ТП | ООО «ШУЛУУН» | 16.01.2023 | 16.01.2028 | Верховья Усутая | 326583862 | родонит |

Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта:

- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;

- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;

- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;

- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;

- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;

- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;

- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;

- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;

- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- участок «Попереченский»;

- Малая Билюта;

- Малая Билюта;

- Засухина Речка;

- Засухина Речка-1;

- Засухина Речка-2;

- Малая Билюта-4;

- Малая Билюта-1;

- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;

- Таловское месторождение, Кукуйский участок;

- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;

- месторождение Таловское, Восточный участок;

- месторождение Засухинское;

- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- Туркинское;

- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;

- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;

- Итанца;

- 2,5 км севернее Горячинск.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год:

Таблица 23

| Характеристика природных условий территории | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Значение показателя на 2022 г. |
| 32. Среднегодовые: - направление ветра, румбы; - скорость ветра, км/ч; - относительная влажность, % | Западное, юго-западное 3,3 м/с 55-73% |
| 33. Максимальные значения (по сезонам): - скорость ветра, км/ч.: - зима - весна - лето - осень | 3,2 – 6,4 м/с 3,2 – 4,0 м/с 3.2 – 4.0 м/с 3,2 – 6,4 м/с |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм.: - среднегодовое - максимальное (по сезонам): - зима - весна - лето - осень | 383 мм 600- 700 мм 40-60 160-170 110130 |
| 35. Температура, по Цельсию - среднегодовая - максимальная (по сезонам) - зима - весна - лето - осень | от + 25 до -25 -30; – 45 +5,5; + 15 +25; + 30 +7; +15 |
| 36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных | 48 км. 48 км/ 100% |
| 37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием | 348 км 258/74.1% |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества | 8/ 21, 2% с. Золотой Ключ с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки, |
| 39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества | нет/0 |
| 40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород. |
| 41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад |
| 42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., | Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт. |
| 43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | 9 мостов/ 2 эстакады |
| 44. Протяженность водных путей, км. | 48 км. |
| 45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. | 4 ед., в т.ч. Причалы: - с. Ильинка; - ст. Татаурово Пристани: - с. Гремячинск Порт - с. Турка |
| 46. Количество шлюзов и каналов, ед. | нет |
| 47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед. | 1 ед. – с. Горячинск – законсервирован |
| 48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. | нет |
| 49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС | 831, 2 |

В таблице представлена характеристика опасных объектов на территории района:

Таблица 24 - Характеристика опасных объектов на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г. | Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г. |
| 1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч.: | нет | нет |
| - Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе: - объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС; Из них с реакторами типа РБМК; - научно – исследовательские и другие реакторы (стенды) - объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» | нет нет нет | нет нет нет |
| 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт | нет | нет |
| 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | нет | нет |
| 1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км | нет | нет |
| 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.: - опасного загрязнения - чрезвычайно – опасного загрязнения | нет нет | нет нет |
| 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. (по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | нет | нет |
| - Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.: - хлора - аммиака - сернистого ангидрида и др* | нет нет нет | нет нет нет |
| 2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ | нет данных | нет данных |
| 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км. | нет данных | нет данных |
| 2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед. | нет | нет |
| 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед. | 11 ед. | 11 ед. |
| 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м. - взрывоопасных веществ - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.: - АЗК с. Горячинск - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка - АЗК с. Гремячинск - АЗК с. Нестерово - АЗК «Роснефтепродукт» «с. Турунтаево - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево - АЗК ст.Татаурово - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка - АЗС «Копыч» - с. Итанца | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. |
| 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 4. Биологически опасные объекты, в .т.ч. | нет | нет |
| 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед. | нет | нет |
| 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 5. Гидротехнические сооружения ед. в т.ч | 7 | 7 |
| 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности): - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок | 1 1 | 1 1 |
| 5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.: - Гурулевская защитная дамба; - Золотоукрепляющая дамба; - Ильинское берегоукрепительное сооружение; | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год - химически опасных веществ - биологически опасных веществ - физически опасных веществ | нет нет нет | нет нет нет |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч. - мест захоронения промышленных и бытовых отходов - скотомогильников - свалок (организованных, неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | нет 2 ед. 2 организованных; 3 неорганизованных 5 ед. 1 ед. | 14 – законсерв- ны 1 организован 1 организованная – с. Турунтаево 2 ед. 1 ед. |
| 8. Количество отходов, тонн | 234 200 | 217 456 |

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС.

ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 24 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.

Таблица 25 - Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км. | Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 > 9 | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | 15 472 15 472 15 472 | 38 38 38 | 26 801 26 801 26 801 | 1449 5794 8961 | 8961 14486 17383 |  |
| 2. Извержение вулканов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Оползни, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Селевые потоки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Снежные лавины, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Бури, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. Цунами, м | >5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. Наводнения, м | >5 | 1/10 лет | 1/10 лет | 15 472 | 38 | 26 801 | 1000-1500 | 8000 - 10000 |  |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/2 года | 1/2 года | 15 472 | 38 | 26 801 | 10 -20 | 600-700 |  |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно | 1/2 года | 1 – 1,5 | 12 | 1133 | 8-10 | 100-150 |  |

Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.

Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы.

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС.

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи).

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС.

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС.

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб.

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:

| Наименование района, города | Количество пожаров: лесные/ландшафтные | Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесные пожары | Ландшафтные пожары |
| Прибайкальский район | 19/17 | п. Золотой Ключ, с. Соболиха, п. Ярцы, с. Горячинск, п. Исток, п. Черемушка, с. Гремячинск, п. Котокель, п. Кика, п. Бурля, с. Ангир, п. Итанца, с. Лиственничное, п. Еловка, с. Турунтаево, с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная), с. Турка, с. Гурулево, с. Иркилик | с. Батурино, с. Зырянск, с. Карымск, с. Халзаново, с. Засухино, с. Острог, с. Покровка, п. Татаурово, с. Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, с. Югово, с. Таловка, с. Мостовка, с. Нестерово, с. Бурдуково, с. Кома |

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

Опасные геологические явления

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Мероприятия по защите от возможных землетрясений:

- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий;

- проведение обследования зданий и сооружений;

- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС;

- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах;

- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.

10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории муниципального образования сельского поселения «Нестеровское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на объектах транспорта.

Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице25.

Таблица 26 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры вероятной ЧС, кв. км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах: | - с. Горячинск: ИП «Подкорытов» - с. Турка: ОАО «Роснефтепродукт»« - с. Гремячинск: ИП «Чирков» - с. Нестерово: - ИП «Чирков» - с. Турунтаево: - ОАО «Байкальская топливная компания»« - ОАО «Роснефтепродукт» - ЗАО «Кремний» - ст. Татаурово: - ООО «Байкальская топливная компания» - с. Ильинка: - ОАО «Роснефтепродукт» - ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Кома ИП «Копыч» | нефтепродукты -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- | не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось |  | 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 -2 1 – 2 1 – 2 1-2 | 0,5 – 0,7 2,0 – 3,0 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 0,1 – 0,15 0,4 – 0,6 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 0,5 – 0,7 | 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 - 10 | 70 – 100 90 – 120 60 – 70 30 – 40 200 – 250 200 – 250 30 – 40 60 – 90 50 – 60 100 – 120 60-70 |  |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи | Прибайкальские РЭС: - участок «Мостовка» - с. Еловка - участок «Турка» - с. Турка – с. Золотой Ключ | повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей | Ежегодно Ежегодно |  | 3 – 4 1 - 2 | 0,1 – 0,12 0,1 | нет нет | 15 – 20 нет |  |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | ООО «Бытсервис» - с. Мостовка - с.Тало вка - с. Ильинка - ст. Татаурово - с. Старое Татаурово МУП «Турунтаево» - с. Турун таево: - котельная ТУСМ - котельная № 1 - котельная № 3 - котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» МУП «Ярцы | размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |  | 1, 0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,5 – 2,5 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,01- 0,02 1,5 – 2,0 1,5 – 2.0 0,3 – 0,5 | 0,13 0,67 0,7 0,86 0,36 0,07-0,1 0,47 0,69 0,2 – 0,3 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | 10 - 15 15 - 20 15 – 20 15 – 20 15- 20 10 -15 15 – 20 15 – 20 0,6 – 0,7 |  |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок; - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца; - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей; - муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение – с. Золотой Ключ – р. Турка; - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца; - берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга | Порыв, обвал дамбы | Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось |  | 30 – 40 1- 3 2 -3 2 -3 2 – 3 3 – 4 6 – 7 3 – 5 | 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,15-0,2 0,05 -0,06 0,05 – 0,06 0,05 – 0,06 нет 1173 | нет нет нет нет нет нет нет нет | нет нет 0,05 – 0,07 0,01 -0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,15 нет 0,3 – 0,7 |  |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – участок – с. Мостовка – с. Еловка |  | не регистрировалось | не регистрировалось | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\- |  |

Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д.

На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:

- износ основных производственных фондов;

- разрывы трубопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.

Аварии на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на объектах транспорта

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Перевозка опасных грузов

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 26.

Таблица 27 - Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемии |  |  | эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито |  | Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га. | Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | а) холера б) сибирская язва | Прибайкальский район Прибайкальский район | не регистрировалось не регистрировалось | не регистрировалось не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпизоотии | а) сибирская язва | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпифитотии | а) саранча | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |

Эпидемиологические заболевания

На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

Эпизоотологическое неблагополучие среди сельскохозяйственных животных было зарегистрировано Прибайкальском (лошади 2).

В 2024 г. прогнозируем локальные эпизоотии по лептоспирозу среди мелких млекопитающих.

Эпидемиологическая обстановка по туляремии в республике благополучная. Заболеваемость туляремией на территории республики не регистрируется. Эпидемиологический прогноз по туляремии на 2024 год сохраняется благоприятный.

По итогам 2023г. эпидемиологическая ситуация по клещевому вирусному энцефалиту в республике оставалась напряженной, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения – 3,07 (29 сл.), что ниже на 34% показателя 2022г. (4,7 - 45 сл.) и на уровне СМУ за 2018-2022гг. (3,03), с превышением среднефедеративного показателя в 2,5 раза (РФ – 1,22).

Наиболее высокая обращаемость с укусами клещей зарегистрирована в Кабанском (2076,3), Тункинском (1164,1), Северобайкальском (пок. 830,4), Прибайкальском (649,2), Баргузинском (555,2), Мухоршибирском (551,3), Закаменском (522,9), г. Северобайкальск (520,7) и Джидинском (433,1).

В целях снижения численности клещей в местах отдыха и массового пребывания населения проводится противоклещевых мероприятия.

В целях координации профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекций, передающихся клещами в республике, действует до 2025г. «Межведомственный комплексный план по профилактике природно-очаговых инфекций в Республике Бурятия на 2019-2025 гг.»; в районах за счет финансирования из бюджетов реализуются противоклещевые мероприятия.

В Республике Бурятия не исключается вероятность возникновения заболеваемости гриппом птиц в 14 районах республики (Кабанский, Мухоршибирский, Еравнинский, Баргузинский, Джидинский, Иволгинский, Курумканский, Бичурский, Прибайкальский, Кижингинский, Северобайкальский, Муйский, Селенгинский, Тункинский). В указанных районах расположены места остановки на отдых при перелетах из стран Юго-Восточной Азии и гнездования диких водоплавающих птиц.

В республике проводится бактериологический мониторинг за активностью почвенных очагов сибирской язвы. В 2023г. отобрано 220 проб почвы для исследования на сибирскую язву в 6 районах республики, по результатам исследований культуры сибиреязвенного микроба не выделены (2022г.-235 проб в 6 районах, результаты отрицательные). Совместно с Управлением ветеринарии РБ, Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора проведена работа по составлению единой электронной базы данных СНП и сибиреязвенных захоронений в республике.

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

10.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории Республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.

На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:

- ПЧ-38 ОГПС-8 с. Турунтаево Прибайкальского района, ул. Оболенского, 8 Б

- ПЧ-37 ОГПС-8 п. Ильинка, Прибайкальского района, ул. Набережная д.1

- ПЧ-39 ОГПС-8 с. Турка, Прибайкальского района, мкр Турка д.1

- ПЧ-82 ОГПС-8 с. Гремячинск, Прибайкальского района, ул. Братьев Волковых д.48

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности | - |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности | 117/60% |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 41/24,6% |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО | 13/48,7% |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | 1 |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 11111/38,4% |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно | 11 500/ 48,5% |
| 9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности - противогазы | Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения |
| 10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. : - поездов - автомобилей - судов - самолетов, вертолетов | 14 ед. / 32% нет 14 ед./32% нет нет |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | 71 |
| 12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 20 |
| 13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности | 400000 / 66% |
| 14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности | 672 тыс. куб. м./ 100% |
| 15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности | 36/15,8% |
| 16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 0,98 т. / 100% |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности | 1,11 т. / 100% |
| 18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | нет |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | нет |
| 20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | 99/ 56,4% |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | 1/0,4% |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий | 86/20,4% |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет нет |
| 25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |
| 26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | нет |
| 27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа | нет |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа | нет |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | нет |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: - средств для очистки воды - оборудование для очистки воды | нет нет нет |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. : - гидрометеостанций - санитарно – эпидемиологических станций - ветеринарных лабораторий - агрохимических лабораторий | 2/2 1/1 нет/1 нет/1 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества | 1/100% |
| 35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 4/ 11,1% |
| 36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 3/100% нет |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности | 1/ 100% 1/100% нет |
| 38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности | 70/96% |
| 39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | 3/75% |
| 40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.: - служба охраны общественного порядка - противопожарная (лесопожарная) служба - медицинская служба - транспортная служба - служба защиты животных - служба защиты растений - служба торговли и питания - автодорожная служба - коммунально – техническая служба - служба горячее – смазочных материалов - служба связи и оповещения - служба энергоснабжения | 404/ 86,5%, в т.ч. 62/100% 69/100% 104/92% 3/100% 11/53,3% 12/ 54,4% 14/27,5% 23/30,5% 31/71,5% 5/94,1% 16/100% 54/84,1% |
| 41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) - легковой транспорт - грузовой транспорт - специальный транспорт - инженерная техника - ВПХР - ДП - р/ст. - катер - трактор - опыливатель - пожарная автомашина - автомотопомпа - пожарный насос - автономные электростанции - автокухня | 23 ед. 22 ед. 11 ед. 14 ед. 1 шт. 2 шт. 17 шт. 2 ед. 22 ед. 4 ед. 9 ед. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 ед. |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 4/67% |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа | 45/94% |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа | 246/90% |
| 50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 2315/85% |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2115/81% |
| 52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 3565/87% |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Графические материалы

2.2 Карта инженерной инфраструктуры

Карта существующих объектов

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.3 Карта зон с особыми условиями

использования территорий

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.4. Карта территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

масштаб 1:50 000