Приложение 4 к решению Совета депутатов Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия от 25 декабря 2025г. № 143 «Приложение № 5 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов № 236 от 03.12.2021

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Сельское поселение «Турунтаевское» Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Индивидуальный предприниматель                                              А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

Состав

| № | Наименование | Нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 3 | Внесены изменения |
| 1.2 | Описание местоположения границ (Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского муниципального района) | 7 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 | 61 | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 | 63 | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 | 64 | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | 65 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта инженерной инфраструктуры. Карта существующих объектов, масштаб 1:50 000 | 254 | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 | 255 | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 | 256 | Внесены изменения |

1.1. Положение о территориальном планировании

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 6 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

## Таблица 1

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1 | Водопроводные очистные сооружения | Объект водоснабжения | Строительство станции водоподготовки в селе Турунтаево | Объем 1000 куб. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района) |
| - 3 | Водопровод | Сети водоснабжения | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Турунтаево | Подземный водопровод, протяженностью сооружения 2 км* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Объекты водоотведения | Строительство блока доочистки сточных вод в селе Турунтаево. | Производительностью 2 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Объект торговли | Объекты торговли, общественного питания | Сельскохозяйственный рынок в с. Турунтаево | На 50 рабочих мест, торговой площадью 500 кв. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Объект физической культуры и массового спорта | Культурно-спортивный комплекс в с. Турунтаево (бассейн, легкоатлетический манеж, тренажерный, танцевальный залы | Единовременная пропускная способность 40 чел* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги | Реконструкция автодороги Турунтаево − Острог − Покровка − Шергино | Протяженность дороги 89 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Зона градостроительного зонирования | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 836,04 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 4 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 37,37 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 5 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | Объекты местного значения: - Сельскохозяйственный рынок в с. Турунтаево; - Культурно-спортивный комплекс в с. Турунтаево (бассейн, легкоатлетический манеж, тренажерный, танцевальный залы; |
| 3. | Производственная зона | 100,98 | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | - |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 5,84 |  | Объекты местного значения: - Строительство станции водоподготовки в селе Турунтаево; - Строительство блока доочистки сточных вод в селе Турунтаево. |
| 5. | Зона автомобильного транспорта | 8,63 |  | - |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 496,87 |  | - |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | 251,42 |  | - |
| 8. | Зона городских лесов | 89,96 |  | - |
| 9. | Зона кладбищ | 3,08 |  | - |
| 10. | Территории общего пользования | 212,60 |  | - |
| 11. | Противопожарный разрыв | 16,62 |  | - |
| Общая площадь: |  | 2059,41 |  |  |

| 1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Засухино Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Засухино Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 23,37 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Засухино Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 575337,09 | 4152653,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 575345,19 | 4152649,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 575321,89 | 4152600,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 575363,16 | 4152594,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 575378,58 | 4152590,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 575385,67 | 4152589,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 575388,85 | 4152530,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 575389,20 | 4152471,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 575415,29 | 4152465,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 575470,75 | 4152459,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 575484,41 | 4152453,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 575624,72 | 4152410,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 575596,71 | 4152102,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 575563,26 | 4151883,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 575563,22 | 4151845,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 575546,58 | 4151775,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 575521,05 | 4151667,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 575400,12 | 4151728,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 575407,77 | 4151745,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 575360,49 | 4151767,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 575353,70 | 4151751,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 575336,86 | 4151759,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 575239,36 | 4151642,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 575204,26 | 4151598,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 575168,27 | 4151621,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 575127,94 | 4151566,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 575096,62 | 4151526,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 575055,04 | 4151474,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 575034,50 | 4151489,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 575087,60 | 4151541,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 575150,89 | 4151623,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 575179,25 | 4151659,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 575278,97 | 4151848,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 575274,67 | 4151849,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 575273,13 | 4151846,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 575249,10 | 4151856,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 575246,70 | 4151861,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 575245,60 | 4151866,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 575244,30 | 4151885,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 575245,97 | 4151886,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 575245,89 | 4151887,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 575241,70 | 4151914,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 575240,39 | 4151920,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 575240,30 | 4151945,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 575217,73 | 4151956,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 575222,53 | 4151971,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 575224,93 | 4151978,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 575233,27 | 4152004,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 575265,47 | 4151999,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 575273,30 | 4152000,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 575292,08 | 4152003,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 575306,47 | 4152034,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 575311,75 | 4152054,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 575327,04 | 4152075,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 575330,39 | 4152075,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 575332,42 | 4152077,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 575352,95 | 4152074,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 575352,30 | 4152069,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 575352,54 | 4152069,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 575359,22 | 4152142,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 575345,62 | 4152271,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 575334,76 | 4152354,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 575309,61 | 4152488,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 575309,62 | 4152498,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 575312,00 | 4152518,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 575302,27 | 4152516,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 575293,71 | 4152540,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 575295,85 | 4152561,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 575312,05 | 4152600,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 575337,09 | 4152653,25 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Иркилик Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Иркилик Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 280,10 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Иркилик Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 573662,30 | 4158456,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 573705,00 | 4158453,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 573887,00 | 4158455,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 574268,45 | 4158164,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 574283,43 | 4158144,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 574306,64 | 4158137,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 574594,15 | 4158091,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 574619,61 | 4158056,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 574655,55 | 4158055,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 574686,25 | 4158024,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 574721,44 | 4157970,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 574754,38 | 4157971,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 574791,82 | 4157975,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 574823,26 | 4157961,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 574830,00 | 4157916,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 574860,70 | 4157884,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 574876,42 | 4157833,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 574904,13 | 4157785,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 574930,33 | 4157773,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 574976,00 | 4157761,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 575000,71 | 4157729,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 575036,65 | 4157666,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 575056,87 | 4157671,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 575060,61 | 4157696,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 575068,10 | 4157728,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 575078,58 | 4157723,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 575114,52 | 4157693,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 575129,49 | 4157696,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 575156,45 | 4157720,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 575192,39 | 4157722,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 575255,28 | 4157695,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 575324,91 | 4157681,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 575386,31 | 4157666,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 575440,22 | 4157633,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 575483,64 | 4157610,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 575501,61 | 4157606,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 575527,07 | 4157604,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 575561,51 | 4157573,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 575585,47 | 4157568,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 575705,75 | 4157425,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 575854,47 | 4157426,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 575858,74 | 4157426,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 575858,79 | 4157421,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 575864,30 | 4157202,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 575903,96 | 4157000,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 575870,49 | 4156953,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 575830,47 | 4156917,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 575790,86 | 4156884,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 575786,24 | 4156880,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 575781,93 | 4156876,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 575764,59 | 4156862,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 575675,12 | 4156783,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 575513,14 | 4156647,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 575372,61 | 4156531,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 575336,79 | 4156498,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 575303,92 | 4156475,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 575287,65 | 4156461,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 575215,09 | 4156406,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 575192,83 | 4156438,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 575144,25 | 4156405,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 575089,15 | 4156418,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 575074,34 | 4156455,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 575059,10 | 4156491,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 575049,68 | 4156513,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 575042,17 | 4156536,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 575027,70 | 4156531,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 575005,32 | 4156590,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 575002,92 | 4156642,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 575002,83 | 4156648,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 575006,71 | 4156791,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 574912,50 | 4156960,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 574882,98 | 4156927,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 574881,54 | 4156925,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 574853,53 | 4156833,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 574852,06 | 4156831,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 574806,99 | 4156739,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 574805,30 | 4156738,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 574770,23 | 4156652,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 574768,66 | 4156650,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 574729,34 | 4156576,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 574727,14 | 4156575,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 574661,84 | 4156520,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 574660,00 | 4156519,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 574588,59 | 4156486,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 574586,31 | 4156485,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 574492,94 | 4156444,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 574490,97 | 4156443,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 574438,12 | 4156414,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 574421,86 | 4156408,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 574385,35 | 4156398,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 574382,60 | 4156399,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 574356,93 | 4156405,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 574366,20 | 4156434,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 574334,69 | 4156446,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 574320,57 | 4156478,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 574304,90 | 4156483,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 574265,39 | 4156497,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 574253,90 | 4156513,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 574237,58 | 4156530,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 574222,59 | 4156556,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 574209,30 | 4156579,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 574189,90 | 4156605,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 574163,14 | 4156656,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 574146,70 | 4156679,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 574071,85 | 4156800,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 574003,58 | 4156940,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 574001,86 | 4156949,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 573990,66 | 4156965,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 573989,07 | 4156967,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 573986,35 | 4156971,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 573978,60 | 4157001,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 573982,05 | 4157027,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 574025,63 | 4157063,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 574044,47 | 4157092,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 574050,45 | 4157111,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 574040,11 | 4157140,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 573990,66 | 4157176,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 573961,33 | 4157214,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 573949,06 | 4157239,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 573954,02 | 4157283,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 573934,76 | 4157319,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 573926,49 | 4157346,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 573923,20 | 4157371,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 573918,09 | 4157384,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 573912,65 | 4157397,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 573910,86 | 4157418,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 573903,09 | 4157442,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 573897,48 | 4157462,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 573893,50 | 4157473,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 573884,35 | 4157498,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 573878,76 | 4157512,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 573836,47 | 4157497,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 573786,38 | 4157478,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 573785,63 | 4157476,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 573760,65 | 4157475,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 573727,92 | 4157458,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 573723,61 | 4157443,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 573725,33 | 4157411,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 573748,59 | 4157359,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 573760,65 | 4157283,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 573767,54 | 4157227,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 573754,09 | 4157182,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 573730,88 | 4157224,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 573689,66 | 4157317,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 573646,96 | 4157408,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 573624,26 | 4157452,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 573601,49 | 4157506,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 573564,03 | 4157590,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 573539,56 | 4157634,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 573494,71 | 4157723,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 573492,00 | 4157742,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 573469,34 | 4157802,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 573465,50 | 4157822,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 573441,97 | 4157871,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 573400,55 | 4157946,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 573409,98 | 4157945,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 573410,40 | 4157949,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 573399,58 | 4157950,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 573383,70 | 4157999,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 573407,80 | 4158010,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 573348,73 | 4158128,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 573484,32 | 4158196,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 573543,39 | 4158078,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 573584,68 | 4157996,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 573617,58 | 4158063,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 573634,41 | 4158164,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 573638,64 | 4158209,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 573563,55 | 4158347,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 169 | 573656,41 | 4158395,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 573662,30 | 4158456,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 574415,89 | 4156247,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 171 | 574418,38 | 4156243,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 574413,31 | 4156242,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 574415,89 | 4156247,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 574449,48 | 4156125,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 174 | 574446,62 | 4156121,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 175 | 574444,36 | 4156125,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 574449,48 | 4156125,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 574829,48 | 4156323,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 177 | 574831,71 | 4156319,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 178 | 574827,03 | 4156319,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 574829,48 | 4156323,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 574357,24 | 4156346,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 574357,48 | 4156346,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 181 | 574353,12 | 4156343,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 182 | 574352,88 | 4156344,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 574357,24 | 4156346,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 574317,82 | 4156325,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 184 | 574318,01 | 4156324,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 185 | 574313,59 | 4156322,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 186 | 574313,41 | 4156323,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 574317,82 | 4156325,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 187 | 574303,89 | 4156318,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 188 | 574304,57 | 4156317,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 189 | 574303,26 | 4156316,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 190 | 574302,58 | 4156317,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 187 | 574303,89 | 4156318,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 191 | 574523,92 | 4155967,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 192 | 574528,36 | 4155966,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 193 | 574528,23 | 4155965,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 194 | 574523,78 | 4155967,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 191 | 574523,92 | 4155967,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 195 | 573975,86 | 4156922,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 196 | 573977,21 | 4156918,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 197 | 573976,79 | 4156918,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 198 | 573975,44 | 4156921,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 195 | 573975,86 | 4156922,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 199 | 573916,85 | 4156889,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 200 | 573917,05 | 4156888,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 201 | 573913,64 | 4156887,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 202 | 573913,46 | 4156887,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 199 | 573916,85 | 4156889,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 203 | 575042,96 | 4156522,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 204 | 575043,26 | 4156522,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 205 | 575042,94 | 4156522,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 206 | 575042,62 | 4156522,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 203 | 575042,96 | 4156522,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 207 | 574998,59 | 4156481,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 208 | 574998,91 | 4156480,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 209 | 574998,56 | 4156480,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 210 | 574998,27 | 4156480,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 207 | 574998,59 | 4156481,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 211 | 574386,98 | 4156294,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 212 | 574387,21 | 4156293,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 213 | 574386,83 | 4156293,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 214 | 574386,60 | 4156293,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 211 | 574386,98 | 4156294,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 215 | 574431,09 | 4156185,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 216 | 574431,19 | 4156184,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 217 | 574430,75 | 4156184,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 218 | 574430,65 | 4156184,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 215 | 574431,09 | 4156185,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 219 | 574815,74 | 4156245,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 220 | 574816,18 | 4156245,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 221 | 574816,12 | 4156244,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 222 | 574815,67 | 4156244,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 219 | 574815,74 | 4156245,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 223 | 574889,97 | 4156379,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 224 | 574890,28 | 4156379,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 225 | 574889,94 | 4156378,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 226 | 574889,64 | 4156379,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 223 | 574889,97 | 4156379,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 227 | 574451,09 | 4156113,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 228 | 574451,32 | 4156113,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 229 | 574450,94 | 4156112,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 230 | 574450,71 | 4156113,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 227 | 574451,09 | 4156113,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 231 | 574787,13 | 4156070,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 232 | 574787,56 | 4156069,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 233 | 574787,50 | 4156069,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 234 | 574787,06 | 4156069,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 231 | 574787,13 | 4156070,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 235 | 574488,94 | 4156039,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 236 | 574489,16 | 4156039,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 237 | 574488,78 | 4156039,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 238 | 574488,55 | 4156039,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 235 | 574488,94 | 4156039,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 239 | 574336,52 | 4156375,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 240 | 574336,76 | 4156375,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 241 | 574336,38 | 4156375,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 242 | 574336,14 | 4156375,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 239 | 574336,52 | 4156375,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 243 | 574958,95 | 4156444,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 244 | 574959,27 | 4156443,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 245 | 574958,93 | 4156443,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 246 | 574958,63 | 4156443,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 243 | 574958,95 | 4156444,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 247 | 574263,23 | 4156494,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 248 | 574263,47 | 4156494,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 249 | 574263,10 | 4156494,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 250 | 574262,86 | 4156494,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 247 | 574263,23 | 4156494,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 251 | 574799,96 | 4156148,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 252 | 574800,39 | 4156148,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 253 | 574800,32 | 4156148,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 254 | 574799,89 | 4156148,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 251 | 574799,96 | 4156148,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 255 | 574305,34 | 4156426,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 256 | 574305,58 | 4156426,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 257 | 574305,20 | 4156425,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 258 | 574304,96 | 4156426,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 255 | 574305,34 | 4156426,51 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Карымск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Карымск Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 128,40 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Карымск Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 581777,44 | 4160304,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 582426,48 | 4160103,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 582458,68 | 4159911,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 582426,17 | 4159725,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 582011,69 | 4159625,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 581843,31 | 4159358,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 581338,48 | 4158977,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 581307,48 | 4159001,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 580794,16 | 4158851,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 580630,48 | 4158689,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 580572,57 | 4158685,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 580546,68 | 4158688,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 580508,70 | 4158695,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 580474,40 | 4158693,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 580435,58 | 4158690,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 580407,75 | 4158682,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 580369,97 | 4158664,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 580342,68 | 4158644,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 580305,67 | 4158615,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 580285,54 | 4158643,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 580304,49 | 4158842,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 580359,28 | 4158937,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 580451,33 | 4159018,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 580529,32 | 4159086,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 580632,04 | 4159170,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 580724,35 | 4159239,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 580822,02 | 4159308,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 580891,07 | 4159366,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 581160,99 | 4159593,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 581479,71 | 4159879,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 581581,77 | 4159984,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 581777,44 | 4160304,21 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Клочнево Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Клочнево Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 21,86 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Клочнево Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 573999,99 | 4149836,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 574150,22 | 4149786,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 574154,08 | 4149717,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 574183,65 | 4149496,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 574174,65 | 4149395,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 574116,33 | 4149339,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 574092,37 | 4149310,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 574078,16 | 4149294,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 574054,80 | 4149266,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 573997,83 | 4149227,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 573876,96 | 4149211,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 573822,30 | 4149160,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 573760,58 | 4149137,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 573736,79 | 4149082,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 573667,46 | 4149088,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 573700,28 | 4149316,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 573714,50 | 4149412,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 573741,15 | 4149467,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 573751,91 | 4149514,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 573853,31 | 4149615,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 573954,05 | 4149718,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 573981,83 | 4149769,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 573999,99 | 4149836,23 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Халзаново Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Халзаново Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 31,88 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Халзаново Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 578363,04 | 4157716,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 578404,06 | 4157701,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 578397,84 | 4157688,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 578442,37 | 4157679,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 578585,75 | 4157601,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 578586,05 | 4157545,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 578581,51 | 4157413,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 578575,41 | 4157337,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 578437,40 | 4157190,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 578425,44 | 4157180,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 578406,24 | 4157161,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 578414,96 | 4157107,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 578444,84 | 4157110,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 578474,72 | 4157112,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 578503,70 | 4157115,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 578509,19 | 4157053,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 578580,18 | 4157032,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 578670,61 | 4157011,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 578790,11 | 4156985,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 578788,42 | 4156977,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 578760,05 | 4156898,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 578723,26 | 4156891,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 578665,92 | 4156901,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 578634,66 | 4156907,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 578607,09 | 4156913,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 578555,84 | 4156935,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 578410,50 | 4156943,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 578302,36 | 4156936,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 578203,74 | 4156959,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 578177,04 | 4156958,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 578170,15 | 4157003,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 578065,18 | 4156987,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 578061,41 | 4157004,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 578039,13 | 4157017,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 578040,64 | 4157020,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 578020,32 | 4157029,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 577993,30 | 4157042,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 577974,17 | 4157133,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 577960,65 | 4157166,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 577987,65 | 4157223,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 577949,06 | 4157268,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 577979,69 | 4157294,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 578018,28 | 4157248,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 578129,40 | 4157336,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 578163,32 | 4157357,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 578198,24 | 4157392,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 578232,60 | 4157428,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 578288,47 | 4157525,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 578296,09 | 4157548,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 578270,74 | 4157577,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 578283,21 | 4157616,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 578272,71 | 4157628,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 578283,80 | 4157651,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 578319,12 | 4157656,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 578339,86 | 4157690,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 578354,07 | 4157694,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 578363,04 | 4157716,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 578129,85 | 4157374,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 578130,21 | 4157374,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 578129,94 | 4157373,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 578129,58 | 4157374,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 578129,85 | 4157374,41 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 1581,43 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 576266,28 | 4157174,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 576345,13 | 4157086,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 576386,49 | 4156849,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 576366,50 | 4156760,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 576516,44 | 4156544,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 576623,54 | 4156618,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 576719,35 | 4156473,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 576788,71 | 4156535,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 576728,84 | 4156676,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 576914,59 | 4156822,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 576943,99 | 4156802,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 577037,60 | 4156957,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 577156,48 | 4156993,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 577315,18 | 4156393,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 576747,90 | 4156017,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 576787,70 | 4155926,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 576883,67 | 4155851,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 576828,51 | 4155731,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 576755,56 | 4155597,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 576723,00 | 4155500,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 576632,79 | 4155502,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 576604,34 | 4155536,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 576558,52 | 4155561,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 576482,27 | 4155572,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 576453,00 | 4155552,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 576444,97 | 4155563,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 576421,89 | 4155539,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 576428,74 | 4155529,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 576404,73 | 4155506,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 576401,72 | 4155506,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 576385,22 | 4155492,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 576372,74 | 4155483,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 576352,98 | 4155459,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 576348,48 | 4155462,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 576322,29 | 4155435,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 576314,77 | 4155052,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 576230,12 | 4154985,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 576205,42 | 4154958,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 576161,24 | 4154911,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 576161,99 | 4154894,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 576174,72 | 4154880,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 576211,41 | 4154900,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 576260,82 | 4154913,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 576311,74 | 4154907,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 576349,92 | 4154877,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 576385,11 | 4154874,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 576461,48 | 4154881,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 576562,41 | 4154917,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 576539,31 | 4154794,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 576538,40 | 4154788,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 576522,14 | 4154694,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 576318,21 | 4154195,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 576172,74 | 4154101,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 576097,75 | 4153983,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 576071,34 | 4153889,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 576086,13 | 4153874,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 576109,15 | 4153868,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 576086,97 | 4153771,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 576083,58 | 4153773,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 576104,54 | 4153865,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 576083,63 | 4153871,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 576069,45 | 4153883,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 576029,28 | 4153740,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 575976,65 | 4153552,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 575983,69 | 4153508,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 575900,16 | 4153218,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 575843,92 | 4153209,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 575792,95 | 4153069,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 575732,30 | 4153011,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 575714,79 | 4152997,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 575631,35 | 4152978,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 575620,72 | 4152975,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 575620,27 | 4152975,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 575614,75 | 4152974,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 575609,10 | 4152972,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 575595,91 | 4152976,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 575573,90 | 4152982,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 575567,82 | 4153001,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 575526,20 | 4152996,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 575427,39 | 4153007,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 574911,11 | 4153063,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 574791,37 | 4152980,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 574796,37 | 4152732,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 574570,72 | 4152705,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 574501,32 | 4152611,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 574443,56 | 4152638,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 574364,73 | 4152517,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 574291,96 | 4152402,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 573928,46 | 4152419,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 573831,72 | 4152676,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 573186,37 | 4152855,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 572791,45 | 4152940,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 572787,18 | 4152995,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 572683,18 | 4153240,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 572665,21 | 4153314,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 572685,65 | 4153552,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 572732,28 | 4153777,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 572693,68 | 4153792,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 572530,83 | 4153832,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 572392,90 | 4153894,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 572315,49 | 4153937,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 572283,43 | 4153982,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 572410,73 | 4154128,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 572502,61 | 4154023,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 572664,00 | 4153974,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 572797,51 | 4153971,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 572806,88 | 4154148,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 572709,75 | 4154299,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 572739,15 | 4154473,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 572747,85 | 4154746,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 572727,50 | 4155116,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 572848,50 | 4155108,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 572848,70 | 4155107,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 572848,70 | 4155108,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 572848,74 | 4155122,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 572851,32 | 4155217,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 572878,89 | 4155314,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 572949,53 | 4155422,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 573062,38 | 4155518,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 573173,51 | 4155553,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 573272,58 | 4155538,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 573402,66 | 4155478,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 573477,60 | 4155442,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 573479,33 | 4155511,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 573459,51 | 4155502,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 573416,44 | 4155568,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 573387,84 | 4155549,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 573364,72 | 4155610,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 573342,35 | 4155671,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 573346,37 | 4155710,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 573327,49 | 4155751,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 573357,87 | 4155768,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 573425,53 | 4155806,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 573459,18 | 4155825,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 573613,24 | 4155903,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 573716,59 | 4155839,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 573757,13 | 4155819,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 573791,50 | 4155806,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 573823,53 | 4155799,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 573856,30 | 4155795,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 573889,19 | 4155793,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 573907,15 | 4155798,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 573923,26 | 4155803,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 573950,10 | 4155810,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 574037,12 | 4155844,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 574158,18 | 4155891,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 574239,86 | 4155924,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 574274,59 | 4155930,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 574297,46 | 4155932,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 574315,07 | 4155934,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 574331,09 | 4155934,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 574387,93 | 4155928,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 574404,28 | 4155930,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 574492,39 | 4155910,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 574494,97 | 4155910,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 574522,22 | 4155933,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 574559,35 | 4155894,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 574568,47 | 4155895,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 574604,83 | 4155900,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 574646,62 | 4155909,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 574684,89 | 4155917,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 574719,60 | 4155929,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 574751,54 | 4155948,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 574781,04 | 4155974,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 574808,45 | 4155996,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 574835,64 | 4156020,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 574860,20 | 4156041,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 574866,94 | 4156037,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 169 | 575071,97 | 4156202,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 575158,01 | 4156271,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 171 | 575793,18 | 4156809,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 576266,28 | 4157174,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 576615,43 | 4156088,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 576620,18 | 4156085,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 174 | 576617,88 | 4156081,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 175 | 576613,14 | 4156084,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 576615,43 | 4156088,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 576800,24 | 4156426,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 177 | 576804,97 | 4156424,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 178 | 576802,66 | 4156420,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 576797,92 | 4156422,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 576800,24 | 4156426,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 576702,86 | 4156033,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 181 | 576699,51 | 4156029,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 182 | 576696,39 | 4156033,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 576702,86 | 4156033,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 575497,06 | 4153025,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 184 | 575497,50 | 4153020,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 185 | 575493,39 | 4153020,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 183 | 575497,06 | 4153025,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 186 | 574517,36 | 4152935,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 187 | 574521,34 | 4152932,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 188 | 574517,15 | 4152930,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 186 | 574517,36 | 4152935,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 189 | 576956,13 | 4156707,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 190 | 576958,20 | 4156706,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 191 | 576957,06 | 4156703,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 192 | 576955,01 | 4156705,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 189 | 576956,13 | 4156707,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 193 | 577096,82 | 4156962,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 194 | 577098,88 | 4156961,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 195 | 577097,75 | 4156959,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 196 | 577095,70 | 4156960,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 193 | 577096,82 | 4156962,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 197 | 574481,21 | 4152683,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 198 | 574483,11 | 4152681,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 199 | 574481,74 | 4152679,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 200 | 574479,84 | 4152681,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 197 | 574481,21 | 4152683,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 201 | 575826,07 | 4153200,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 202 | 575828,62 | 4153195,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 203 | 575828,21 | 4153195,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 204 | 575825,67 | 4153200,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 201 | 575826,07 | 4153200,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 205 | 575758,53 | 4153153,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 206 | 575760,63 | 4153148,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 207 | 575760,23 | 4153148,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 208 | 575758,12 | 4153153,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 205 | 575758,53 | 4153153,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 209 | 573819,73 | 4155595,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 210 | 573824,34 | 4155594,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 211 | 573824,19 | 4155594,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 212 | 573819,60 | 4155595,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 209 | 573819,73 | 4155595,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 213 | 573769,27 | 4155604,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 214 | 573773,79 | 4155604,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 215 | 573773,79 | 4155603,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 216 | 573769,26 | 4155603,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 213 | 573769,27 | 4155604,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 217 | 574661,73 | 4152967,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 218 | 574662,88 | 4152963,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 219 | 574662,44 | 4152963,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 220 | 574661,28 | 4152967,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 217 | 574661,73 | 4152967,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 221 | 574598,86 | 4152950,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 222 | 574598,95 | 4152950,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 223 | 574594,76 | 4152949,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 224 | 574594,69 | 4152949,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 221 | 574598,86 | 4152950,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 225 | 574436,94 | 4152929,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 226 | 574437,32 | 4152925,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 227 | 574436,87 | 4152925,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 228 | 574436,49 | 4152929,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 225 | 574436,94 | 4152929,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 229 | 574345,02 | 4152922,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 230 | 574345,05 | 4152922,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 231 | 574340,84 | 4152921,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 232 | 574340,80 | 4152922,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 229 | 574345,02 | 4152922,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 233 | 573638,79 | 4155625,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 234 | 573639,41 | 4155621,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 235 | 573638,97 | 4155621,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 236 | 573638,35 | 4155625,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 233 | 573638,79 | 4155625,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 237 | 573972,50 | 4155571,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 238 | 573972,93 | 4155571,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 239 | 573972,04 | 4155568,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 240 | 573971,60 | 4155568,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 237 | 573972,50 | 4155571,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 241 | 576715,30 | 4156046,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 242 | 576717,96 | 4156045,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 243 | 576717,79 | 4156044,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 244 | 576715,13 | 4156045,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 241 | 576715,30 | 4156046,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 245 | 575758,02 | 4153154,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 246 | 575758,49 | 4153153,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 247 | 575757,60 | 4153153,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 248 | 575757,13 | 4153154,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 245 | 575758,02 | 4153154,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 249 | 576747,69 | 4156126,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 250 | 576748,11 | 4156126,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 251 | 576747,93 | 4156125,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 252 | 576747,51 | 4156125,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 249 | 576747,69 | 4156126,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 253 | 574561,78 | 4152942,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 254 | 574561,88 | 4152941,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 255 | 574561,44 | 4152941,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 256 | 574561,34 | 4152941,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 253 | 574561,78 | 4152942,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 257 | 574275,37 | 4154818,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 258 | 574275,81 | 4154817,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 259 | 574275,74 | 4154817,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 260 | 574275,29 | 4154817,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 257 | 574275,37 | 4154818,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 261 | 576928,52 | 4156611,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 262 | 576928,94 | 4156611,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 263 | 576928,77 | 4156611,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 264 | 576928,35 | 4156611,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 261 | 576928,52 | 4156611,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 265 | 573581,51 | 4155604,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 266 | 573581,64 | 4155603,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 267 | 573581,21 | 4155603,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 268 | 573581,08 | 4155603,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 265 | 573581,51 | 4155604,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 269 | 576777,84 | 4156207,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 270 | 576778,25 | 4156207,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 271 | 576778,07 | 4156206,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 272 | 576777,65 | 4156206,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 269 | 576777,84 | 4156207,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 273 | 575426,31 | 4153016,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 274 | 575426,35 | 4153015,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 275 | 575425,90 | 4153015,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 276 | 575425,86 | 4153016,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 273 | 575426,31 | 4153016,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 277 | 574305,16 | 4154977,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 278 | 574305,61 | 4154977,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 279 | 574305,53 | 4154977,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 280 | 574305,09 | 4154977,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 277 | 574305,16 | 4154977,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 281 | 574263,03 | 4154751,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 282 | 574263,48 | 4154751,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 283 | 574263,40 | 4154751,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 284 | 574262,96 | 4154751,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 281 | 574263,03 | 4154751,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 285 | 574130,87 | 4153911,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 286 | 574130,93 | 4153911,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 287 | 574130,47 | 4153911,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 288 | 574130,43 | 4153911,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 285 | 574130,87 | 4153911,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 289 | 576868,26 | 4156450,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 290 | 576868,67 | 4156449,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 291 | 576868,50 | 4156449,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 292 | 576868,08 | 4156449,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 289 | 576868,26 | 4156450,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 293 | 575582,13 | 4153063,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 294 | 575582,33 | 4153063,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 295 | 575581,93 | 4153063,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 296 | 575581,72 | 4153063,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 293 | 575582,13 | 4153063,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 297 | 576898,38 | 4156531,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 298 | 576898,80 | 4156530,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 299 | 576898,62 | 4156530,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 300 | 576898,21 | 4156530,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 297 | 576898,38 | 4156531,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 301 | 573851,03 | 4155590,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 302 | 573851,47 | 4155590,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 303 | 573851,40 | 4155589,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 304 | 573850,96 | 4155589,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 301 | 573851,03 | 4155590,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 305 | 573718,04 | 4155612,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 306 | 573718,48 | 4155611,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 307 | 573718,41 | 4155611,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 308 | 573717,97 | 4155611,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 305 | 573718,04 | 4155612,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 309 | 573914,01 | 4155579,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 310 | 573914,46 | 4155579,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 311 | 573914,40 | 4155579,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 312 | 573913,95 | 4155579,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 309 | 573914,01 | 4155579,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 313 | 575683,40 | 4153113,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 314 | 575683,60 | 4153113,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 315 | 575683,20 | 4153113,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 316 | 575682,99 | 4153113,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 313 | 575683,40 | 4153113,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 317 | 574245,58 | 4154658,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 318 | 574246,03 | 4154658,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 319 | 574245,95 | 4154657,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 320 | 574245,51 | 4154657,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 317 | 574245,58 | 4154658,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 321 | 575885,13 | 4153246,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 322 | 575885,44 | 4153246,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 323 | 575885,11 | 4153245,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 324 | 575884,80 | 4153246,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 321 | 575885,13 | 4153246,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 325 | 576838,11 | 4156369,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 326 | 576838,52 | 4156368,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 327 | 576838,35 | 4156368,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 328 | 576837,93 | 4156368,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 325 | 576838,11 | 4156369,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 329 | 573374,71 | 4155586,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 330 | 573374,95 | 4155586,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 331 | 573374,57 | 4155586,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 332 | 573374,33 | 4155586,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 329 | 573374,71 | 4155586,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 333 | 574337,69 | 4155152,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 334 | 574338,13 | 4155152,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 335 | 574338,06 | 4155151,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 336 | 574337,61 | 4155151,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 333 | 574337,69 | 4155152,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 337 | 574290,06 | 4154896,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 338 | 574290,51 | 4154896,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 339 | 574290,42 | 4154896,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 340 | 574289,99 | 4154896,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 337 | 574290,06 | 4154896,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 341 | 577018,94 | 4156854,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 342 | 577019,36 | 4156854,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 343 | 577019,19 | 4156854,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 344 | 577018,77 | 4156854,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 341 | 577018,94 | 4156854,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 345 | 574352,65 | 4155232,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 346 | 574353,10 | 4155232,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 347 | 574353,03 | 4155231,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 348 | 574352,58 | 4155231,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 345 | 574352,65 | 4155232,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 349 | 576958,66 | 4156692,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 350 | 576959,07 | 4156692,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 351 | 576958,90 | 4156692,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 352 | 576958,49 | 4156692,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 349 | 576958,66 | 4156692,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 353 | 573515,57 | 4155581,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 354 | 573515,70 | 4155581,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 355 | 573515,27 | 4155581,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 356 | 573515,14 | 4155581,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 353 | 573515,57 | 4155581,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 357 | 576988,84 | 4156773,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 358 | 576989,25 | 4156773,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 359 | 576989,08 | 4156773,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 360 | 576988,66 | 4156773,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 357 | 576988,84 | 4156773,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 361 | 574320,12 | 4155057,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 362 | 574320,57 | 4155057,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 363 | 574320,49 | 4155057,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 364 | 574320,05 | 4155057,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 361 | 574320,12 | 4155057,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 365 | 577049,09 | 4156935,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 366 | 577049,50 | 4156935,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 367 | 577049,33 | 4156935,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 368 | 577048,92 | 4156935,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 365 | 577049,09 | 4156935,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 369 | 573470,33 | 4155566,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 370 | 573470,45 | 4155565,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 371 | 573470,02 | 4155565,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 372 | 573469,90 | 4155566,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 369 | 573470,33 | 4155566,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 373 | 576807,98 | 4156288,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 374 | 576808,38 | 4156287,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 375 | 576808,21 | 4156287,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 376 | 576807,80 | 4156287,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 373 | 576807,98 | 4156288,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 377 | 574747,27 | 4152971,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 378 | 574747,31 | 4152971,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 379 | 574746,86 | 4152970,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 380 | 574746,83 | 4152971,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 377 | 574747,27 | 4152971,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 381 | 572992,09 | 4158700,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 382 | 573053,24 | 4158573,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 383 | 573040,97 | 4158575,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 384 | 573040,32 | 4158571,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 385 | 573054,49 | 4158569,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 386 | 573217,24 | 4158227,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 387 | 573292,16 | 4158072,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 388 | 573380,84 | 4157886,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 389 | 573371,88 | 4157872,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 390 | 573375,25 | 4157870,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 391 | 573382,84 | 4157882,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 392 | 573432,59 | 4157775,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 393 | 573573,03 | 4157487,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 394 | 573634,02 | 4157376,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 395 | 573682,56 | 4157276,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 396 | 573687,33 | 4157263,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 397 | 573694,42 | 4157245,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 398 | 573707,79 | 4157222,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 399 | 573728,46 | 4157172,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 400 | 573794,58 | 4157039,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 401 | 573811,49 | 4156989,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 402 | 573834,74 | 4156940,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 403 | 573862,81 | 4156888,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 404 | 573868,43 | 4156872,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 405 | 573877,49 | 4156858,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 406 | 573926,71 | 4156754,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 407 | 573942,63 | 4156706,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 408 | 574005,82 | 4156568,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 409 | 574071,28 | 4156434,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 410 | 574116,06 | 4156345,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 411 | 574164,52 | 4156256,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 412 | 574193,39 | 4156216,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 413 | 574205,99 | 4156201,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 414 | 574225,92 | 4156174,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 415 | 574259,73 | 4156136,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 416 | 574308,67 | 4156092,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 417 | 574323,74 | 4156078,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 418 | 574343,75 | 4156061,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 419 | 574371,43 | 4156032,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 420 | 574405,40 | 4155999,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 421 | 574432,30 | 4155977,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 422 | 574450,12 | 4155964,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 423 | 574447,68 | 4155958,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 424 | 574459,13 | 4155946,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 425 | 574409,23 | 4155951,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 426 | 574375,47 | 4155957,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 427 | 574332,10 | 4155958,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 428 | 574293,58 | 4155955,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 429 | 574284,34 | 4155951,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 430 | 574248,82 | 4155941,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 431 | 574230,65 | 4155937,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 432 | 574167,44 | 4155914,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 433 | 574107,27 | 4155891,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 434 | 574004,23 | 4155850,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 435 | 573932,59 | 4155822,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 436 | 573923,21 | 4155819,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 437 | 573904,14 | 4155817,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 438 | 573887,90 | 4155817,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 439 | 573862,08 | 4155815,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 440 | 573826,00 | 4155819,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 441 | 573787,66 | 4155829,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 442 | 573740,25 | 4155846,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 443 | 573606,31 | 4155930,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 444 | 573606,57 | 4155935,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 445 | 573606,99 | 4155953,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 446 | 573560,96 | 4156000,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 447 | 573545,46 | 4155974,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 448 | 573502,67 | 4156000,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 449 | 573518,16 | 4156026,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 450 | 573501,05 | 4156036,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 451 | 573485,55 | 4156010,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 452 | 573442,76 | 4156036,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 453 | 573458,25 | 4156062,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 454 | 573473,74 | 4156087,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 455 | 573431,57 | 4156156,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 456 | 573309,25 | 4156133,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 457 | 573312,40 | 4156113,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 458 | 572429,93 | 4156664,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 459 | 572418,99 | 4156677,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 460 | 572407,46 | 4156686,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 461 | 572397,08 | 4156685,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 462 | 572354,62 | 4156718,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 463 | 572280,55 | 4156783,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 464 | 572201,54 | 4156860,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 465 | 572245,54 | 4156993,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 466 | 572286,77 | 4157133,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 467 | 572271,28 | 4157151,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 468 | 572262,89 | 4157172,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 469 | 572262,61 | 4157121,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 470 | 572146,70 | 4157133,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 471 | 572114,61 | 4157132,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 472 | 572105,91 | 4157132,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 473 | 572088,58 | 4157134,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 474 | 572041,89 | 4157139,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 475 | 572022,60 | 4157316,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 476 | 572012,68 | 4157318,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 477 | 572004,65 | 4157325,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 478 | 572003,04 | 4157330,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 479 | 572000,61 | 4157332,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 480 | 571996,97 | 4157343,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 481 | 572004,97 | 4157360,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 482 | 572008,80 | 4157360,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 483 | 572007,80 | 4157365,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 484 | 572012,88 | 4157375,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 485 | 571967,18 | 4157590,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 486 | 571958,50 | 4157590,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 487 | 571948,29 | 4157648,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 488 | 571945,34 | 4157665,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 489 | 572004,35 | 4157683,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 490 | 572026,26 | 4157677,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 491 | 572065,40 | 4157661,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 492 | 572064,63 | 4157640,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 493 | 572064,25 | 4157636,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 494 | 572063,82 | 4157614,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 495 | 572304,00 | 4157575,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 496 | 572306,80 | 4157557,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 497 | 572306,86 | 4157556,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 498 | 572320,70 | 4157559,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 499 | 572325,91 | 4157527,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 500 | 572323,15 | 4157524,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 501 | 572311,15 | 4157522,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 502 | 572336,61 | 4157318,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 503 | 572344,72 | 4157319,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 504 | 572354,62 | 4157320,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 505 | 572358,45 | 4157289,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 506 | 572332,82 | 4157223,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 507 | 572337,16 | 4157193,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 508 | 572341,49 | 4157164,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 509 | 572311,97 | 4157159,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 510 | 572303,03 | 4157132,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 511 | 572317,25 | 4157118,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 512 | 572499,29 | 4156922,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 513 | 572622,50 | 4156992,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 514 | 572626,04 | 4157156,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 515 | 572582,18 | 4157257,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 516 | 572621,52 | 4157368,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 517 | 572755,02 | 4157235,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 518 | 572837,32 | 4157238,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 519 | 572852,40 | 4157273,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 520 | 572879,38 | 4157326,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 521 | 572896,30 | 4157352,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 522 | 572944,99 | 4157403,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 523 | 572986,26 | 4157433,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 524 | 573049,76 | 4157470,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 525 | 573050,82 | 4157522,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 526 | 573030,84 | 4157521,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 527 | 573030,89 | 4157523,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 528 | 573031,86 | 4157550,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 529 | 572987,06 | 4157555,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 530 | 572959,59 | 4157548,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 531 | 573032,82 | 4157623,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 532 | 573104,81 | 4157713,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 533 | 573058,77 | 4157750,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 534 | 573038,13 | 4157766,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 535 | 573023,62 | 4157769,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 536 | 573007,74 | 4157762,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 537 | 572973,88 | 4157731,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 538 | 572918,84 | 4157661,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 539 | 572895,56 | 4157618,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 540 | 572899,08 | 4157610,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 541 | 572881,96 | 4157600,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 542 | 572833,72 | 4157591,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 543 | 572802,71 | 4157570,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 544 | 572788,93 | 4157545,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 545 | 572757,91 | 4157526,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 546 | 572697,61 | 4157522,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 547 | 572601,13 | 4157498,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 548 | 572568,39 | 4157479,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 549 | 572565,08 | 4157476,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 550 | 572539,10 | 4157450,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 551 | 572508,09 | 4157441,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 552 | 572466,74 | 4157448,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 553 | 572418,50 | 4157489,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 554 | 572406,75 | 4157450,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 555 | 572389,96 | 4157488,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 556 | 572390,94 | 4157492,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 557 | 572382,84 | 4157504,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 558 | 572369,57 | 4157533,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 559 | 572357,80 | 4157559,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 560 | 572325,05 | 4157590,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 561 | 572319,51 | 4157598,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 562 | 572316,83 | 4157601,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 563 | 572307,00 | 4157616,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 564 | 572284,68 | 4157637,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 565 | 572231,98 | 4157692,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 566 | 572206,58 | 4157727,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 567 | 572172,72 | 4157767,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 568 | 572171,32 | 4157773,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 569 | 572172,76 | 4157778,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 570 | 572256,62 | 4157793,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 571 | 572297,49 | 4157821,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 572 | 572323,00 | 4157835,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 573 | 572382,27 | 4157868,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 574 | 572453,18 | 4157899,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 575 | 572488,77 | 4157912,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 576 | 572524,35 | 4157916,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 577 | 572595,79 | 4157925,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 578 | 572623,57 | 4157937,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 579 | 572647,38 | 4157974,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 580 | 572654,00 | 4157992,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 581 | 572651,35 | 4158003,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 582 | 572640,77 | 4158011,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 583 | 572627,08 | 4158004,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 584 | 572627,99 | 4158010,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 585 | 572625,00 | 4158028,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 586 | 572551,62 | 4157985,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 587 | 572374,47 | 4157899,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 588 | 572354,82 | 4157894,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 589 | 572310,97 | 4157882,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 590 | 572287,15 | 4157876,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 591 | 572274,32 | 4157875,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 592 | 572253,15 | 4157876,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 593 | 572248,92 | 4157889,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 594 | 572243,63 | 4157906,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 595 | 572260,56 | 4157946,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 596 | 572293,37 | 4157982,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 597 | 572306,07 | 4157986,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 598 | 572325,12 | 4158004,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 599 | 572379,09 | 4158061,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 600 | 572401,32 | 4158093,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 601 | 572439,42 | 4158179,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 602 | 572467,99 | 4158194,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 603 | 572481,75 | 4158201,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 604 | 572494,45 | 4158215,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 605 | 572514,07 | 4158223,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 606 | 572513,71 | 4158224,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 607 | 572596,66 | 4158289,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 608 | 572656,38 | 4158349,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 609 | 572746,34 | 4158460,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 610 | 572760,09 | 4158476,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 611 | 572777,03 | 4158479,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 612 | 572780,99 | 4158477,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 613 | 572783,92 | 4158446,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 614 | 572800,92 | 4158414,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 615 | 572810,06 | 4158419,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 616 | 572931,22 | 4158481,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 617 | 572941,26 | 4158516,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 618 | 572921,51 | 4158566,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 619 | 572919,91 | 4158569,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 620 | 572919,54 | 4158571,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 621 | 572905,77 | 4158606,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 622 | 572967,07 | 4158641,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 623 | 572971,26 | 4158652,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 624 | 572971,50 | 4158661,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 625 | 572962,24 | 4158670,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 381 | 572992,09 | 4158700,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 626 | 574912,50 | 4156960,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 627 | 575006,71 | 4156791,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 628 | 575002,83 | 4156648,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 629 | 575002,92 | 4156642,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 630 | 575005,32 | 4156590,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 631 | 575027,70 | 4156531,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 632 | 575042,17 | 4156536,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 633 | 575049,68 | 4156513,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 634 | 575059,10 | 4156491,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 635 | 575074,34 | 4156455,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 636 | 575089,15 | 4156418,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 637 | 575125,42 | 4156317,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 638 | 575102,18 | 4156298,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 639 | 575074,78 | 4156279,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 640 | 575035,80 | 4156248,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 641 | 574961,31 | 4156181,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 642 | 574923,52 | 4156148,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 643 | 574900,80 | 4156126,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 644 | 574848,48 | 4156082,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 645 | 574782,90 | 4156027,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 646 | 574759,32 | 4156007,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 647 | 574723,03 | 4155987,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 648 | 574712,78 | 4155979,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 649 | 574687,57 | 4155966,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 650 | 574617,73 | 4155946,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 651 | 574603,40 | 4155947,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 652 | 574578,50 | 4155950,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 653 | 574519,90 | 4155957,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 654 | 574513,12 | 4155964,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 655 | 574500,20 | 4155993,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 656 | 574489,63 | 4156038,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 657 | 574478,10 | 4156037,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 658 | 574484,96 | 4156009,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 659 | 574484,90 | 4155989,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 660 | 574473,33 | 4155983,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 661 | 574464,79 | 4155988,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 662 | 574431,55 | 4156011,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 663 | 574416,22 | 4156026,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 664 | 574380,04 | 4156052,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 665 | 574359,77 | 4156071,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 666 | 574305,93 | 4156128,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 667 | 574262,29 | 4156172,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 668 | 574227,36 | 4156215,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 669 | 574197,95 | 4156261,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 670 | 574144,67 | 4156370,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 671 | 574063,14 | 4156541,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 672 | 574042,09 | 4156586,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 673 | 573979,82 | 4156694,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 674 | 573950,91 | 4156755,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 675 | 573962,33 | 4156768,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 676 | 573942,97 | 4156808,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 677 | 573928,68 | 4156801,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 678 | 573925,42 | 4156808,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 679 | 573939,27 | 4156815,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 680 | 573976,08 | 4156836,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 681 | 573966,95 | 4156847,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 682 | 573935,79 | 4156832,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 683 | 573913,28 | 4156878,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 684 | 573949,96 | 4156894,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 685 | 574010,91 | 4156925,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 686 | 574071,85 | 4156800,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 687 | 574146,70 | 4156679,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 688 | 574163,14 | 4156656,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 689 | 574189,90 | 4156605,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 690 | 574209,30 | 4156579,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 691 | 574222,59 | 4156556,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 692 | 574237,58 | 4156530,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 693 | 574253,90 | 4156513,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 694 | 574265,39 | 4156497,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 695 | 574304,90 | 4156483,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 696 | 574320,57 | 4156478,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 697 | 574334,69 | 4156446,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 698 | 574366,20 | 4156434,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 699 | 574356,93 | 4156405,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 700 | 574382,60 | 4156399,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 701 | 574385,35 | 4156398,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 702 | 574421,86 | 4156408,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 703 | 574438,12 | 4156414,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 704 | 574490,97 | 4156443,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 705 | 574492,94 | 4156444,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 706 | 574586,31 | 4156485,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 707 | 574588,59 | 4156486,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 708 | 574660,00 | 4156519,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 709 | 574661,84 | 4156520,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 710 | 574727,14 | 4156575,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 711 | 574729,34 | 4156576,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 712 | 574768,66 | 4156650,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 713 | 574770,23 | 4156652,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 714 | 574805,30 | 4156738,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 715 | 574806,99 | 4156739,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 716 | 574852,06 | 4156831,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 717 | 574853,53 | 4156833,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 718 | 574881,54 | 4156925,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 719 | 574882,98 | 4156927,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 626 | 574912,50 | 4156960,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 720 | 574415,89 | 4156247,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 721 | 574418,38 | 4156243,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 722 | 574413,31 | 4156242,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 720 | 574415,89 | 4156247,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 723 | 574449,48 | 4156125,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 724 | 574446,62 | 4156121,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 725 | 574444,36 | 4156125,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 723 | 574449,48 | 4156125,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 726 | 574829,48 | 4156323,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 727 | 574831,72 | 4156319,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 728 | 574827,03 | 4156319,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 726 | 574829,48 | 4156323,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 729 | 574357,24 | 4156346,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 730 | 574357,48 | 4156346,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 731 | 574353,12 | 4156343,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 732 | 574352,88 | 4156344,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 729 | 574357,24 | 4156346,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 733 | 574317,82 | 4156325,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 734 | 574318,01 | 4156324,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 735 | 574313,59 | 4156322,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 736 | 574313,41 | 4156323,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 733 | 574317,82 | 4156325,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 737 | 574303,89 | 4156318,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 738 | 574304,57 | 4156317,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 739 | 574303,26 | 4156316,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 740 | 574302,58 | 4156317,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 737 | 574303,89 | 4156318,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 741 | 574523,92 | 4155967,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 742 | 574528,36 | 4155966,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 743 | 574528,23 | 4155965,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 744 | 574523,78 | 4155967,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 741 | 574523,92 | 4155967,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 745 | 575042,96 | 4156522,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 746 | 575043,26 | 4156522,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 747 | 575042,94 | 4156522,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 748 | 575042,62 | 4156522,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 745 | 575042,96 | 4156522,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 749 | 574998,59 | 4156481,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 750 | 574998,91 | 4156480,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 751 | 574998,56 | 4156480,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 752 | 574998,27 | 4156480,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 749 | 574998,59 | 4156481,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 753 | 574386,98 | 4156294,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 754 | 574387,21 | 4156293,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 755 | 574386,83 | 4156293,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 756 | 574386,60 | 4156293,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 753 | 574386,98 | 4156294,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 757 | 574889,97 | 4156379,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 758 | 574890,28 | 4156379,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 759 | 574889,94 | 4156378,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 760 | 574889,64 | 4156379,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 757 | 574889,97 | 4156379,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 761 | 574451,09 | 4156113,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 762 | 574451,32 | 4156113,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 763 | 574450,94 | 4156112,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 764 | 574450,71 | 4156113,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 761 | 574451,09 | 4156113,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 765 | 574787,13 | 4156070,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 766 | 574787,56 | 4156069,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 767 | 574787,50 | 4156069,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 768 | 574787,06 | 4156069,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 765 | 574787,13 | 4156070,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 769 | 574488,94 | 4156039,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 770 | 574489,16 | 4156039,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 771 | 574488,78 | 4156039,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 772 | 574488,55 | 4156039,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 769 | 574488,94 | 4156039,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 773 | 574336,52 | 4156375,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 774 | 574336,76 | 4156375,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 775 | 574336,38 | 4156375,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 776 | 574336,14 | 4156375,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 773 | 574336,52 | 4156375,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 777 | 574958,95 | 4156444,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 778 | 574959,27 | 4156443,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 779 | 574958,93 | 4156443,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 780 | 574958,63 | 4156443,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 777 | 574958,95 | 4156444,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 781 | 574263,23 | 4156494,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 782 | 574263,47 | 4156494,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 783 | 574263,10 | 4156494,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 784 | 574262,86 | 4156494,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 781 | 574263,23 | 4156494,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 785 | 574799,96 | 4156148,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 786 | 574800,39 | 4156148,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 787 | 574800,32 | 4156148,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 788 | 574799,89 | 4156148,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 785 | 574799,96 | 4156148,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 789 | 574815,75 | 4156245,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 790 | 574816,18 | 4156245,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 791 | 574816,12 | 4156244,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 792 | 574815,68 | 4156244,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 789 | 574815,75 | 4156245,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 793 | 574305,34 | 4156426,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 794 | 574305,58 | 4156426,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 795 | 574305,20 | 4156425,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 796 | 574304,96 | 4156426,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 793 | 574305,34 | 4156426,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 797 | 573930,06 | 4157219,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 798 | 573941,85 | 4157195,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 799 | 573953,65 | 4157171,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 800 | 573965,44 | 4157146,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 801 | 573977,24 | 4157122,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 802 | 573989,04 | 4157098,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 803 | 574000,84 | 4157074,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 804 | 574006,51 | 4157062,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 805 | 573963,47 | 4157013,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 806 | 573946,86 | 4157047,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 807 | 573935,07 | 4157072,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 808 | 573923,27 | 4157096,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 809 | 573911,48 | 4157120,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 810 | 573899,68 | 4157145,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 811 | 573887,89 | 4157169,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 812 | 573876,08 | 4157193,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 797 | 573930,06 | 4157219,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 813 | 573926,20 | 4157079,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 814 | 573937,12 | 4157056,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 815 | 573948,04 | 4157034,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 816 | 573958,97 | 4157011,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 817 | 573957,34 | 4156977,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 818 | 573954,85 | 4156926,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 819 | 573937,76 | 4156917,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 820 | 573917,67 | 4156959,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 821 | 573904,99 | 4156985,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 822 | 573894,07 | 4157007,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 823 | 573883,15 | 4157030,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 824 | 573872,23 | 4157052,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 813 | 573926,20 | 4157079,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 825 | 573893,44 | 4157146,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 826 | 573915,28 | 4157101,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 827 | 573861,31 | 4157075,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 828 | 573850,39 | 4157097,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 829 | 573839,46 | 4157120,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 825 | 573893,44 | 4157146,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 830 | 572408,55 | 4157386,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 831 | 572409,40 | 4157380,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 832 | 572413,14 | 4157356,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 833 | 572417,21 | 4157327,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 834 | 572368,12 | 4157321,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 835 | 572367,31 | 4157321,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 836 | 572363,66 | 4157350,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 837 | 572359,92 | 4157379,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 838 | 572360,52 | 4157380,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 839 | 572391,67 | 4157384,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 830 | 572408,55 | 4157386,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 840 | 576272,01 | 4154986,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 841 | 576276,92 | 4154985,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 842 | 576276,00 | 4154980,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 843 | 576271,11 | 4154981,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 840 | 576272,01 | 4154986,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 844 | 575833,08 | 4153048,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 845 | 575831,89 | 4153044,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 846 | 575828,36 | 4153047,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 844 | 575833,08 | 4153048,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 847 | 574650,58 | 4152594,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 848 | 574652,49 | 4152593,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 849 | 574651,12 | 4152591,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 850 | 574649,21 | 4152592,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 847 | 574650,58 | 4152594,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 851 | 576375,04 | 4155461,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 852 | 576377,34 | 4155460,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 853 | 576376,85 | 4155458,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 854 | 576374,55 | 4155458,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 851 | 576375,04 | 4155461,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 855 | 576330,51 | 4155252,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 856 | 576332,80 | 4155252,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 857 | 576332,31 | 4155249,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 858 | 576330,01 | 4155250,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 855 | 576330,51 | 4155252,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 859 | 575845,10 | 4153039,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 860 | 575849,09 | 4153037,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 861 | 575848,85 | 4153036,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 862 | 575844,85 | 4153039,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 859 | 575845,10 | 4153039,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 863 | 575774,07 | 4153039,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 864 | 575774,14 | 4153038,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 865 | 575769,85 | 4153038,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 866 | 575769,77 | 4153038,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 863 | 575774,07 | 4153039,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 867 | 573512,05 | 4156020,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 868 | 573512,44 | 4156020,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 869 | 573510,98 | 4156018,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 870 | 573510,59 | 4156018,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 867 | 573512,05 | 4156020,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 871 | 573498,87 | 4156028,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 872 | 573499,19 | 4156028,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 873 | 573497,36 | 4156026,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 874 | 573497,04 | 4156026,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 871 | 573498,87 | 4156028,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 875 | 575902,04 | 4153004,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 876 | 575902,11 | 4153003,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 877 | 575901,65 | 4153003,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 878 | 575901,58 | 4153004,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 875 | 575902,04 | 4153004,15 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Графические материалы

1.3 Карта размещения

объектов местного значения поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.4 Карта границ населенных пунктов

(в том числе границ образуемых населенных пунктов)

входящих в состав поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.5 Карта функциональных зон поселения

масштаб 1:50 000

2. Материалы по обоснованию генерального плана

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана

Содержание

|  | Содержание | 65 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 67 |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 69 |
| 2. | Описание положения сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского района в структуре расселения | 73 |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 73 |
| 3.1. | Описание природных условий | 73 |
| 3.2. | Анализ использования территории | 81 |
| 3.3. | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 92 |
| 3.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения | 94 |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 94 |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 94 |
| 3.4.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 96 |
| 4. | Предложения по функциональному зонированию | 98 |
| 5. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 98 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 100 |
| 7. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 104 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 104 |
| 8.1. | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 105 |
| 9. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 106 |
| 10. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | 159 |
| 10.1. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 164 |
| 10.2. | Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 169 |
| 10.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 179 |
| 10.4. | Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности | 181 |
| 10.5 | Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 184 |
|  | Приложения | 188 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 г. № б/н, в соответствии с техническим заданием на проектирование заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Турунтаевское».

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Турунтаевское» входит: село Турунтаево, Засухино, Иркилик, Карымск, Клочнево и Халзаново

Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части изменения границ населенного пункта с. Турунтаево, актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 29.12.2017 № 274;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от от 12 апреля 2025 года № 908-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

            - - Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский рай-он» от 14 марта 2019 года № 47.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Кадры»;

- «Инфраструктура для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Эффективная и конкурентная экономика»;

- «Туризм и гостеприимство»;

- «Международная кооперация и экспорт»;

- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

- «Новые технологии сбережения здоровья«;

- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- «Новые материалы и химия«;

- «Средства производства и автоматизации«;

- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности«;

- «Беспилотные авиационные системы«;

- «Новые атомные и энергетические технологии«;

- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:

1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

2. «Здоровье для каждого»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;

6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

7. «Медицинские кадры»;

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

10. «Борьба с сахарным диабетом»;

11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;

12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

13. «Жилье»;

14. «Региональная и местная дорожная сеть»;

15. «Формирование комфортной городской среды»;

16. «Безопасность дорожного движения»;

17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

20. «Управление рынком труда»;

21. «Активные меры содействия занятости»;

22. «Образование для рынка труда»;

23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

25. «Пять морей и озеро Байкал»;

26. «Развитие опорной сети аэродромов»;

27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;

28. «Отечественные решения»;

29. «Цифровое государственное управление»;

30. «Вода России»;

31. «Чистый воздух»;

32. «Сохранение лесов»;

33. «Экономика замкнутого цикла»;

34. «Производительность труда»;

35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;

37. «Педагоги и наставники»;

38. «Россия - страна возможностей»;

39. «Все лучшее детям»;

40. «Профессионалитет»;

41. «Поддержка семьи»;

42. «Охрана материнства и детства»;

43. «Многодетная семья»;

44. «Старшее поколение»;

45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;

47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;

- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение на период 2017-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации сельского поселения «Турунтаевское» Прибайкальского района Республики Бурятия от 29.12.2017 г. №275;

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1193;

- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1201;

- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ»

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

«Турунтаевское» сельское поселение расположено на территории Прибайкальского района в 52 км от г. Улан-Удэ. Это центр МО «Прибайкальский район» и самое крупное поселение в районе.

В состав «Турунтаевского» поселения входят населенные пункты: Турунтаево, Иркилик, Засухино, Халзаново и Карымск.

Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Описание границ СП «Турунтаевское» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | север | с МО СП «Нестеровское» |
|  | северо-восток | с МО СП «Зырянское» |
|  | юго-запад | с МО СП «Итанцинское» |
|  | юг | с МО «Заиграевский район» |

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климат

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0°С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.

Характеристика температурного режима

Таблица 2

| Показатели | Станция Нестерово |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. |

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)

Таблица 4

| Станция | Осадки за период с температурой |  |
| --- | --- | --- |
|  | +5°С | +10°С |
| Турунтаево | 236 | 184 |

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 5

| Станции | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | Наблюдения за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 6

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 7

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |

Полезные ископаемые

Черемшанское месторождение расположено в Прибайкальском районе в 60 км от г.Улан-Удэ и в 40 км от ст.Татаурово ВСЖД. Оно представлено единым протяженным (более 10 км) пластом белых мономинеральных кварцитов и кварцитовидных песчаников мощностью от 30 до 50 м. Белые, желто-белые кварцитовидные песчаники состоят из зерен кварца (99,2% свободного кремнезема) не имеющих газово-жидких и минеральных включений. Вредные примеси (0,7-1,0%) представлены окислами железа, которые легко удаляются.

По вещественному составу, минералого-текстурным особенностям и физическим параметрам кварцитовидные песчаники относятся к единому технологическому типу, удовлетворяют требованиям промышленности для производства технического кремния, карбида кремния и ферросилиция. В последние 2-3 года проводятся работы по изучению возможности использования наиболее чистых разновидностей кварцитов для наплава однокомпонентного кварцевого стекла, получения высокочастотного кремния для солнечной энергетики, а также выращивания монокристаллов пъезокварца.

Запасы кварцитовидных песчаников в контуре карьера первой очереди составляют 14,2 млн.т (кат. В+С1), которые при сложившейся производительности (около 150 тыс.т/год) обеспечивают практически неограниченный срок функционирования предприятия. Разведанные запасы участка № 2 Черемшанского месторождения находятся на стадии эксплуатации. На очереди – освоение запасов участка № 1, проект которого уже составлен и находится на стадии прохождения оценки воздействия добычных работ на окружающую среду.

В пределах Черемшанского рудного поля имеются: доломиты и доломитизированные известняки, пригодные для использования в стекольной промышленности; фосфат-кальций-магниевые удобрения; минеральные пигменты и каолиновые глины, пригодные для использования в лакокрасочной, бумажной и керамической промышленности.

По результатам современной системной прогнозной оценки рудное поле представляется также перспективным на выявление промышленных месторождений полиметаллов, благородных металлов, молибдена и вольфрама.

Рельеф и инженерно-геологические условия

В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).

Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.

Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны.

По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.

К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.

К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.

На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.

Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.

Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.

Гидрография

Основной рекой поселения является река Итанца (правый приток р. Селенги), в которую впадают реки: Бурля, Иркилик, Кома, Ангыр и др.

Река Итанца имеет в основном дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но дождевые паводки достигают значительных размеров, Густота речной сети составляет 0,7-0,8 км/км2. Течение р. Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 1 м до 1,25 м, ширина 5-15 м.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Водный режим рек стационарно начал изучаться в середине 30-х годов. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Воды рек района используются для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и других сельскохозяйственных нужд. Значительный объем воды для орошения производится из р. Ангыр (приток р. Итанца).

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней.

Растительность и почвенный покров

Растительность

Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью.

Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа.

В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.

Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м.

Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых растений и 21 эндемичный вид.

Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести.

Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.

Почвы

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий.

Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Лесные ресурсы

Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.

Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.

Территорию сельского поселения затрагивает:

- «Прибайкальское лесничество»;

- «Кикинское лесничество».

1) В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.

В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.

Структура лесничества:

| N п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гремячинское | Прибайкальский | 64450 |
| 2. | Черемушкинское | Прибайкальский | 83462 |
| 3. | Верхне-Итанцинское | Прибайкальский | 62104 |
| 4. | Кикинское | Прибайкальский | 86439 |
| 5. | Ангырское | Прибайкальский | 66534 |
|  | Всего по лесничеству: |  | 362989 |

2) В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Прибайкальского лесничества и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республиканского агентства лесного хозяйства» от 14 февраля 2024 года № 80, Прибайкальское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия на территории муниципального образования «Прибайкальский район» с центром в с. Турунтаево. Лесничество граничит на западе, северо-западе с территорией Кабанского лесничества, на северо-востоке - с Кикинским лесничеством, на востоке - с Заиграевским лесничеством, на юге - с Улан-Удэнским и Иволгинским лесничествами.

По данным материалов лесоустройство (2020 - 2023) и государственного лесного реестра общая площадь лесничества составляет 248331 га.

В состав лесничества входит 5 участковых лесничеств: Покровское - 54326 га, Иркиликское - 52957 га, Татауровское - 37745 га, Итанцинское - 47666 га, Прибайкальское сельское - 55637 га.

В состав Прибайкальского сельского участкового лесничества входит семь технических участков: технический участок N 1 СПК «Прибайкалец» - 17478 га, технический участок N 2 СПК «Зырянский» - 10720 га, технический участок N 3 СПК «Нестеровский» - 9114 га, технический участок N 4 СПК «Ильинка» - 3985 га, технический участок N 5 СПК «Троицкая Нива» - 5977 га, технический участок N 6 СПК «Юговский» - 6692 га, технический участок N 7 Совхоз «Прибайкальский» - 1671 га.

Структура лесничества

| N пп | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Иркиликское | Прибайкальский | 52957 |
| 2 | Итанцинское | Прибайкальский | 47666 |
| 3 | Покровское | Прибайкальский | 54326 |
| 4 | Татауровское | Прибайкальский, Иволгинский | 37745 |
| 5 | Прибайкальское сельское | Прибайкальский | 55637 |
|  | технический участок N 1 СПК «Прибайкалец» | Прибайкальский | 17478 |
|  | технический участок N 2 СПК «Зырянский» | Прибайкальский | 10720 |
|  | технический участок N 3 СПК «Нестеровский» | Прибайкальский | 9114 |
|  | технический участок N 4 СПК «Ильинка» | Прибайкальский | 3985 |
|  | технический участок N 5 СПК «Троицкая Нива» | Прибайкальский | 5977 |
|  | технический участок N 6 СПК «Юговский» | Прибайкальский | 6692 |
|  | технический участок N 7 Совхоз «Прибайкальский» | Прибайкальский | 1671 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 248331 |

Лесничество граничит на западе, северо-западе с территорией Кабанского лесничества, на северо-востоке - с Кикинским лесничеством, на востоке - с Заиграевским лесничеством, на юге - с Улан-Удэнским и Иволгинским лесничествами.

Защитные леса:

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах.

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- леса, расположенные в защитных полосах лесов. Данная категория лесов выполняет функции защиты дорог от снежных заносов, размывов и эрозионных воздействий воды и ветра. По территории лесничества проходит железная дорога федерального назначения Москва - Владивосток протяженностью 3 км, автомобильная дорога федерального значения Улан-Удэ - Иркутск, автомобильные дороги республиканского назначения: Улан-Удэ - Курумкан протяженностью 15 км и Турунтаево - Шергино - 20 км, вдоль которых выделены защитные полосы.

3. Ценные леса:

- горные леса. Леса, расположенные в Южно-Сибирской горной зоне, имеющие защитное и противоэрозионное значение;

- леса, расположенные в орехово-промысловых зонах. Леса, являющиеся сырьевой базой для заготовки кедровых орехов;

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов. Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, выполняют особо важную роль в сохранении водного режима рек, а также препятствуют ветровой и водной эрозии почв;

- нерестоохранные полосы лесов. Нерестоохранные полосы лесов выделены по нерестовым рекам, имеющим важное рыбохозяйственное значение: Селенга, Итанца.

На территории лесничества частично расположены охранные зоны следующих памятников природы:

- «Засухинский разрез», утвержден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 02.12.1981 N 378. Сведения об ООПТ внесены в Единый государственный реестр недвижимости с реестровым номером 03:16-9.8, имеющий местоположение: Республика Бурятия, МО «Прибайкальский район», Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское участковое лесничество, технический участок N 1 СПК «Прибайкалец», квартал 44, выдел 22, части выделов 17, 18, 20, 24, 26, 33; квартал 50, выдел 1, части выделов 2, 4, 45, 46, 53 Территория «Засухинского разрез» показана на прилагаемой карте-схеме 3.1;

- «Клочневский разрез», утвержден постановлением Совета Министров Бурятской АССР от 02.12.1981 N 378. Сведения об ООПТ внесены в Единый государственный реестр недвижимости с реестровым номером 03:16-9.5, имеющий местоположение: Республика Бурятия, МО «Прибайкальский район», Прибайкальское лесничество, Прибайкальское сельское участковое лесничество, технический участок N 1 СПК «Прибайкалец», квартал 44, части выделов 23, 25. Территория «Клочневского разрез» показана на прилагаемой карте-схеме 3.2.

Ограничения в хозяйственной деятельности на территории памятников природы, перечень координат характерных точек границ, а также границ функциональных зон приведены в постановлении Правительства Республики Бурятия от 04.06.2019 N 292 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения - памятниках природы».

Ограничения природопользования, установлены указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 N 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы».

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 6275 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 7031 | 7000 | 7002 | 7013 | 7009 | 6445 | 6368 | 6370 | 6311 | 6275 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Турунтаевское» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Турунтаевское», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 4.

Таблица 9

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Турунтаевское» | 6275 | 6651 | 5632 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 5.

Таблица 10

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Турунтаевское» | 6275 | 7425 | 8746 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений (благоустроенное жилье) на конец 2016 года 126,99 тыс.кв.м. Численность населения с. Турунтаево 6895 человек. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 18,4 кв.м. (с. Турунтаево)

Общая площадь жилых помещений муниципального жилищного фонда всего 3,27 тыс.кв.м. или 2,5% от общей площади во всем жилфонде.

Общая площадь жилых помещений частного жилищного фонда 34,83 тыс.кв.м.

Здравоохранение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Прибайкальская центральная районная больница» (сокр. ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ») осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации и республики Бурятии, Уставом. Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения  «Прибайкальская центральная районная больница» утвержден приказом Министерства здравоохранения Республики Бурятия №1402-ОД от 24.12.2012 г. на основании согласования  устава в новой редакции  с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия распоряжением от 06.11.2012 г. № 04-01-04-941/12. Функции и полномочия учредителя учреждения от имени Республики Бурятия осуществляет Министерство здравоохранения Республики Бурятия.

Предметом деятельности является оказание квалифицированной медицинской помощи на территории Прибайкальского района. Основные виды деятельности - первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь, скорая медицинская помощь, деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, деятельность, связанная с источниками возбудителей инфекционных заболеваний, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения, учреждение осуществляет в соответствии с лицензиями:

- № ЛО-03-01-002475 от 15.08.2017г. на осуществление медицинской деятельности, предоставлена на срок - бессрочно.

На территории Турунтаевского сельского поселения находятся следующие структурные подразделения ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:

- центральная районная больница с. Турунтаево, прием ведут врачи: терапевт участковый, стоматолог, хирург, акушер-гинеколог, педиатр участковый, рентгенолог, фтизиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач эндокринолог -нет, врач кардиолог, врач отоларинголог, врач невролог, врач психиатр-нарколог, врач дерматовенеролог, врач инфекционист, врач-онколог -нет, врач функциональной диагностики - нет, врач эпидемиолог, врач-офтальмсолог, врач профпатолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач по спортивной медицине, медсестра прививочного кабинета, акушерка, рентгенлаборантфлюорокабинета, рентгеналборантрентгенкабинета, медсестра физиотерапевтического кабинета, медсестра процедурного кабинета, медсестра дневного стационара, фельдшер-лаборант клинико - диагностпической лаборатории.

| Наименование мед.помощи | Ед.изм. | ЦРБ с.Турунтаево | ФАП Карымск | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно-поликлиническая помощь | Посещений в смену | 285 | 10 | 295 |
| Стационарно-замещающая помощь | Пациенто-дней в смену | 16 |  | 16 |
| Стационарная помощь | Койко-дней в смену | 84 |  | 84 |
| Скорая медицинская помощь | Вызовов в смену | 8 |  | 8 |

Образование

Социальная инфраструктура сельского поселения «Турунтаевское» в сфере образования представлена:

Дошкольные образовательные организации:

- Турунтаевский Центр развития ребенка-детский сад;

- Турунтаевский детский сад «Росинка», Иркиликский детский сад «Колосок»;

- Иркиликский детский сад «Колосок»;

- Турунтаевский центр развития ребенка-детский сад «Солнышко».

Начальное и среднее образование:

- Турунтаевская средняя школа №1 (на 800 мест/746 уч-ся);

- Турунтаевская районная гимназия (на 428 мест/433 уч-ся).

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составила – 598 чел.

В общеобразовательном учреждении «Турунтаевская СОШ №1» по программе среднего общего образования обучаются –746 чел., в Турунтаевской районной гимназии- 433.

В отрасли трудится 111 педагогов, из них 20 чел. имеет высшую квалификационную категорию, 45- первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 62 чел.

Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 70 человек.

Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 100-110 человек.

В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонтов.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры | Адрес местонахождения образовательной организации | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Турунтаевский Центр развития ребенка-детский сад» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, улица Советской Армии, 11 | Количество мест-82 Площадь здания: 563кв.м Площадь земельного участка: 3041кв.м | Кирпичное здание |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Турунтаевский детский сад «Росинка» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, ул. Юбилейная, д.10 | Количество мест-228 Площадь здания:1498 кв.м Площадь земельного участка: 8744 кв.м | Кирпичное здание |  |
| 3 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Иркиликский детский сад «Колосок» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых,24-а | Количество мест-96 Площадь здания:827 кв.м Площадь земельного участка: 414 кв.м | Кирпичное здание |  |
| 4 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение, Турунтаевский центр развития ребенка-детский сад «Солнышко» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, Советской армии, 11 | Количество мест-90 Площадь здания: 562,6 кв.м Площадь земельного участка: 3 041 кв.м | Кирпичное здание |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры |  | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| 1 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Турунтаевская средняя общеобразовательная школа № 1» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, ул.50 лет Октября, 9 | Количество мест-800 Общая площадь здания-5316 кв.м. Площадь земельного участка- 2221 кв.м. | Кирпичное здание |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Турунтаевская районная гимназия» | Республика Бурятия, Прибайкальский район, село Турунтаево, ул. Ленина, 65 | Количество мест-428 Общая площадь здания-3497 кв.м. Площадь земельного участка- 9237 кв.м. | Корпус№1- кирпичное здание, корпус №2- деревянное здание |  |

Численный контингент учащихся школ сельского поселения на протяжении последнего десятилетия остается стабильным и ежегодно составляет около -16 % от общей численности населения поселения.

Культура

В Турунтаевском сельском поселении по состоянию на 01.01.2017 года осуществляют свою деятельность муниципальное казённое учреждение «Турунтаевский культурно-информационный центр», с филиалами: сельским Дом культуры в с. Иркилик, автономное учреждение «Межпоселенческий культурно-досуговый центр». А также муниципальное бюджетное учреждение «Прибайкальская централизованная библиотечная система» с филиалами: сельскими библиотеками в с. Карымск, с. Иркилик.

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского и народного творчества.

Книжный фонд библиотек составляет 113 845 экз., было приобретено книг на сумму 417, 6 тыс. руб. (в т.ч. 104,1 тыс. руб. – бюджета муниципалитета, 31,5 – внебюджетные средства).

В отчетном периоде читателями библиотек являются 4440 чел. Число посещений составило 50 510. С целью привлечения населения к чтению было проведено 436 массовых мероприятий.

В библиотеках есть доступ к сети «Интернет» и оснащены компьютерным оборудованием.

В учреждениях работают 40 формирований, которые посещают 550 человек, детских 16, в них участников – 281 человек. Творческие коллективы успешно принимают участие в районных, республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах фестивалях.

Дополнительное образование детей в сфере культуры осуществляют МАОУ ДО «Турунтаевская детская школа искусств». Школа осуществляет обучение по общеразвивающим пяти программам и по семи предпрофессиональным программам. Общая численность обучающихся в 2016 году составила 129 человек.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры на территории муниципального образования «Турунтаевское» сельское поселение |  |  |  |  |
| 1. | Дом культуры с. Карымск (с. Карымск, ул. Чкалова) | 50 человек Площадь здания: 110,5 кв.м. | Шлакозаливное здание |  |
| З | Дом культуры с. Иркилик (с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых) | 70 человек Площадь здания: 274,9 кв.м. | Кирпичное здание |  |
| 3. | АУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» (с. Турунтаево, ул. 50-лет Октября 3а) | 286 человек Площадь здания: 153,4 кв.м. | Шлакозаливное здание |  |
| 4. | МБУ «Прибайкальская централизованная библиотечная система» (с. Турунтаево, ул. Ленина 75) | 50 человек Площадь здания: 58 кв.м. | Шлакозаливное здание | В связи 70% износом здания, а также увеличение клубных формирований и услуг, имеется необходимость в капитальном ремонте |
| 5. | Сельская библиотека (с. Карымск, ул. Чкалова) | 20 человек Площадь здания: 56,4 кв.м. | Шлакозаливное здание |  |
| 6. | Сельская библиотека (с. Иркилик, ул. Братьев Седуновых) | 10 человек Площадь здания: 29,2 кв.м. | Кирпичное здание |  |
| 7. | МАОУ ДО «Турунтаевская детская школа искусств» (с. Турунтаево, ул. Оболенского) | 10 человек Площадь здания: 27,8 кв.м. |  |  |

### Физическая культура, массовый спорт и культура

На территории МО «Турунтаевское» сельское поселение успешно функционирует система организации и проведения физкультурно-спортивных мероприятий, которая позволяет охватить различные группы и категории населения. Ежегодно в поселении проходит 66 районных соревнований и 10 республиканских соревнований.

В поселении работают:

- 4 спортивных зала (спортивный зал Турунтаевской ДЮСШ (30 м х 15 м), спортивный зал ТСШ № 1 (24 м *12 м), спортивный зал гимназии (18 м*9 м), спортивный зал СКОШИ (11 м*9 м).

- один стадион

- 13 плоскостных сооружений (в том числе стадион, где оборудовано два футбольных поля (футбольное поле (110м*70м) с искусственным покрытием и с освещением и футбольное поле (100м*60м)), а также 6 спортивных площадок размером (20м*10м),  Турунтаевская районная гимназия три спортивных площадки размером (20м*10м), Турунтаевская средняя школа №1 одна спортивная площадка (20м*10м), одна спортивная площадка в с. Карымск (30м*16м)).

Основными учреждениями физической культуры и спорта являются Комитет по физической культуре и спорту и Турунтаевский ДЮСШ, осуществляющий физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с населением. В структуре комплекса – спортивный зал для игровых видов спорта и стадион с беговой дорожкой, трибунами, футбольным полем (в 2011 году оснащено искусственным футбольным покрытием), хоккейным полем, площадками для волейбола и баскетбола. В зимнее время работает каток, освещенная лыжная трасса на стадионе, работает пункт проката коньков и лыж.

Доля граждан МО «Турунтаевское» сельское поселение, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения составляет 2856 человек.

Социальная сфера

На территории поселения расположены следующие предприятия:

- Одно из крупнейших месторождений республики находится в Прибайкальском районе, это рудник «Черемшанский», который принадлежит акционерному обществу «Кремний», входящему в компанию «Русал». Лицензия на добычу кварцевых и кварцитовидных песчаников действует до 1 января 2034 года

- СПК «Прибайкалец» занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зернобобовых и зерновых культур.

- Прибайкальское районное общество потребительской кооперации. Производство напитков, хлебобулочных изделий, макарон, закупки сельхозпродукции, молочной продукции.

В Турунтаево расположены также Прибайкальские районные электросети, предприятие линий связи ТУСМ-3, телеретранслятор и радиорелейная связь, охотничье хозяйство «Тайга».

Основные отрасли экономики: лесоперерабатывающий комплекс, минерально-сырьевой комплекс, производство строительных материалов.

Наиболее крупное предприятие - Черемшанское месторождение кварцитовых песчаников, расположенное в 20 км от с. Турунтаево. Месторождение считается одним из наиболее крупных в Восточно-Сибирском экономическом регионе. Активные запасы в контуре двух эксплуатируемых карьеров превышают 25 млн. тонн.

Развитие Черемшанского рудника, учитывая растущую потребность региона в кусковом кварците, немыслимо без расширения выпуска основной продукции. Тем более что предприятие технологически готово к расширению производства, создана развитая материально-техническая база, осуществлена модернизация производства, установлена и запущена новая дробильная линия.

Остальные объемы достигаются с учетом показателей деятельности прочих предприятий и производств индивидуальных предпринимателей, занятых в лесозаготовительной деятельности, в выпуске  хлебобулочных изделий и прочих.

Обслуживанием населения в Турунтаевском поселении заняты 34 магазина, 8 павильонов, 2 аптеки, аптечный киоск. 5 столовых и закусочных, 2 ресторана и кафе, 3 рынка, отделение федеральной почты, 2 специализированных учреждения, оказывающих ритуальные услуги, 2 дома быта, косметический салон-парикмахерская, филиалы сотовой связи и др. предприятия.

Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс МО «Турунтаевское» СП представлен автомобильным видом транспорта. Каркас транспортной сети поселения формируется дорогами:

1. Регионального значения. На территории МО проходят две автомобильные дороги общего пользования регионального значения 03-ОП-РЗ-03К-001 Улан – Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян и 03-ОП –РЗ 03К-019 Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино, основным недостатком является плохое техническое состояние покрытия последней.

2. Местного значения.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах МО «Турунтаевское» СП.

| Наименование | Протяженность км. | Присваиваемые идентификационные номера |
| --- | --- | --- |
| Первый квартал | 0,66 | 81 242 888 ОП МП 001 |
| 16 квартал | 0,5 | 81 242 888 ОП МП 002 |
| 2-квартал | 0,7 | 81 242 888 ОП МП 003 |
| Ул. 50 лет Октября | 1,19 | 81 242 888 ОП МП 004 |
| Ул. Байкальская | 0,46 | 81 242 888 ОП МП 005 |
| Ул. Березовая | 0,6 | 81 242 888 ОП МП 006 |
| Пер. Бородино | 0,34 | 81 242 888 ОП МП 007 |
| Ул. Гагарина | 0,494 | 81 242 888 ОП МП 008 |
| Ул. Горького | 0,18 | 81 242 888 ОП МП 009 |
| Пер. Дорожный | 0,31 | 81 242 888 ОП МП 010 |
| Еловский участок | 0,43 | 81 242 888 ОП МП 011 |
| Ул. Заречная | 0,13 | 81 242 888 ОП МП 012 |
| Зеленый переулок | 0,12 | 81 242 888 ОП МП 013 |
| Ул. Калинина | 0,55 | 81 242 888 ОП МП 014 |
| Ул. Кирова | 0,18 | 81 242 888 ОП МП 015 |
| Ул. Комарова | 1 | 81 242 888 ОП МП 016 |
| Ул. Коммунальная | 0,3 | 81 242 888 ОП МП 017 |
| Ул. Коммунистическая | 0,6 | 81 242 888 ОП МП 018 |
| Ул. Комсомольская | 0,762 | 81 242 888 ОП МП 019 |
| Ул. Кооперативная | 0,65 | 81 242 888 ОП МП 020 |
| Ул. Крылова | 0,18 | 81 242 888 ОП МП 021 |
| Ул. КСМ | 0,1 | 81 242 888 ОП МП 022 |
| Ул. Лазо | 1,2 | 81 242 888 ОП МП 023 |
| Ул. Лесная | 0,49 | 81 242 888 ОП МП 024 |
| Ул. Механизаторов | 0,7 | 81 242 888 ОП МП 025 |
| Ул. Молодежная | 0,3 | 81 242 888 ОП МП 026 |
| Ул. Набережная | 0,8 | 81 242 888 ОП МП 027 |
| Ул. Некрасова | 0,18 | 81 242 888 ОП МП 028 |
| Ул. Оболенского | 1,15 | 81 242 888 ОП МП 029 |
| Ул. Патрахина | 0,875 | 81 242 888 ОП МП 030 |
| Ул. Пионерская | 0,28 | 81 242 888 ОП МП 031 |
| Ул. Подгорная | 0,276 | 81 242 888 ОП МП 032 |
| Подстанцияция | 0,1 | 81 242 888 ОП МП 033 |
| Ул. Полевая | 1,5 | 81 242 888 ОП МП 034 |
| Мкр. Полевой | 0,9 | 81 242 888 ОП МП 035 |
| Полевой переулок | 0,5 | 81 242 888 ОП МП 036 |
| Ул. Профсоюзная | 0,5 | 81 242 888 ОП МП 037 |
| Пер. Рабочий | 0,13 | 81 242 888 ОП МП 038 |
| 2-й речной переулок | 0,22 | 81 242 888 ОП МП 039 |
| Речной переулок | 0,3 | 81 242 888 ОП МП 040 |
| Ул. Российская | 0,5 | 81 242 888 ОП МП 041 |
| Ул. Рудничная | 0,35 | 81 242 888 ОП МП 042 |
| Ул. Советская | 1,6 | 81 242 888 ОП МП 043 |
| Советский переулок | 0,45 | 81 242 888 ОП МП 044 |
| Ул. Советской Армии | 0,395 | 81 242 888 ОП МП 045 |
| Ул. Солнечная | 0,3 | 81 242 888 ОП МП 046 |
| Ул. Сосновая | 1,2 | 81 242 888 ОП МП 047 |
| Ул. Спортивная | 0,36 | 81 242 888 ОП МП 048 |
| Ул. Таежная | 0,7 | 81 242 888 ОП МП 049 |
| Таежный переулок | 0,4 | 81 242 888 ОП МП 050 |
| Ул. Трактовая | 0,52 | 81 242 888 ОП МП 051 |
| Ул. Трудовая | 0,2 | 81 242 888 ОП МП 052 |
| Пер. Трудовой | 0,2 | 81 242 888 ОП МП 053 |
| Ул. Хлебозаводская | 0,735 | 81 242 888 ОП МП 054 |
| Черемшанский мкр. | 3,75 | 81 242 888 ОП МП 055 |
| Ул. Энергетиков | 0,45 | 81 242 888 ОП МП 056 |
| Ул. Юбилейная | 0,42 | 81 242 888 ОП МП 057 |
| Пер. Дорожный | 0,25 | 81 242 888 ОП МП 058 |
| Ул. Озерная | 0,65 | 81 242 888 ОП МП 059 |
| Мкр. Сосновый | 1 | 81 242 888 ОП МП 060 |
| Мкр. Заречный | 3,04 | 81 242 888 ОП МП 061 |
| Мкр. Трактовой | 0,95 | 81 242 888 ОП МП 062 |
| Ул. Чкалова с. Карымск | 0,95 | 81 242 888 ОП МП 063 |
| Ул. Полевая с. Карымск | 0,35 | 81 242 888 ОП МП 064 |
| Ул. Красной Зари с. Халзаново | 0,75 | 81 242 888 ОП МП 065 |
| Ул. Мелиораторов с. Халзаново | 0,45 | 81 242 888 ОП МП 066 |
| Ул. Ворошилова с. Иркилик | 1,023 | 81 242 888 ОП МП 067 |
| Ул. Комаровка с. Иркилик | 0,85 | 81 242 888 ОП МП 068 |
| Ул. Братьев Седуновых с. Иркилик | 0,55 | 81 242 888 ОП МП 069 |
| Ул. Школьная с. Иркилик | 0,55 | 81 242 888 ОП МП 070 |
| Ул. Садовая с. Иркилик | 0,18 | 81 242 888 ОП МП 071 |
| Ул. Новоселов с. Иркилик | 0,45 | 81 242 888 ОП МП 072 |
| Ул. Новая с. Засухино | 1,5 | 81 242 888 ОП МП 073 |
| Мкр. Трактовой | 0,98 | 81 242 888 ОП МП 074 |
| Мкр. Зеленый | 1,3 | 81 242 888 ОП МП 075 |
| автомобильная дорога Турунтаево - Карымск | 1 | 81 242 888 ОП МП 076 |

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Турунтаевское» СП является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в МО «Турунтаевское» СП отсутствуют.

Основными транспортными артериями в селе являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются:

с, Турунтаево – ул. Ленина (автомобильная дорога регионального значения), Ул. Советская, ул. Советской Армии, ул. 50 лет Октября, ул. Коммунистическая, ул. Юбилейная, ул. Гагарина, ул. Калинина, ул. с. Лазо, ул. Патрахина, ул. Полевая;

с. Карымск ул. Чкалова;

с. Халзаново ул. Мелиораторов;

с. Иркилик ул. Ворошилова, ул. Российская, ул. Братьев Седуновых.

Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное движение транспорта осуществляется через населенные пункты, с. Засухино, с. Турунтаево, с. Халзаново.

В результате анализа улично-дорожной сети МО «Турунтаевское» СП выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние объектов транспортной инфраструктуры (мостов);

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В с. Турунтаево благоустроенное жильё и централизованная система водоснабжения. Остальные жители поселения используют воду из колодцев и самодельных скважин. Количество водозаборных скважин-10 шт.

Коммунальным предприятием поднято 100,6тыс. м3 воды. Потери в сетях –12,9 тыс. м3.

По данным статистики протяженность водопроводных сетей в с. Турунтаево 8858,5м.  Из них ветхие и аварийные 6400 м,

Отпуск воды всем потребителям в 2016 году составил 87,7 тыс. куб. м. Потребителями были население – 70,4 тыс. куб. м., бюджетофинансируемые организации – 10,11тыс. куб. м., прочие – 7,2 тыс. куб. м.

Неучтенный расход и утечка воды составили 12,9 тыс. куб. м.

Канализация

Жилая застройка канализована.

Теплоснабжение

По данным статистики фактическая суммарная мощность источников теплоснабжения поселения составляет 4,239 Гкал/час, нормативная 19,136 Гкал/час. Количество установленных котлов – 15. На конец 2016 года протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 15848,5 м, нуждающихся в замене 11,5 км. Протяженность ветхих сетей 11,5 км. Отремонтировано в 2016 году 0,5 км,в 2017 г. Заменено 0,8 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является Бурятэнерго, филиал МРСК Сибири, ПАО в Турунтаево.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективным объектов туристко-рекреационного комплекса.

Газоснабжение

В настоящее время в МО СП «Турунтаевское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

Территории ритуального назначения.

На территории поселения расположено 6 кладбищ. Санитарно-защитные зоны от жилой застройки выдержаны, и составляют 50 м.

Территории складирования и захоронения отходов.

На территории поселения находится 1 свалка.

| Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН) | Объем загрязняющего вещества/отхода (указывать только в м3) | Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га) | Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября | 70000 | 40,087 | 03:16:540101:1039, 52.170321, 107.622369 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определен перечень скотомогильников (биотермических ям) и сибиреязвенных захоронений на территории поселения:

Таблица 13

| Местонахождение скотомогильника | Тип скотомогильника (биотермическая яма, захоронение в земляную яму) | Санитарная классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них | Площадь скотомогильника (кв.м.) | Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год) | Статус скотомогильника: "действующий" или "законсервированный" | Кадастровые номера | Географические координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | широта | долгота |
| Прибайкальский район, с. Турунтаево | биотермическая яма | 1 класс | 600 |  |  | 03:16:520107:322 | 52.226484 | 107.608876 |

На территории МО СП «Турунтаевское» размещены следующие объекты размещения отходов, включенные в государственный реестр размещения отходов Республики Бурятия.

Таблица 14

| № | Код | Наименование | Назначение | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 03-00031-Х-00592-250914 | Отвал отходов добычи и обогащения | Хранение | Филиал рудник «Черемшанский ЗАО «Кремний» |
| 32 | 03-00032-Х-00592-250914 | Отвал отходов добычи и обогащения | Хранение | Филиал рудник «Черемшанский ЗАО «Кремний» |

Нормативы на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов утверждены в размере:

- по с. Турунтаево благоустроенное жилье– 1,5 м3/чел. год, по неблагоустроенное жилье-2,0 м3/чел. год.

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 № 159-ПР (ред. приказа20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 15 014,29 куб. м

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.

В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.

Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:

- Расчетное количество условных контейнеров в МО - 192 шт.;

- Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;

- Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 96 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 385 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 770 шт.

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С учетом местоположения Прибайкальского района приоритетными направлениями являются – сельское хозяйство и промышленный сектор в области добычи полезных ископаемых.

Прибайкальский район демонстрирует возможности устойчивого роста агропромышленного производства: увеличиваются объемы производства и реализации продукции сельскохозяйственными организациями района (за счет увеличения объемов производства мяса, зерна, овощей, картофеля).

Минеральные ресурсы района, такие как кварциты и песок, активно добываются и перерабатываются, обеспечивая промышленный сектор.

На территории района имеется значительный потенциал для сбора, заготовки и переработки ценного лекарственного сырья, что в совокупности с традициями и наработками народной медицины необходимо рассматривать в качестве возможного направления развития и формирования мультипликативного оздоровительного эффекта.

Выгодное экономико-географическое положение, которое создает благоприятный инвестиционный климат и способствует повышению объема инвестиций в ключевых видах экономической деятельности: предпосылки создания развитой инвестиционной инфраструктуры (фонд поддержки малого предпринимательства, информационно-методологический центр района), реализация мер муниципальной поддержки предприятий, высокий уровень активности в использовании инструментов государственно-частного партнерства.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 15. SWOT анализ МО СП «Турунтаевское»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Близость района к г. Улан-Удэ позволяет осуществлять сбыт сельскохозяйственной продукции субъектам МБ и ЛПХ. Наличие инфраструктурной сети учреждений культуры. Сохранение и передача исторического и культурного наследия. Экологически благоприятная обстановка и благоприятные условия для развития сельского хозяйства Сильный промышленный сектор в области добычи полезных ископаемых. Привлечение специалистов по программе «земский доктор», а также узких специалистов в связи с близостью г. Улан-Удэ. | Низкий уровень доходов населения. Высокий процент износа зданий и сооружений. Недостаточность качественного жилья. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| Возможность при минимальной поддержке использовать общественные инициативы молодежи для развития территорий сельских поселений (поддержка участия в грантовых конкурсах, муниципальные гранты) а также обучение молодежного кадрового резерва и переобучение молодых специалистов с созданием рабочих мест. Развитие транспортной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов. Развитие инженерной инфраструктуры за счет средств федерального и регионального бюджетов. Увеличение освоения земельных ресурсов и субсидирования с/х предприятий, КФХ, ИП, а также участие в мероприятиях федеральных и республиканских программ. Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг для предпринимателей, а также услуг по подключению к инфраструктурным коммуникациям по принципу одного окна и расширение видов деятельности осуществляемой СМП. Принять участия в федеральных и республиканских программах по строительству зданий образовательной сферы и приведение существующих зданий образовательных учреждений в нормативное состояние, а также расширение перечня оказываемых услуг по дополнительному образованию. Получение образования в различных формах обучения не зависимо от места жительства и состояния здоровья. Возможность развивать туризм благодаря местоположению района. Реализация потенциала минерально-сырьевой базы. | Снижение социально-экономической активности молодежи и отток молодых кадров из района, а также распространение деструктивных социальных процессов: появление новых наркотических средств, экстремизм, терроризм, алкоголизм, старение население, низкий уровень доходов. Несовершенство системы страхования в сельском хозяйстве, низкие цены на сельскохозяйственную продукцию и износ почвообрабатывающей и уборочной техники и оборудования на перерабатывающих предприятиях. Дефицит доступных кредитных ресурсов на развитие бизнеса и небольших займов для открытия своего дела субъектами малого и среднего предпринимательства, а также усложнение доступа к объектам инфраструктуры (электросетевое, коммунальная инфраструктура). Недостаток инвестиционных ресурсов. Проблемы экологии (риск загрязнения водозаборов). |

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Турунтаевское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Турунтаевское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 16

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян | Обеспечение транспортного сообщения | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян | Категория – III, протяженность 548 км | Иволгинский район; Заиграевский район; Прибайкальский район; Баргузинский район; Курумканский район; Северо-Байкальский район | До 2045 года. | Охранная зона, санитарный разрыв; придорожная полоса – 50 м (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ; приказ Минтранса Республики Бурятия от 13.05.2010 № 46) | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 2 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково | Обеспечение транспортного сообщения | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильной дороги регионального значения Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково | Категория – IV, протяженность 75,3 км | Прибайкальский район; Кабанский район | До 2045 года. | Охранная зона, санитарный разрыв; придорожная полоса – 50 м (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ; приказ Минтранса Республики Бурятия от 13.05.2010 № 46) | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 3 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения | Обслуживание особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» | Строительство подъездной дороги от автомобильной дороги УланУдэ – Турунтаево Курумкан – Новый Уоян к технологическому въезду участка «Гора Бычья» | Категория – IV, протяженность 15,95 км | Прибайкальский район | До 2045 года. | Охранная зона, санитарный разрыв; придорожная полоса – 50 м (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 4 | Автомобильная дорога общего пользования регионального значения | Обеспечение транспортного сообщения | Обводная дорога № 2 с освещением (от въездной автомобильной дороги Хаим-Бычье Озеро до подъездной дороги от автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян к технологическому въезду участкам «Гора Бычья» | Категория – IV, протяженность 1,80 км | Прибайкальский район | До 2045 года. | Охранная зона, санитарный разрыв; придорожная полоса – 50 м (Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ) | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |

3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 17

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - 1 | Водопроводные очистные сооружения | Объект водоснабжения | Строительство станции водоподготовки в селе Турунтаево | Объем 1000 куб. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
| - 3 | Водопровод | Сети водоснабжения | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Турунтаево | Подземный водопровод, протяженностью сооружения 2 км* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Очистные сооружения (КОС) | Объекты водоотведения | Строительство блока доочистки сточных вод в селе Турунтаево. | Производительностью 2 тыс. куб. м/сут* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Санитарно-защитная зона | Зона инженерной инфраструктуры | СТП района |
|  | Объект торговли | Объекты торговли, общественного питания | Сельскохозяйственный рынок в с. Турунтаево | На 50 рабочих мест, торговой площадью 500 кв. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | Объект физической культуры и массового спорта | Культурно-спортивный комплекс в с. Турунтаево (бассейн, легкоатлетический манеж, тренажерный, танцевальный залы | Единовременная пропускная способность 40 чел* | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |
|  | Автомобильные дороги местного значения | Автомобильные дороги | Реконструкция автодороги Турунтаево − Острог − Покровка − Шергино | Протяженность дороги 89 км | Прибайкальский район, сельское поселение «Турунтаевское», с. Турунтаево | До 2027 года | Не устанавливается | Зона транспортной инфраструктуры | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Турунтаевское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 18.

Таблица 18. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Жилая зона | га | 836,04 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 37,37 |
| 3. | Производственная зона | га | 100,98 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 5,84 |
| 5. | Зона автомобильного транспорта | га | 8,63 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 496,87 |
| 7. | Зоны рекреационного назначения | га | 251,42 |
| 8. | Зона городских лесов | га | 89,96 |
| 9. | Зона кладбищ | га | 3,08 |
| 10. | Территории общего пользования | га | 212,60 |
| 11. | Противопожарный разрыв | га | 16,62 |

## 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

## ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 19.

Таблица 19. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

    - 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 20. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Текущее состояние земельных участков |  | Цель планируемого использования земельного участка | Планируемое функциональное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель, существующая | Разрешенное использование |  |  |
|  | 03:16:130115:28 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, 37. | 0,153 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:29 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 31. | 0,162 | Земли населенных пунктов | Под строительство индивидуального жилого дома | Под строительство индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:30 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 32. | 0,162 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:31 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 33. | 0,162 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:32 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 34. | 0,162 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:33 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 35. | 0,162 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:34 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 36. | 0,162 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:35 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 21. | 0,144 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:36 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 22. | 0,152 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:37 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 23. | 0,150 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:39 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 25. | 0,150 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:41 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, 27. | 0,150 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:42 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок № 28. | 0,150 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:130115:50 | Бурятия респ, р-н Прибайкальский, с Турунтаево, мкр Трактовой, уч 24 | 0,150 | Земли населенных пунктов | для строительства индивидуального жилого дома | для строительства индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:340168:15 | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Прибайкальский, сельское поселение Турунтаевское, с Турунтаево, кв-л 16-й, уч 15 | 0,148 | Земли населенных пунктов | под постройку индивидуального жилого дома | под постройку индивидуального жилого дома | Жилая зона |
|  | 03:16:340168:16 | Российская Федерация, Республика Бурятия, муниципальный район Прибайкальский, сельское поселение Турунтаевское, с Турунтаево, кв-л 16-й, уч 16 | 0,148 | Земли населенных пунктов | под постройку индивидуального жилого дома | под постройку индивидуального жилого дома | Жилая зона |
| Итого: |  |  | 2,323 |  |  |  |  |

- ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

### Проектом Генерального плана МО СП «Турунтаевское» предусматривается изменение границ населенного пункта с. Турка, в части включения земельных участков, представленных в таблице 20 в целях жилищного строительства. Существующая категория земель данных земельных участков – «Земли населенных пунктов».

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 12.05.2025 №ОКН-20250428-26643050276-3 (приложение 1), на территории сельского поселения «Турунтаевское» расположены 6 объектов культурного наследия (далее-ОКН) федерального значения, 2 ОКН регионального значения и 3 объекта археологического наследия:

| № | Название | Адрес | Рег.№ в ЕГРОКН | Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |
| 1. | Пещеры со следами обитания древних людей | Республика Бурятия, Прибайкальский район, на северной окраине села Турунтаево, на скальном останце на высоте 20 м от подошвы склона | 031640508820006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д |
| 2. | Плиточные могилы (эпоха бронзы) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, на северной окраине села Турунтаево, на склоне горного массива юго- восточной экспозиции со скальными выходами | 031640508860006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д |
| 3. | Писаница «Турунтаево» (I тыс. до н.э.) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 400 м к северу от с. Турунтаево на одном из двух скальных останцев, в 3 м на запад (слева) от входа в пещеру, на высоте 0,7 м от подножия скальной поверхности, обращенной на юг | 031640508930006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д |
| 4. | Засухино. Поселение | Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 5 км западнее с. Турунтаево или в 0,5 км от окраины с. Засухино на правом берегу реки Итанцы в 150 м от уреза воды, с северной стороны дороги на с. Кома | 031640508900006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 № 18д |
| 5. | Засухино. Стоянка- 1 | Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 1 км западнее села Турунтаево, в 0,5-0,6 км южнее села Засухино, на левом берегу реки Итанца | 031640508910006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д |
| 6. | Засухино. Стоянка- 2 | Республика Бурятия, Прибайкальский район, в 2 км западнее села Турунтаево, в 1 км юго- западнее села Засухино, на левом берегу реки Итанцы, на склоне юго- восточной экспозиции | 031640508920006 | Приказ АГИП РБ от 18.01.2018 №18д |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 7. | Церковь Спасская, 1791 г. | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, улица Ленина, № 71 | 041410019290005 | Приказ АГИП РБ от 19.08.2021 № 364д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 14.02.2022 № 134д |
| 8. | Памятник воинам- землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945) | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, площадь 50-летия Победы | 031610422500005 | Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д |

# Выявленные объекты археологического наследия:

| № | Название | Границы территории |
| --- | --- | --- |
| 9. | Клочнево I. Стоянка | Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654 |
| 10. | Клочнево II. Стоянка | Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654 |
| 11. | Халзаново (Халзановка). Стоянка | Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654 |

Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.

Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Турунтаевское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

Таблица 21. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 22

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |
|  | Особо ценные земли | Особо ценные продуктивные сельскохозяйсвенные угодья | 03:16-6.9 | В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с.. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель |
|  | Охранная зона особо охраняемого природного объекта | Охотничьи угодья | 03:09-11.1 | Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями. |
|  |  |  | 03:16-11.2 |  |
|  | Охранная зона особо охраняемого природного объекта | Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Клочневский разрез» | 03:16-6.1017 | Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы» |
|  |  | Охранная зона особо охраняемой природной территории регионального значения - памятника природы «Засухинский разрез» | 03:16-6.1015 |  |
|  | Зона охраны объекта культурного наследия | Зона охраняемого природного ландшафта объекта куль | 03:16-6.1004 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта: Запрещается: - строительство объектов капитального строительства, за исключением работ по берегоукреплению; - строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей; - сооружение элементов опор высоковольтных линий электропередачи, вышек связи и осветительных опор мачтового типа; - установка глухих ограждений; - размещение некапитальных строений, сооружений; - размещение средств наружной рекламы; - возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; - организация необорудованных площадок для сбора мусора; - проведение мероприятий, которые могут привести к существенному изменению ландшафта, исторически сложившихся природных и ландшафтных объектов, кроме изменений, связанных с восстановлением нарушенных исторических ландшафтов; - сокращение площадей открытых пространств; - размещение пожароопасных и экологически вредных объектов; - загрязнение почв, грунтовых и подземных вод; - устройство выемок, бурение скважин; - разведение костров, сжигание мусора, сезонные палы травы. Разрешается: - реконструкция и ремонт автомобильных дорог; - реконструкция и ремонт инженерных коммуникаций; - строительство и ремонт подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; - благоустройство территории, включая размещение малых архитектурных форм; - устройство пешеходных дорожек и смотровых площадок в секторах обзора объекта культурного наследия, восстановление травяного покрова; - проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности; - проведение работ по инженерной защите территории; - проведение работ по предотвращению опасных природных и техноприродных процессов, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. |
|  |  | Охранная зона объекта культурного наследия региона | 03:16-6.1007 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны: Запрещается: - строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); - размещение некапитальных строений, сооружений; временных построек; - строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей; - устройство глухих ограждений; - возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; - размещение площадок для сбора мусора; - размещение пожароопасных и экологически вредных объектов; - использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного наследия; - размещение средств наружной рекламы, за исключением информационных объектов, относящихся к объекту культурного наследия и кратковременного размещения объектов событийного характера. Разрешается: - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного использования, установленными правилами землепользования и застройки; - капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; - капитальный ремонт и реконструкция инженерных сетей, земляные, землеустроительные работы с последующей рекультивацией нарушенных земель; - проведение работ по строительству и реконструкции сетей электроснабжения надземным способом; - ремонт и реконструкция улиц; - установка отдельно стоящего оборудования освещения; - благоустройство территории, включая устройство пешеходных дорожек зон отдыха, размещение малых архитектурных форм; - проведение работ по озеленению с учетом видовых раскрытий объекта культурного наследия, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных характеристик его историко-градостроительной и природной среды; - проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности; - проведение работ по инженерной защите территории, мелиоративных работ при наличии и |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | 03:16-6.1005 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 типа: Запрещается: - новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; - увеличение высотных параметров объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и превышающих пределы допустимых высотных параметров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши (до 7 метров); - реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 7 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 7 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; - применение при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, таких как сайдинг, пластик, композитные панели, металлокасеты, металлический профлист, в случае наличия указанных материалов в наружной отделке зданий, сооружений, существующих на момент установления данных зон охраны, наружная отделка данных зданий, сооружений должна быть заменена на разрешенную при их реконструкции и ремонте; - использование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений ярких насыщенных цветов; - снос объектов ценной историко-архитектурной среды; - изменение планировочной структуры территории; - устройство глухих ограждений, за исключением деревянных, кирпичных; - частичная окраска фасадов; - размещение средств наружной рекламы, за исключением вывесок с размером информационного поля не более 1,2 кв.м. и кратковременного размещения объектов событийного характера; - возведение новых отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; - организация необорудованных мест для сбора мусора; - строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным способом, за исключением сетей электроснабжения и подводящих слаботочных сетей; - размещение пожароопасных и экологически вредных объектов. Разрешается: - использование земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с видами разрешенного ис |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | 03:16-6.1006 | Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 типа: Запрещается: - новое строительство объектов капитального строительства, превышающих пределы допустимых высотных параметров - до 9 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; - увеличение высотных параметров объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и превышающих пределы допустимых высотных параметров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши (до 9 метров); - реконструкция объектов капитального строительства, существующих на момент установления данных зон охраны и не превышающих пределы допустимых высотных параметров (до 9 метров), связанная с превышением допустимых высотных параметров - до 9 метров от планировочной отметки уровня земли до верхней отметки конструктивных элементов крыши; - применение при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки зданий и сооружений строительных материалов, таких как сайдинг, пластик, композитные панели, металлокасеты, металлический профлист; в случае наличия указанных материалов в наружной отделке зданий, сооружений, существующих на момент установления данных зон охраны, наружная отделка данных зданий, сооружений должна быть заменена на разрешенную при их реконструкции и ремонте; - использование при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте для наружной отделки объектов капитального строительства и некапитальных строений, сооружений ярких насыщенных цветов; - устройство глухих ограждений из сборных железобетонных конструкций и металлического профлиста; - частичная окраска фасадов, за исключением окрашивания всех ниш лоджий и балконов, расположенных на фасаде, в один цвет; - размещение средств наружной рекламы, за исключением кратковременного размещения объектов событийного характера, а также вывесок: 1. на фасадах, с размером информационного поля не более 0,4 кв.м.; 2. на фасадах между окон первого и второго этажа, на ограждениях балконов второго этажа, в случае размещения вывесок нескольких организаций - на единой горизонтальной линии в один ряд, одинаковой высоты, следующих типов: 2.1. с площадью информационного поля не более 1,5 кв.м; 2.2. в виде консольных конструкций - отдельных букв и знаков высотой не более 0,4 м без использования непрозрачной основы для их крепления, максимальным отсту |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1175 | Мероприятия по первому поясу: 1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. 3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люками и переливными трубами резервуаров и устройства заливки насосов. 5. Водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО. Срок установления границы - бессрочно. |
|  |  | Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1176 | Мероприятия по второму поясу: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Мероприятия по второму поясу (дополнительно): 1. Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов. 2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 3. Не производится сплошная рубка леса, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. Срок установления границы - бессрочно. |
|  |  | Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1177 | Мероприятия по третьему поясу: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. 5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. Срок установления границы - бессрочно. |
|  |  | Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне | 03:16-6.1114 | ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Срок данной Зоны установлен бессрочно. |
|  |  | Зона затопления территории с. Турунтаево, Прибайкальский район | 03:16-6.1118 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне | 03:16-6.1119 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне | 03:16-6.1134 |  |
|  | Зона с особыми условиями использования территории | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:16-6.657 | В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов,подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных конструкций |
|  |  |  | 03:16-6.654 |  |
|  |  |  | 03:16-6.1013 |  |
|  |  |  | 03:16-6.1135 |  |
|  |  |  | 03:16-6.133 |  |
|  |  |  | 03:16-6.1014 |  |
|  |  |  | 03:16-6.163 |  |
|  |  | Зона ограничения от передающего радиотехнического объекта | 03:16-6.335 | Санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) и ЗОЗ не могут иметь статус селитебной территории, а также не могут использоваться для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п. СЗЗ и ЗОЗ или какая-либо их часть не могут рассматриваться как резервная территория ПРТО и использоваться для расширения промышленной площадки. СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков. Расчетная зона ограничения застройки ПРТО (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Турунтаево») (ЗОЗ), где уровень плотности потока энергии превышает ПДУ для населения или ЗОЗ ПРТО с учетом работы всех передающих устройств находится на высотах 24-40 м с круговой диаграммой направленности (0-360 град.) и максимальной протяженностью не более 27 м на высоте 32 м от уровня земли. |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Зона с особыми условиями использования территории кабельной линии электропередачи 0.4 кВ от ТП-1-П-9 ф.3; ТП-1-П-9 | 03:16-6.528 | В пределах охранной зоны кабельной линии электропередачи 0.4 кВ (согласно Постановления Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению и (или) повлечь причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических и юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра; д) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров; е) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метр |
|  |  | Строительство, реконструкция, эксплуатация и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства | 03:16:000000-17.4 |  |
|  |  | Охранная зона электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП 6-П-12 «Еловка» | 03:16-6.51 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП-1-П-8 «Котедж» с.Турунтаево | 03:16-6.549 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-17-П9 «мкр. Сосновый» | 03:16-6.457 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф.1 от ТП-14 П-9 «ДСУ-3» ( от оп.№23) | 03:16-6.424 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-10кВ ТП 10/0,4кВ, П-6-9 «АЗС» | 03:16-6.379 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-23-П7 «Энергетик» | 03:16-6.370 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции ТП 9 П-12 «Заречка» | 03:16-6.300 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-16-П-9 «мкр.Заречный» | 03:16-6.150 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ОРУ 110/35/10 кВ ПС ПРибайкальская Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае | 03:16-6.144 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 10 кВ П-9 мкр.Черемшанский, с.Турунтаево | 03:16-6.141 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 7-П-4 «Холзаново» | 03:16-6.168 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4 кВ ф.1 от ТП-15П-2 «Прокуратура» | 03:16-6.18 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ 0,4 кВ от ТП 1-П-22 «ЧКР» | 03:16-6.215 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-16-П9 «мкр.Заречный» | 03:16-6.304 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-8-П-4 с. Карымск | 03:16-6.488 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ от ТП-17-П9 «мкр.Сосновый» | 03:16-6.541 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПБ-10 «Прибайкальская-Бурдуково» | 03:16-6.138 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ от ТП-15-П-9 «Вторая очередь» мкр. Черемшанский с. Турунтаево | 03:16-6.228 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ- 0.4 кВ ф.1 от ТП-15 П-2 «Прокуратура» | 03:16-6.421 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ ТП-15-П9 «Вторая очередь» мкр.Черемшанский с.Турунтаево | 03:16-6.321 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач от ПС Прибайкальская 10кВ Еловка | 03:16-6.226 |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ ПХ-7 «Прибайкальская-Хлебозавод» | 03:16-6.178 |  |
|  |  | ВЛ 10 кВ ПЧ-14 «Прибайкальская - Ч-14» | 03:16-6.449 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории ВЛ-0,4 кВ Иркилик от ТП-4-П4 «Поселок», от ТП-10-П4 «Пилорама» | 03:16-6.383 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ НЗ-1 «Нестерово-Зырянск» | 03:16-6.299 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПКК-9 «Прибайкальская-Кома комплекс» | 03:16-6.196 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории - охранная зона 2-х цепной ВЛ 220кВ «Татаурово-Горячинская» | 03:16-6.130 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПТ-3 «Прибайкальская-Турунтаево» | 03:16-6.139 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-25-П-9 «Степь» | 03:16-6.495 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ Фидер-1 Иркилик, Фидер-2 Иркилик | 03:16-6.535 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - ВЛ 0,4 кВ с. Турунтаево от ТП-23-П7 «Энергетик», ТП-5-П7 «Мост», ТП-2-П2 «Ленина», ТП-1-П2 «Рэс», ТП-1-П20 «Маслозавод» | 03:16-6.235 |  |
|  |  | с. Турунтаево,м-р Черемшанский ВЛ 0,4 кВ зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач. | 03:16-6.34 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач - 0.4 кВ с. Турунтаево от ТП-19-П7 «Бородино», ТП-20-П7 «Мелиоратор», ТП-16-П7 «Байкальская», ТП-15-П7 «Молочная кухня», ТП-7-П12 «Сельхозхимия» | 03:16-6.259 |  |
|  |  | Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач – ВЛ- 0,4 кВ с. Турунтаево от ТП-6-П9 «Мех, лесхоз», ТП-1-П4 «Ветлечебница», ТП-3-П9 «Поселок», ТП-4-П7 «ЛПХ», ТП-4-П12 | 03:16-6.519 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.332 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПК-5 «Прибайкальская-Карымск» | 03:16-6.443 |  |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПМ-4 «Прибайкальская-Микрорайон (Турунтаево)» | 03:16-6.522 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №11 ф.1 ТП-17-П-9 «мкр. Сосновый» | 03:16-6.889 |  |
|  |  | Охранная зона электропередачи ВЛ 0,4 кВ от ТП-17-П-9 «мкр. Сосновый» | 03:16-6.886 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №4/7 ф.1 ТП-2-П-2 «Ленина» | 03:16-6.871 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №14 ф. 2 ТП-1-П-4 «Ветлечебница» | 03:16-6.869 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ ф.4 ТП-4 П-9 МТФ | 03:16-6.808 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №8 ф.5 ТП-10 П-2 Квартал-2 | 03:16-6.806 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-21 П-9 Поле | 03:16-6.783 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№13 ф.1 ТП-6 П-12 Еловка | 03:16-6.774 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №6 ф.1 ТП-6 П-4 Комаровка | 03:16-6.748 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2 П-5 Засухино | 03:16-6.746 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №22 ф.3 ТП-15 П-9 Вторая очередь | 03:16-6.738 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0.4 кВ ф.1 ТП-12-П4 ПОХ | 03:16-6.728 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№8 ф.2 ТП-4 П-7 ЛПХ | 03:16-6.713 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2-П8 Дачи | 03:16-6.707 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №8а/4 ф.1 ТП-3 П-9 Поселок | 03:16-6.670 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-13 П-12 | 03:16-6.1174 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №7 ф.1 ТП-6 П-9 Мех.лесхоз | 03:16-6.663 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ отп. от оп. №16 ф.1 ТП-10 П-4 Пилорама | 03:16-6.665 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№ 3/1 ф.1 ТП-7 П-12 С/химия | 03:16-6.758 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2-П8 Дачи | 03:16-6.784 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп.№16 ф.1 ТП-16 П-7 Байкальская | 03:16-6.793 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-14-П9 ДСУ-3 | 03:16-6.796 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-12 П-4 ПОХ | 03:16-6.797 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-17 П-4 КФХ | 03:16-6.805 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-24-П-9 «Кедр» | 03:16-6.862 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф. 5 ТП-10-П-4 «Пилорама» | 03:16-6.891 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0.4 кВ ф.5 ТП-12 П-4 ПОХ | 03:16-6.814 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №1 ф. 1 ТП-4-П-9 «МТФ» | 03:16-6.876 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №22/3 ф.3 ТП-15-П-9 «Вторая очередь» | 03:16-6.890 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-25-П-9 «Степь» | 03:16-6.860 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп.от оп.№8/1 ф.3 ТП-10 П-2 Квартал-2 | 03:16-6.812 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-8-П7 Кафе | 03:16-6.775 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2-П9 Поселок-2 | 03:16-6.695 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-25-П-9 «Степь» | 03:16-6.863 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2-П9 Поселок-2 | 03:16-6.755 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2-П9 Поселок-2 | 03:16-6.788 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Иркилик | 03:16-6.883 |  |
|  |  | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-25-П-9 Степь | 03:16-6.829 |  |
|  |  | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-24-П-9 Кедр | 03:16-6.821 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ с. Турунтаево | 03:16-6.892 |  |
|  |  | Охранная зона Комплектная трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ ТП-17-П-4 КФХ | 03:16-6.826 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона ВЛ-10 кВ отп. от оп. № 69/6 ф. П-4 Карымск ПС 110 кВ Прибайкальская | 03:16-6.721 | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ 10 кВ ПРРС-8 «Прибайкальская-Радиорелейная станция» | 03:16-6.145 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-10кВ отп.от оп. №9/11 ф. П-9 ПС 110/35/10 Прибайкальская до ТП-2-П9 Поселок-2 | 03:16-6.679 |  |
|  |  | с. Турунтаево,м-р Черемшанский ВЛ 10 кВ зона с особыми условями использования территории воздушной линии электропередач | 03:16-6.187 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 31 Ф-П9 ВЧ | 03:16-6.792 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №69/13 ф. Ф-П4 ПС 110 кВ Прибайкальская | 03:16-6.952 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-10 кВ от.от оп №19 ф.Ф-П5 Хлебозавод | 03:16-6.743 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп от оп № 31 Ф-П9 ВЧ | 03:16-6.802 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 10 кВ отп. от оп. №44 ф. П-9 Военная часть ПС 110/35/10 кВ Прибайкальская | 03:16-6.909 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередачи ВЛ 10 кВ ПВЧ-6 | 03:16-6.845 |  |
|  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Санитарно-защитная зона для промбазы автотранспортного хозяйства филиала рудник «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Молодежная, 14 | 03:16-6.1028 | Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно. |
|  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Санитарно-защитная зона для полигона ТКО с. Турунтаево на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, земельный участок 03:16:504101:1288 | 03:16-6.1022 | Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в санитарно-защитной зоне не допускается: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Линия внитризоновая кабельная Турунтаево - Баргузи | 03:00-6.213 | На основании Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 года N 578 Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в соответствии с пунктом 48 постановления: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбу, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отдельными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций и коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона линии связи К741 ОС инв. №2479040 Улан-Удэ-Турунтаево | 03:00-6.190 | Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»: 1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона стационарного пункта наблюдений за состоянием окружающей природной среды | 03:16-6.1025 | Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории в соответствии с постановлением Правительства РФ №392 от 17.03.2021 г.: 14. Предельные размеры охранной зоны составляют: а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; б) 200 метров - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте «а» настоящего пункта. 16. В границах охранной зоны запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее или равном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующих непрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений; б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма); в) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ; г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов и пристаней; д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха; е) складирование удобрений, отходов производства и потребления. 17. Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 настоящего Положения, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пункта наблюдений или территории, применительно к которым устанавливается охранная зона, за исключением случая, установленного пунктом 18 настоящего Положения. 18. При производстве гидрологических и морских гидрометеорологических наблюдений наряду с ограничениями, предусмотренными пунктом 16 настоящего Положения |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона линии связи К841 ОС инв. №2494158 Улан-Удэ-Турунтаево | 03:00-6.191 | Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»: 1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона ВОЛС на участке:Республика Бурятия,Прибайкальский район,с.Карымск,ГБУЗ»Прибайкальская центральная районная больница», АТС с.Карымск ул.Чкалова,30-А-ул. Чкалова,48 | 03:16-6.959 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  | Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов | Санитарно-защитная зона для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля | 03:16-6.1027 | Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно. |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона воздушной линии электропередач 35кВ ИП-3063 Итанца-Прибайкальская | 03:16-6.461 | Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации №160 от 24.02.2009 г. в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
|  |  | Охранная зона воздушной линии-35 кВ ПКЧ-3065 ПС «Прибайкальская» - ПС «Карьер» | 03:16-6.551 |  |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона волоконно-оптической кабельной линии | 03:16-6.199 | Зона с особыми условиями использования составляет по два метра в обе стороны от оси кабеля. В пределах зоны с особыми условиями использования волоконно-оптической кабельной линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи РФ»): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) призводить строительство и реконструкцию линии электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации |
|  |  |  | 03:16-6.661 |  |
|  |  | Охранная зона магистральной кабельной линии абонентского доступа волоконно-оптической линии связи ПАО «Ростелеком» | 03:16-6.662 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона ВОЛС на участке:МОУ «Турунтаевская районная гимназия»(филиал),Республика Бурятия, с.Турунтаево,РМ,ул.Ленина,58-ул.Ленина,63 | 03:16-6.964 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ»: В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Охранная зона ВОЛП СЦИ «Улан-Удэ - Турунтаево» | 03:16-6.40 | Ограничения использования земель установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации'«: пункт 8, пункт 9. |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны) линии электропередач. | 03:16-6.419 | В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Территориальная (охранная) зона волоконно-оптической кабельной линии связи «Иркутск-Улан-Удэ-Чита-Свободный» на участках строительства «Турунтаево Улан-Удэ» | 03:16-6.48 | Республика Бурятия, Муниципальное образование «Прибайкальский район», Территориальная (охранная) зона волоконно-оптической кабельной линии связи, от западной границы с МО «Кабанский район» в просеке ЛЭП 110 кВ, по землям МО СП «Ильинское», Прибайкальского лесничества, МО СП «Татауровское», пересечение в районе п. Татаурово ж/дороги (км 5600/5601-65м), а/дороги М-55 (км.стб. 402/702+700м), по землям МО СП «Татауровское» до реки Селенга (левый берег); от реки Селенга (правый берег) по землям МО СП «Итанцинское», МО СП «Турунтаевское» до колодца по ул. 50-лет Октября в с. Турунтаево; из колодца по ул. Спортивная в с. Турунтаево, по землям МО СП «Турунтаевское», Прибайкальского лесничества до северно-западной границы с МО «Заиграевский район»; марка кабеля: ДПМ-048Т08-06-15,0/1,0 ДПС-048Т08-06-15,0/1,0, ДП2-048Т08-06-20,0/1,0. В пределах территориальной (охранной) зоны волоконно- оптической кабельной линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку фунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации. |

Особо охраняемые природные территории

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охотничьи угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятияот 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Турунтаевское установлена зона особо охраняемого природного объекта с реестровым номером 03:16-11.2.

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

Особо охраняемые природные территорий регионального значения - памятники природы

На территории поселения установлены особо охраняемые природные в отношении следующих объектов регионального значения: памятников природы «Засухинский разрез» и «Клочневский разрез».

Режим особой охраны установлен Указом Главы Республики Бурятия от 14.04.2021 № 117 «О создании охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы и утверждении Положений об охранных зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения - памятников природы».

На территории охранной зоны ООПТ запрещаются следующие виды деятельности:

1) разведка и разработка полезных ископаемых;

2) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

3) заготовка древесины (за исключением заготовки древесины (погибших и поврежденных лесных насаждений) гражданами для собственных нужд для целей отопления на участках и в сроки, согласованные с учреждением, осуществляющим управление ООПТ);

4) заготовка живицы;

5) заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд на участках и в сроки, согласованные с государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, вне особо значимых участков леса);

6) сплошные рубки леса;

7) взрывные работы, за исключением взрывных работ, связанных с реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) пускание палов (за исключением противопожарных) и выжигание растительности;

9) мойка механизированных транспортных средств;

10) в границах водоохранных зон деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

11) уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов, граничных столбов и других информационных знаков и указателей, оборудованных экологических троп и мест отдыха, строений и сооружений на ООПТ, а также имущества государственного бюджетного учреждения, осуществляющего управление ООПТ, нанесение надписей и знаков на валунах, обнажениях горных пород и историко-культурных объектах;

12) распашка земель (за исключением земель, уже используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции, за исключением мер противопожарного обустройства лесов, а также случаев, связанных с проведением государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, биотехнических мероприятий);

13) в границах прибрежных защитных полос водных объектов деятельность, предусмотренная статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации;

14) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, за исключением случаев ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым размножением хвоелистогрызущих вредителей леса, при условии осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания;

15) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

16) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, биологических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, за исключением временного складирования твердых коммунальных отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), специально определенных государственным бюджетным учреждением, осуществляющим управление ООПТ, в целях их дальнейших утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования;

17) сбор зоологических, биологических и минералогических коллекций;

18) сплав древесины по водотокам и водоемам;

19) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

20) разрешенная деятельность без соблюдения требований федерального законодательства, настоящего Положения и:

20.1) Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996 N 997;

20.2) Требований к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередач на территории Республики Бурятия, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.08.2009 N 324;

20.3) Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1614;

20.4) Правил санитарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2020 N 2047.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-453, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.

    - Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

    - В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

    - В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

    - 1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов, установленные на территории поселения, сведения о которых содержатся в ЕГРН, приведены в таблице 23.

Таблица 23

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Реестровый номер (ЕГРН) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1175 |
| 2. | Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1176 |
| 3. | Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод - скв. №23-01-16870 - централизованного источника питьевых, хозяйственно-бытовых вод объектов производства хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (с. Иркилик, Прибайкальский район, Республика Бурятия) | 03:16-6.1177 |

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 22, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

Перечень охранных зон и сооружений связи, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 18, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Турунтаевское» осуществляется эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станция цифрового телевидения РТС Татаурово. Копия письма представлена в приложении 3.

Таблица 24

| Зона с особыми условиями использования территории магистральной кабельной линии | Реестровый номер зоны, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Зона с особыми условиями использования территории -зона ограничения застройки передающего радиотехнического объекта (станция цифрового наземного телерадиовещания РТПС ЦНТВ «Турунтаево») | 03:16-6.335 |

Кроме того, на территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:

| Вид зоны линий и сооружений связи и линий | Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:16-6.657 |
|  | 03:16-6.654 |
|  | 03:16-6.1013 |
|  | 03:16-6.1135 |
|  | 03:16-6.133 |
|  | 03:16-6.1014 |
|  | 03:16-6.163 |
|  | 03:16-6.335 |
|  | 03:16-6.145 |
|  | 03:00-6.213 |
|  | 03:00-6.213 |
|  | 03:00-6.191 |
|  | 03:16-6.662 |
|  | 03:16-6.964 |
|  | 03:16-6.40 |
|  | 03:16-6.964 |
|  | 03:16-6.48 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74) установлена санитарно-защитная зона:

- для сельских кладбищ– 50 м (объекты 5-го класса опасности).

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

На территории поселения установлены следующие санитарно-защитные зоны, представленные в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны производственных объектов |  |  |
| Санитарно-защитная зона для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля | 03:16-6.1027 | Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно. |
| Санитарно-защитная зона для промбазы автотранспортного хозяйства филиала рудник «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Молодежная, 14 | 03:16-6.1028 | Установить ограничения использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитной зоны согласно которым не допускается использование земельных участков в целях: а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п.5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3. марта 2018 г.№ 222). Санитарно-защитная зона установлена бессрочно. |
| Санитарно-защитные зоны коммунальных объектов |  |  |
| Санитарно-защитная зона для полигона ТКО с. Турунтаево на территории Прибайкальского района Республики Бурятия, земельный участок 03:16:504101:1288 | 03:16-6.1022 | Согласно п.5 Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 г. №222 «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в санитарно-защитной зоне не допускается: 2.1. размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства; 2.2. размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции. |

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Турунтаевское установлена зона с особыми условиями использования территории для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий с реестровым номером 03:16-6.9.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Турунтаевское» населенный пункт с. Турунтаево является затопляемыми.

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 29.04.2025 №03-453, на территории поселения установлены зоны затопления и подтопления (Приложение 2):

| Наименование водного объекта | Местоположение установленной зоны (населенный пункт) | Площадь установленной зоны, км2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зона затопления | зона подтопления |  |  |
|  |  |  | сильного | умеренного | слабого |
| Утата | Республика Бурятия, Закаменский район, у. Утата | 1.13 |  |  |  |
| Цакирка |  |  |  |  |  |
| Утата | Республика Бурятия, Закаменский район, у. Утата |  | 0.240000 | 0.10000 | 0.110000 |
| Цакирка |  |  |  |  |  |
| Итанца | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево | 2.16 |  |  |  |
| Итанца | Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево |  | 0.600000 | 1.880000 | 0.900000 |

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

На территории поселения установлена санитарно-защитная зона для для карьера рудника «Черемшанский» АО «Кремний» на территории Республики Бурятия, Прибайкальский район, около 15км на север от с. Турунтаево и около 7,3км на запад от с. Бурля, с реестровым номером 03:16-6.1027.

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции (п. 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222)

В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 (Приложение 4) на территории Турунтаевского поселения имеются действующие лицензии:

| Номер лицензии | Недропользователь | Дата начала действия лицензии | Дата окончания действия лицензии | Участок | ИНН | Вид полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УДЭ00712ТЭ | ЗАО «Кремний» | 13.07.2001 | 01.01.2034 | Черемшанское (уч. 1, 2, 4) | 3821008439 | кварцит, кварцито-песчаник, песчаник кварцевый |
| УДЭ01086ВЭ | МУП «Турунтаево» | 01.11.2006 | 20.09.2026 | в с.Турунтаево | 316183625 | воды пресные |
| УДЭ030201БЭ | ООО «СП-Инвест» | 28.12.2024 | 27.12.2036 | Черемшанка р. | 326503017 | золото россыпное |

Кроме того, на территории имеется:

1) Нераспределенный фонд:

- «Участок Итанцинский 1» и «Участок Итанцинский 2» с видом полезных ископаемых - пресная вода.

- «Черемшанка руч., уч. Средний» с видом полезных ископаемых - рассыпное золото.

2) Распределенный фонд:

- «Участок 1», «Участок 2» и «Участок 4», месторождение Черемшанское с видом полезных ископаемых - песчаник кварцевый.

Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта:

- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;

- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;

- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;

- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;

- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;

- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;

- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;

- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;

- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- участок «Попереченский»;

- Малая Билюта;

- Малая Билюта;

- Засухина Речка;

- Засухина Речка-1;

- Засухина Речка-2;

- Малая Билюта-4;

- Малая Билюта-1;

- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;

- Таловское месторождение, Кукуйский участок;

- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;

- месторождение Таловское, Восточный участок;

- месторождение Засухинское;

- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- Туркинское;

- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;

- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;

- Итанца;

- 2,5 км севернее Горячинск.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год:

Таблица 26

| Характеристика природных условий территории | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Значение показателя на 2022 г. |
| 32. Среднегодовые: - направление ветра, румбы; - скорость ветра, км/ч; - относительная влажность, % | Западное, юго-западное 3,3 м/с 55-73% |
| 33. Максимальные значения (по сезонам): - скорость ветра, км/ч.: - зима - весна - лето - осень | 3,2 – 6,4 м/с 3,2 – 4,0 м/с 3.2 – 4.0 м/с 3,2 – 6,4 м/с |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм.: - среднегодовое - максимальное (по сезонам): - зима - весна - лето - осень | 383 мм 600- 700 мм 40-60 160-170 110130 |
| 35. Температура, по Цельсию - среднегодовая - максимальная (по сезонам) - зима - весна - лето - осень | от + 25 до -25 -30; – 45 +5,5; + 15 +25; + 30 +7; +15 |
| 36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных | 48 км. 48 км/ 100% |
| 37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием | 348 км 258/74.1% |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества | 8/ 21, 2% с. Золотой Ключ с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки, |
| 39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества | нет/0 |
| 40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород. |
| 41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад |
| 42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., | Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт. |
| 43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | 9 мостов/ 2 эстакады |
| 44. Протяженность водных путей, км. | 48 км. |
| 45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. | 4 ед., в т.ч. Причалы: - с. Ильинка; - ст. Татаурово Пристани: - с. Гремячинск Порт - с. Турка |
| 46. Количество шлюзов и каналов, ед. | нет |
| 47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед. | 1 ед. – с. Горячинск – законсервирован |
| 48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. | нет |
| 49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС | 831, 2 |

В таблице представлена характеристика опасных объектов на территории района:

Таблица 27. Характеристика опасных объектов на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г. | Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г. |
| 1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч. : | нет | нет |
| - Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе : - объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС; Из них с реакторами типа РБМК; - научно – исследовательские и другие реакторы (стенды) - объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» | нет нет нет | нет нет нет |
| 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт | нет | нет |
| 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | нет | нет |
| 1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км | нет | нет |
| 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.: - опасного загрязнения - чрезвычайно – опасного загрязнения | нет нет | нет нет |
| 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | нет | нет |
| - Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.: - хлора - аммиака - сернистого ангидрида и др* | нет нет нет | нет нет нет |
| 2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ | нет данных | нет данных |
| 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км. | нет данных | нет данных |
| 2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед. | нет | нет |
| 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед. | 11 ед. | 11 ед. |
| 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м. - взрывоопасных веществ - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.: - АЗК с. Горячинск - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка - АЗК с. Гремячинск - АЗК с. Нестерово - АЗК « Роснефтепродукт»» - с. Турунтаево - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево - АЗК ст.Татаурово - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка - АЗС «Копыч» - с. Итанца | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. |
| 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 4. Биологически опасные объекты, в .т.ч. | нет | нет |
| 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед. | нет | нет |
| 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 5. Гидротехнические сооружения ед. в т.ч | 7 | 7 |
| 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности): - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок | 1 1 | 1 1 |
| 5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.: - Гурулевская защитная дамба; - Золотоукрепляющая дамба; - Ильинское берегоукрепительное сооружение; | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год - химически опасных веществ - биологически опасных веществ - физически опасных веществ | нет нет нет | нет нет нет |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч. - мест захоронения промышленных и бытовых отходов - скотомогильников - свалок (организованных, неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | нет 2 ед. 2 организованных; 3 неорганизованных 5 ед. 1 ед. | 14 – законсерв- ны 1 организован 1 организованная – с. Турунтаево 2 ед. 1 ед. |
| 8. Количество отходов, тонн | 234 200 | 217 456 |

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС.

ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 28 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.

Таблица 28. Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км. | Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 > 9 | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | 15 472 15 472 15 472 | 38 38 38 | 26 801 26 801 26 801 | 1449 5794 8961 | 8961 14486 17383 |  |
| 2. Извержение вулканов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Оползни, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Селевые потоки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Снежные лавины, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Бури, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. Цунами, м | >5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. Наводнения, м | >5 | 1/10 лет | 1/10 лет | 15 472 | 38 | 26 801 | 1000-1500 | 8000 - 10000 |  |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/2 года | 1/2 года | 15 472 | 38 | 26 801 | 10 -20 | 600-700 |  |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно | 1/2 года | 1 – 1,5 | 12 | 1133 | 8-10 | 100-150 |  |

Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.

Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы.

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС.

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи).

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС.

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС.

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб.

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Турунтаевское» населенный пункт с. Турунтаево является затопляемыми.

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:

| Наименование района, города | Количество пожаров: лесные/ландшафтные | Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесные пожары | Ландшафтные пожары |
| Прибайкальский район | 19/17 | п. Золотой Ключ, с. Соболиха, п. Ярцы, с. Горячинск, п. Исток, п. Черемушка, с. Гремячинск, п. Котокель, п. Кика, п. Бурля, с. Ангир, п. Итанца, с. Лиственничное, п. Еловка, с. Турунтаево, с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная), с. Турка, с. Гурулево, с. Иркилик | с. Батурино, с. Зырянск, с. Карымск, с. Халзаново, с. Засухино, с. Острог, с. Покровка, п. Татаурово, с. Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, с. Югово, с. Таловка, с. Мостовка, с. Нестерово, с. Бурдуково, с. Кома |

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

Опасные геологические явления

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Мероприятия по защите от возможных землетрясений:

- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий;

- проведение обследования зданий и сооружений;

- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС;

- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах;

- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.

10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории муниципального образования сельского поселения «Турунтаевское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на объектах транспорта.

Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице 29.

Таблица 29. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры вероятной ЧС, кв. км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах: | - с. Горячинск: ИП «Подкорытов» - с. Турка: ОАО «Роснефтепродукт»» - с. Гремячинск: ИП «Чирков» - с. Нестерово: - ИП «Чирков» - с. Турунтаево: - ОАО «Байкальская топливная компания»» - ОАО «Роснефтепродукт» - ЗАО «Кремний» - ст. Татаурово: - ООО «Байкальская топливная компания» - с. Ильинка: - ОАО «Роснефтепродукт» - ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Кома ИП «Копыч» | нефтепродукты -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- | не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось |  | 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 -2 1 – 2 1 – 2 1-2 | 0,5 – 0,7 2,0 – 3,0 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 0,1 – 0,15 0,4 – 0,6 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 0,5 – 0,7 | 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 - 10 | 70 – 100 90 – 120 60 – 70 30 – 40 200 – 250 200 – 250 30 – 40 60 – 90 50 – 60 100 – 120 60-70 |  |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи | Прибайкальские РЭС: - участок «Мостовка» - с. Еловка - участок «Турка» - с. Турка – с. Золотой Ключ | повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей | Ежегодно Ежегодно |  | 3 – 4 1 - 2 | 0,1 – 0,12 0,1 | нет нет | 15 – 20 нет |  |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | ООО «Бытсервис» - с. Мостовка - с.Тало вка - с. Ильинка - ст. Татаурово - с. Старое Татаурово МУП «Турунтаево» - с. Турун таево: - котельная ТУСМ - котельная № 1 - котельная № 3 - котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» МУП «Ярцы | размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |  | 1, 0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,5 – 2,5 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,01- 0,02 1,5 – 2,0 1,5 – 2.0 0,3 – 0,5 | 0,13 0,67 0,7 0,86 0,36 0,07-0,1 0,47 0,69 0,2 – 0,3 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | 10 - 15 15 - 20 15 – 20 15 – 20 15- 20 10 -15 15 – 20 15 – 20 0,6 – 0,7 |  |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок; - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца; - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей; - муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение – с. Золотой Ключ – р. Турка; - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца; - берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга | Порыв, обвал дамбы | Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось |  | 30 – 40 1- 3 2 -3 2 -3 2 – 3 3 – 4 6 – 7 3 – 5 | 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,15-0,2 0,05 -0,06 0,05 – 0,06 0,05 – 0,06 нет 1173 | нет нет нет нет нет нет нет нет | нет нет 0,05 – 0,07 0,01 -0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,15 нет 0,3 – 0,7 |  |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – участок – с. Мостовка – с. Еловка |  | не регистрировалось | не регистрировалось | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\- |  |

Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д.

На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:

- износ основных производственных фондов;

- разрывы трубопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.

Аварии на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на объектах транспорта

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Перевозка опасных грузов

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице 30.

Таблица 30. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемии |  |  | эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито |  | Площадь поражаемых с/х культур ( по видам), тыс. га. | Площадь обработки с/х культур ( по видам), тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | а) холера б) сибирская язва | Прибайкальский район Прибайкальский район | не регистрировалось не регистрировалось | не регистрировалось не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпизоотии | а) сибирская язва | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпифитотии | а) саранча | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |

Эпидемиологические заболевания

На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

В 2023 г. ветеринарной службой совместно с Бурприроднадзором продолжалась 2-х этапная барьерная оральная иммунизация против бешенства диких плотоядных животных, разложено 301440 (2022-339120) доз вакцины в окрестностях г. Улан-Удэ и 13 районов (Иволгинский, М-Шибирский, Заиграевский, Селенгинский, Джидинский, Бичурский, Тарбагатайский, Кабанский, Прибайкальский, Кижингинский, Хоринский, Закаменский, Кяхтинский).

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

10.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствует.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.

На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:

- 38 пожарная часть в с. Турунтаево;

- 39 пожарная часть в с. Турка;

- 37 пожарная часть в с. Ильинка.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Время прибытия ПЧ в пределах нормативного.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности | - |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности | 117/60% |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 41/24,6% |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО | 13/48,7% |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | 1 |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 11111/38,4% |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно | 11 500/ 48,5% |
| 9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности - противогазы | Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения |
| 10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. : - поездов - автомобилей - судов - самолетов, вертолетов | 14 ед. / 32% нет 14 ед./32% нет нет |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | 71 |
| 12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 20 |
| 13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности | 400000 / 66% |
| 14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности | 672 тыс. куб. м./ 100% |
| 15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности | 36/15,8% |
| 16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 0,98 т. / 100% |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности | 1,11 т. / 100% |
| 18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | нет |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | нет |
| 20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | 99/ 56,4% |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | 1/0,4% |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий | 86/20,4% |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет нет |
| 25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |
| 26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | нет |
| 27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа | нет |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа | нет |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | нет |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: - средств для очистки воды - оборудование для очистки воды | нет нет нет |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. : - гидрометеостанций - санитарно – эпидемиологических станций - ветеринарных лабораторий - агрохимических лабораторий | 2/2 1/1 нет/1 нет/1 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества | 1/100% |
| 35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 4/ 11,1% |
| 36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 3/100% нет |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности | 1/ 100% 1/100% нет |
| 38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности | 70/96% |
| 39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | 3/75% |
| 40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.: - служба охраны общественного порядка - противопожарная (лесопожарная) служба - медицинская служба - транспортная служба - служба защиты животных - служба защиты растений - служба торговли и питания - автодорожная служба - коммунально – техническая служба - служба горячее – смазочных материалов - служба связи и оповещения - служба энергоснабжения | 404/ 86,5%, в т.ч. 62/100% 69/100% 104/92% 3/100% 11/53,3% 12/ 54,4% 14/27,5% 23/30,5% 31/71,5% 5/94,1% 16/100% 54/84,1% |
| 41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) - легковой транспорт - грузовой транспорт - специальный транспорт - инженерная техника - ВПХР - ДП - р/ст. - катер - трактор - опыливатель - пожарная автомашина - автомотопомпа - пожарный насос - автономные электростанции - автокухня | 23 ед. 22 ед. 11 ед. 14 ед. 1 шт. 2 шт. 17 шт. 2 ед. 22 ед. 4 ед. 9 ед. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 ед. |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 4/67% |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа | 45/94% |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа | 246/90% |
| 50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 2315/85% |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2115/81% |
| 52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 3565/87% |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Графические материалы

2.2. Карта инженерной инфраструктуры

Карта существующих объектов

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.3 Карта зон с особыми условиями

использования территорий

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.4 Карта территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, масштаб 1:50 000

Приложение 5 к решению Совета депутатов Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия от 25 декабря 2025г. № 143 «Приложение № 6 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов № 236 от 03.12.2021

ИП Суранов А.Н.

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,

ул. Ленина, 55, офис 77

geozemkadastr@inbox.ru

Заказчик: Сельское поселение «Итанцинское» Прибайкальского муниципального района Республики Бурятия

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ИТАНЦИНСКОЕ» ПРИБАЙКАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Индивидуальный предприниматель                                               А.Н. Суранов

Улан-Удэ

2025 г.

Состав

| № | Наименование | нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Основная часть |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1.1 | Положение о территориальном планировании | 2 | Внесены изменения |
| 1.2 | Описание местоположения границ (Обязательное приложение к генеральному плану – Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения «Итанцинское») | 6 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 1.3 | Карта размещения объектов местного значения поселения, масштаб 1:50 000 | 37 | Внесены изменения |
| 1.4 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000 | 38 | Внесены изменения |
| 1.5 | Карта функциональных зон поселения, масштаб 1:50 000 | 39 | Внесены изменения |
| 2. Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 2.1 | Материалы по обоснованию генерального плана | 41 | Внесены изменения |
| Графические материалы |  |  |  |
| 2.2 | Карта существующих объектов. Карта инженерной инфраструктуры, масштаб 1:50 000 | 239 | Внесены изменения |
| 2.3 | Карта зон с особыми условиями использования территорий, масштаб 1:50 000 | 240 | Внесены изменения |
| 2.4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, масштаб 1:50 000 | 241 | Внесены изменения |

1.1 Положение о территориальном планировании

Содержание

| № | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 3 |
| 1. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 4 |
| 2 | Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов | 5 |

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

## В соответствии с документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории муниципального образования городского поселения « Итанцинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства местного значения.

Таблица 1.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм | Объекты отдыха и туризма | Туристско-этнографический комплекс («Казачий острог») в с. Итанца | Вместимостью 120 мест* | Прибайкальский район, сельское поселение «Итанцинское», с. Итанца | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района) |
|  | Объект торговли | Объекты торговли, общественного питания | Магазин «Универсальный», с. Острог | 5 рабочих мест* Торговой площадью 200 кв. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Итанцинское», с. Острог | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

Параметры функциональных зон

Таблица 2

| № п/п | Зона градостроительного зонирования | Площадь, га | Основные параметры функциональных зон | Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального, местного значения (за исключением линейных объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона | 379,45 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 4 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | - |
| 2. | Общественно-деловая зона | 12,17 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны – 0,2 Максимальная этажность застройки – 5 Средняя этажность застройки – 1-3 Коэффициент плотности застройки – 0,4 | Объекты регионального значения: - Строительство горнолыжного комплекса Объекты местного значения: - Туристско-этнографический комплекс («Казачий острог») в с. Итанца; - Магазин «Универсальный», с. Острог |
| 3. | Производственная зона | 36,71 | Параметры функциональных зон (относящихся к территориям нежилого назначения) данного типа определяются исходя из ситуации и в зависимости от размещаемого объекта. В отношении территорий нежилого назначения требуется достаточно высокая степень детализации данных о размещаемом объекте. В связи с этим в отношении территорий нежилого назначения осуществляется ситуативное проектирование – с учетом нормативных и санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к конкретному объекту | - |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,21 |  | - |
| 5. | Зона автомобильного транспорта | 0,75 |  | - |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | 125,20 |  | - |
| 7. | Зона объектов культурного наследия | 0,02 |  | - |
| 8. | Зоны рекреационного назначения | 11,05 |  | Объекты регионального значения: - Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы Минтуризма Республики Бурятия |
| 9. | Зона кладбищ | 3,65 |  | - |
| 10. | Территории общего пользования | 64,83 |  | - |
| Общая площадь: |  | 634,04 |  |  |

| 1.2 ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Итанца Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Итанца Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 118,87 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Итанца Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 571221,47 | 4145251,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 571236,32 | 4145251,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 571240,83 | 4145214,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 571219,10 | 4145207,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 571225,17 | 4145146,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 571234,95 | 4145113,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 571242,57 | 4145088,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 571262,62 | 4145065,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 571275,54 | 4145059,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 571288,64 | 4145070,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 571309,99 | 4145051,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 571379,75 | 4145112,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 571389,06 | 4145102,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 571355,98 | 4145044,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 571369,33 | 4145038,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 571388,19 | 4145027,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 571399,40 | 4145017,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 571424,40 | 4144995,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 571415,95 | 4144986,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 571402,41 | 4144967,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 571441,72 | 4144932,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 571407,19 | 4144897,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 571380,01 | 4144912,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 571357,07 | 4144874,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 571349,51 | 4144858,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 571345,68 | 4144856,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 571345,32 | 4144847,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 571343,60 | 4144840,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 571338,93 | 4144834,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 571331,46 | 4144821,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 571329,28 | 4144817,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 571328,04 | 4144814,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 571324,64 | 4144808,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 571321,23 | 4144801,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 571317,82 | 4144790,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 571330,05 | 4144783,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 571337,16 | 4144778,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 571335,51 | 4144775,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 571388,82 | 4144740,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 571358,31 | 4144673,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 571371,28 | 4144627,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 571348,98 | 4144545,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 571319,43 | 4144491,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 571298,05 | 4144429,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 571260,24 | 4144322,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 571253,40 | 4144292,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 571246,57 | 4144263,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 571239,74 | 4144234,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 571232,91 | 4144205,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 571226,08 | 4144176,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 571219,25 | 4144146,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 571189,95 | 4144153,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 571170,56 | 4144158,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 571163,73 | 4144129,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 571156,90 | 4144099,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 571154,03 | 4144084,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 571169,03 | 4144081,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 571175,98 | 4144055,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 571281,50 | 4143984,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 571211,21 | 4143952,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 571129,86 | 4143939,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 571076,91 | 4143895,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 570976,91 | 4143843,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 570914,23 | 4143918,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 570867,13 | 4143899,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 570835,79 | 4143998,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 570814,46 | 4143996,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 570812,05 | 4143957,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 570791,31 | 4143929,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 570735,04 | 4143915,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 570563,28 | 4144488,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 570508,16 | 4144596,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 570498,20 | 4144583,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 570480,39 | 4144558,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 570499,62 | 4144545,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 570410,41 | 4144399,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 570263,47 | 4144492,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 570358,62 | 4144641,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 570316,28 | 4144724,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 570445,98 | 4144773,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 570411,12 | 4144925,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 570383,48 | 4144953,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 570364,65 | 4144981,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 570352,66 | 4145071,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 570351,88 | 4145088,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 570367,13 | 4145140,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 570511,16 | 4145104,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 570539,85 | 4145068,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 570636,64 | 4145002,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 570670,87 | 4144995,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 570725,54 | 4144967,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 570779,54 | 4144996,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 570783,35 | 4145057,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 570911,72 | 4145083,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 571000,42 | 4145114,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 571221,47 | 4145251,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 571126,61 | 4144075,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 571128,06 | 4144075,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 571127,99 | 4144074,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 571126,55 | 4144074,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 571126,61 | 4144075,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 571131,43 | 4144075,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 571135,65 | 4144074,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 571135,58 | 4144074,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 571131,37 | 4144074,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 571131,43 | 4144075,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 569869,03 | 4145381,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 569891,43 | 4145371,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 569908,25 | 4145339,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 569957,00 | 4145301,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 570041,59 | 4145272,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 570056,65 | 4145239,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 570061,80 | 4145214,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 570058,80 | 4145175,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 570073,01 | 4145177,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 570070,09 | 4145122,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 570082,82 | 4145095,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 570073,84 | 4145036,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 570035,28 | 4144953,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 570005,04 | 4144899,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 569955,57 | 4144828,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 569912,55 | 4144722,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 569840,86 | 4144597,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 569800,71 | 4144532,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 569785,43 | 4144518,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 569665,03 | 4144561,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 569632,83 | 4144585,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 569626,84 | 4144619,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 569650,03 | 4144646,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 569710,70 | 4144671,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 569753,38 | 4144768,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 569778,84 | 4144827,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 569787,07 | 4144913,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 569816,27 | 4144984,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 569837,24 | 4145059,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 569854,31 | 4145182,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 569834,54 | 4145233,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 569844,91 | 4145239,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 569825,89 | 4145257,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 569808,59 | 4145289,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 569864,52 | 4145375,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 569869,03 | 4145381,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 569790,74 | 4144567,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 569792,08 | 4144565,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 569790,15 | 4144563,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 569788,81 | 4144565,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 569790,74 | 4144567,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 569700,22 | 4143951,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 569723,09 | 4143932,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 569708,55 | 4143920,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 569743,82 | 4143891,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 569726,43 | 4143856,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 569724,18 | 4143830,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 569749,64 | 4143784,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 569735,41 | 4143750,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 569707,71 | 4143724,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 569693,48 | 4143679,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 569691,98 | 4143647,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 569677,76 | 4143585,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 569653,80 | 4143575,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 569622,35 | 4143581,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 569581,92 | 4143626,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 569453,14 | 4143702,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 569436,67 | 4143750,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 569447,90 | 4143816,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 569526,52 | 4143895,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 569574,43 | 4143931,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 569620,11 | 4143941,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 569664,28 | 4143940,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 569700,22 | 4143951,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 569754,26 | 4144486,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 569754,29 | 4144486,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 569748,89 | 4144485,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 569748,86 | 4144486,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 569754,26 | 4144486,62 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Кома Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Поселок Кома Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 254,60 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Поселок Кома Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 572166,34 | 4146572,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 572192,88 | 4146550,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 572211,22 | 4146515,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 572178,41 | 4146374,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 572190,22 | 4146243,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 572229,15 | 4146255,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 572310,05 | 4146297,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 572372,65 | 4146267,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 572384,01 | 4146175,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 572447,45 | 4146137,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 572459,87 | 4146102,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 572462,74 | 4146094,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 572471,88 | 4146094,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 572480,90 | 4146094,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 572538,30 | 4146078,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 572783,71 | 4146001,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 572790,41 | 4145987,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 572752,73 | 4145774,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 572748,98 | 4145556,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 572751,50 | 4145532,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 572729,94 | 4145514,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 572716,97 | 4145418,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 572717,43 | 4145396,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 572703,35 | 4145355,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 572447,55 | 4145495,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 572381,59 | 4145383,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 572339,30 | 4145212,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 572294,57 | 4145195,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 572229,86 | 4145203,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 572195,00 | 4145122,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 572198,83 | 4145067,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 572179,21 | 4145010,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 572079,71 | 4144929,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 572119,24 | 4144827,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 572121,05 | 4144823,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 572115,01 | 4144820,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 572088,99 | 4144814,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 572048,27 | 4144781,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 572032,49 | 4144770,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 572024,73 | 4144762,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 572023,44 | 4144752,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 572039,17 | 4144706,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 572057,11 | 4144652,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 572079,82 | 4144553,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 572081,23 | 4144540,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 572083,35 | 4144520,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 572081,96 | 4144508,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 572079,39 | 4144498,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 572032,21 | 4144389,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 572018,97 | 4144358,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 572005,67 | 4144327,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 572000,26 | 4144325,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 571934,30 | 4144298,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 571934,87 | 4144220,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 571930,59 | 4144133,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 571930,37 | 4144129,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 571908,45 | 4144004,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 571817,94 | 4143876,57 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 571812,88 | 4143867,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 571788,44 | 4143829,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 571761,68 | 4143792,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 571746,24 | 4143767,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 571731,99 | 4143751,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 571718,27 | 4143735,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 571500,32 | 4143596,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 571480,12 | 4143555,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 571477,38 | 4143548,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 571458,64 | 4143498,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 571438,26 | 4143451,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 571426,22 | 4143428,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 571425,10 | 4143427,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 571415,29 | 4143415,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 571364,62 | 4143389,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 571289,37 | 4143434,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 571283,30 | 4143439,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 571321,60 | 4143494,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 571318,81 | 4143496,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 571326,34 | 4143509,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 571252,97 | 4143547,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 571222,09 | 4143593,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 571202,45 | 4143632,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 571112,03 | 4143672,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 570923,00 | 4143754,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 570861,74 | 4143673,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 570810,57 | 4143569,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 570797,35 | 4143564,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 570753,47 | 4143851,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 570735,04 | 4143915,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 570791,31 | 4143929,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 570812,05 | 4143957,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 570814,46 | 4143996,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 570835,79 | 4143998,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 570867,13 | 4143899,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 570914,23 | 4143918,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 570976,91 | 4143843,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 571076,91 | 4143895,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 571129,86 | 4143939,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 571211,21 | 4143952,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 571281,50 | 4143984,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 571175,98 | 4144055,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 571169,03 | 4144081,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 571154,03 | 4144084,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 571156,90 | 4144099,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 571163,73 | 4144129,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 571170,56 | 4144158,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 571189,95 | 4144153,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 571219,25 | 4144146,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 571226,08 | 4144176,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 571232,91 | 4144205,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 571239,74 | 4144234,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 571246,57 | 4144263,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 571253,40 | 4144292,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 571260,24 | 4144322,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 571298,05 | 4144429,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 571319,43 | 4144491,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 571348,98 | 4144545,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 571371,28 | 4144627,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 571358,31 | 4144673,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 571388,82 | 4144740,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 571335,51 | 4144775,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 121 | 571337,16 | 4144778,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 122 | 571330,05 | 4144783,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 123 | 571317,82 | 4144790,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 124 | 571321,23 | 4144801,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 125 | 571324,64 | 4144808,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 126 | 571328,04 | 4144814,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 127 | 571329,28 | 4144817,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 128 | 571331,46 | 4144821,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 129 | 571338,93 | 4144834,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 130 | 571343,60 | 4144840,81 | Картометрический | 1,0 | - |
| 131 | 571345,32 | 4144847,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 132 | 571345,68 | 4144856,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 133 | 571349,51 | 4144858,67 | Картометрический | 1,0 | - |
| 134 | 571357,07 | 4144874,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 135 | 571380,01 | 4144912,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 136 | 571407,19 | 4144897,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 137 | 571441,72 | 4144932,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 138 | 571402,41 | 4144967,71 | Картометрический | 1,0 | - |
| 139 | 571415,95 | 4144986,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 140 | 571424,40 | 4144995,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 141 | 571399,40 | 4145017,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 142 | 571388,19 | 4145027,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 143 | 571369,33 | 4145038,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 144 | 571355,98 | 4145044,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 145 | 571389,06 | 4145102,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 146 | 571379,75 | 4145112,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 147 | 571309,99 | 4145051,93 | Картометрический | 1,0 | - |
| 148 | 571288,64 | 4145070,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 149 | 571275,54 | 4145059,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 150 | 571262,62 | 4145065,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 151 | 571242,57 | 4145088,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 152 | 571234,95 | 4145113,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 153 | 571225,17 | 4145146,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 154 | 571219,10 | 4145207,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 155 | 571240,83 | 4145214,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 156 | 571236,32 | 4145251,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 157 | 571333,05 | 4145625,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 158 | 571291,54 | 4145826,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 159 | 571369,82 | 4145861,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 160 | 571416,12 | 4145906,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 161 | 571566,93 | 4145922,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 162 | 571633,07 | 4145954,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 163 | 571695,99 | 4146122,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 164 | 571783,89 | 4146141,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 165 | 571935,99 | 4146232,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 166 | 571941,28 | 4146370,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 572166,34 | 4146572,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 572011,19 | 4146664,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 168 | 572024,44 | 4146663,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 169 | 572065,08 | 4146632,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 170 | 572008,67 | 4146583,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 171 | 572008,52 | 4146578,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 172 | 571957,32 | 4146578,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 173 | 571957,32 | 4146522,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 174 | 571896,21 | 4146534,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 175 | 571903,74 | 4146561,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 176 | 571890,25 | 4146563,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 177 | 571881,13 | 4146567,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 178 | 571868,02 | 4146582,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 179 | 571887,02 | 4146652,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 180 | 572010,51 | 4146647,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 167 | 572011,19 | 4146664,92 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Острог Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Острог Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 66,76 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Острог Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 570923,00 | 4143754,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 571112,03 | 4143672,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 571202,45 | 4143632,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 571222,09 | 4143593,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 571252,97 | 4143547,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 571326,34 | 4143509,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 571318,81 | 4143496,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 571282,50 | 4143439,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 571263,68 | 4143407,13 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 571226,19 | 4143345,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 571163,35 | 4143249,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 571065,13 | 4143101,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 570994,97 | 4143000,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 570899,76 | 4142849,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 570875,91 | 4142815,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 570845,92 | 4142785,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 570746,30 | 4142709,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 570719,15 | 4142682,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 570702,87 | 4142654,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 570697,26 | 4142642,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 570679,13 | 4142552,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 570678,78 | 4142552,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 570650,94 | 4142349,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 570650,45 | 4142320,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 570649,44 | 4142319,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 570627,85 | 4142318,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 570568,93 | 4142364,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 570570,56 | 4142453,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 570547,47 | 4142504,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 570505,36 | 4142549,99 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 570603,83 | 4143092,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 570662,73 | 4143311,09 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 570768,50 | 4143485,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 570797,35 | 4143564,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 570810,57 | 4143569,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 570861,74 | 4143673,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 570923,00 | 4143754,91 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 571289,37 | 4143434,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 571364,62 | 4143389,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 571338,16 | 4143337,29 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 571324,08 | 4143301,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 571312,23 | 4143246,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 571299,96 | 4143212,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 571234,19 | 4143100,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 571169,94 | 4143014,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 571139,85 | 4143005,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 571118,18 | 4142986,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 571089,60 | 4142943,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 571101,29 | 4142846,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 571089,80 | 4142789,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 571038,58 | 4142735,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 570967,15 | 4142721,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 570957,85 | 4142700,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 571008,54 | 4142671,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 570946,77 | 4142587,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 570937,60 | 4142592,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 570920,39 | 4142572,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 570893,35 | 4142525,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 570896,77 | 4142523,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 570889,74 | 4142507,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 570869,32 | 4142477,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 570861,45 | 4142543,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 570808,86 | 4142575,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 570685,01 | 4142392,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 570709,12 | 4142553,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 570706,53 | 4142618,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 570708,69 | 4142650,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 570711,04 | 4142655,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 570716,61 | 4142664,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 570724,90 | 4142677,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 570751,17 | 4142704,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 570850,84 | 4142780,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 570881,51 | 4142811,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 570906,03 | 4142845,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 571003,99 | 4142998,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 571070,93 | 4143097,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 571170,46 | 4143245,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 571232,64 | 4143342,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 571249,31 | 4143368,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 571289,37 | 4143434,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 570633,13 | 4142145,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 570615,79 | 4142067,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 570560,02 | 4141897,54 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 570536,13 | 4141898,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 570536,76 | 4141924,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 570466,22 | 4141933,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 570471,21 | 4141970,38 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 570498,22 | 4141965,20 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 570528,03 | 4142082,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 570633,13 | 4142145,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 570747,28 | 4142316,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 570718,17 | 4142215,73 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 570668,43 | 4142215,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 570667,31 | 4142315,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 570747,28 | 4142316,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 570652,91 | 4142121,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 570680,00 | 4142112,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 570654,83 | 4142030,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 570645,10 | 4142017,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 570601,75 | 4141885,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 570582,71 | 4141892,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 570635,56 | 4142062,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 570637,41 | 4142072,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 570652,91 | 4142121,42 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Покровка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Покровка Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 115,40 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Покровка Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 570308,40 | 4131671,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 570344,29 | 4131622,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 570363,88 | 4131563,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 570367,40 | 4131529,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 570368,46 | 4131485,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 570399,63 | 4131455,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 570421,86 | 4131440,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 570518,73 | 4131406,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 570543,79 | 4131407,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 570679,00 | 4131463,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 570725,72 | 4131451,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 570746,81 | 4131461,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 570767,87 | 4131451,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 570788,95 | 4131418,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 570785,56 | 4131378,98 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 570783,08 | 4131353,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 570775,02 | 4131334,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 570762,89 | 4131306,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 570745,30 | 4131284,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 570735,12 | 4131264,42 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 570731,01 | 4131236,58 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 570719,25 | 4131215,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 570732,56 | 4131195,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 570754,27 | 4131180,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 570806,34 | 4131165,48 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 570782,25 | 4131113,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 570825,93 | 4131064,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 570936,77 | 4130951,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 570966,11 | 4130897,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 570936,57 | 4130851,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 570954,85 | 4130812,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 570970,71 | 4130753,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 571061,94 | 4130645,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 571238,75 | 4130485,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 571292,56 | 4130467,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 571356,32 | 4130390,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 571385,09 | 4130197,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 571580,67 | 4129937,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 571564,68 | 4129920,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 571535,28 | 4129939,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 571318,27 | 4130140,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 571311,67 | 4130134,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 571373,36 | 4130066,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 571365,51 | 4130058,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 571518,11 | 4129922,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 571548,14 | 4129903,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 571493,76 | 4129847,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 571480,97 | 4129850,50 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 571458,50 | 4129863,97 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 571430,20 | 4129850,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 571408,34 | 4129813,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 571430,80 | 4129786,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 571308,90 | 4129655,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 571111,99 | 4129817,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 571003,13 | 4129935,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 570996,51 | 4129986,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 571009,57 | 4130052,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 571002,47 | 4130124,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 570992,83 | 4130190,87 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 570983,75 | 4130234,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 570937,63 | 4130320,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 570850,60 | 4130474,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 570809,57 | 4130558,77 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 570768,87 | 4130608,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 570662,07 | 4130590,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 570623,63 | 4130553,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 570644,69 | 4130501,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 570675,58 | 4130399,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 570683,40 | 4130370,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 570696,69 | 4130333,62 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 570690,18 | 4130270,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 570674,94 | 4130267,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 570661,61 | 4130308,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 570621,69 | 4130351,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 570600,50 | 4130381,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 570549,46 | 4130374,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 570524,27 | 4130368,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 570485,70 | 4130363,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 570464,25 | 4130368,60 | Картометрический | 1,0 | - |
| 80 | 570450,32 | 4130392,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 81 | 570439,27 | 4130408,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 82 | 570397,67 | 4130417,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 83 | 570335,32 | 4130427,95 | Картометрический | 1,0 | - |
| 84 | 570323,96 | 4130415,12 | Картометрический | 1,0 | - |
| 85 | 570256,84 | 4130368,16 | Картометрический | 1,0 | - |
| 86 | 570224,64 | 4130347,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 87 | 570212,35 | 4130374,34 | Картометрический | 1,0 | - |
| 88 | 570166,09 | 4130400,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 89 | 570135,88 | 4130425,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 90 | 570129,09 | 4130450,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 91 | 570121,77 | 4130459,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 92 | 570074,04 | 4130516,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 93 | 570057,99 | 4130520,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 94 | 570075,03 | 4130531,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 95 | 570126,73 | 4130564,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 96 | 570110,84 | 4130582,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 97 | 570008,18 | 4130634,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 98 | 569965,00 | 4130655,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 99 | 569956,48 | 4130676,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 100 | 569942,71 | 4130693,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 101 | 569956,13 | 4130744,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 102 | 570030,25 | 4130822,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 103 | 570136,83 | 4130990,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 104 | 570185,54 | 4131070,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 105 | 570226,35 | 4131070,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 106 | 570228,65 | 4131161,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 107 | 570218,85 | 4131180,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 108 | 570222,38 | 4131253,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 109 | 570223,83 | 4131357,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 110 | 570213,73 | 4131442,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 111 | 570201,91 | 4131489,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 112 | 570190,39 | 4131523,66 | Картометрический | 1,0 | - |
| 113 | 570140,54 | 4131620,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 114 | 570212,13 | 4131668,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 115 | 570242,59 | 4131662,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 116 | 570271,76 | 4131663,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 570308,40 | 4131671,69 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 570877,72 | 4131068,80 | Картометрический | 1,0 | - |
| 118 | 570877,79 | 4131068,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 119 | 570877,36 | 4131068,27 | Картометрический | 1,0 | - |
| 120 | 570877,27 | 4131068,72 | Картометрический | 1,0 | - |
| 117 | 570877,72 | 4131068,80 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Бурдуково Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Бурдуково Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 41,84 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Бурдуково Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 563457,56 | 4146437,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 563478,53 | 4146418,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 563495,58 | 4146375,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 563517,74 | 4146006,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 563539,25 | 4146010,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 563597,55 | 4145991,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 563610,61 | 4145980,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 563619,08 | 4145965,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 563660,24 | 4145766,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 563657,55 | 4145734,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 563641,89 | 4145581,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 563725,05 | 4145576,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 563783,36 | 4145581,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 563784,09 | 4145541,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 563777,00 | 4145496,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 563757,65 | 4145336,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 563755,35 | 4145298,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 563848,94 | 4145252,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 563868,30 | 4145238,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 563859,26 | 4145215,15 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 564131,69 | 4145023,33 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 564212,16 | 4145004,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 564399,17 | 4144956,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 564382,90 | 4144868,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 564186,35 | 4144904,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 564072,16 | 4144932,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 563728,80 | 4145016,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 563692,48 | 4145139,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 563684,86 | 4145240,86 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 563591,48 | 4145244,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 563589,35 | 4145244,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 563509,93 | 4145244,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 563470,77 | 4145197,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 563445,84 | 4145204,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 563460,10 | 4145242,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 563436,96 | 4145241,75 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 563402,43 | 4145249,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 563392,99 | 4145204,41 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 563286,05 | 4145223,28 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 563287,02 | 4145234,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 563298,39 | 4145262,96 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 563307,35 | 4145267,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 563331,30 | 4145266,83 | Картометрический | 1,0 | - |
| 44 | 563338,09 | 4145265,53 | Картометрический | 1,0 | - |
| 45 | 563342,14 | 4145284,01 | Картометрический | 1,0 | - |
| 46 | 563350,28 | 4145366,08 | Картометрический | 1,0 | - |
| 47 | 563371,52 | 4145393,19 | Картометрический | 1,0 | - |
| 48 | 563396,55 | 4145407,25 | Картометрический | 1,0 | - |
| 49 | 563445,04 | 4145439,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 50 | 563481,22 | 4145536,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 51 | 563454,90 | 4145617,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 52 | 563332,08 | 4145782,07 | Картометрический | 1,0 | - |
| 53 | 563341,54 | 4145862,51 | Картометрический | 1,0 | - |
| 54 | 563338,80 | 4145915,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 55 | 563344,36 | 4145945,14 | Картометрический | 1,0 | - |
| 56 | 563354,84 | 4145957,37 | Картометрический | 1,0 | - |
| 57 | 563348,23 | 4146122,56 | Картометрический | 1,0 | - |
| 58 | 563352,75 | 4146145,39 | Картометрический | 1,0 | - |
| 59 | 563344,50 | 4146194,06 | Картометрический | 1,0 | - |
| 60 | 563341,51 | 4146244,22 | Картометрический | 1,0 | - |
| 61 | 563349,00 | 4146308,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 62 | 563362,47 | 4146349,79 | Картометрический | 1,0 | - |
| 63 | 563378,20 | 4146389,47 | Картометрический | 1,0 | - |
| 64 | 563414,88 | 4146431,40 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 563457,56 | 4146437,84 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 564029,51 | 4145076,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 66 | 564029,73 | 4145071,35 | Картометрический | 1,0 | - |
| 67 | 564025,11 | 4145074,23 | Картометрический | 1,0 | - |
| 65 | 564029,51 | 4145076,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 563487,83 | 4146155,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 69 | 563488,62 | 4146154,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 70 | 563487,41 | 4146153,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 71 | 563486,61 | 4146155,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 68 | 563487,83 | 4146155,89 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 563490,95 | 4146150,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 73 | 563493,47 | 4146146,31 | Картометрический | 1,0 | - |
| 74 | 563493,10 | 4146146,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 75 | 563490,58 | 4146149,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 72 | 563490,95 | 4146150,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 563768,49 | 4145517,18 | Картометрический | 1,0 | - |
| 77 | 563768,62 | 4145516,76 | Картометрический | 1,0 | - |
| 78 | 563768,21 | 4145516,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 79 | 563768,06 | 4145517,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 76 | 563768,49 | 4145517,18 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Лиственничное Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сведения об объекте |  |  |
| № п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Местоположение объекта | Село Лиственничное Прибайкальского района Республики Бурятия |
| 2. | Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± P) | 33,90 га |
| 3. | Иные характеристики объекта | - |

| ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ Село Лиственничное Прибайкальского района Республики Бурятия (наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Сведения о местоположении границ объекта |  |  |  |  |  |
| 1. Система координат МСК-03,зона 4 |  |  |  |  |  |
| 2. Сведения о характерных точках границ объекта |  |  |  |  |  |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 572393,95 | 4147758,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 2 | 572386,98 | 4147067,32 | Картометрический | 1,0 | - |
| 3 | 572331,54 | 4147006,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 4 | 572315,93 | 4146976,02 | Картометрический | 1,0 | - |
| 5 | 572300,50 | 4146956,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 6 | 572281,23 | 4146944,43 | Картометрический | 1,0 | - |
| 7 | 572260,16 | 4146937,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 8 | 572215,82 | 4146931,70 | Картометрический | 1,0 | - |
| 9 | 572197,59 | 4146913,10 | Картометрический | 1,0 | - |
| 10 | 572053,34 | 4147002,85 | Картометрический | 1,0 | - |
| 11 | 572052,24 | 4146985,55 | Картометрический | 1,0 | - |
| 12 | 572025,69 | 4146983,61 | Картометрический | 1,0 | - |
| 13 | 572013,91 | 4146982,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 14 | 571996,61 | 4146981,44 | Картометрический | 1,0 | - |
| 15 | 571963,52 | 4146978,59 | Картометрический | 1,0 | - |
| 16 | 571750,78 | 4147034,26 | Картометрический | 1,0 | - |
| 17 | 571729,22 | 4147032,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 18 | 571731,35 | 4147060,65 | Картометрический | 1,0 | - |
| 19 | 571718,65 | 4147101,64 | Картометрический | 1,0 | - |
| 20 | 571721,43 | 4147166,17 | Картометрический | 1,0 | - |
| 21 | 571768,73 | 4147192,63 | Картометрический | 1,0 | - |
| 22 | 571742,03 | 4147319,49 | Картометрический | 1,0 | - |
| 23 | 571807,95 | 4147326,04 | Картометрический | 1,0 | - |
| 24 | 571821,37 | 4147318,21 | Картометрический | 1,0 | - |
| 25 | 571857,31 | 4147336,94 | Картометрический | 1,0 | - |
| 26 | 571968,87 | 4147348,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 27 | 572078,24 | 4147363,03 | Картометрический | 1,0 | - |
| 28 | 572170,41 | 4147371,46 | Картометрический | 1,0 | - |
| 29 | 572183,97 | 4147755,52 | Картометрический | 1,0 | - |
| 1 | 572393,95 | 4147758,68 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 572011,19 | 4146664,92 | Картометрический | 1,0 | - |
| 31 | 572024,44 | 4146663,24 | Картометрический | 1,0 | - |
| 32 | 572065,08 | 4146632,90 | Картометрический | 1,0 | - |
| 33 | 572008,67 | 4146583,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 34 | 572008,52 | 4146578,45 | Картометрический | 1,0 | - |
| 35 | 571957,32 | 4146578,05 | Картометрический | 1,0 | - |
| 36 | 571957,32 | 4146522,88 | Картометрический | 1,0 | - |
| 37 | 571896,21 | 4146534,00 | Картометрический | 1,0 | - |
| 38 | 571903,74 | 4146561,78 | Картометрический | 1,0 | - |
| 39 | 571890,25 | 4146563,36 | Картометрический | 1,0 | - |
| 40 | 571881,13 | 4146567,74 | Картометрический | 1,0 | - |
| 41 | 571868,02 | 4146582,82 | Картометрический | 1,0 | - |
| 42 | 571887,02 | 4146652,30 | Картометрический | 1,0 | - |
| 43 | 572010,51 | 4146647,11 | Картометрический | 1,0 | - |
| 30 | 572011,19 | 4146664,92 | Картометрический | 1,0 | - |

| 3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение характерных точек части границы | Координаты, м |  | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности |
|  | X | Y |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Графические материалы

1.3 Карта размещения объектов

местного значения поселения

масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.4 Карта границ населенных пунктов

(в том числе границ образуемых населенных пунктов)

входящих в состав поселения, масштаб 1:50 000

Графические материалы

1.5 Карта функциональных зон поселения,

масштаб 1:50 000

2. Материалы по обоснованию генерального плана

2.1 Материалы по обоснованию генерального плана

Содержание

|  | Содержание | 41 |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 42 |
| 1. | Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения | 44 |
| 2. | Описание положения сельского поселения «Итанцинское» Прибайкальского района в структуре расселения | 48 |
| 3. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений использования территории | 48 |
| 3.1. | Описание природных условий | 49 |
| 3.2. | Анализ использования территории | 55 |
| 3.3. | Анализ возможных направлений развития территории и прогнозируемых ограничений ее использования | 62 |
| 3.4. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального, регионального, местного значения | 64 |
| 3.4.1 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 64 |
| 3.4.2 | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 64 |
| 3.4.3. | Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов | 66 |
| 4. | Предложения по функциональному зонированию | 68 |
| 5. | Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории | 68 |
| 6. | Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования | 70 |
| 7. | Обоснование перевода земель из одной категории в другую | 71 |
| 8. | Сведения об утвержденных предметах охраны | 71 |
| 8.1. | Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 73 |
| 9. | Градостроительные ограничения и зоны с особыми условиями использования территорий | 74 |
| 10. | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера | 102 |
| 10.1. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 108 |
| 10.2. | Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 113 |
| 10.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования | 123 |
| 10.4. | Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности | 125 |
| 10.5 | Характеристика организационно – технических мероприятий по защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций | 141 |
|  | Приложения | 145 |

ВВЕДЕНИЕ

Разработка градостроительной документации «Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Итанцинсоке» Прибайкальского района Республики Бурятия (внесение изменений)» выполнена ИП Суранов А.Н. на основании договора подряда на выполнение работ от 22.08.2025 года №б/н в соответствии с техническим заданием на проектирование. Заказчиком проекта является Администрация муниципального образования сельское поселение «Итанцинское».

В соответствии с Законом Республики Бурятия «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» от 31.12.2004 года № 985-III, в составе МО СП «Итанцинское» Прибайкальского района 5 населенных пунктов – административный центр село Кома, поселок Итанца, села Бурдуково, Лиственничное, Острог, Покровка

Данным проектом предусматривается внесения изменений в генеральный план в части актуализации сведений о планируемых для размещения объектах местного и регионального значения, а также в части функционального зонирования и зон с особыми условиями использования территории.

Проект внесения изменений в Генеральный план включает в себя основную часть и материалы по обоснованию генерального плана, и подготовлен в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Приказ Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы)»;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Санитарные правила и нормы. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 2.1.5.1059-01. Санитарные правила. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СНиП 2.01.51-90. Строительные нормы и правила. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-02-2003. Строительные нормы и правила. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- Закон Республики Бурятия от 10.09.2007 № 2425-III «О Градостроительном уставе Республики Бурятия»;

- Нормативы градостроительного проектирования Республики Бурятия, утвержденные Приказом от 22.08.2016г. № 037-140 Министерства строительства и модернизации жилищно - коммунального комплекса Республики Бурятия;

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Прибайкальский район» Республики Бурятия, утвержденные постановлением Администрации муниципального образования «Прибайкальский район» от 19.01.2018 № 111;

- Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования сельского поселения «Итанцинское» Прибайкальского района Республики Бурятия, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2017 № 155;

- Иные нормативно-правовые акты, необходимые для разработки проекта.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также с национальными целями развития Российской Федерации, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», и Основами государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утверждении Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» разработаны и утверждены:

- Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2024 № 4146-р;

- Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2022 № 3268-р;

- Энергетическая стратегия Российской Федерации до 2035 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от от 12 апреля 2025 года № 908-р;

- Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, утвержденная Законом Республики Бурятия от 18.03.2019 г. № 360-VI;

            - - Стратегия социально-экономического развития Прибайкальского района до 2035 года, утвержденная Решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 14 марта 2019 года № 47.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» разработаны и утверждены национальные проекты:

- «Продолжительная и активная жизнь»;

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Кадры»;

- «Инфраструктура для жизни»;

- «Экологическое благополучие»;

- «Эффективная и конкурентная экономика»;

- «Туризм и гостеприимство»;

- «Международная кооперация и экспорт»;

- «Экономика данных и цифровая трансформация государства»;

- «Новые технологии сбережения здоровья»;

- «Промышленное обеспечение транспортной мобильности»;

- «Новые материалы и химия»;

- «Средства производства и автоматизации»;

- «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»;

- «Беспилотные авиационные системы»;

- «Новые атомные и энергетические технологии»;

- «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки».

В Республике Бурятия утверждены паспорта региональных проектов, которые приняты в развитие следующих федеральных проектов в составе указанных национальных проектов:

1. «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;

2. «Здоровье для каждого»;

3. «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

4. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;

5. «Совершенствование экстренной медицинской помощи»;

6. «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»;

7. «Медицинские кадры»;

8. «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»;

9. «Национальная цифровая платформа «Здоровье»;

10. «Борьба с сахарным диабетом»;

11. «Кадры в агропромышленном комплексе»;

12. «Модернизация коммунальной инфраструктуры»;

13. «Жилье»;

14. «Региональная и местная дорожная сеть»;

15. «Формирование комфортной городской среды»;

16. «Безопасность дорожного движения»;

17. «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах»;

18. «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;

20. «Управление рынком труда»;

21. «Активные меры содействия занятости»;

22. «Образование для рынка труда»;

23. «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»;

24. «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»;

25. «Пять морей и озеро Байкал»;

26. «Развитие опорной сети аэродромов»;

27. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы»;

28. «Отечественные решения»;

29. «Цифровое государственное управление»;

30. «Вода России»;

31. «Чистый воздух»;

32. «Сохранение лесов»;

33. «Экономика замкнутого цикла»;

34. «Производительность труда»;

35. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;

36. «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»;

37. «Педагоги и наставники»;

38. «Россия - страна возможностей»;

39. «Все лучшее детям»;

40. «Профессионалитет»;

41. «Поддержка семьи»;

42. «Охрана материнства и детства»;

43. «Многодетная семья»;

44. «Старшее поколение»;

45. «Семейные ценности и инфраструктура культуры»;

46. «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»;

47. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».

Достижение целей и показателей национальных и федеральных проектов требует выполнения показателей и мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления.

При разработке Проекта проведен анализ существующего положения территории муниципального образования сельского поселения «Итанцинское», изучены и учтены особенности её градостроительного развития, разработанные и утвержденные документы:

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденная указом Президента Российской Федерации от 10 декабря 2015 г. № 615сс;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 247-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта, автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 августа 2016 г. № 1634-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2607-р;

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р;

- Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятии № 524 от 03.12.10 г.;

- Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325;

- Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Итанцинскоее» Прибайкальского района Республики Бурятия разработанный ЗАО «Бургражданпроект», утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 24.12.2013 № 29;

-- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424;

- Государственная программа Республики Бурятия «Безопасность жизнедеятельности», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 05.02.2013 № 41;

- Государственная программа Республики Бурятия «Культура Бурятии», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.09.2012 № 502;

- Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 № 261;

- Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие здравоохранения», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.07.2013 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие имущественных и земельных отношений», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.06.2020 № 342;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие лесного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2015 № 672;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013 № 49;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.03.2013 № 151;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179;

- Государственная программа Республики Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823;

- Государственная программа Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 № 272;

- Муниципальная программа «Развитие бизнеса и территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 07.11.2014 г. №1822;

- Муниципальная программа «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Прибайкальского района Республики Бурятия», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.01.2024 г. №55;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие ЖКХ, строительства, дорожной и градостроительной деятельности в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 24.04.2021 г. №408;

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Прибайкальского района Республики Бурятия на 2023 -2028 годы», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 06.07.2023 г. №692;

- Муниципальная программа «Обеспечение охраны общественного порядка в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 22.03.2022 г. №261;

- Муниципальная программа «Поддержка и развитие печатного средства массовой информации муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 23.03.2022 г. №269;

- Муниципальная программа «Развитие культуры в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 10.03.2022 г. №211;

- Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 12.04.2021 г. №385;

- Муниципальная программа «Развитие образования в Прибайкальском районе на 2020 - 2022 годы и на период до 2025 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 25.12.2019 г. №1369;

- Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Прибайкальский район», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 30.12.2020 г. №1344;

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 31.12.2015 г. №1397;

- Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Итанцинское» на период 2018-2027 годы», утвержденная решением совета депутатов муниципального образования «Итанцинское» от 26.12.2017 г. №156;

- Муниципальная программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1188;

- Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденная постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 28.12.2017 г. №1197;

- Паспорт пожарной безопасности населенных пунктов подверженных угрозе лесных пожаров, утвержденный постановлением Прибайкальской районной администрация Республики Бурятия от 04.03.2021 г. №9.

Сведения об объектах регионального и местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования сельского поселения «Итанцинское», предусмотренные документами, указанными в части 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приведены в разделе 3.4.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения на территории муниципального образования сельского поселения «Итанцинское» не планируется.

2. ОПИСАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ИТАНЦИНСКОЕ»

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В СТРУКТУРЕ РАССЕЛЕНИЯ

Сельское поселение «Итанцинское» расположено на территории Прибайкальского района. На востоке граничит с районным центром МО СП «Турунтаевское», на юго-западе с МО СП «Татауровское» и МО СП «Ильинское» по реке Селенга, на северо-западе с Кабанским районом вдоль Морского хребта, на юго-востоке по среднегорью с Заиграевским районом, на западе с МО СП «Таловское» по хребтам Кедровое и Курлан.

Административный центр – с. Кома. Сельское поселение «Итанцинское» относится к разряду поселений с низкой плотностью населения. Поэтому территория, относящаяся к ведению муниципального образования, определяется в соответствии с материалами по передаче земель в ведение Итанцинского сельского Совета народных депутатов Прибайкальского района Бурятской АССР Бурятским филиалом «Востсибгипрозем» 1991 года инв. № 26 от 1991 года экз. №3.

В границах населенных пунктов всего 1334 земельных участков, из них оформлено в собственность 937земельных участка.

В состав поселения входят 6 населенных пунктов (с. Кома, с. Итанца, с. Покровка, с. Острог, с. Лиственничное, с. Бурдуково) Наиболее отдаленными от административного центра поселения – с. Кома, являются с. Покровка (14 км от с. Кома) и с. Бурдуково (9 км от с. Кома), для которых характерна значительная доля домов дачного типа или тенденция формирования дачных домов.

Описание границ СП «Итанцинское» приведены в таблице 1.

Описание границ территории

Таблица 1

| № п/п | Параметры | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закон о границах: | Законом Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия» |
| 2. | Смежные административно-территориальные образования: |  |
|  | северо-запад | с МО «Кабанский район» |
|  | запад | с МО СП «Таловское» |
|  | юг-запад | с МО СП «Татауровское» и МО СП «Ильинское» |
|  | юго-восток | с МО «Заиграевский район» |
|  | восток | с МО СП «Турунтаевское» |

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

3.1. ОПИСАНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ

Климат

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п., кроме того, горный рельеф обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0°С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск –19,3°С, Кабанск –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.

Характеристика температурного режима

Таблица 2

| Показатели | Станция Нестерово |
| --- | --- |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. |

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)

Таблица 4

| Станция | Осадки за период с температурой |  |
| --- | --- | --- |
|  | +5°С | +10°С |
| Турунтаево | 236 | 184 |

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 5

| Станции | ноябрь |  |  | декабрь |  |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | Наблюдения за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 6

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 7

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |

Рельеф и инженерно-геологические условия

В строении Прибайкалья как геоморфологической области участвуют и не менее ярко выраженные в рельефе межгорные впадины. Наиболее крупной из них является Байкальская, которая чуть шире современной озерной ванны, но гораздо глубже ее. В морфологическом отношении она представляет три самостоятельные котловины — Южную (максимальная глубина 1423 м), Среднюю (1637 м) и Северную (890 м). Южная простирается от южной оконечности озера до дельты р. Селенги (Селенгинская перемычка).

Дно Байкала во всех трех котловинах выровнено со слабым наклоном к западной стороне впадины. Берега Байкала двух типов — абразионные и аккумулятивные.

Геологические условия Байкало-Котокельской зоны неоднозначны. В с. Гремячинск залегают обводненные песчано-глинистые грунты с низкими несущими способностями, глубина распространения которых достигает 10 и более.

По инженерно-геологическим условиям изучаемая зона делится на непригодные, условно пригодные и благоприятные для строительства участки. К непригодным относятся все заболоченные, подтапливаемые участки и участки подмыва берегов.

К условно пригодным относятся места распространения обводненных песчано-глинистых грунтов с достаточно низкими несущими способностями, мощность которых превышает 5 м. Сейсмичность в этих местах повышается до 9 баллов.

К благоприятным относятся высокие террасы озера Байкал, где прогнозный максимальный уровень подземных вод глубже 5 м, грунты представлены песчано-глинистыми и крупнообломочными образованьями или скальными грунтами, как на озера Котокель.

На территории зоны из физико-геологических явлений имеют место такие виды как заболоченность, затопляемость, сейсмичность, размыв берегов.

Заболоченность и затопляемость приурочены к пониженным местам или ближе к руслу реки.

Многолетнемерзлых грунтов на данной территории не отмечено.

Гидрография

Основной рекой поселения является река Итанца (правый приток р. Селенги), в которую впадают реки: Бурля, Иркилик, Кома, Ангыр и др.

Река Итанца имеет в основном дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но дождевые паводки достигают значительных размеров, Густота речной сети составляет 0,7-0,8 км/км2. Течение р. Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 1 м до 1,25 м, ширина 5-15 м.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Водный режим рек стационарно начал изучаться в середине 30-х годов. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Воды рек района используются для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и других сельскохозяйственных нужд. Значительный объем воды для орошения производится из р. Ангыр (приток р. Итанца).

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней.

На территории поселения протекают следующие реки: Арангатуй, Арбузов Ключ, Арефьев, Архипиха, Бичектуй, Бол.Уналей, Большая, Вакулиха, Грязный, Земляночный, Итанца, Каменная, Каштак, Ключ, Кома, Корнишиха, Кочевная, Кривая Вакулиха, Мал.Уналей, Малая, Маховинский, Нижняя, Овинта, Осиповский, Петровича, Поперечный, Попова, Прямая, Прямая Бурля, Склянкин, Слабкота, Солонечный, Сухой, Узкая Падь, Уналей, Цаган, Черемшанка, Чивыркуй, Широкая, Ямановка, протока Падская, Селенга.

Растительность и почвенный покров

Растительность

Близость огромной водной массы Байкала и наличие высоких хребтов повлияли на структуру и разнообразие растительного мира. В растительном покрове выражена высотная поясность, аналогичная широтной зональности растительности на равнинах. Основные пояса сформированы высокогорными, лесными, степными сообществами. Внепоясные (незональные) сообщества представлены кустарниковыми зарослями, лугами, болотами и водной растительностью.

Леса состоят из сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, мягколиственных пород древесины, реликтовой темнохвойной тайги. Широк и богат разнообразием видов растительный мир кустарников, трав и цветов. В охотничьих угодьях района водятся изюбрь, косуля, медведь, волк, росомаха, белка, прибайкальский и баргузинский соболь, в водах озера Байкал водится нерпа, в реках - ондатра. В недрах района имеются богатые месторождения кварцита, фосфатосодержащих доломитов, пигментных минералов, строительного гранита, карбонатных пород для производства строительной извести.

Состояние ягодников и насаждений, влияющих на биологический урожай ягод и грибов, определялось на основании экспертной оценки при таксации леса. Медициной в лечебных целях используется около 300 видов лекарственных растений, некоторые из них произрастают на территории района. На территории района имеется несколько источников минеральных вод. Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. Основными лечебными средствами курорта являются высокотермальные азотно-кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Вторым по значению и известности минеральным источником высокотермальных азотно-кремнистых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее территории с. Ильинка.

Почвы

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий. В приведенной выше таблице указаны данные, которые характеризуют время различного увлажнения почвы в слое 10 – 12 см в весенний период и начало полевых работ после схода снежного покрова и оттаивания почвы на глубину пахотного горизонта.

Тип почвы и механический состав Лугово-черноземная легко суглинистая

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Лесные ресурсы

Лесной пояс в Прибайкалье, по сравнению с другими поясами растительности, имеет наибольшую ширину. Нижний предел его распространения опускается почти до уровня воды в Байкале (460 м над ур. м.). Лишь в Приольхонье, где из-за очень сухого климата большие пространства занимают степи, нижняя граница леса поднимается до 700–800 м над уровнем моря. Верхний предел распространения леса в различных горных сооружениях также неодинаков, варьируя от 1200 до 1700 м над уровнем моря.

Леса Прибайкалья подразделяются на хвойные и лиственные. Среди первых выделяются темнохвойные и светлохвойные. Вторые почти полностью представлены мелколиственными лесами; из широколиственных лесов имеется лишь несколько маленьких рощиц из ильма (вяза) японского в нижней части долины р. Селенги.

Взаимоотношения светлохвойных и темнохвойных лесов в большинстве своем определяются степенью мягкости или суровости, влажности или сухости климата. Поэтому на различных участках территории у Байкала состав лесообразующих пород неодинаков. Темнохвойные породы деревьев более нуждаются в повышенной влажности воздуха и почвы и менее выносливы в условиях развития вечной мерзлоты. В связи с этим в более благоприятных условиях на южном побережье (хребет Хамар-Дабан) и на некоторых участках северо-восточного борта байкальской котловины (Баргузинский хребет) преобладают темнохвойные породы, здесь они имеют ландшафтообразующее значение. В других районах Прибайкалья они растут только в наиболее увлажненных местах – на днищах горных рек. Основные же площади в Прибайкалье занимают лиственничные и сосновые леса.

В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Кикинского лесничества» от 28 сентября 2017 года № 795, Кикинское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия.

По данным государственного лесного реестра на 01.01.2022 общая площадь лесничества составляет 362989 га.

В состав лесничества входит пять участковых лесничеств: Гремячинское - 64450 га, Черемушкинское - 83462 га, Верхне-Итанцинское - 62104 га, Кикинское - 86439 га, Ангырское - 66534 га.

Структура лесничества:

| N п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гремячинское | Прибайкальский | 64450 |
| 2. | Черемушкинское | Прибайкальский | 83462 |
| 3. | Верхне-Итанцинское | Прибайкальский | 62104 |
| 4. | Кикинское | Прибайкальский | 86439 |
| 5. | Ангырское | Прибайкальский | 66534 |
|  | Всего по лесничеству: |  | 362989 |

2) В соответствии с Приказом Республиканского агентства лесного хозяйства Республики Бурятия «Об утверждении Лесохозяйственного регламента Прибайкальского лесничества и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республиканского агентства лесного хозяйства» от 14 февраля 2024 года № 80, Прибайкальское лесничество расположено в центральной части Республики Бурятия на территории муниципального образования «Прибайкальский район» с центром в с. Турунтаево. Лесничество граничит на западе, северо-западе с территорией Кабанского лесничества, на северо-востоке - с Кикинским лесничеством, на востоке - с Заиграевским лесничеством, на юге - с Улан-Удэнским и Иволгинским лесничествами.

По данным материалов лесоустройство (2020 - 2023) и государственного лесного реестра общая площадь лесничества составляет 248331 га.

3.2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Население и демографический прогноз

По данным Росстата на 01.01.2025 г. общая численность населения составила 1825 чел., динамика изменения численности населения за последние 10 лет приведена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика изменения численности населения за последние 10 лет

| Годы | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2366 | 2352 | 2362 | 2316 | 2304 | 2281 | 1999 | 1932 | 1868 | 1825 |

Анализируя демографическую ситуацию за последние 10 лет, наблюдается снижение численности населения.

Проектные предложения по численности населения:

В качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения МО СП «Итанцинское» и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с миграционными.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

4. Миграционный оборот на ближайшую перспективу принимается на современном уровне с постепенным умеренным увеличением на дальнейшую перспективу в связи со стабилизацией социально-экономической обстановки. При этом численность выбывающего и прибывающего населения со временем будут выравниваться и отрицательный миграционный прирост постепенно будет стремиться к нулевому уровню.

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое; для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 10 лет (по состоянию на 01.01.2025 г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в МО СП «Гремячинское», согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

- где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

- Нс – существующая численность населения,

- Р – среднегодовой естественный прирост,

- М – среднегодовая миграция,

- Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2045 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2030 год (первая очередь генерального плана) и 2045 год (расчетный срок). «Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. Данные инерционного сценария развития представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Итанцинское» | 1825 | 1606 | 1095 |

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселка за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, увеличением миграционного притока населения, таблица 10.

Таблица 10

| № | МО | 2025 | 2030 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение «Итанцинское» | 1825 | 2062 | 2974 |

Согласно муниципальной программе «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение Прибайкальского района Республики Бурятия период с 2017 года по 2027 года», утвержденной постановлением Прибайкальской районной, администрация от 28.12.2017 г. №1188, ниже представлен перечень количества хозяйств, каждого населенного пункта:

| Наименование населенного пункта | Количество хозяйств | Зарегистрировано постоянно (чел.) |
| --- | --- | --- |
| с. Кома | 291 | 968 |
| с. Итанца | 351 | 952 |
| с. Острог | 43 | 103 |
| с. Лиственничное | 73 | 210 |
| с. Бурдуково | 43 | 48 |
| с. Покровка | 105 | 279 |
| ИТОГО | 906 | 2560 |

Для решения проблем сложившегося демографического развития поселения необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития поселения будут определяться:

- обеспечением занятости населения;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Жилищный фонд

Жилищный фонд в поселении составляет 44,5 тыс. кв.м. На душу населения приходится 17,1 кв.м. жилья. Данные показатели не удовлетворяют действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

что соответствует нормативам, определяемым Жилищным кодексом. При этом имеется 10 семей, состоящих на учете на улучшение жилищных условий по договорам социального найма.

Жилищный фонд муниципалитета составляет восемь квартир. Все они распределены. В реестре муниципальной собственности находится семь квартир: жилые дома общей площадью 238,9 кв. м.

Жилая застройка сел представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Здравоохранение

На территории поселения находятся следующие структурные подразделения ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»:

- Итанцинская врачебная амбулатория, 35 посещений в смену;

- фельдшерско-акушерский пункт с. Покровка, 10 посещений в смену.

Образование

Социальная инфраструктура сельского поселения в сфере образования представлена:

- Дошкольной образовательной организацией - МДОУ Итанцинский детский сад «Березка» (55 мест/70 детей);

- Общеобразовательные организации:

1) МОУ Коменская средняя общеобразовательная школа (на 298 мест/299 уч-ся);

2) МОУ Покровская начальная школа (на 40 мест/16 уч-ся).

В отрасли трудится 34 педагога, из них 6 чел. имеет высшую квалификационную категорию, 17- первую. Общая численность прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 18 чел.

Охват детей услугами дошкольного образования увеличивается ежегодно в среднем на 20 человек.

Охват детей услугами школьного образования увеличивается ежегодно на 20-22 человека.

В настоящее время все здания находятся в удовлетворительном состоянии, но требуют ремонтов.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Итанцинский детский сад «Березка»» | Количество мест-55 Площадь здания:357,7 кв.м Площадь земельного участка: 4231кв.м | Деревянное здание |  |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| 1 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Коменская средняя общеобразовательная школа» | Количество мест-298 Общая площадь здания-2385кв.м. Площадь земельного участка- 1584,8кв.м. | Кирпичное здание |  |
| 2 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Покровская начальная общеобразовательная школа» | Количество мест-40 Общая площадь здания-145кв.м. Площадь земельного участка- 198кв.м. | Деревянное здание |  |

Численный контингент учащихся школ сельского поселения на протяжении последнего десятилетия остается стабильным и ежегодно составляет около -13 % от общей численности населения поселения.

Культура

В сельском поселении осуществляет свою деятельность МБУ Итанцинский КИЦ «Огонек» в состав которого входят структурные подразделения без права юридического лица, представляющие его интересы и осуществляющих их защиту:

- Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская, 32А. Покровский сельский клуб;

-Прибайкальский район, с. Покровка, ул. Первомайская, 32 А Покровская сельская библиотека;

-  Прибайкальский район, с. Итанца, ул. Советская, 28, сельская библиотека с. Кома.

Данные учреждения ведут работу по библиотечному обслуживанию населения, реализуют государственную политику в области работы с молодежью, предоставляют населению услуги по организации досуга, занятием самодеятельного любительского творчества.

Книжный фонд двух библиотек составляет 9876 экз. За 2016 год было приобретено книг на 15,0 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета.

Библиотеки имеют доступ к сети «Интернет», оснащены компьютерным оборудованием.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта социальной инфраструктуры (адрес) | Количество мест, общая площадь здания (кв.м), площадь земельного участка (кв.м) | Характеристика объекта (материал стен, состояние) | Прогнозируемый спрос на услуги (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |
| 1 | Сельский клуб/библиотека с. Покровка (с. Покровка) | Количество мест – 70 человек. Площадь здания:117,8 кв.м. | Деревянное здание | Находится в здании школы |
| 2. | Дом культуры с. Итанца | Количество мест-150 Площадь здания- 1050 кв. м. | Деревянное здание | Ремонт стен фойе и зрительного зала |

### Физическая культура, массовый спорт и культура

Заниматься физкультурой и спортом жители поселения имеют возможность на стадионе в с. Итанца, спортивном зале Коменской средней школы, а также на детских спортивных площадках созданных ТОСами в с. Итанца (Заречка), с. Лиственничное, с. Острог, с. Итанца, на детской площадке, расположенной на улице Гагарина.

Виды спорта, культивируемые поселения: волейбол, футбол, легкая атлетика,  лыжи, теннис, шахматы, шашки,  Зимой в  поселении заливается 3 катка: 1 каток на стадионе с. Итанца, 1 каток в на детской площадке ТОС «Радуга», 1 каток на детской площадке ТОС « Улыбка».

Транспортная инфраструктура

Внешние связи поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Кома до административного центра района с. Турунтаево по автодороге – 14 км, расстояние от с. Турунтаево до города Улан-Удэ – 57 км. На территории поселения имеется 26,046 км автомобильных дорог, в том числе дорог регионального значения -6,125 км.

Таблица 13. Расстояния между с. Кома и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с.Кома, км (административного центра) |
| --- | --- |
| С. Покровка | 16 |
| С. Бурдуково | 9 |
| С. Лиственичнное | 3 |
| С.Итанца | 2 |
| С.Острог | 2 |

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: с. Кома –ул. Коммунистическая, с. Итанца – ул. Трактовая, ул. Октябрьская, пр. Гаражный, с. Лиственничное – ул. Заводская, с. Покровка – ул. Первомайская, с. Бурдуково –ул. Октябрьская. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

В результате анализа улично-дорожной сети муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние дорог местного значения и улиц;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

На территории муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

## Таблица 14 - Перечень Автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения «Итанцинское» Прибайкальского района Республики Бурятия

| Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность дороги (м) | Ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дорога | с. Покровка, ул. Заречная | 850 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Покровка, ул. Набережная | 500 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Бурдуково, ул. Октябрьская | 1100 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Бурдуково, ул. Пристанскаяя | 625 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Бурдуково, ул. Заречная | 470 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома,ул. Романовская | 709 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Кома, ул. Партизанская | 439 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома ул, Кирова | 504 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома, ул.60 лет СССР | 288 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома ул. Животноводческая | 216 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома ул. Нагорная | 528 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома, проулок Речной | 273 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома, проулок Мостовой | 714 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома, ул. Школьная | 395 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома ул. Полевая | 603 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Кома, ул. Прокопия Кирикова | 203 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Новая | 322 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Молодежная | 422 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца ул.60 лет Октября | 327 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца ул. Калашникова | 233 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца ул. Комсомольская | 231 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Гладкова | 247 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Лесная | 200 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Трактовая | 232 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Советская | 717 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Юбилейная | 759 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Советской Армии | 163 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Первомайская | 232 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул Октябрьская | 471 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул Рабочая | 259 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Кооперативная | 459 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Гагарина | 265 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, Пр. Гаражный | 465 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Итанца, ул. Заречная | 500 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Набережная | 350 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Третьего Тысячелетия | 617 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Итанца, ул. Строителей | 511 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Лиственничное ул, Строителей | 249 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Лиственничное, ул. Солнечная | 197 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Лиственничное, ул. Заводская | 1483 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Лиственничное, ул. Новая | 193 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Острог, ул. Набережная | 400 | 8 | Грунтовое |
|  | ВСЕГО | 18921 |  |  |

Таблица 15 - Автомобильные дороги республиканского значения, проходящие по территории МО СП «Итанцинское»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Протяженность дороги (м) | Ширина, м | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дорога | с. Кома. ул. Коммунистическая | 3250 | 8 | Асфальт |
| дорога | с. Острог, ул. Колхозная | 1125 | 8 | Грунтовое |
| дорога | с. Покровка, ул. Первомайская | 1750 | 8 | Грунтовое |
| ИТОГО |  | 6125 |  |  |
| ВСЕГО |  | 25046 |  |  |

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В муниципальном образовании «Итанцинское» сельское поселение отсутствуют водозаборы. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. Сооружения очистки и подготовки воды на территории муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение отсутствуют. Централизованное водоснабжение в сельском поселении «Итанцинское» отсутствует. Забор воды населением производится из скважин, находящихся на территории личного подворья.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории сельского поселения это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач. К таким задачам относится: строительство новых скважин с пригодной водой для питья, модернизация старых, путем капитального ремонта и внедрением оборудования для очистки воды. Повышение качества предоставляемых услуг по снабжению водой населения.

Канализация

В сельском поселении «Итанцинское» отсутствуют очистные сооружения.

Канализование жилого фонда поселения не организовано. Дома частного сектора оборудованы надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы и с вывозом нечистот.

Теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Электроснабжение

Основным поставщиком электроэнергии в настоящее время является ОАО «Читаэнергосбыт».

Альтернативный источник энергоснабжения в сельском поселении «Итанцинское» отсутствует.

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства. Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

Газоснабжение

В настоящее время в МО СП «Итанцинское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Территории специального назначения

Согласно Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, утвержденной Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Республики Бурятия от 29.04.2020 № 159-ПР (ред. приказа от 20.02.2025 №45-ПР), количество отходов поселения составляет 4 444,10 куб. м

В соответствии с Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 14.05.2018 № 1, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 2, Соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами от 20.06.2018 № 3, заключенными между Минприроды РБ и ООО «ЭкоАльянс», территория республики разделена на три зоны деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Территория поселения входит во 2 зону деятельности регионального оператора.

В настоящее время действуют нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Республики Бурятия в отношении отдельных категорий объектов, на которых образуются твердые коммунальные отходы, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 19.09.2024 № 531.

Согласно Приложению 4.2 к Территориальной схеме обращения с отходами Республики Бурятия, на территории поселения имеется следующее количество контейнеров и мест накопления отходов:

- Расчетное количество условных контейнеров в МО - 57 шт.;

- Среднее количество контейнеров на площадке накопления по данным МО - 2 шт.;

- Расчетное количество мест накопления ТКО, необходимых для размещения количества условных контейнеров - 28 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при двухпоточном накоплении отходов - 114 шт.;

- Расчетное количество условных контейнеров при фракционном накоплении отходов - 228 шт.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524, определены места несанкционированного складирования отходов на территории поселения:

| Фактическое месторасположение объекта, адрес объекта (согласно выписки ЕГРН) | Объем загрязняющего вещества/отхода (указывать только в м3) | Фактическая площадь размещения отходов, га (указывать только в га) | Кадастровый номер земельного участка (ов), широта, долгота (согласно выписки ЕГРН), (при отсутствии указать кадастровый квартал земельного участка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Респ. Бурятия, р-н Прибайкальский с.Итанца | 7000 | 2,3 | 03:16:000000, 52.160139, 107.534634 |

Территории ритуального назначения

На территории поселения находится кладбище на земельном участке, с кадастровым номером 03:16:000000:11061, площадью 5 481 кв.м., санитарно-защитная зона не установлена.

3.3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Направление развития территории в сфере туризма, благодаря уникальным природным достопримечательностям (озеро Байкал, живописные горы, густые леса) возможны новые туристические маршруты и активизация экскурсионной деятельности. Проектирование велосипедных и пеших маршрутов, ориентированных на экологический туризм и активный отдых. Строительство кемпингов, гостевых домов, турбаз и гостиничных комплексов, интегрированных в природную среду.

Направление развития территории в сфере туризма сельского хозяйства выращивающих органические овощи, ягоды и грибы. Продажа натуральных продуктов питания на внутреннем рынке и развитие маркетинговых кампаний. Внедрение инновационных подходов в растениеводстве и животноводстве, адаптированных к местным природным условиям.

Направление развития территории в сфере инженерной инфраструктуры в строительство и ремонте автодорог, улучшение подъездных путей к населённым пунктам и туристическим объектам. Решение вопросов снабжения качественным водоснабжением и развитием систем водоотведения. Установка солнечных панелей и альтернативных источников энергии, замена устаревших отопительных систем.

Проблемами в развитии территории являются экологические ограничения, связанные с расположением на Байкальской природной территории, особенностями экосистемы озера Байкал и водоохранных зон. Труднодоступность отдельных регионов, трудности с доставкой стройматериалов и специалистов. Высокоэффективное освоение требует больших бюджетных расходов и длительных сроков реализации проектов.

Территория обладает значительным потенциалом для развития туризма, сельского хозяйства и сохранения культурного наследия. Однако успешное развитие требует преодоления серьёзных препятствий, таких как климатические риски, недостаточная инфраструктура и низкий уровень дохода населения. Для достижения успеха важно сочетание государственных инициатив, участия местного сообщества и привлечение частных инвестиций.

В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны поселения, возможности и угрозы экономического развития.

Таблица 16. SWOT анализ МО СП «Итанцинское»

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| - богатый природный потенциал для экотуризма и активного отдыха; - исторические и культурные достопримечательности; - близость к крупным транспортным узлам и административным центрам; - благоприятные условия для развития малой и семейной фермерской деятельности; - возможности для диверсификации экономики через развитие ремесел и народной промышленности. | - высокая степень износа инфраструктуры; - ограниченные финансовые ресурсы для инвестиций; - высокий уровень безработицы и низкий доход населения; - сложные погодные условия и короткое лето; - недостаток квалифицированных кадров и молодых предпринимателей. |
| Возможности (О) | Угрозы (Т) |
| - создание рекреационных зон и туристических маршрутов; - привлечение инвестиций в инфраструктуру и социальные объекты; - развитие местной переработывающей промышленности и кооперативов; - интеграция в региональные и федеральные программы поддержки малых деревень. | - увеличение антропогенной нагрузки на природу; - изменение климатических условий и рост частоты природных катастроф; - потеря уникальности традиционного образа жизни и сельской культуры. |

3.4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

3.4.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Итанцинское» не планируется размещение объектов капитального строительства федерального значения.

3.4.2 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения, их 2основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Документами, предусмотренными частью 5.2 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на территории МО СП «Итанцинское» планируется размещение следующих объектов капитального строительства регионального значения.

Таблица 17.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горнолыжный комплекс | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Строительство горнолыжного комплекса | Возможная длина трассы – 2 км, 3 км, 5 км; возможная продолжительность лыжного сезона – с 1 ноября до 10 апреля | Прибайкальский район, местность Белая гора, сельское поселение «Итанцинское», п. Итанца | До 2045 года | Не устанавливаются | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 2 | Пешеходная (экологическая) туристская тропа | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Обустройство пешеходной (экологической) туристской тропы Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность тропы –10 км | Прибайкальский район, Итанцинское», с. Кома, местность Харат | До 2045 года | Не устанавливаются | Зона рекреационного назначения | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 3 | Велосипедная (экологическая) туристская тропа | Объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха | Обустройство велосипедной (экологической) туристской тропы Минтуризма Республики Бурятия | Протяженность тропы –10 км | Прибайкальский район, с.Кома – Таланки, местность Кома | До 2045 года | Не устанавливаются | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 4 | Мостовое сооружение через лог Афонин калтус на км 29 + 672 автомобильной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково | Объект транспортной инфраструктуры | Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт мостового сооружения через лог Афонин калтус на км 29 + 672 автомобильной дороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино – Тресково | Автодорожный мост. Нагрузки – А14, Н14 Габарит – Г-8+2х0,75 Ширина приезжей части – 8.0 м Число полос для движения - 2 | Прибайкальский район, сельское поселение «Интанцинское» | До 2045 года | Не устанавливаются | Зона транспортной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 5 | ВЛ 35кВ Итанца - Прибайкальская (ИП-3063) | Электроснабжение потребителей | Модернизация ВЛ 35кВ Итанца - Прибайкальская (ИП-3063) - 11,5 км | Протяженность – 11,5 км | Прибайкальский район | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |
| 6 | ВЛ 35кВ Мандрик - Итанца (МИ-324) | Электроснабжение потребителей | Модернизация ВЛ 35кВ Мандрик - Итанца (МИ-324) - 8,5 км | Протяженность – 8,5 км | Прибайкальский район | До 2045 года | Охранная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 | Зона инженерной инфраструктуры | Схема территориального планирования Республики Бурятия, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524 |

3.4.3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

Таблица 18.

| № п/п | Вид объекта | Назначение | Наименование | Основные характеристики объекта | Местоположение | Сроки реализации | Зона с особыми условиями использования территории | Функциональная зона* | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Места и объекты массового посещения, в том числе тематический туризм | Объекты отдыха и туризма | Туристско-этнографический комплекс («Казачий острог») в с. Итанца | Вместимостью 120 мест* | Прибайкальский район, сельское поселение «Итанцинское», с. Итанца | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | Схема территориального планирования Прибайкальского района, утвержденная решением Совета депутатов муниципального образования «Прибайкальский район» от 26.12.2012 № 325 (Далее-СТП района) |
| 2 | Объект торговли | Объекты торговли, общественного питания | Магазин «Универсальный», с. Острог | 5 рабочих мест* Торговой площадью 200 кв. м* | Прибайкальский район, сельское поселение «Итанцинское», с. Острог | До 2027 года | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | СТП района |

*расчетные значения, определенные в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования, исходя из уровня обеспеченности и потребности, подлежат уточнению при подготовке задания на проектирование, в муниципальных программах, предусматривающих соответствующие мероприятия, сведения об основных характеристиках отсутствуют

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ

Генеральный план МО СП «Итанцинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Проектом применительно к территориям населенных пунктов выделены следующие функциональные зоны, приведенные в таблице 19.

Таблица 19. Функциональные зоны

| № п/п | Категории | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилая зона | га | 379,45 |
| 2. | Общественно-деловая зона | га | 12,17 |
| 3. | Производственная зона | га | 36,71 |
| 4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,21 |
| 5. | Зона автомобильного транспорта | га | 0,75 |
| 6. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 125,20 |
| 7. | Зона объектов культурного наследия | га | 0,02 |
| 8. | Зоны рекреационного назначения | га | 11,05 |
| 9. | Зона кладбищ | га | 3,65 |
| 10. | Территории общего пользования | га | 64,83 |

## 5. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

## ТЕРРИТОРИИ

Возможный эффект влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие его территории может быть прямой и косвенный. Прямой эффект проявляется через повышение степени обоснованности, сокращение сроков осуществления и материальных затрат последующих управленческих решений в области градостроительной деятельности и в других видах деятельности экономической, социальной и экологической сфер муниципального управления.

Прямой эффект от реализации Генерального плана связан с принципами территориального планирования:

- обеспечение устойчивого развития территории (во всех его аспектах);

- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов;

- учет других требований, закрепленных в законодательстве.

эффективность территориального планирования:

- развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур;

- учет интересов граждан, их объединений, муниципальных образований, субъектов Российской Федерации, Российской Федерации.

Основные виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию представлены в таблице 11.

Таблица 11. Виды прямого эффекта от реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Мероприятия по территориальному планированию | Виды эффекта в основных сферах муниципальной деятельности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | экономическая сфера | социальная сфера | экологическая сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Установление функциональных зон | Повышение рентной отдачи от территории за счет комплексного использования ее потенциала и регулирования ее целевого использования | Создание территориальных условий для организации благоприятных условий всех сфер жизнедеятельности | Обеспечение экологической устойчивости территории, охраны и рационального использования природных ресурсов |
| 2. | Установление мест планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения | Сокращение приведенных затрат на инженерную подготовку и обустройство территории | Сокращение затрат времени на трудовые и социально-бытовые поездки граждан | Предотвращение и сокращение возможного ущерба природной среде |
| 3. | Установление границ зон с особыми условиями использования территории | - | - | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду и ценные природные комплексы |
| 4. | Определение планируемых границ населенных пунктов | Создание условий для экономической и финансовой устойчивости муниципальных образований | Улучшение социальных условий для решения вопросов местного значения | Формирование благоприятной окружающей среды и обеспечение условий традиционного природопользования для местного населения |

    - 6. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Таблица 20. Перечень земельных участков, подлежащих переводу в земли населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Местоположение земельного участка | Площадь земельного участка, га | Текущее состояние земельных участков |  | Цель планируемого использования земельного участка | Планируемое функциональное использование территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория земель, существующая | Разрешенное использование |  |  |
| 1 | Часть территории кадастрового квартала 03:16:520108 | Республика Бурятия, Прибайкальский район, сельское поселение «Итанцинское» | 2,39 | - | - | Для жилищного строительства | Жилая зона |

### 7. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ

Проектом Генерального плана МО СП «Итанцинское» предусматривается изменение границы населенного пункта с. Острог в целях увеличения территории для жилищного строительства.

8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ

В соответствии со сведениями о наличии на земельном участке объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, либо объектах, обладающих признаками объекта культурного наследия, предоставленными Администрацией Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 29.04.2025 №ОКН-20250428-26642693982 (приложение 1), на территории сельского поселения «Итанцинское» расположены 3 объекта культурного наследия (далее-ОКН) регионального значения, 20 выявленных объектов археологического наследия:

На территории МО СП Итанцинское Прибайкальского района объекты культурного наследия федерального значения отсутствуют.

| - № | - Название | - Адрес | - Рег.№ в ЕГРОКН | - Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Стоянка с находками орудий палеолитического типа | - Республика Бурятия, Прибайкальский район, на правом берегу реки Селенга, на приустьевом мысу левого берега реки Итанца, в 1 км на юг села Острог | - 031640508810006 | - Не установлены, территория согласно п. 4 ст 49 73-ФЗ от 25.06.2002 |
| - 2 | - Покровка. Поселение | - Республика Бурятия, Прибайкальский район. Пункт 1 находится на восточной окраине села Покровка, на 27 км автомобильной дороги «Турунтаево – Острог – Покровка - Шергино - Тресково». Объект расположен на правом берегу реки Селенга, на второй надпойменной террасе, на левом берегу реки Малая. Пункт 2 находится на первой 5-метровой надпойменной террасе реки Селенги, изрезанной небольшими овражками (промоинами), на южной окраине села Покровка, на правом берегу реки Малая | - 031640508880006 | - Приказ АГИП РБ от от 18.01.2018 № 18д |
| - 3 | - Пещера со следами обитания людей эпохи неолита | - Республика Бурятия, Прибайкальский район, около села Кома | - 031741238970006 | - Не установлены, территория согласно п. 4 ст. 49 73-ФЗ от 25.06.2002 |

Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д - приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском районе Республики Бурятия» Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д – Приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 03.10.2023 № 622д «Об установлении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском и Джидинском районах Республики Бурятия, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д – Приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 09.12.2019 № 458д «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском районе Республики Бурятия»

| - № | - Название | - Адрес | - Рег.№ в ЕГРОКН | - Границы территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| - 6 | - Памятник воинам землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны | - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Покровка | - 031410105690005 | - Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д |
| - 7 | - Жилой дом | - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Покровка, ул. Заречная, 7 | - 031411353200005 | - Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |
| - 8 | - Общественный амбар "Магазейн" | - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Коммунистическая, 79 "б" | - 031410058860005 | - Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д Зоны охраны: Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д |

# Приказ АГИП РБ от 10.02.2020 № 52д - приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском районе Республики Бурятия» Приказ АГИП РБ от 03.10.2023 № 622д – Приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 03.10.2023 № 622д «Об установлении границ зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском и Джидинском районах Республики Бурятия, и об утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» Приказ АГИП РБ от 09.12.2019 № 458д – Приказ Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия от 09.12.2019 № 458д «Об утверждении границ территории объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в Прибайкальском районе Республики Бурятия»

# Выявленные объекты археологического наследия:

| - № | - Название | - Границы территории |
| --- | --- | --- |
| - 7 | - Клочнево I. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 8 | - Клочнево II. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 9 | - Кома I. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 10 | - Кома II. Пункт I. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 11 | - Кома II. Пункт II. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 12 | - Острог. Каштак. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 13 | - Острог. Кордон (Бывший Кордон Лесника) | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 14 | - Итанца. Усть -Итанца I. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 15 | - Итанца. Усть -Итанца II. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 16 | - Итанца. Усть -Итанца III. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 17 | - Итанца. Усть -Итанца IV. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 18 | - Итанца. Усть -Итанца V (стоянка Резанова) | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 19 | - Итанца. Усть -Итанца VI. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 20 | - Итанца. Ветрово. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 21 | - Бурдуково. Арбузово. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 22 | - Бурдуково. Абайкино. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 23 | - Бурдуково I. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 24 | - Бурдуково II. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 25 | - Бурдуково III. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |
| - 26 | - Бурдуково IV. Стоянка | - Границы территории не утверждены, включен в перечень выявленных объектов культурного наследия Приказом МКРБ от 14.11.2013 г. № 003- 654 |

Приказ МКРБ от 14.11.2013 г. № 003-654 - Приказ Министерства Культуры Республики Бурятия от 14.11.2013 г. № 003-654 «Об утверждении списков выявленных объектов культурного наследия (объектов археологического наследия), расположенных на территории Окинского, Прибайкальского и Тункинского районов Республики Бурятия».

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта археологического наследия, включенного в реестр, или выявленного объекта археологического наследия территорией объекта археологического наследия признается часть земной поверхности, водный объект или его часть, занятые соответствующим объектом археологического наследия.

Границы территории выявленных объектов археологического наследия не утверждены.

Границы территории ОКН утверждены приказом Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. Деятельность в границах территории объекта культурного наследия осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 5.1, 47.3 Федерального закона от 25.06.2022 №73-ФЗ «ОБ объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Сведения о проведенных историко-культурных исследований с целью установления наличия / отсутствия объектов культурного наследия отсутствуют.

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Итанцинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

Таблица 21. Перечень мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия

| № п/п | Раздел мероприятий | Состав мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Государственная охрана объектов культурного наследия | - историко-культурная оценка территории; - археологического оценка территории; - выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза) - паспортизация объектов культурного наследия; - проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания |
| 2. | Сохранение объектов культурного наследия | - разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия - формирование историко-культурных заповедников |

9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены, зоны с особыми условиями использования территории.

Таблица 22.

| № п/п | Зоны с особыми условиями использования территории | Наименование | Реестровый номер (ЕГРН) | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Особо охраняемая природная территория | Байкальская природная территория | 03:00-9.8 | Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает: - соблюдение принципов: а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны; б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал; в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития; г) обязательности государственной экологической экспертизы. - запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал: а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления; б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал); в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. - запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов. |
|  | Особо ценные земли Зона охраны природных объектов | особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья | 03:16-6.9 | В зонах с особыми условиями использования территории, на особо ценных продуктивные сельскохозяйственные угодья, которых для целей не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается Согласно с. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от21.12.2004 №172» Перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных: - с установлением или изменением черты населенных пунктов; - со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов; - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель |
|  |  | Охотничье угодье | 03:09-11.1 | Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйствеными соглашениями. |
|  |  |  | 03:16-11.2 |  |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне | 03:16-6.1097 | ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022г.) 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод; 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Срок данной Зоны установлен бессрочно. |
|  |  | Зона затопления территории с. Кома, Прибайкальского | 03:16-6.1094 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории, прилегающей к зоне | 03:16-6.1095 |  |
|  |  | Зона подтопления на территории прилегающей к зоне | 03:16-6.1098 |  |
|  | Прибрежная защитная полоса | Прибрежная защитная полоса реки Селенга | 03:00-6.14 | Ограничения использования объектов недвижимости в границах и перечень видов разрешенного использования земельных участков в границах водоохранной зоны определяется ст. 65 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ |
|  | Водоохранная зона | Водоохранная зона реки Селенга | 03:00-6.34 | Ограничения использования объектов недвижимости в границах и перечень видов разрешенного использования земельных участков в границах водоохранной зоны определяется ст. 65 Водного кодекса РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ |
|  | Иная зона с особыми условиями использования территории | Зона затопления территории п. Татаурово Прибайкаль | 03:16-6.979 | Ограничения, установленные в соответствии со ст. 67.1 Водного кодекса РФ В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются: 1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | Охранная зона объекта культурного наследия региона | 03:16-6.1056 | Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и природной среды); б) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия; в) строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом без повышения существующих отметок уровня земли; г) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов. Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия; б) возведение (установка) временных построек, киосков, навесов и т.д.; в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия; г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом; д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; е) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия в целях их популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление. Срок действия данной зоны не установлен. |
|  |  | Зона регулирования застройки и хозяйственной деяте | 03:16-6.1055 |  |
|  | Зоны с особыми условиями использования территории | Охранная зона объекта культурного наследия региона | 03:16-6.1054 | Требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны (ОЗ): Разрешается: а) хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление объекта культурного наследия, регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды); б) ремонт реконструкция объектов капитального строительства в существующих габаритах; в) демонтаж (снос) объектов капитального строительства; г) проведение работ по озеленению при условии обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия; д) строительство (прокладка) новых объектов инженерной инфраструктуры подземным способом; е) благоустройство территории в соответствии с исторической и культурной традицией с применением традиционных материалов. Запрещается: а) строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на регенерацию историко-градостроительной среды объектов культурного наследия; б) возведение объектов некапитального строительства (установка временных построек, киосков, навесов и т.д.); в) хозяйственная деятельность, ухудшающая физическое состояние, нарушающая визуальное восприятие объекта культурного наследия, затрудняющая доступ к объекту культурного наследия; г) строительство (прокладка) инженерных коммуникаций надземным или наземным способом; д) возведение отдельно стоящих телевизионных и радиоантенн, базовых станций сотовой связи; е) установка всех видов отдельно стоящих стационарных рекламных и информационных конструкций, за исключением информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объектах культурного наследия в целях их популяризации, и временных элементов информационно-декоративного оформления событийного характера, включая праздничное оформление. Срок действия данной зоны не установлен. |
|  | Охранная зона инженерных коммуникаций | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-2-И7 Поселок | 03:16-6.694 | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). В пределах зоны с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередач 0,4 кВ (согласно Постановления Правительства РФ №160 от 24.02.2009г.) запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и кустарников; г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи); д) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально д |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-9-И4 Западная | 03:16-6.1172 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-2-И7 Поселок | 03:16-6.705 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ 0,4 кВ отп. от оп. №6/3 ф.2 ТП-1 И | 03:16-6.692 |  |
|  |  | Охранная зона Воздушная линия электропередач ВЛ 0,4 кВ Фидер-3 Кома | 03:16-6.899 |  |
|  |  | Охранная зона инженерных коммуникаций | 03:16-6.4 |  |
|  |  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП-2-И7 Поселок | 03:16-6.708 |  |
|  |  | Охранная зона воздушной линии электропередач 35кВ ИП-3063 Итанца-Прибайкальская | 03:16-6.461 |  |
|  |  | Охранная зона инженерных коммуникаций | 03:16-6.464 |  |
|  |  |  | 03:16-6.402 |  |
|  |  |  | 03:16-6.390 |  |
|  |  |  | 03:16-6.167 |  |
|  |  |  | 03:16-6.152 |  |
|  |  |  | 03:16-6.108 |  |
|  |  |  | 03:16-6.219 |  |
|  |  |  | 03:16-6.138 |  |
|  |  |  | 03:16-6.286 |  |
|  |  |  | 03:16-6.431 |  |
|  |  |  | 03:16-6.196 |  |
|  |  |  | 03:16-6.124 |  |
|  |  |  | 03:16-6.208 |  |
|  |  |  | 03:16-6.130 |  |
|  |  |  | 03:16-6.372 |  |
|  |  |  | 03:16-6.96 |  |
|  |  |  | 03:16-6.77 |  |
|  |  |  | 03:16-6.387 |  |
|  |  |  | 03:16-6.487 |  |
|  |  |  | 03:16-6.495 |  |
|  | Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | Территориальная (охранная) зона волоконно-оптическ | 03:16-6.48 | Республика Бурятия, Муниципальное образование "Прибайкальский район", Территориальная (охранная) зона волоконно-оптической кабельной линии связи, от западной границы с МО "Кабанский район" в просеке ЛЭП 110 кВ, по землям МО СП "Ильинское", Прибайкальского лесничества, МО СП "Татауровское", пересечение в районе п. Татаурово ж/дороги (км 5600/5601-65м), а/дороги М-55 (км.стб. 402/702+700м), по землям МО СП "Татауровское" до реки Селенга (левый берег); от реки Селенга (правый берег) по землям МО СП "Итанцинское", МО СП "Турунтаевское" до колодца по ул. 50-лет Октября в с. Турунтаево; из колодца по ул. Спортивная в с. Турунтаево, по землям МО СП "Турунтаевское", Прибайкальского лесничества до северно-западной границы с МО "Заиграевский район"; марка кабеля: ДПМ-048Т08-06-15,0/1,0 ДПС-048Т08-06-15,0/1,0, ДП2-048Т08-06-20,0/1,0. В пределах территориальной (охранной) зоны волоконно- оптической кабельной линии связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается (согласно Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. №578 "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"): а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку фунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи; ж) производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации. |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Прибайкальский район АТС (с. Итанца, ул.Октябрьская, 20) - с. Кома, ул. Коммунистическая, 67А и 75А | 03:16-6.988 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ": В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Зоны с особыми условиями использования территории волоконно-оптической линии связи от муфты ОАО"Мегафон" на северо-восточной окраине с.Кома до БС03-025 ОАО"МТС" северо-западнее с.Острог | 03:16-6.17 | Объект землеустройства волоконно-оптической линии связи от муфты ОАО"Мегафон" на северо-восточной окраине с.Кома до БС03-025 ОАО"МТС" северо-западнее с.Острог, по адресу: Россия, Республика Бурятия, Хоринский район, отнесен к зонам с особыми условиями использования территории - охранным зонам линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации. Режим использования установлен ст. 48 Постановления Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации". В пределах охранных зон линий и сооружений связи без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий |
|  |  | Охранная зона линии связи К741 ОС инв. №2479040 Улан-Удэ | 03:00-6.190 | Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации": 1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона ВОЛС на участке: Республика Бурятия, Улан-Удэ | 03:16-6.1001 | Режимные ограничения устанавливаются ст.48 Постановления Правительства РФ от 09.06.1995г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи РФ": В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона линии связи К841 ОС инв. №2494158 Улан-Удэ | 03:00-6.191 | Ограничение использования объектов недвижимости и земельных участков в границах охранной зоны определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 года №578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации": 1. В соответствии с п. 4 для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 2. В соответствии с п. 48 в пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. |
|  |  | Охранная зона линейно – кабельного сооружения связи волоконно – оптической линии связи на участке Усть-Баргузин – г. Дрязговитая | 03:16-6.419 | В пределах охранной зоны без письменного согласия и присутствия представителей предприятия, эксплуатирующего линию связи, юридическим и физическим лицам запрещается: 1. Осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); 2. Производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ; 3. Производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; 4. Устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; 5. Устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 6. Производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линию связи; 7. Производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи в частности: 1. Производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 2. Производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы |
|  |  | Линия связи оптиковолоконная с. Кабанск - с. Турунтаево | 03:16-6.986 | Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г. № 578 "Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации" в целях создания необходимых условий для эксплуатации волоконно-оптической линии связи, предотвращая механических повреждений в пределах охранной зоны волоконно-оптической кабельной линии связи запрещается: 1. Без письменного разрешения эксплуатирующей организации строитсь 1. Без письменного разрешения эксплуатирующей организации строить электрические сети, производить какие-либо работы, посадку деревьев. 2. Ставить скирды хлеба, ометы соломы, стога снега, штабеля торфа или лесоматериалов; разводить огонь. 3. На трассе подземных кабельных линий запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать различные свалки, в том числе шлака и снега. Земляные работы и раскопки (за исключением работ, связанных с устройством огородов и цветников и уход за ними) на территории могут производиться только по получении письменного разрешения эксплуатирующей организации. |

Особо охраняемые природные территории

Байкальская природная территория

Существенное влияние на особенности развития Прибайкальского района оказывает установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 1641-р «Об утверждении границ Байкальской природной территории и ее экологических зон» на основании ст. 3 Федерального закона «Об охране озера Байкал» границы и режим буферной экологической зоны, в пределах которой находится территория района.

Особый режим хозяйственной и иной деятельности в границах Байкальской природной территории применительно к буферной экологической зоне установлен ст. 5, 6 и 10 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и предусматривает:

- соблюдение принципов:

а) приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных ландшафтов его водоохранной зоны;

б) учёта комплексности воздействия хозяйственной и иной деятельности на уникальную экологическую систему озера Байкал;

в) сбалансированности решения социально-экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на принципах устойчивого развития;

г) обязательности государственной экологической экспертизы.

- запрет или ограничение видов деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал:

а) химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта, размещением отходов производства и потребления;

б) физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);

в) биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал.

- запрет строительства новых хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации таких объектов.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» в целях охраны байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов водных растений, распространенных только в озере Байкал (эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти определяются допустимый объем вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, сбора эндемичных видов водных растений, сроки вылова байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов водных растений. Особенности охраны, вылова (добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных животных, а также сбора эндемичных видов водных растений устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охотничьи угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Республики Бурятия, утвержденная Указом Главы Республики Бурятия от 31.10.2017 N 230, на территории МО СП «Итанцинское» установлены зоны особо охраняемых природных объектов с реестровыми номерами 03:16-11.1 и 03:16-11.2.

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 04.11.2022) «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий

1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями.

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые природоохранными и санитарными требованиями

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №03-457, ширина водоохранной зона и прибрежных защитных полос водных объектов определяется в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ. (Приложение 2).

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сведения о местоположении береговой линии:

| Наименование водного объекта | Местоположение участка определения береговой линии (границы водного объекта) | Протяженность определенной береговой линии (границы водного объекта), км |
| --- | --- | --- |
| СЕЛЕНГА | Республика Бурятия, Кабанский район | 513,47 км |

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов:

| Наименование водного объекта | Параметры, м |  | Протяженность береговой линии, в отношении кото рой установлены: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина водоохранной зоны | Ширина прибрежной защитной полосы | Водоохранная зона | Прибрежная защитная полоса |
| Селенга от границы РФ с Монголией до г. Улан-Удэ без рр.Джида, Чикой, Хилок, Уда | 200 | 200 |  |  |
| Селенга от г. Улан-Удэ до устья | 200 | 200 |  |  |

Рыбохозяйственные заповедные зоны

В соответствии со сведениями ЕГРН сведения о береговых охранных зонах, заповедных зонах, водоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного назначения, установленных на территории Прибайкальского района в период до 1 января 2025 года, отсутствуют.

Согласно статье 49 Федерального закона Российской Федерации «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ водный объект рыбохозяйственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части территорией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо ценных и ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйственной заповедной зоной.

В рыбохозяйственной заповедной зоне устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства, и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства.

В рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены полностью или частично, постоянно или временно либо ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности:

1) разведка и добыча полезных ископаемых;

2) судоходство;

3) транспортировка углеводородов и продукции из них трубопроводным транспортом;

4) сплав древесины (лесоматериалов);

5) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за исключением осуществления мероприятий по рыбохозяйственной мелиорации;

6) сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водный объект;

7) строительство гидроэлектростанций;

8) рубка лесных насаждений;

9) строительство промышленных объектов;

10) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

11) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

12) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

13) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

14) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

15) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

16) распашка земель;

17) размещение отвалов размываемых грунтов;

18) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с пунктом 5 правил образования рыбоохозяйственных заповедных зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2016 г. № 1005, при установлении размера, границ рыбохозяйственных заповедных зон, а также видов хозяйственной и иной деятельности, которые запрещены или ограничены в рыбохозяйственных заповедных зонах, учитывается:

а) ценность и состав водных биологических ресурсов;

б) рыбопромысловое значение водных биологических ресурсов;

в) социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации, на территории которого планируется образование рыбохозяйственной заповедной зоны;

г) результаты проведения государственного мониторинга водных биологических ресурсов;

д) биологическое обоснование создания рыбохозяйственной заповедной зоны, критерии и порядок подготовки которого устанавливаются Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборов на территории поселения не установлены.

Граница первого пояса ЗСО скважины имеет в плане форму окружности радиусом 50 м от оси скважины.

Границы второго и третьего поясов ЗСО принимаются на основании гидродинамических расчетов в соответствии с пунктом 2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02:

Расчетный размер II пояса ЗСО вниз по потоку составляет 8 м, вверх по потоку составляет 14 м, по осевой 11 м, но так как границы ЗСО II пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО II пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Расчетный размер III пояса ЗСО вверх по потоку составляет 121 м, вниз по потоку составляет 12 м, по осевой линии 33 м, но так как границы ЗСО III пояса не могут быть меньше границ I пояса, то принимается размер ЗСО III пояса вниз по потоку и по осевой линии – 50 м.

Первый пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Первый пояс зоны санитарной охраны (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов (скважин) хозяйственно-питьевого назначения и площадок всех водопроводных сооружений. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Границы 1-го пояса зоны санитарной охраны устанавливаются проектом водозабора. В материалах генерального плана они учтены в соответствии требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия на территории ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения определены в соответствии с разделом 3.2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Целью мероприятий является сохранение постоянного природного состава воды в водозаборе путём устранения и предупреждения возможности её загрязнения.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Второй пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Второй пояс зоны санитарной охраны (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ второго пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы второго пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 490 питьевого назначения» и на основании сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных (подрусловых) источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- не допускается:

а) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

б) применение удобрений и ядохимикатов;

в) рубка леса главного пользования и реконструкции. - выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Третий пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения

Третий пояс зоны санитарной охраны (пояс наблюдений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. При определении границ третьего пояса учитывается, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от типа, производительности водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных (подрусловых) вод, а также гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования. Границы третьего пояса зоны санитарной охраны водозаборов, сооружений водоснабжения и водопроводных объектов учтены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Охранные зоны и правила охраны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Перечень охранных зон инженерных коммуникаций, сведения о которых внесены в ЕГРН, приведен в таблице 22, отражены на «Карте зон с особыми условиями использования территории».

Охранные зоны составляют:

- вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии:

- 10 метров – для линий электропередачи 1-20 кВ;

- 15 метров – для линий электропередачи 35 кВ;

- 20 метров – для линий электропередачи 110 кВ;

- 25 метров – для линий электропередачи 220 кВ;

- вдоль подземных кабельных линий – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 кВ в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

- вдоль подводных кабельных линий – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

- вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие водные объекты) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, для судоходных водоемов – на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

- вокруг подстанцияций – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанцияции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанцияции по периметру, на расстоянии, указанном в абзаце третьем настоящего раздела, применительно к высшему классу напряжения подстанцияции.

Охранные зоны электроэнергетических объектов

В соответствии со сведениями филиала «Радиотелевизионный передающий центр Республики Бурятия» ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» от 25.04.2025 г. №42-07-11/346 на территории сельского поселения «Итанцинское» эксплуатация передающего радиотехнического объекта – станции цифрового телевидения не осуществляется. Копия письма представлена в приложении 3.

На территории поселения установлены охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации:

| Вид зоны линий и сооружений связи и линий | Реестровый номер зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации, согласно сведениям ЕГРН |
| --- | --- |
| Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации | 03:16-6.48 |
|  | 03:16-6.988 |
|  | 03:16-6.17 |
|  | 03:00-6.190 |
|  | 03:16-6.1001 |
|  | 03:00-6.191 |
|  | 03:16-6.419 |
|  | 03:16-6.986 |

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населённых пунктов на безлесных участках – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 м с каждой стороны;

- создаются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 м (по 2 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 м – шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 м (по 3 м с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи – шириной не менее 6 м (по 3 м с каждой стороны от кабеля связи).

Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приёмки работ.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов (по классу опасности СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

На территории поселения не установлены санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и иных объектов.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных и коммунальных объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в материалах генерального плана городского округа приняты по классу опасности с учётом рекомендуемых минимальных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов в соответствии с главой VII 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», распоряжения Правительства Республики Бурятия «Об установлении границ санитарно-защитных зон» от 26.04.2013 № 252-р и с учётом требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», Приказа Минтранса №46 от 13.05.2010 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Бурятия».

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанцияции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Кроме этого, согласно требований Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» в границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Со дня установления санитарно-защитной зоны на земельных участках, расположенных в границах такой зоны, не допускаются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, разрешенное использование которых не соответствует ограничениям использования земельных участков, предусмотренным решением об установлении санитарно-защитной зоны, а также использование земельных участков, не соответствующее указанным ограничениям. Реконструкция объектов капитального строительства осуществляется только путем их приведения в соответствие с ограничениями использования земельных участков, предусмотренными решением об установлении санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов электроснабжения

СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» утверждены требования к установлению границ санитарно-защитных зон для теплоэлектростанций, производящих электрическую и тепловую энергию при сжигании минерального топлива.

К классу I отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, для которых санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

К классу II отнесены тепловые электростанции эквивалентной электрической мощностью 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, а также тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Г кал и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, для которых установлена санитарнозащитная зона 500 метров.

К классу III отнесены тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе (резервное), и золоотвалы тепловых электростанций, для которых санитарно-защитная зона составляет 300 метров.

Для электроподстанцияций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые) и мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

При этом границы санитарно-защитной зоны устанавливаются от источников химического, биологического и (или) физического воздействия либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Вопросы организации санитарно-защитных зон представляют серьезную проблему, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по разработке СЗЗ предприятий, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания населения. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса опасности является обязательной.

Санитарные разрывы

Санитарные разрывы от линий электропередачи

Для высоковольтных линий электропередачи размеры санитарных разрывов совпадают с размерами охранных зон, представленных в разделе «Охранные зоны объектов электрохозяйства».

Санитарный разрыв от автомобильных и железных дорог, объектов хранения автотранспорта (гаражей и автостоянок), объектов водного и воздушного транспорта

Размеры санитарного разрыва (санитарно-защитной зоны) железных дорог и автомагистралей принят в соответствии с требованиями п. 2.6 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», п. 8.20 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) с учётом требований постановления Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарным разрывом шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарного разрыва может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарного разрыва до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. В санитарном разрыве вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарного разрыва должно быть озеленено. Семьи, проживающие в границах установленного санитарного разрыва железной дороги, подлежат отселению в случае невозможности либо неэффективности установки шумозащитных ограждений (экранов)

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог (за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов) и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая строительство зданий, строений и сооружений, ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода автомобильных дорог определяется Правительством Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учётом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;

50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвёртой категорий;

25 метров – для автомобильных дорог пятой категории.

В пределах придорожной полосы запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья

В соответствии со сведениями ЕГРН и перечнем особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Республики Бурятия, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается, утвержденным постановлением Правительства Республики от 20.12.2012 № 772, на территории МО СП «Итанцинское» особо ценные продуктивные сельскохозяйственные установлены с реестровым номером 03:16-6.9.

Согласно ст. 7 ФЗ «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 №172» перевод этих земель в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с установлением или изменением черты населенных пунктов;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее-линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

Зоны подтопления и затопления

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных возможному затоплению и подтоплению паводковыми водами, утвержденным распоряжением Правительства Республики Бурятия от 01.07.2014 № 377-р в сельском поселении «Итанцинское» населенный пункт с. Кома является затопляемыми.

В соответствии с предоставленными сведениями Территориального отдела водных ресурсов по Республики Бурятия от 28.04.2025 №03-457, на территории поселения установлены зоны затопления и подтопления (Приложение 2).

Зоны залегания полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

В соответствии с Порядком формирования, финансирования и ведения банков данных о природных ресурсах и природных объектах, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 5 августа 2019 года № 424, самостоятельно с использованием сервиса ГИС, размещенного в сети Интернет по адресу: https://tools.priroda-rb.ru, ссылка на который приведена в пункте 10 Положения об информационно-аналитической системе о природных ресурсах и природных объектах, установленного данным порядком.

В соответствии с представленными данными отдела геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) от 20.05.2025 №ДФО-08-09/9683 на территории Итанцинского поселения имеются действующие лицензии, представленные приложение 4.

Также отделом геологии и лицензирования по Республике Бурятия (Бурятнедра) был представлен реестр участков недр местного значения Прибайкальского района, с указанием расстояния (км) от ближайшего населенного пункта:

- «143 км-Гремячинск» на 143 км +30м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-- Курумкан, вправо 2,3 км;

- «Михайловское», км 165+150м, вправо 3,3 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- «Юка», км 162 +700м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 1,15км;

- «Турка№2», км 165+1900 ма/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 6,2 км;

- карьер «Карымский», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- карьер «Алексеевский» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 600м;

- карьер «84 км» на 83 км +950м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 2,0 км;

- карьер «133 км» на 132 км +450м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 0,5 км;

- карьер «89 км» +200м, вправо 2,8км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Алексеевский-2» на 62 км +100м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 850м;

- карьер «42 км» на 46 км +100м, влево 400м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «ПГСМ-2» на отметке 196 км+346 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 385 м;

- карьер «Придорожный», на 59 км, вправо 250м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- карьер «Карымский-2», 61 км +250м а/дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, влево 2,5 км;

- участок «Попереченский»;

- Малая Билюта;

- Малая Билюта;

- Засухина Речка;

- Засухина Речка-1;

- Засухина Речка-2;

- Малая Билюта-4;

- Малая Билюта-1;

- «Березовское» на отметке 32 км а/д У-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 100м;

- Таловское месторождение, Кукуйский участок;

- участок «Безымянный» на 186 км+855 м а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан, вправо 4,6 км;

- месторождение Таловское, Восточный участок;

- месторождение Засухинское;

- Карьер ПГСМ-2 104 км а/д Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан;

- Туркинское;

- Засухинский-2, в 6,5 км сзс. Турунтаево;

- Югово, в 1,1 км на север от с. Югово;

- Итанца;

- 2,5 км севернее Горячинск.

10 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район, утвержденный решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прибайкальской районной администрации от 01.08.2022 г. №18 представлена общая характеристика территории по состоянию на 2022 год:

Таблица 21.

| Характеристика природных условий территории | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Значение показателя на 2022 г. |
| 32. Среднегодовые: - направление ветра, румбы; - скорость ветра, км/ч; - относительная влажность, % | Западное, юго-западное 3,3 м/с 55-73% |
| 33. Максимальные значения (по сезонам): - скорость ветра, км/ч.: - зима - весна - лето - осень | 3,2 – 6,4 м/с 3,2 – 4,0 м/с 3.2 – 4.0 м/с 3,2 – 6,4 м/с |
| 34. Количество атмосферных осадков, мм.: - среднегодовое - максимальное (по сезонам): - зима - весна - лето - осень | 383 мм 600- 700 мм 40-60 160-170 110130 |
| 35. Температура, по Цельсию - среднегодовая - максимальная (по сезонам) - зима - весна - лето - осень | от + 25 до -25 -30; – 45 +5,5; + 15 +25; + 30 +7; +15 |
| 36. Протяженность железнодорожных путей, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них электрифицированных | 48 км. 48 км/ 100% |
| 37. Протяженность автомобильных дорог, всего, км., в том числе общего пользования, км/% от общей протяженности из них с твердым покрытием | 348 км 258/74.1% |
| 38. Количество населенных пунктов, не обеспеченных подъездными дорогами с твердым покрытием, ед./% от общего количества | 8/ 21, 2% с. Золотой Ключ с. Соболиха, с. Бурля, с. Бурдуково, с. Исток, с. Ярцы, с. Котокель, с. Черемушки, |
| 39. Количество населенных пунктов, не обеспеченных телефонной связью, ед./% от общего количества | нет/0 |
| 40. Административные районы, в пределах которых участки железных дорог, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | ст. Татаурово - оползень, с. Еловка - обрушение скальных пород. |
| 41. Административные районы, в пределах которых расположены участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, лавиноопасные, оползневые и др. | Автодорога - Турунтаево – Острог – Покровка Шергино (участок – с. Острог)-15-26 км- затопление, камнепад |
| 42. Количество автомобильных мостов по направлениям, ед., | Мосты на дорогах общего пользования местного значения-18 шт. |
| 43. Количество железнодорожных мостов по направлениям, ед. | 9 мостов/ 2 эстакады |
| 44. Протяженность водных путей, км. | 48 км. |
| 45. Количество основных портов, пристаней и их перечень, ед. | 4 ед., в т.ч. Причалы: - с. Ильинка; - ст. Татаурово Пристани: - с. Гремячинск Порт - с. Турка |
| 46. Количество шлюзов и каналов, ед. | нет |
| 47. Количество аэропортов и посадочных площадок и их местоположение, ед. | 1 ед. – с. Горячинск – законсервирован |
| 48. Протяженность магистральных трубопроводов, км., в том числе нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов и др. | нет |
| 49. Протяженность линий электропередачи, км. – Прибайкальский РЭС | 831, 2 |

В таблице 23 представлена характеристика опасных объектов на территории района:

Таблица 23 - Характеристика опасных объектов на территории

| Наименование показателя | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Значение показателя на момент разработки паспорта – на 1 мая 2017 г. | Значение показателя через пять лет – на 1 мая 2022 г. |
| 1. Ядерно и радиационно – опасные объекты (ЯРОО), в т.ч. : | нет | нет |
| - Количество ядерно и радиационно – опасных объектов, всего единиц в том числе : - объекты ядерного оружейного комплекса, объекты ядерного топливного цикла, АЭС; Из них с реакторами типа РБМК; - научно – исследовательские и другие реакторы (стенды) - объекты ФГУП «Спец комбинаты «Радон» | нет нет нет | нет нет нет |
| 1.2. Общая мощность АЭС, тыс. кВт | нет | нет |
| 1.3. Суммарная активность радиоактивных веществ, находящихся на хранении, Ки | нет | нет |
| 1.4. Общая площадь санитарно – защитных зон ЯРОО, км | нет | нет |
| 1.5. Количество населения, проживающего в санитарно – защитных зонах, тыс. чел.: - опасного загрязнения - чрезвычайно – опасного загрязнения | нет нет | нет нет |
| 1.6. Количество происшествий (аварий) на радиационно – опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 2. Химически опасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 2.1. Количество химически опасных объектов (ХОО), всего единиц | нет | нет |
| - Средний объем используемых, производимых, хранимых аварийно химически опасных веществ (АХОВ) тонн, в т.ч.: - хлора - аммиака - сернистого ангидрида и др* | нет нет нет | нет нет нет |
| 2.3. Средний объем транспортируемых АХОВ | нет данных | нет данных |
| 2.4. Общая площадь зон возможного химического заражения, кв.км. | нет данных | нет данных |
| 2.5. Количество аварий и пожаров на химически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 3. Пожаро – и взрывоопасные объекты, в т.ч. | нет | нет |
| 3.1. Количество взрывоопасных объектов, ед. | нет | нет |
| 3.2. Количество пожароопасных объектов, ед. | 11 ед. | 11 ед. |
| 3.3. Общий объем используемых, производимых и хранимых опасных веществ, куб. м. - взрывоопасных веществ - легковоспламеняющихся веществ, в т.ч.: - АЗК с. Горячинск - АЗС «Роснефтепродукт» с.Турка - АЗК с. Гремячинск - АЗК с. Нестерово - АЗК « Роснефтепродукт»» - с. Турунтаево - АЗС ОАО «Байкальская топливная компания» - с. Турунтаево - АЗС ЗАО «Кремний» - с. Турунтаево - АЗК ст.Татаурово - АЗК «Роснефтепродукт» - с. Ильинка - АЗС ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Ильинка - АЗС «Копыч» - с. Итанца | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. | нет 75 куб. м. 160 куб. м. 65 куб. м. 65 куб. м. 175 куб. м. 99 куб. м. 30 куб. м. 100 куб. м. 150 куб. м. 225 куб. м. 125 куб. м. |
| 3.4. Количество аварий и пожаров на пожаро – и взрывоопасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 4. Биологически опасные объекты, в .т.ч. | нет | нет |
| 4.1. Количество биологически опасных объектов, ед. | нет | нет |
| 4.2. Количество аварий и пожаров на биологически опасных объектах в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 5. Гидротехнические сооружения ед. в т.ч | 7 | 7 |
| 5.1. Количество гидротехнических сооружений, ед. (по видам ведомственной принадлежности): - ФГУ «Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок | 1 1 | 1 1 |
| 5.2. Количество безхозяйных гидротехнических сооружений, ед., в т.ч.: - Гурулевская защитная дамба; - Золотоукрепляющая дамба; - Ильинское берегоукрепительное сооружение; | 3 1 1 1 | 3 1 1 1 |
| 5.3. Количество аварий на гидротехнических сооружениях в год, шт. ( по годам за последние пять лет) | нет | нет |
| 6. Возможные аварийные выбросы, т/год - химически опасных веществ - биологически опасных веществ - физически опасных веществ | нет нет нет | нет нет нет |
| 7. Количество мест размещения отходов, ед., в т.ч. - мест захоронения промышленных и бытовых отходов - скотомогильников - свалок (организованных, неорганизованных) - карьеров - терриконов и др. | нет 2 ед. 2 организованных; 3 неорганизованных 5 ед. 1 ед. | 14 – законсерв- ны 1 организован 1 организованная – с. Турунтаево 2 ед. 1 ед. |
| 8. Количество отходов, тонн | 234 200 | 217 456 |

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под источником природной ЧС понимают опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть ЧС.

ГОСТ 22.0.06-97/ ГОСТ Р 22.0.06-95 определяет перечень поражающих факторов источников природных ЧС, характер их действий и проявлений и устанавливает номенклатуру основных параметров их поражающего воздействия на жизнь и здоровье людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Источниками природной ЧС на территории муниципального образования «Прибайкальский район» являются опасные природные явления или процессы, причиной возникновения которых может быть: опасные метеорологические явления, опасные гидрологические явления, опасные геологические явления, природные пожары.

В соответствии с Паспортом безопасности МО Прибайкальский район в таблице 24 представлены показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций.

Таблица 24 - Показатели риска природных явлений чрезвычайных ситуаций

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, кв. км. | Возможное количество населенных пунктов попадающих в зону ЧС, тыс. чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Землетрясение, балл | 7-8 8-9 > 9 | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | - не регистрировалось - не регистрировалось - не регистрировалось | 15 472 15 472 15 472 | 38 38 38 | 26 801 26 801 26 801 | 1449 5794 8961 | 8961 14486 17383 |  |
| 2. Извержение вулканов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Оползни, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Селевые потоки |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 5. Снежные лавины, м |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 7. Бури, м/с | >32 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 8. Штормы, м/с | 15-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9. Град, мм | 20-31 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10. Цунами, м | >5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 11. Наводнения, м | >5 | 1/10 лет | 1/10 лет | 15 472 | 38 | 26 801 | 1000-1500 | 8000 - 10000 |  |
| 12. Подтопления, м | >5 | 1/2 года | 1/2 года | 15 472 | 38 | 26 801 | 10 -20 | 600-700 |  |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно | 1/2 года | 1 – 1,5 | 12 | 1133 | 8-10 | 100-150 |  |

Опасные метеорологические явления

К опасным метеорологическим явлениям относятся природные явления, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Сильные ветера (ураганы, бури) – природные явления возникающие, при скорости ветра более 20 м/с.

Ураганные ветра скоростью до 25 м/сек могут вывести из строя 3 км. воздушных линий электропередач, из-за сильных порывов ветра и коротких замыканий в линиях электропередач могут произойти повреждение рубильников, предохранителей и силовых трансформаторов, нарушение электроснабжение на территории поселения, нарушение телефонной сети, срыв мягкой кровли в жилых домах, школах, общественных зданиях. В летнее время ураганы могут нанести урон сельскохозяйственным культурам.

Возможные последствия: частичное или полное разрушение строений, нарушение работы линий инженерных коммуникаций, разрушение посевов, а также материальные потери и ущерб здоровью.

На территории Прибайкальского района чрезвычайные ситуации локального уровня не зарегистрированы.

Сильный снегопад – это продолжительное интенсивное выпадение снега. Сильные снегопады зачастую приводит к заносам на дорогах, могут приводить к обрыву линий электропередачи, повреждению строений и т. д.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения сильных снегопадов локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Метель – перенос ветром снега, поднятого с поверхности земли. Сильная метель характеризуется скоростью ветра от 20 до 30 м/с и максимальным снегопереносом до 1,2 кг-м/с. Метели приводят к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей, создают снегозаносы, парализующие хозяйственную деятельность, а также могут снести снежный покров с полей, тем самым, обрекая их на иссушение и гибель озимых посевов.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения метели локального уровня ЧС.

Гололед – нарастающие атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда, образующегося на растениях, проводах, предметах, поверхности земли в результате сублимации водяного пара на охлажденных до 0 оС и ниже поверхностях, намерзания частиц осадков при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную температуру. Наблюдается при температуре воздуха чаще всего от 0 до –10 °С. Гололед сильно затрудняет передвижение людей, животных, транспорта. Толщина отложения гололеда обычно небольшая, но в некоторых случаях может достигать одного и даже нескольких сантиметров, что приводит к обрывам проводов и обламыванию ветвей деревьев (а иногда и к массовому падению деревьев и опор линий электропередачи).

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения гололеда локального уровня ЧС.

Град – вид ливневых осадков, в виде частиц льда преимущественно округлой формы. Град выпадает обычно в тёплое время года из мощных кучево-дождевых облаков, сильно развитых вверх, обычно при ливнях и грозах. Основным поражающим фактором града является ударное действие. Возможный ущерб связан с разрушением остекления, повреждением кровли и автотранспорта.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения града локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Сильные морозы парализуют жизнь населенных пунктов, губительно воздействуют на посевы (особенно в малоснежные зимы), увеличивают вероятность технических аварий. При температурах ниже –30 °С существенно снижается прочность металлических и пластмассовых деталей и конструкций.

Для территории Прибайкальского района возможна опасность возникновения сильных морозов локального уровня ЧС.

Гроза – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды, сопровождаемые громом. Как правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых облаках и связана с ливневым дождем, градом и шквальным усилением ветра. При грозе выпадает большое количество осадков, однако наибольшую опасность представляют молнии. Разряды молнии могут достигать 80 кулонов и иметь силу тока от нескольких единиц до 200 кА. Во время грозы может пострадать электротехническое оборудование. От молнии могут быть расщеплены стволы деревьев, возникнуть пожары в лесах и зданиях, могут быть поражены люди и животные.

Для территории Прибайкальского района опасность возникновения грозы локального уровня ЧС не зарегистрирована.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Наводнение – затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озерах из-за дождей, бурного таяния снегов, нагона воды и других причин, которое наносит урон здоровью людей, а также причиняет материальный ущерб.

Наводнения нередко вызываются повышением уровня воды в реке вследствие загромождения русла льдом при ледоходе (затора) или вследствие закупоривания русла под неподвижным ледяным покровом скоплениями внутриводного льда и образования ледяной пробки (зажора).

Последствиями наводнения является утрата прочности сооружений, перенос вылившихся вредных веществ и загрязнение ими местности, осложнение санитарно-эпидемической обстановки, заболачивание местности, оползни, обвалы, смыв плодородной почвы.

Для территории Прибайкальского района существует опасность возникновения наводнения локального уровня ЧС.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий.

Природные пожары

Лесной пожар — стихийное, неуправляемое распространение огня по степным и лесным площадям. Причины возникновения природных пожаров могут быть как естественными, так и связанными с деятельностью человека.

В соответствии с перечнем населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров, расположенных на территории Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.04.2021 №137, на территории Прибайкальского района Республики Бурятия - 19 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров:

| Наименование района, города | Количество пожаров: лесные/ландшафтные | Наименование населенных пунктов, микрорайонов, кварталов, улиц, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лесные пожары | Ландшафтные пожары |
| Прибайкальский район | 19/17 | п. Золотой Ключ, с. Соболиха, п. Ярцы, с. Горячинск, п. Исток, п. Черемушка, с. Гремячинск, п. Котокель, п. Кика, п. Бурля, с. Ангир, п. Итанца, с. Лиственничное, п. Еловка, с. Турунтаево, с. Старое Татаурово (ул. Центральная, ул. Лесная), с. Турка, с. Гурулево, с. Иркилик | с. Батурино, с. Зырянск, с. Карымск, с. Халзаново, с. Засухино, с. Острог, с. Покровка, п. Татаурово, с. Ильинка, с. Троицкое, ст. Таловка, с. Югово, с. Таловка, с. Мостовка, с. Нестерово, с. Бурдуково, с. Кома |

В целях обеспечения пожарной безопасности, в лесах осуществляется противопожарное обустройство лесов, создается система, средства предупреждения и тушения лесных пожаров, мониторинг пожарной безопасности в лесах, разработка планов тушения лесных пожаров, тушение лесных пожаров.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров в случае их возникновения, проектом рекомендуется проведение следующих мероприятий:

Разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;

- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;

- оценка периодов пожароопасного сезона на территории Республики Бурятия;

- проведение патрулирования лесов и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи.

- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах.

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами.

- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания.

- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар.

- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах.

- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;

- установление  порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 метров.

При этом, как установлено в абзаце 2 пункта 5 Приложения № 1 к СНиП 2.07.01-89, утвержденных Постановлением Госстроя СССР 16 мая 1989 года № 78, в городских поселениях для районов одноэтажной, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов допускается уменьшать, но принимать не менее 15 метров.

В соответствии со статьей 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации проведение сплошных рубок лесных насаждений без предоставления лесных участков в целях создания противопожарных разрывов допускается только на лесных участках, расположенных в границах территории, признанной зоной чрезвычайной ситуации.

Опасные геологические явления

Землетрясение – подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах, большей частью в 20 – 30 км от поверхности. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам. Вот почему так страшны они для городов и других крупных населенных пунктов.

Сейсмичность — 8—9 баллов. Тектонические процессы не закончились, этим обусловлено наличие горячих источников в сёлах Горячинск и Ильинка, на которых созданы курорт «Горячинск» и санаторий «Ильинка». Есть несколько минеральных источников в местности Берёзовая на берегу озера Котокель, в долине реки Турки близ посёлка Золотой Ключ, а также источник Святой Ключ в Гурулёво.

Мероприятия по защите от возможных землетрясений:

- проведение сходов местного населения, профилактических бесед, инструктажей, агитационно-пропагандистских мероприятий;

- проведение обследования зданий и сооружений;

- проведение совместных с ГПС учений, занятий по эвакуации, направленных на практическую отработку действий населения и персонала объектов в случае возникновения ЧС;

- проверка наличия средств пожаротушения и пожарной сигнализации на объектах- уточнение состава сил и средств городских и районных звеньев ТП РСЧС привлекаемых к ликвидации возможных аварий (ЧС) на данных объектах;

- выборочная проверка дежурно-диспетчерских служб объектов в телефонном режиме.

10.2. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Источником техногенной чрезвычайной ситуации является опасное техногенное происшествие в результате, которого на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, и возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

На территории муниципального образования сельского поселения «Итанцинское» возможны чрезвычайные ситуации техногенного характера:

- аварии на пожаро- и взрывопожароопасных объектах;

- аварии на электроэнергетических системах и системах связи;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях;

- аварии на объектах транспорта.

Радиационно-химические объекты на территории района отсутствуют.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций представлены в таблице

Таблица 25 - Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС ( тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год | Показатель приемлемого риска, год | Размеры вероятной ЧС, кв. км. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально – экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, руб. |
| 1. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2. Чрезвычайные ситуации на радиационно – опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. Чрезвычайные ситуации на биологически опасных объектах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4. Чрезвычайные ситуации на пожаро – и взрывоопасных объектах: | - с. Горячинск: ИП «Подкорытов» - с. Турка: ОАО «Роснефтепродукт»» - с. Гремячинск: ИП «Чирков» - с. Нестерово: - ИП «Чирков» - с. Турунтаево: - ОАО «Байкальская топливная компания»» - ОАО «Роснефтепродукт» - ЗАО «Кремний» - ст. Татаурово: - ООО «Байкальская топливная компания» - с. Ильинка: - ОАО «Роснефтепродукт» - ОАО «Байкальская лесная компания» - с. Кома ИП «Копыч» | нефтепродукты -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- -\-\-\-\-\-\-\- | не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось не регистрировалось |  | 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 -2 1 – 2 1 – 2 1-2 | 0,5 – 0,7 2,0 – 3,0 0,3 – 0,5 0,3 – 0,5 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0 0,1 – 0,15 0,4 – 0,6 1,0 – 2,0 1,5 – 2,0 0,5 – 0,7 | 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 – 10 4 - 10 | 70 – 100 90 – 120 60 – 70 30 – 40 200 – 250 200 – 250 30 – 40 60 – 90 50 – 60 100 – 120 60-70 |  |
| 5. Чрезвычайные ситуации на электро – энергетических системах и системах связи | Прибайкальские РЭС: - участок «Мостовка» - с. Еловка - участок «Турка» - с. Турка – с. Золотой Ключ | повреждение подстанции, обрыв, замыкание электросетей | Ежегодно Ежегодно |  | 3 – 4 1 - 2 | 0,1 – 0,12 0,1 | нет нет | 15 – 20 нет |  |
| 6. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | ООО «Бытсервис» - с. Мостовка - с.Тало вка - с. Ильинка - ст. Татаурово - с. Старое Татаурово МУП «Турунтаево» - с. Турун таево: - котельная ТУСМ - котельная № 1 - котельная № 3 - котельная ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» МУП «Ярцы | размораживание теплокоммуникационных сетей, порыв теплотрасс | ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно ежегодно |  | 1, 0 – 2,0 1,0 – 2,0 1,5 – 2,5 0,7 – 0,9 0,7 – 0,9 0,01- 0,02 1,5 – 2,0 1,5 – 2.0 0,3 – 0,5 | 0,13 0,67 0,7 0,86 0,36 0,07-0,1 0,47 0,69 0,2 – 0,3 | нет нет нет нет нет нет нет нет нет | 10 - 15 15 - 20 15 – 20 15 – 20 15- 20 10 -15 15 – 20 15 – 20 0,6 – 0,7 |  |
| 7. Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | - ФГУ « Управление Бурятмелиоводхоз» - оз. Колок; - муниципальное образование « Турунтаевское» сельское поселение – с. Турунтаево – р. Итанца; - муниципальное образование «Нестеровское» сельское поселение – с. Гурулево – р. Цивилей; - муниципальное образование « Туркинское» сельское поселение – с. Золотой Ключ – р. Турка; - муниципальное образование «Зырянское» сельское поселение – с. Зырянск – р. Итанца; - берегозащитная дамба;– с. Кома – р Итанца - берегозащитная дамба – с. Троицк – р. Селенга - берегозащитная дамба – с. Ильинка – р. Селенга | Порыв, обвал дамбы | Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось Не регистрировалось |  | 30 – 40 1- 3 2 -3 2 -3 2 – 3 3 – 4 6 – 7 3 – 5 | 0,3 – 0,5 0,2 – 0,3 0,15-0,2 0,05 -0,06 0,05 – 0,06 0,05 – 0,06 нет 1173 | нет нет нет нет нет нет нет нет | нет нет 0,05 – 0,07 0,01 -0,02 0,01 – 0,02 0,01 – 0,15 нет 0,3 – 0,7 |  |
| 8. Чрезвычайные ситуации на транспорте | ОАО «Российские железные дороги» - ВСЖД – участок – с. Мостовка – с. Еловка |  | не регистрировалось | не регистрировалось | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\-\- | -\-\-\-\-\- |  |

Аварии на пажаро- и взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д.

На территории поселения пожаро- и взрывоопасные объекты не расположены.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на пожаро-взрывоопасных объектах:

- износ основных производственных фондов;

- разрывы трубопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Данные по АЗС не рассматриваются, т. к. особенности конструкции и технологического процесса данных объектов практически исключают выброс нефтепродуктов из ёмкостей хранения в окружающую среду и чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожара пролива нефтепродуктов на АЗС, будут носить локальный характер и не выйдут за территорию данных объектов. В случае возникновения ЧС возможно поражение обслуживающего персонала и людей, находящихся в момент аварии на территории АЗС.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Согласно указу от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» на всех потенциально опасных объектах должны быть созданы локальные системы оповещения.

Аварии на электроэнергетических системах и системах связи

Аварии на электросистемах приводят к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов и производственных объектов.

Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях, а также в следствии геологических процессов. К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:

В результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.

При несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.

При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения.

Повреждение линии опор ЛЭП в результате геологических явлений (карст, термокарст, сели и т. п).

Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с:

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

- системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

Большинство случаев нарушения электроснабжения (до 80-90%) связано с авариями в электросетях, остальные приходятся на аварии, связанные с источниками энергии и объектами её преобразующими. Именно на последних происходят наиболее тяжёлые аварии, обусловленные износом оборудования, а также гидрометеорологическими явлениями (грозовая деятельность, обледенение).

Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальный комплекс плохо развит, централизованное теплоснабжение в населенных пунктах отсутствует, все жилые здания имеют, в основном, печное отопление, а общественные здания имеют автономные источники тепла (котельные) с небольшой теплопроизводительностью.

Жилая застройка не обеспечена централизованными системами водоснабжения и не канализована.

Основные аварии на системах жизнеобеспечения, которые могут возникать на территории поселения, это аварии элементов электроснабжения и теплоснабжения, что приводит к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности. Кроме того, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в зоне поражения электрическим током (например, обрыв ЛЭП и создания зоны поражения шаговым напряжением.

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения связанно в основном с:

- аномальными метеорологическими явлениями;

- общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

- недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;

- невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования из-за недофинансирования;

- общим снижением уровня технологической дисциплины.

Аварии на объектах транспорта

На территории поселения могут произойти следующие транспортные ЧС:

Аварии (катастрофы) на автомобильных дорогах.

Аварии на автомобильном транспорте в большинстве случаев обусловлены человеческим фактором или природно-техногенными причинами.

Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций на транспорте происходит летом. Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- техническая неисправность транспортных средств,

- человеческий фактор,

- качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы),

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

- недостаточное освещение дорог.

Перевозка опасных грузов

Транспорт является источником опасности не только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое количество легковоспламеняющихся, химических, радиоактивных, взрывчатых и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни и здоровью людей.

При транспортной аварии с АХОВ в зоне заражения могут оказаться населенные пункты входящие в состав поселения.

Предприятия, осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, т.е. таких веществ, материалов, изделий, отходов производственной и иной деятельности, которые, в силу присущих им свойств и особенностей, могут при их перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей природной среде, привести к повреждению или уничтожению материальных ценностей (ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные классификация и маркировка»), должны иметь сертифицированный  подвижной состав, оборудованный для перевозок опасных грузов, обученных водителей, подготовленный управленческий персонал. Предприятия формируют безопасные маршруты и согласовывают их с соответствующими органами, в предусмотренных случаях, организуют сопровождение грузов вооруженной охраной.

Перевозка легковоспламеняющихся жидкостей.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией автоцистерны: разлив нефтепродуктов, воспламенение паров нефтепродуктов, взрыв автоцистерны, пожар, выделение токсичных газов, поражение персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Перевозка сжиженных углеводородных газов.

Наиболее опасными являются сценарии, связанные с аварией при истечении СУГ в результате разгерметизации автоцистерны, образованием зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ГВС поражением персонала воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.

Аварии с ГСМ и СУГ на ближайших транспортных магистралях

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций на транспортных магистралях, которые могут привести к возникновению поражающих факторов, являются:

- разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

- образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

- образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

- образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

В качестве поражающих факторов рассматриваются:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров (пламени вспышки) и горящих разлитий.

Чрезвычайные ситуации на автомобильном транспорте могут также возникнуть в результате аварий – возможен затор на дорогах, перекрытие дорог.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных строительных и планировочных мероприятий, требующих помимо капиталовложений, длительного периода времени. Вынос основных транспортных потоков периферийно по отношению жилой застройки, совершенствование и развитие сети городских улиц и дорог, предлагаемое проектом, способствуют безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций:

- улучшение качества зимнего содержания автомобильных дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автомобильных дорогах;

- установка стендов информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях.

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения;

- регламентирование и спецсопровождение при провозке опасных грузов;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории муниципального образования, которые могут оказывать воздействие на размещение объектов местного значения и функциональное назначение территории муниципального образования

Среди ЧС биолого-социального характера наиболее значимыми являются массовые инфекционные заболевания, резко нарушающие экономическую жизнь территории, затрудняющие протекание социальных процессов и отрицательно сказывающиеся на состоянии здоровья различных категорий  населения, они ведут к большим материальным затратам, появлению большого количества больных, нуждающихся в госпитализации.

Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, представлены в таблице

Таблица 26 - Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

| Виды биолого - социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение ЧС | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ущерб, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | эпидемии |  |  | эпизоотий |  |  |  | эпифитотий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, (число голов) | Вынуждено убито |  | Площадь поражаемых с/х культур (по видам), тыс. га. | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс. га |  |
| 1. Эпидемия | а) холера б) сибирская язва | Прибайкальский район Прибайкальский район | не регистрировалось не регистрировалось | не регистрировалось не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпизоотии | а) сибирская язва | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| - Эпифитотии | а) саранча | Прибайкальский район | не регистрировалось | не регистрировалось | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |

Эпидемиологические заболевания

На территории данного района существует угроза эпидемического неблагополучия по кишечным инфекциям, которые возникают в основном из-за неудовлетворительного состояния содержания и эксплуатации скважин, подающих питьевую воду населению. Возможные эпидемии, сибирской язвы, холеры.

Мероприятия при эпидемиях:

- предупредительно-надзорная работа за загрязнением окружающей среды и возможными последствиями введения свободной торговли продуктами питания;

-  внедрение комплексных программ по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- бактериологическое обследование персонала, обслуживающего объекты торговли и животноводческие фермы;

- выявление источников заболевания, их локализация и обезвреживание;

- экстренная специфическая профилактика;

- при необходимости установление карантина.

Эпизоотия

В 2023 г. ветеринарной службой совместно с Бурприроднадзором продолжалась 2-х этапная барьерная оральная иммунизация против бешенства диких плотоядных животных, разложено 301440 (2022-339120) доз вакцины в окрестностях г. Улан-Удэ и 13 районов (Иволгинский, М-Шибирский, Заиграевский, Селенгинский, Джидинский, Бичурский, Тарбагатайский, Кабанский, Прибайкальский, Кижингинский, Хоринский, Закаменский, Кяхтинский).

Мероприятия при эпизоотиях:

- организация ветеринарного осмотра сельскохозяйственных животных;

- создание необходимых запасов медикаментов, биопрепаратов, дезинфицирующих средств;

- профилактическая вакцинация восприимчивого к заболеваниям поголовья сельскохозяйственных животных;

- проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации;

- при необходимости установление карантина.

10.4. Перечень объектов регионального значения в области обеспечения пожарной безопасности

В настоящее время организацией предупреждения и тушения пожаров на территории республики Бурятия занимается Главное управление МЧС России по Республике Бурятия – федеральная составляющая пожарной охраны республики. Общая численность личного состава федеральной противопожарной службы составляет 579 человек. Они стоят на защите городов Улан-Удэ, Гусиноозерск и Северобайкальск. Защиту же сельских населенных пунктов осуществляют 75 пожарных частей, сведенные в 19 отрядов Государственной противопожарной службы Республики Бурятия, численностью 1110 человек.

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Бурятия перечень планируемых объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, планируемые к размещению на территории поселения отсутствуют.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

Данными мероприятиями будут:

Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров:

- укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами;

- пополнение личного состава;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- развитие добровольных пожарных дружин на территории республики для улучшения пожарной обстановки и обеспечения пожаробезопасности;

Мероприятия, направленные на повышение технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования взрывопожароопасных объектов:

- строжайшее соблюдение действующих норм и правил по эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;

- оборудование взрыво- пожароопасных объектов, как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения;

- регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий.

Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности территории:

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений в местах расположения водоисточников;

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами,  на участках с пересечением оврагов в период гололеда;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда;

- произвести снос снятых с учёта и бесхозных строений или защиту их от проникновения посторонних лиц.

Согласно Схеме территориального планирования Республики Бурятия на территории Прибайкальского района нет планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, соответственно, в графической часть данного раздела карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, с отображением (существующих и планируемых) из состава Схемы территориального планирования Республики Бурятия, не приведена.

На территории района дислоцируется пожарные части 8-го Прибайкальского отряда Государственной противопожарной службы Республики Бурятия:

- 38 пожарная часть в с. Турунтаево;

- 39 пожарная часть в с. Турка;

- 37 пожарная часть в с. Ильинка.

Также в поселении осуществляет свою деятельность подразделение добровольной пожарной охраны ДПК-3 СП «Итанцинское» с. Итанца, Прибайкальского района.

Согласно Паспортам населенных пунктов сельского поселения «Итанцинское», подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, утвержденных Главой муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение от «07» марта 2025 год, ниже представлена следующая информация:

1) Общие сведения о населенных пунктах:

| Характеристика | с. Бурдуково | с. Итанца | с. Острог | с. Лиственничное | с. Кома | с. Покровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,42 км² | 1,19 км² | 0.65 км² | 0.16 км² | 2.56 км² | 1.15 км² |
| Общая протяженность границы населенного пункта с лесным участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) древесно-кустарниковой растительностью (за исключением поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) (километров) | 2 км 23 м | 2,5 км | 0,99 км | 2 км | 2 км 820 м | 2 км 172 м |
| Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) |  |  |  |  |  |  |
| Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком (минут) | 40 минут | 20 минут | 15 минут | 20 минут | 20 минут | 40 минут |

2) Сведения о ближайших к населенным пунктам подразделениях пожарной охраны:

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес: _с. Кома, ул. Коммунистическая 75 А.

2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны (наименование, вид), адрес: 8-й Прибайкальский ОГПС РБ, ПЧ-38 с. Турунтаево, ул. Оболенского, д. 8.

3) Сведения о выполнении требований пожарной безопасности:

| Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | с. Бурдуково | с. Итанца | с. Острог | с. Лиственничное | с. Кома | с. Покровка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта с лесным участком (участками) | Минерализованная полоса: -ширина 10 м -протяженность 2 км | Минерализованная полоса: -ширина 1,4 м -протяженность 2,5 км | Минерализованная полоса: -ширина 10 м -протяженность 0,9 км | Минерализованная полоса: -ширина 1,4 м -протяженность 2 км | Минерализованная полоса: -ширина 10 м -протяженность 1.7 км | Минерализованная полоса: -ширина 10 м -протяженность 1.7 км |
| Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов | После схода снежного покрова | После схода снежного покрова | После схода снежного покрова | После схода снежного покрова | После схода снежного покрова | После схода снежного покрова |
| Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | Не имеется | Имеется, Электронная сирена С-40 ЭТА с управлением по gsm каналу. | Не имеется | Имеется, элемент звукового оповещения (мегафон) | Имеется, элемент звукового оповещения (мегафон) | Не имеется |
| Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | Имеется | Имеется, река «Итанца» | Имеется, река «Селенга» | Имеется, Насосная станция СЭРЗ, река «Итанца» | Имеется, река «Итанца» | Имеется |
| Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |
| Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 | Постановление от 27.02.2025 г. № 8 |
| Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 1 ЛОР | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 2 ЛОР | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 2 ЛОР | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 2 ЛОР | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 2 ЛОР | Топоры (2шт), лопаты (3 шт), ведра (5 шт), 2 ЛОР |
| Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется |

В соответствии с требованиями МЧС 1.01-99 необходимо предусмотреть на последующих стадиях проектирования следующие мероприятия:

- организация проездов для пожарных машин с двух сторон домов шириной 6.0 м. на расстоянии от фасадов 8-10 м. с асфальтобетонным покрытием;

- устройство сквозных проходов в первых этажах секций жилых домов;

- устройство гидрантов на трассе основного водопровода, с учетом обеспечения тушения пожара в каждом здании от трех гидрантов удаленных от здания не более 150 м.

В соответствии с планами развития Республики Бурятия, а так же в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» на первую очередь потребуется:

- на проектный период - укомплектование существующих пожарных частей новой пожарной техникой взамен списываемой и устаревшей;

- проведение работ по приспособлению военной техники для нужд тушения пожаров, как бытовых, так и лесных;

- создание добровольных пожарных дружин, в населенных пунктах находящихся вне нормативного времени прибытия пожарных подразделений;

- реконструкция зданий пожарных частей, для приведения их состояния в соответствие с современными требованиями (расширение автопарка, повышения комфорта сотрудникам);

- для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их распространение и обеспечить условия их ликвидации, необходимо заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период первой очереди и расчётного срока.

В соответствии с пунктом 74 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, на объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, предупреждающих распространение огня при природных пожарах. Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения.

В соответствии с частью 2 статьи 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара от лесных насаждений до зданий и сооружений.

Пунктом 4.14 Свода правил 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 года № 288, установлено, что противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6, [1], [2], СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Сокращение противопожарных расстояний допускается при условии разработки дополнительных противопожарных мероприятий, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

При устройстве противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений населенных пунктов с различными видами застройки, а также в других случаях смешанного использования территорий следует руководствоваться видом застройки, непосредственно примыкающей к лесу.

Свода правил 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

4.14 Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территориях городских населенных пунктов до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м.

Примечание. Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от наружных конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. Границы лесных насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.

Расстояния от зданий и сооружений I-IV степеней огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 до лесных насаждений хвойных (смешанных) пород допускается уменьшать до 30 м, при условии, что наружные поверхности обращенных к лесу стен, в том числе отделка, облицовка (при наличии) выполнены из материалов группы горючести не ниже Г1. В качестве наружного (водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от леса должны применяться материалы не ниже Г1 или РП1.

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений городских населенных пунктов в зонах индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, от зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных или садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15 м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30 м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от садовых домов и хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объектов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6, [1], [2], СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Сокращение противопожарных расстояний допускается при условии разработки дополнительных противопожарных мероприятий, обеспечивающих ограничение распространения пожара.

При устройстве противопожарных расстояний до границ лесных насаждений от зданий, сооружений населенных пунктов с различными видами застройки или при объединении границ городских и сельских населенных пунктов, а также в других случаях смешанного использования территорий следует руководствоваться видом застройки, непосредственно примыкающей к лесу.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений до лесных и других древесно-кустарниковых насаждений на землях населенных пунктов (городских лесов, парков, скверов, аллей, садов и т.п.) не нормируются.

Противопожарные мероприятия. На основании статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации леса подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1) предупреждение лесных пожаров;

2) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

3) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

На основании статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации предупреждение лесных пожаров включает в себя противопожарное обустройство лесов, приобретение и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров, противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) создание, содержание и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) создание, содержание и эксплуатацию посадочных площадок, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) создание, содержание и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов);

5) создание в целях тушения лесных пожаров условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

6) проведение гидромелиорации земель;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» определено, что к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Объемы мероприятий по противопожарному обустройству лесов Муйского лесничества определяются приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов».

Минерализованные полосы (далее - минполосы) шириной не менее 1,4 м, должны прокладываться вдоль автомобильных дорог общего пользования, вокруг молодняков хвойных пород ранней весной сразу после таяния снега. Предусмотрено производить ежегодный уход за минполосами, чтобы не допускать зарастания или захламления их осенью после листопада. Через каждые 3 года минполосы должны устраиваться заново. При создании минполос и уходе за ними рекомендуется использовать различные виды землеройной техники: тракторные плуги типа ПКЛ-70-4, ПДП-1,2-0,1, фрезерные полосопрокладыватели ПФ-1, бульдозеры и другие машины и механизмы.

ГОСТ Р 57972-2017 "Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования" устанавливает общие требования к объектам противопожарного обустройства лесов в зависимости от целевого назначения земель, лесов и требований пожарной безопасности в лесах, при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов и осуществлении иной деятельности в лесах.

Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров включает в себя:

1) приобретение противопожарного снаряжения и инвентаря;

2) содержание пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

3) создание резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов.

Виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов утверждены приказом Минприроды России от 28.03.2014 № 161.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров выполняется в соответствии со статьей 53.2 Лесного кодекса Российской Федерации и включает в себя:

1) наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами;

2) организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или космических средств;

3) организацию патрулирования лесов;

4) прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами.

Порядок осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров утвержден приказом Минприроды России от 23.06.2014 № 276.

Лесопожарное зонирование Муйского лесничества установлено в соответствии с приказом Республиканского агентства лесного хозяйства от 14.08.2020 № 911 «О разделении зоны лесоавиационных работ земель лесного фонда на территории Республики Бурятия на районы применения авиационных и наземных сил и средств пожаротушения и признании утратившим силу приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 18.09.2018 № 962 «О разделении зоны лесоавиационных работ земель лесного фонда на территории Республики Бурятия на районы применения авиационных и наземных сил и средств пожаротушения», приказ Республиканского агентства лесного хозяйства республики Бурятия от 18.05.2020 № 545 «Об установлении зон контроля лесных пожаров и признании утратившим силу приказ Республиканского агентства лесного хозяйства от 27.11.2019 № 1502 «Об установлении зон контроля лесных пожаров» (в ред. от 26.05.2020 № 591).

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и организации оперативного их тушения территория лесничества разбита на зоны лесоавиационных работ и наземной охраны лесов от пожаров. Главным критерием при определении наземной зоны является расчетная возможность доставки средств пожаротушения и людей к месту пожара в течение 3-х часов.

Основными службами, осуществляющими мероприятия по охране лесов от пожаров на территории лесничества, являются лесопожарные станции (далее - ЛПС). За ЛПС закреплена территория наземной зоны охраны лесов.

Количество и протяженность маршрутов ежегодно может корректироваться исходя из перераспределения лесов по зонам охраны и наличия существующей дорожной сети.

Разработка и утверждение планов тушения лесных пожаров регламентируется статьей 53.3 Лесного кодекса Российской Федерации.

Органы государственной власти в пределах своих полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 83 Лесного кодекса Российской Федерации, разрабатывают планы тушения лесных пожаров, устанавливающие:

1) перечень и состав лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, иных средств предупреждения и тушения лесных пожаров на соответствующей территории, порядок привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

2) перечень сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены в установленном порядке к тушению лесных пожаров, и порядок привлечения таких сил и средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах;

3) мероприятия по координации работ, связанных с тушением лесных пожаров;

4) меры по созданию резерва пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, транспортных средств и горюче-смазочных материалов;

5) иные мероприятия.

Правила разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 377.

Правила тушения лесных пожаров устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Правила тушения лесных пожаров утверждены приказом Минприроды России от 01.04.2022 № 244.

Правила тушения пожаров устанавливаются в целях:

а) организации руководства работами по тушению лесных пожаров;

б) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;

в) организации межведомственного взаимодействия при выполнении работ по тушению лесных пожаров.

Тушение лесного пожара включает в себя:

1) обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, его границ, направления его движения, выявления возможных границ его распространения и локализации, источников противопожарного водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара;

2) доставку людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного пожара и обратно;

3) локализацию лесного пожара;

4) ликвидацию лесного пожара;

4.1) выполнение взрывных работ в целях локализации и ликвидации лесного пожара;

4.2) осуществление мероприятий по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесного пожара;

5) наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание;

6) предотвращение возобновления лесного пожара.

Классификация чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, порядок введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, установлены Правилами введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций, утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 17.05.2011 № 376.

Правила пожарной безопасности в лесах утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

Правила пожарной безопасности в лесах устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются обязательными для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами.

Предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров) на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или аренду, осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.

Лица, виновные в нарушении требований Правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Классификация природной пожарной опасности лесов и классификация пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды утверждены приказом Рослесхоза от 05.07.2011 № 287.

Основой борьбы с лесными пожарами является лесопожарная профилактика. Усилия работников лесничеств должны быть направлены на проведение систематической разъяснительной работы среди населения перед началом и во время пожароопасного сезона, на улучшение наблюдения за лесом, на противопожарное обустройство территории, на создание пожароустойчивых насаждений.

Для проведения разъяснительной работы среди населения должны широко использоваться интернет, печать, радио, телевидение, кино, беседы на предприятиях и в организациях, в школах, клубах, кинотеатрах, библиотеках, домах отдыха, детских лагерях, туристических базах и в местах лесозаготовок. Важное место в комплексе предупредительных мероприятий должно отводиться средствам наглядной агитации: организации выставок и агитвитрин, вывешиванию предупредительных аншлагов и агитплакатов, распространению буклетов, листовок, благоустройство зон отдыха граждан. Необходимо привлечение общественных организаций (общество охотников и рыболовов и др.).

При проектировании внутриквартальной транспортной сети следует руководствоваться требованиями статьи 67 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

«1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности, чем указано в пункте 1 части 1 настоящей статьи;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра».

Система оповещения и связи

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также населения при введении военных определенных мероприятий ГО органами, осуществляющие управление гражданской действий или вследствие этих действий.

В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации Президентом Российской Федерации издан Указ от 13 ноября 2012 г. № 1522, в соответствии с которым при общей координации МЧС России развернуты работы по созданию до 1 января 2014 г. на территориях, подверженных воздействию опасных быстроразвивающихся природных явлений и техногенных процессов, комплексных систем экстренного оповещения населения.

На территории республики Бурятия,  в сельских районах республики электрические сирены и стойки ПС-60 для их запуска отсутствуют. В настоящее время для оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях задействовано 27 филиалов ОАО «Электросвязь». 25 филиалов обеспечено резервным электрическим питанием, также имеются резервная линия связи и ряд ведомственных систем связи (Улан-Удэнское представительство ВСЖД, ОАО «Бурятэнерго»). Телеграфная связь организована до райцентров и городов республики. Созданы резервные радиосети.

В республике развивается сотовая радиотелефонная связь, пейджинговая связь, что способствует оперативной организации связи. Для обеспечения связи оперативных групп имеются подвижные пункты связи. Организована система централизованного оповещения для оповещения и информации населения в речевой форме в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.93 г. № 177 в республике обеспечено использование радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций.

На проектный период на территории республики планируется создание комплексной системы экстренного оповещения населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций (далее – КСЭОН).

КСЭОН предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения в зонах экстренного оповещения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов (технических средств и оконечных средств).

Создание КСЭОН позволит решить следующие задачи:

- своевременное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- оповещение инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности;

- передача в автоматическом и (или) автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения (аудио-, видео-, буквенно-цифровых и других сигналов) для адекватного восприятия населением при угрозе возникновения или при возникновении ЧС;

- возможность сопряжения технических устройств, осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также иных сообщений об угрозе или о возникновении чрезвычайной ситуации, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- возможность сопряжения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с программно-техническими комплексами принятия решений в органах повседневного управления РСЧС, в том числе с учетом возникновения ЧС и ее масштабов;

- возможность сопряжения систем оповещения населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах с системами мониторинга потенциально опасных объектов, природных и техногенных ЧС;

- возможность сопряжения с системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Системой-112) по приему вызова и информации о ЧС от населения;

- интеграция с существующими на территории Республики Бурятия и внедряемыми комплексами автоматизированных систем централизованного оповещения на базе аппаратуры П-166М;

- использование мобильных и интернет приложений для экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, о правилах поведения и способах защиты в таких ситуациях;

- своевременная передача информации органам управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- управление оконечными средствами оповещения с пунктов управления органов повседневного управления РСЧС соответствующего уровня;

- передача информации в заданных режимах (индивидуальный, избирательный, циркулярный, по группам по заранее установленным программам);

- защита информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- возможность сопряжения стационарных и мобильных элементов систем оповещения.

Ожидаемые результаты: своевременное и гарантированное оповещение населения, проживающего в зонах, подверженных воздействию быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время в рамках развития данной системы произведен монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для создания комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Республики Бурятия. Работы произведены в 28 пунктах. Создана подсистема мониторинга уровня воды. Сейчас информация с 9 установленных датчиков уровня воды оперативно поступает на пульт дежурного, позволяя ему в случае необходимости своевременно провести оповещение населения об угрозе наводнения.

В перспективе необходимо расширить данную систему на все населенные пункты, оказывающиеся в зонах как природных, так и техногенных ЧС.

В случае размещения внешних источников оповещения (сирены, громкоговорители) радиусы от источников оповещения по улично-трансляционной сети должны быть обеспечены не менее чем в 400 м друг от друга.

Для обеспечения бесперебойной связи в период ЧС на АТС должна устанавливаться специальная аппаратура циркулярного вызова. Электропитание АТС должно быть предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. Основные мобильные средства оповещения: подвижные звукоусилительные станции, звукоусилительные установки на средствах подвижности, электромегафоны, переносные сирены с ручным приводом и другие.

Создание и поддержание в готовности к использованию запасов (возимых и переносных) средств оповещения на территориальном, местном и объектовом уровнях управления в соответствии с решением руководителя гражданской обороны. Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом управления (руководителем) по согласованию с Главным управлением по делам ГО и ЧС.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

10.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ,

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Количество мест массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно – спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки, остановки маршрутного городского общественного транспорта и т.д.), оснащенных техническими средствами экстренного оповещения правоохранительных органов, ед./ % от потребности | - |
| 2. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию, ед./ от потребности | 117/60% |
| 3. Количество мест массового скопления людей, охраняемых подразделениями вневедомственной охраны, ед. / % от потребности | 41/24,6% |
| 4. Количество мест массового скопления людей, оснащенных техническими средствами, исключающими пронос (провоз) на территорию взрывчатых и химически опасных веществ, ед. / % от потребности | нет |
| 5. Количество систем управления гражданской обороной, ед. / % планового числа этих систем - СО | 13/48,7% |
| 6. Количество созданных локальных систем оповещения, ед. / % от планового числа этих систем | 1 |
| 7. Численность населения, охваченного системами оповещения, тыс. чел. / % от общей численности населения территории | 11111/38,4% |
| 8. Вместимость существующих защитных сооружений гражданской обороны (по видам сооружений и их назначению), в т.ч. в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел. /% от нормативной потребности - совместно | 11 500/ 48,5% |
| 9. Запасы средств индивидуальной защиты населения (по видам средств защиты), в т.ч. в зонах вероятной ЧС, ед. /% от нормативной потребности - противогазы | Территория Прибайкальского района находится вне зоны радиоактивного заражения |
| 10. Количество подготовленных транспортных средств (по маршрутам эвакуации), ед. /% от расчетной потребности (поездов, автомобилей, судов, самолетов и вертолетов), в т.ч. : - поездов - автомобилей - судов - самолетов, вертолетов | 14 ед. / 32% нет 14 ед./32% нет нет |
| 11. Количество коек в подготовленных для перепрофилирования стационарах, ед. / % от потребности | 71 |
| 12. Численность подготовленных врачей и среднего медицинского персонала к работе в эпидемических очагах, чел. | 20 |
| 13. Объем резервных финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, тыс. руб. / % от расчетной потребности | 400000 / 66% |
| 14. Защищенные запасы воды, куб.м./ % от расчетной потребности | 672 тыс. куб. м./ 100% |
| 15. Объем подготовленных транспортных емкостей для доставки воды, куб. м. /% от их нормативной потребности | 36/15,8% |
| 16. Запасы продуктов питания (номенклатуре), тонн /% от расчетной потребности | 0,98 т. / 100% |
| 17. Запасы предметов первой необходимости (по номенклатуре), ед. /% от расчетной потребности | 1,11 т. / 100% |
| 18. Запасы палаток и т.п., в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, ед./% от расчетной потребности | нет |
| 19. Запасы топлива, тонн/% от расчетной потребности | нет |
| 20. Запасы технических средств и материально – технических ресурсов локализации и ликвидации ЧС ( по видам ресурсов), ед. / % от расчетной потребности | 99/ 56,4% |
| 21. Количество общественных зданий, в которых имеется автоматическая система пожаротушения, ед./% от общего количества зданий | 1/0,4% |
| 22. Количество общественных зданий, в которых имеется пожарная сигнализация, ед./% от общего количества зданий | 86/20,4% |
| 23. Количество критически важных объектов, оснащенных техническими системами, исключающими несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию объекта, ед./% от потребности | нет |
| 24. а) Количество критически важных объектов, охраняемых военизированными или подразделениями вневедомственной охраны, ед./% от потребности б) Количество особо важных пожароопасных объектов, охраняемых объектовыми Государственной противопожарной службы, ед./% от потребности | нет нет |
| 25. Количество критически важных объектов оснащенных техническими системами, исключающими пронос (провоз) на территорию объекта взрывчатых и химически опасных веществ, ед./% от потребности | нет |
| 26. Количество химически опасных, пожаро - и взрывоопасных объектов, на которых проведены мероприятия по замене опасных технологий и опасных веществ на менее опасные, ед./% от их общего числа | нет |
| 27. Количество предприятий с непрерывным технологическим циклом, на которых внедрены системы безаварийной остановки, ед./% от их общего числа | нет |
| 28. Количество ликвидированных свалок и мест захоронения, содержащих опасные вещества, ед. /% от их общего числа | нет |
| 29. Количество свалок и мест захоронения опасных веществ, на которых выполнены мероприятия по локализации зон действия поражающих факторов опасных веществ, ед. /% от их общего числа | нет |
| 30. Количество предприятий, обеспеченных системами оборотного водоснабжения и автономными водозаборами, ед. /% от числа предприятий промышленности, подлежащих оснащению автономными источниками | нет |
| 32. Количество резервных средств и оборудования на объектах системы хозяйственно – питьевого водоснабжения, ед./% от расчетной потребности: - средств для очистки воды - оборудование для очистки воды | нет нет нет |
| 33. Количество созданных и поддерживаемых в готовности к работе учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля, ед./% от расчетной потребности, в т.ч. : - гидрометеостанций - санитарно – эпидемиологических станций - ветеринарных лабораторий - агрохимических лабораторий | 2/2 1/1 нет/1 нет/1 |
| 34. Количество абонентских пунктов ЕДДС «01» в городах (районах). ед. /% от планового количества | 1/100% |
| 35. Количество промышленных объектов, для которых создан страховой фонд документации (СФД), ед./% от расчетного числа объектов, для которых планируется создание СФД | 4/ 11,1% |
| 36. Численность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарной спасательных и поисково – спасательных формирований, чел./% от расчетной потребности | 3/100% нет |
| 37. Оснащенность сил гражданской обороны, подразделений Государственной противопожарной службы РА ГОЧС, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, пожарно – спасательных и поисково спасательных формирований техникой и специальными средствами, ед. /% от расчетной потребности | 1/ 100% 1/100% нет |
| 38. Численность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований ( по видам), ед. /% от расчетной потребности | 70/96% |
| 39. Оснащенность аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) | 3/75% |
| 40. Численность нештатных аварийно – спасательных формирований (по видам), чел./% от расчетной потребности, в т.ч.: - служба охраны общественного порядка - противопожарная (лесопожарная) служба - медицинская служба - транспортная служба - служба защиты животных - служба защиты растений - служба торговли и питания - автодорожная служба - коммунально – техническая служба - служба горячее – смазочных материалов - служба связи и оповещения - служба энергоснабжения | 404/ 86,5%, в т.ч. 62/100% 69/100% 104/92% 3/100% 11/53,3% 12/ 54,4% 14/27,5% 23/30,5% 31/71,5% 5/94,1% 16/100% 54/84,1% |
| 41. Оснащенность нештатных формирований приборами и оборудованием, ед./% от расчетной потребности (по видам) - легковой транспорт - грузовой транспорт - специальный транспорт - инженерная техника - ВПХР - ДП - р/ст. - катер - трактор - опыливатель - пожарная автомашина - автомотопомпа - пожарный насос - автономные электростанции - автокухня | 23 ед. 22 ед. 11 ед. 14 ед. 1 шт. 2 шт. 17 шт. 2 ед. 22 ед. 4 ед. 9 ед. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 2 ед. |
| 42. Фактическое количество пожарных депо, ед./% от общего количества пожарных депо, требующихся по нормам | 4/67% |
| 43. Количество пожарных депо, требующих реконструкции и капитального ремонта, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 44. Количество пожарных депо неукомплектованных необходимой техникой и оборудованием, ед./% от общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 45. Количество пожарных депо неукомплектованных личным составом в соответствии со штатным расписанием, ед. /% об общего количества пожарных депо | 2/50% |
| 46. Количество пожарных депо, у которых соблюдается норматив радиуса выезда на тушение жилых зданий, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 47. Количество пожарных депо, в которых соблюдается соответствие технической оснащенности пожарных депо требованиям климатических и дорожных условий, а также основным показателям назначения пожарных автомобилей, ед./% от общего количества пожарных депо | 1/25% |
| 48. Численность личного состава аварийно – спасательных служб, аварийно – спасательных формирований, прошедших аттестацию, чел./% от их общего числа | 45/94% |
| 49. Численность руководящих работников предприятий, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. руководителей объектов расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от их общего числа | 246/90% |
| 50. Численность персонала предприятий и организаций, который прошел обучение по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в т.ч. предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа персонала предприятий и организаций, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций | 2315/85% |
| 51. Численность населения, прошедшего обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях по месту жительства, в т.ч. населения, проживающего в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общей численности населения, проживающего в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | 2115/81% |
| 52. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях прошедших обучение по вопросам гражданской обороны и правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. учреждений, расположенных в зонах вероятных чрезвычайных ситуаций, чел./% от общего числа учащихся | 3565/87% |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Графические материалы

2.2 Карта существующих объектов.

Карта инженерной инфраструктуры

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.3 Карта зон с особыми условиями

использования территорий

масштаб 1:50 000

Графические материалы

2.4 Карта территорий, подверженных

риску возникновения чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного

характера, масштаб 1:50 000